附件1

广东省木质家具制造行业挥发性有机化合物

排放系数使用指南

- 1．总则

- 为贯彻落实国家《大气污染防治行动计划》、《广东省珠江三角洲清洁空气行动计划——第二阶段（2013年-2015年）》（粤环〔2013〕14号）和《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环〔2012〕18号）提出的加强对重点VOCs排放源综合整治及监管的工作要求，我省开展了广东省工业源挥发性有机化合物排放系数研究，获得广东省木质家具制造行业的挥发性有机化合物排放系数，为统计木质家具制造行业的VOCs排放清单和典型企业排放量提供参考依据。

- 2. 编制原则

- 指南编制主要遵循以下原则：

- 2.1实用性原则：该使用指南说明了系数的来源、系数的适用范围、系数的分类以及系数的使用方法，并给出了排放量的计算公式、计算过程，且以具体案例进行举例分析。

- 2.2使用简便原则：排放系数主要用于指导行业、企业VOCs排放量计算，便于环保部门掌握行业、企业的VOCs排放水平。以便获取活动水平数据为原则，对于无法获得的数据，如治理设施的治理效率给出参考值以供参考。

- 3. 适用范围

- 本指南适用于广东省含涂装工艺的木质家具制造企业行业。涂装工艺包括手工喷涂、机械喷涂、辊涂、静电喷涂等，木质家具包括实木、人造板等制成的家具。

- 本指南所指原辅材料为生产过程中含VOCs的原辅材料，包括涂料、固化剂、稀释剂、清洗剂、胶粘剂等。其中，涂料可划分为有机溶剂型涂料与水性涂料。常见的涂料有聚氨酯涂料、聚酯涂料、硝基涂料、水性涂料及UV涂料。本指南所指有机溶剂型涂料满足《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2009）要求，水性涂料应满足《环境标准产品 水性涂料》（HJ/T 201-2005）的要求。

- 4.使用方法

- 4.1 VOCs排放系数

- 排放系数主要用于估算VOCs排放量，根据排放量计算方式的不同，可将排放系数分为企业排放系数和行业排放系数。企业排放系数以单位原辅材料VOCs排放量（kgVOCs/kg原辅材料）给出，根据企业含VOCs原辅材料用量计算单个企业的VOCs排放量，便于自下而上统计行业VOCs排放量。行业排放系数以单位产量或单位产值VOCs排放量给出（gVOCs/单位产品或gVOCs/万元），亦可自上而下宏观估算区域内行业VOCs排放总量。木质家具企业和行业的VOCs排放系数，见表4.1-1，表4.1-2。

- 表4.1-1 木质家具制造企业VOCs排放系数

| 序号 | 原辅材料名称 | VOCs产污系数f | 治理设施治理效率（%） | VOCs排放系数f' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木质家具制造 | 油性涂料 | 0.65 kg VOCs/kg原辅材料 | η | f(1−η) |
|  | 水性/UV涂料 | 0.14 kgVOCs/kg原辅材料 |  |  |

表4.1-2 木质家具制造行业VOCs排放系数

|  | 系数类型 | 产污系数 | 类型权重（%） | 行业产污系数F | 治理设施权重（%） | 行业排放系数F' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木质家具制造行业 | 油性涂料使用企业 | 20.917kg/万元 | ε1 | i=1n20.917×ε1+0.9×ε2（单元：kg/万元） | σj | j=1mF(1−ηj)σj |
|  | 水性/UV涂料使用企业 | 0.9kg/万元 | ε2 |  |  |  |
|  | 单位产量产污系数 | 1.926kg/件 | —— | 1.926kg/件 | σj | j=1mF(1−ηj)σj |
| 备注 |  | η指某一种治理设施的治理效率，无治理设施时取0； σjError: Reference source not found指行业内，采用同一类治理设施企业的产量（产值）占行业总产量（总产值）的权重。 εError: Reference source not found指行业内，采用同一类原辅材料企业的产量（产值）占行业总产量（总产值）的权重。 |  |  |  |  |

- 4.2 活动水平数据获取

- 活动水平即用于统计排放量的基础数据，根据排放系数的类别不同，活动水平数据分为两类：

- 4.2.1 计算企业排放量所需活动水平数据：主要为含VOCs原辅材料的总用量，木质家具制造行业含VOCs原辅材料主要为涂料（主剂或即用状态调和漆）、固化剂、稀释剂（天那水或香蕉水）、清洗剂、胶粘剂等，其中涂料需注明油性和水性。其次是治理设施的类型及治理设施的效率。

- 4.2.2 估算行业排放量所需活动水平数据：主要为行业的产量或产值（企业产品产量单位尽量统一，如统计时很难统一单位，则选企业产值为活动水平），以环境统计数据或统计年鉴数据为基础。其次是同一类涂料（主要分为油性涂料和水性/UV涂料两大类）所占的权重、同一类治理设施所占的权重及不同治理设施的治理效率。

- 4.3 企业VOCs排放量的计算

- 木质家具制造企业VOCs产污系数如表4.1-1所示。VOCs主要来源于涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂、胶粘剂等含VOCs原辅材料的使用，原辅材料VOCs含量对VOCs排放水平有显著影响，油性原辅材料VOCs含量远比水性原辅材料高，UV涂料VOCs含量与水性原辅材料相当，故将企业产污系数分为油性和水性（包括UV涂料）涂料使用企业产污系数。结合企业治理设施的治理效率，可获得企业VOCs排放系数。

- 木质家具制造企业VOCs排放量计算如公式4.3-1所示。

- P=mi×f'=mi×f(1−η)            （4.3-1）

- 式中：P——企业VOCs排放量，kg；

- mi——企业含VOCs原辅材料总用量，kg；

- f'——企业排污系数，kgVOCs/kg原辅材料；

- f——企业产污系数，kgVOCs/kg原辅材料；

- η——治理设施治理效率，%，可通过实测获得，若条件有限不能通过实测获得，可参考表4.3-1所示值。

表4.3-1 常见治理设施治理效率

| 治理设施 | 治理效率（%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 治理设施正常运行 | 无治理设施或治理设施不正常运行 |
| 水帘/水喷淋 | 15 | 0 |
| 活性炭吸附 | 50 | 0 |
| 药液喷淋 | 40-50 | 0 |
| 催化燃烧 | 66 | 0 |
| 备注：治理设施运行不正常包括但不限于以下几种情况：1、车间未能有效密封，存在大量无组织排放；2、未能按要求及时更换活性炭或吸附药液；3、治理设施未运行；4、生产车间大，治理设施设计风量不够，工作点无明显正压或负压。 |  |  |

- 当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式4.3-2进行计算。

- η=1−（1−η1）×(1−η2)…(1−ηi)            （4.3-2）

- 式中ηi——某种治理设施的治理效率。

- [案例1]：某木质家具制造企业年生产总值为3000万元，经调查其PE透明底漆的年用量为5吨，PU透明底漆的年用量为6吨，PU稀释剂年用量为25吨，PU固化剂5吨，PU封闭底漆的年用量为2吨，PU哑光四分光面漆的年用量为3吨，喷漆车间密封，喷漆废气首先通过水帘柜脱除漆雾，然后经活性炭吸附塔净化后高空排放。则该企业的VOCs年排放量为多少？

- 计算过程：

- 根据企业的生产情况，含VOCs原辅材料总用量为：

- mi=5+6+25+5+2+3=46吨

- ①若活性炭吸附塔正常运转，且按要求定期更换活性炭，则治理设施的治理效率为：

- η=1−（1−η1）×(1−η2)=1−(1−15%)(1−50%)=0.575

- 因PU、PE漆均为油性涂料，则取产污系数0.65kgVOCs/kg原辅材料，得企业VOCs年排放量为：

- P=mi×f(1−η)=46×0.65×（1−0.575）=12.7吨

- ②若活性炭吸附塔未定期更换活性炭，或检查活性炭吸附塔内湿度很大时，可认定活性炭吸附效率为0，综合治理效率为15%。

- 企业VOCs年排放量为：

- P=mi×f(1−η)=46×0.65×（1−0.15）=25.4吨

- [案例2]：某木质家具制造厂存在两种生产工艺，其一为手工喷涂工艺，年使用PU哑光清面漆8.4吨，天那水4.8吨，固化剂9.6吨，白乳胶8.4吨，喷漆车间密闭，其喷涂废气经过水帘柜后排放；其二为辊涂工艺，年使用UV涂料12吨，无组织排放。该企业的VOCs年排放量为多少？

- 计算过程：

- 该企业使用的涂料包括油性涂料和UV涂料，计算过程分两部分：

- ①油性涂料使用VOCs排放量：

- 油性原辅材料包括PU哑光清面漆、天那水、固化剂、白乳胶，年使用量：

- mi=8.4+4.8+9.6+8.4=31.2吨

- 喷漆废气经水帘柜后排放，治理设施的治理效率为15%。

- VOCs年排放量为：

- P1=mi×f(1−η)=31.2×0.65×（1−0.15）=17.24吨

- ②UV涂料使用VOCs排放量：

- UV涂料年使用量为mi=12吨，无组织排放，治理效率取0。

- VOCs年排放量为：

- P2=mi×f(1−η)=12×0.14=1.68吨

- ③企业VOCs年排放量为：

- P=P1+P2=17.24+1.68=18.92吨

- 4.4 行业VOCs排放量的计算

- 木质家具制造行业VOCs产污系数如表4.1-2所示。

- 排放量估算步骤如下：

- ①确定区域内采用同一类原辅材料的企业的产量（产值）占行业总产量（总产值）的权重ε。

- ②根据单位产值（产量）产污系数及原辅材料的权重，得出行业VOCs产污系数F。

- ③确定区域内采用同一类治理设施企业的产量（产值）占行业总产量（总产值）的权重σj及不同治理设施治理效率η。

- ④根据行业VOCs产污系数F及治理设施效率、权重统计行业VOCs排污系数F'。

- ⑤采用公式4.4-1统计区域VOCs排放量。

- P0=a×F'               （4.4-1）

- 式中：P0——行业VOCs排放量，kg；

- a——行业活动水平；

- F'——行业VOCs排污系数；

- [案例3]：某市共有23家木质家具制造企业，年产值为154486万元，其中有3家采用水性涂料，年产值为41303万元，20家采用油性涂料，年产值为113183万元。23家木质家具制造企业中有15家采用水帘-活性炭吸附治理设施，年产值为84041万元；2家采用水帘治理设施，年产值为30105万元；1家采用催化燃烧治理设施，年产值为4800万元；3家采用活性炭吸附治理设施，年产值为33880万元；2家无治理设施，年产值为1660万元。估算该市木质家具制造行业的VOCs排放量。

- 计算过程：

- ①水性涂料和油性涂料使用企业的产值分别占总产值的权重

- 使用水性涂料企业类型权重：ε1=41303/154486=0.267

- 使用油性涂料企业类型权重：ε2=113183/154486=0.733

- ②由水性涂料和油性涂料使用企业的产污系数0.9kg/万元、20.917kg/万元及类型权重统计木质家具制造行业产污系数

- F=0.9×0.267+20.917×0.733=15.57kg万元

- ③计算具有同一治理设施的企业的产值占总产值的权重

- 水帘-活性炭吸附治理设施权重：σ1=84041/154486=0.544

- 水帘治理设施权重：σ2=30105/154486=0.195

- 催化燃烧治理设施权重：σ3=4800/154486=0.031

- 活性炭治理设施权重：σ4=33880/154486=0.219

- 无治理权重：σ5=1660/154486=0.011

- ④统计木质家具制造行业VOCs排污系数

- F'=j=1mF(1−ηj)σj15.57×(1−57.5%)×0.544+(1−15%)0.195+1−66%×0.031+则某市木质家具制造行业VOCs排放量统计

- P0=a×F'=154486×8.221000=1269.87吨