附件2

广东省制鞋行业挥发性有机化合物

排放系数使用指南

1．总则

为贯彻落实国家《大气污染防治行动计划》、《广东省珠江三角洲清洁空气行动计划——第二阶段（2013年-2015年）》（粤环〔2013〕14号）和《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环〔2012〕18号）提出的加强对重点VOCs排放源进行监管的工作要求，我省开展了广东省工业源挥发性有机化合物排放系数研究，获得广东省制鞋行业的挥发性有机化合物排放系数，为统计制鞋行业的VOCs排放清单和典型企业排放量提供参考依据。

- 2. 编制原则

指南编制主要遵循以下原则：

2.1 实用性原则：该指南说明了系数的来源、系数的适用范围、系数的分类以及系数的使用方法，并给出了排放量的计算公式、计算过程，且以具体案例进行举例分析。

2.2 使用简便原则：排放系数主要用于指导行业、企业VOCs排放量计算，便于环保部门掌握行业、企业的VOCs排放水平。以便获取活动水平数据为原则，对于无法获得的数据，如治理设施的治理效率给出参考值以供参考。

- 3. 适用范围

本指南适用于广东省含胶粘工艺的制鞋企业行业，胶粘工艺是通过胶粘剂将鞋帮、内底、外底连接在一起的工艺方法，如皮鞋、运动鞋、休闲鞋等，不包括缝绱工艺、模压工艺和注塑工艺。

本指南所指原辅材料系指生产过程中使用的含VOCs原辅材料，包括胶粘剂、处理剂、硬化剂和清洗剂。

胶粘剂：包括油性胶粘剂和水性胶粘剂。油性胶粘剂以有机溶剂作为溶剂，应满足《鞋和箱包用胶粘剂》(GB19340-2003)及《环境标志产品技术要求 胶粘剂》(HJ/T 220-2005)中关于鞋用胶粘剂规定，按较严者执行，如PU胶、黄胶、粉胶、生胶、万能胶、喷胶及其他类。水性胶粘剂指以水作为溶剂，VOCs含量在15%以下。

处理剂：刷胶前对鞋材进行处理，包括油性处理剂和水性处理剂。油性处理剂以有机溶剂作为溶剂，如橡胶处理剂、PU处理剂、TR/TPR处理剂、EVA处理剂、ABS处理剂、油皮处理剂、PVC处理剂、UV处理剂、人造皮处理剂、尼龙处理剂及其他类。水性处理剂指以水作为溶剂，VOCs含量在10%以下。

硬化剂：用于调配胶粘剂，包括油性硬化剂和水性硬化剂。水性硬化剂指VOCs含量在25%以下。

清洗剂：用于对鞋材进行清洗或处理，包括甲苯、白电油、快干、去渍油、天那水、二氯甲烷及其他有机溶剂。

- 4. 使用方法

- 4.1 VOCs排放系数

排放系数主要用于估算VOCs排放清单，根据排放量计算方式的不同，将排放系数分为企业排放系数和行业排放系数。企业排放系数以单位原辅材料VOCs排放量(kgVOCs/kg原辅材料)给出，根据企业含VOCs原辅材料用量计算单个企业的VOCs排放量，便于自下而上统计行业VOCs排放量。行业排放系数以单位产量或单位产值VOCs排放量给出（gVOCs/单位产品或gVOCs/万元），亦可自上而下宏观估算区域内行业VOCs排放总量。制鞋企业和行业的VOCs排放系数，见表4.1-1，表4.1-2。

表4.1-1 制鞋企业VOCs排放系数

| 序号 | 原辅材料名称 | VOCs产污系数f | 治理效率(%) | VOCs排污系数f' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制鞋 | 水性胶(即用状态下) | 0.008kg VOCs /kg水性胶 | η | f(1−η) |
|  | PU胶（即用状态下） | 0.83 kg VOCs /kgPU胶 |  |  |
|  | 黄胶 | 0.73 kg VOCs /kg黄胶 |  |  |
|  | 粉胶 | 0.865 kg VOCs /kg粉胶 |  |  |
|  | 生胶 | 0.875 kg VOCs /kg生胶 |  |  |
|  | 白胶 | 0 kg VOCs /kg白胶 |  |  |
|  | 油性处理剂 | 0.93 kg VOCs /kg油性处理剂 |  |  |
|  | 水性处理剂 | 0.02 kg VOCs /kg水性处理剂 |  |  |
|  | 油性硬化剂 | 0.8 kg VOCs /kg油性硬化剂 |  |  |
|  | 水性硬化剂 | 0.17 kg VOCs /kg水性硬化剂 |  |  |
|  | 甲苯、快干、白电油、去渍油、清洗剂、天那水、稀释剂 | 1kg VOCs /kg |  |  |

注明：成型中段使用的胶水需要加入3%-5%硬化剂，使用量较少，企业即使给出硬化剂用量，PU胶粘剂排放系数仍按0.83 kg VOCs/ kg PU胶，水性胶粘剂排放系数仍按0.008 kg VOCs/ kg水性胶计。若企业胶粘剂类型不在上述范围内，可参考上述排放系数合理取值。

表4.1-2 制鞋行业VOCs排放系数

|  | 系数类型 | 产污系数 | 类型权重（%） | 行业产污系数F | 治理设施权重（%） | 行业排污系数F'（g/双） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制鞋 | 水性胶使用企业 | 8.96g/双 | ε1 | i=1n8.96×ε1+44.32×ε2 （单位:g/双） | σj | j=1mF(1−ηj)σj |
|  | 油性胶使用企业 | 44.32g/双 | ε2 |  |  |  |
|  |  | η指某一种治理设施的治理效率，无治理设施时取0； σjError: Reference source not found指行业类，采用同一类治理技术的企业的产量（产值）占行业总产量（总产值）的权重。 εError: Reference source not found指行业类，采用同一类原辅材料的产量（产值）占行业总产量（总产值）的权重。 |  |  |  |  |

- 4.2 活动水平数据获取

活动水平是用于估算VOCs排放量的基础数据，根据排放系数的类别不同，活动水平数据分为两类：

4.2.1 计算企业排放量所需活动水平数据：主要为含VOCs原辅材料的用量，包括胶粘剂、处理剂、硬化剂、清洗剂等，其中胶粘剂需注明油性和水性。其次是治理设施的类型及治理设施的效率。

4.2.2估算行业排放量所需活动水平数据：主要指制鞋行业产量，以环境统计数据或统计年鉴数据为基础。其次是使用同一类胶粘剂 (主要分为油性胶粘剂和水性胶粘剂两大类)的生产企业产量所占的权重、使用同一类治理设施的生产企业产量所占的权重及治理效率。

- 4.3 企业VOCs排放量的计算

制鞋企业VOCs产污系数见表4.1-1， VOCs主要来源于胶粘剂、处理剂、硬化剂、清洗剂等含VOCs原辅材料的使用。因此根据含VOCs原辅材料用量即可得企业VOCs产生量，由治理设施的治理效率可得企业VOCs排放量。

制鞋企业VOCs排放量计算公式如（4.3-1）所示。

P=j=1nmj×f'=j=1nmj×f(1−η)           (4.3-1)

式中：P——企业VOCs排放量，kg；

mj——企业某一含VOCs原辅材料用量，kg；

n——企业含VOCs原辅材料种类数；

f'——企业排污系数，kgVOCs/kg原辅材料；

f——企业产污系数，kgVOCs/kg原辅材料；

η——治理设施的治理效率，%，可通过实测获得，若条件有限不能通过实测获得，可参考表4.3-1所示值。

表4.3-1 常见治理设施治理效率

| 治理技术 | 治理效率（%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 治理设施正常运行 | 无治理设施或治理设施不正常运行 |
| 活性炭吸附 | 45 | 0 |
| 低温等离子体 | 10 | 0 |
| 备注：治理设施运行不正常包括但不限于以下几种情况：1、车间未能有效密封，存在大量无组织排放；2、未能按要求及时更换活性炭；3、治理设施未运行；4、生产车间大，治理设施设计风量不够，工作点没有明显的正压或负压。 |  |  |

当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按照式4.3-2进行计算。

η=1−（1−η1）×(1−η2)…(1−ηi)      (4.3-2)      式中ηi——某种治理设施的治理效率。

[案例1]某制鞋企业生产凉鞋、皮鞋、靴子等，年产量为320万双，含VOCs原辅材料年使用量分别为:PU胶6吨，水性胶24吨，675黄胶3吨，393黄胶2吨，176黄胶4吨，505黄胶5吨，158PU胶3吨，95NPU胶1吨，甲苯1吨，快干2吨，废气统一收集经活性炭吸附塔净化后排放，估算该企业VOCs年排放量。

计算过程：

① 若活性炭吸附塔设计风量足够，生产过程中正常运转且定期更换活性炭，参考表4.3-1，治理设施的治理效率为45%。各原辅材料的用量分别为：PU胶用量6+3+1=10吨，黄胶用量3+2+4+5=14吨，水性胶用量24吨，甲苯1吨，快干2吨。企业VOCs年排放量为：

P=j=1mj×f(1−η)[10×0.83+14×0.73+24×0.008+1×1+2×1]×(1−45%)11.94吨

② 若活性炭吸附塔设计风量不够，存在大量的无组织排放或者活性炭长期未更换，则可认定治理设施的治理效率为0。企业VOCs年排放量为：

P=j=1mj×f(1−η)10×0.83+14×0.73+24×0.008+1×1+2×121.71吨

- 4.4 行业VOCs排放量的计算

制鞋行业VOCs产污系数如表4.1-2所示。

排放量估算步骤如下：

- 确定区域内使用同一类原辅材料企业的产量占行业总产量的权重ε。

- 根据单位产量产污系数及类型权重，得出行业VOCs产污系数F。

- 确定区域内采用同一类治理设施企业的产量占行业总产量的权重σj及不同治理设施的治理效率ηi。

- 根据行业VOCs产污系数F及治理设施效率、权重统计行业VOCs排污系数F'。

- 采用公式4.4-1估算区域VOCs排放量。

P0=a×F'                 （4.4-1）

式中：P0——行业VOCs排放量，kg；

a——行业活动水平；

F'——行业VOCs排污系数；

[案例2]某市共有48家制鞋企业(均是胶粘工艺)，年产量为10570万双，其中有9家采用水性胶，年产量为2474万双，39家采用油性胶，年产量为8096万双。48家制鞋企业中有6家采用活性炭吸附治理设施，年产量为1625.3万双，其余为无组织排放。估算该市制鞋行业的VOCs排放量。

计算过程：

- 水性胶和油性胶使用企业的产量分别占总产量的权重

使用水性胶企业类型权重：ε1=2474/10570=0.234

使用油性胶企业类型权重：ε2=8096/10570=0.766

- 由水性胶和油性胶使用企业的产污系数8.96g/双、44.32g/双及类型权重得制鞋行业产污系数

F=8.96×0.234+44.32×0.766=36.05g双

- 计算具有同一治理设施的企业的产量占总产量的权重

活性炭吸附治理设施权重：σ1=1625.3/10570=0.154

无治理权重：σ2=1-0.154=0.846

- 计算制鞋行业VOCs排污系数

F'=j=1mF(1−ηj)σj36.05×(1−45%)×0.154+(1−0)×0.84633.55g/双

某市制鞋行业VOCs排放量为：

P0=a×F'=10570万双×33.55g双=3546吨