广东省环境保护厅关于重点行业挥发性有机物

综合整治的实施方案（2014-2017年）

为贯彻落实国家和省有关文件关于重点行业挥发性有机物综合整治的工作部署，大力推进我省重点行业挥发性有机物（VOCs）的综合治理，降低VOCs的排放总量，切实改善区域环境空气质量，制订本实施方案。

一、工作目标与范围

（一）工作目标。

大力推动重点行业开展VOCs综合整治，坚持重点突出、以点带面、分步实施，以珠三角地区为重点，带动全省开展重点企业VOCs达标治理和污染减排工作，加强重点行业工艺过程无组织排放控制和废气治理。到2017年底，全省VOCs重点企业全部采取有效的预防和控制措施，企业工艺装备、污染治理水平和环境监管能力大幅提升，重点治理项目全部完成，已建治理设施稳定运行；重点行业VOCs排放总量比2013年明显下降，稳定达到相关控制标准要求。

（二）整治范围。

整治范围包括炼油与石化、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、纺织印染、塑料制造及塑料制品、生活服务业等13个重点行业。

二、重点行业整治要点

（一）炼油与石化行业。

适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为原油加工及石油制品制造（C2511）、以石油馏分/天然气为原料的有机化学原料制造（C2614）行业。全省石化行业综合治理按照环境保护部《关于印发石化行业挥发性有机物综合整治方案的通知》（环发〔2014〕177号）执行。

大力推进清洁生产。优先选用低挥发性原辅材料、先进密闭的生产工艺，加强生产、输送、进出料、干燥以及采样等易泄露环节的密闭性和安全性，加强无组织废气的收集和有效处理。

全面推行泄漏检测与修复（LDAR）技术。所有重点炼油与石化企业要建立“泄漏检测与修复”管理体系，对密封点设置编号和标识，及时修复泄漏超标的密封点。建立企业LDAR信息管理平台，全面分析泄露点信息，对易泄漏环节制定针对性改进措施，并每季度向环保部门报告企业LDAR实施情况及无组织排放量。2015年底前珠三角地区所有石油炼制企业至少完成一轮LDAR技术应用，建立企业无组织排放监管系统；2015年，非珠三角地区石油炼制企业要启动LDAR技术应用，2017年底前全省所有重点炼油与石化企业全部完成一轮以上LDAR技术应用。

加强有组织工艺废气排放控制。工艺废气应优先考虑生产系统内回收利用，难以回收利用的，应采用催化燃烧、热力焚烧等方式净化处理后达标排放。采取适当措施尽可能回收排入火炬系统的废气；火炬应按照相关要求设置规范的点火系统，确保通过火炬排放的VOCs点燃，并尽可能充分燃烧。

严格控制储存、装卸损失。挥发性有机液体储存设施应在符合安全等相关规范的前提下，采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐，其中苯、甲苯、二甲苯等危险化学品应在采用内浮顶罐基础上安装油气回收装置等处理设施。挥发性有机液体装卸应采取全密闭、液下装载等方式，严禁喷溅式装载。汽油、石脑油、煤油等高挥发性有机液体和苯、甲苯、二甲苯等危险化学品的装卸过程应优先采用高效油气回收措施。运输相关产品应采用具备油气回收接口的车船。

强化废水废液废渣系统逸散废气治理。废水废液废渣收集、储存和处理处置过程中，应对逸散VOCs和产生异味的主要环节采取有效的密闭与收集措施，确保废气经收集处理后达到相关标准要求，禁止稀释排放。

加强非正常工况污染控制。制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施，非正常工况下生产装置排出的含挥发性有机物的物料、废气和检维修前清扫气应接入回收或净化处理装置。企业开停车、检维修等计划性操作应当报环保部门备案，实施中加强环境监管和事后评估；非计划性操作应严格控制污染，杜绝事故性排放，事后及时评估并向环保部门报告。

（二）化学原料和化学制品制造业。

适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为C26化学原料和化学制品制造（不含直接以石油馏分/天然气为原料的有机化学原料制造），重点整治范围为有机化学原料制造（C2614，不含以石油馏分/天然气为原料的有机化学原料制造）和涂料、油墨、颜料及类似产品制造（C264）企业。

大力推进产业升级。新建涂料企业生产的室内装修装饰用涂料以及溶剂型木器家具涂料产品必须符合国家环境标志产品要求。禁止生产有害物质含量、挥发性有机物含量超过200克/升的室内装修装饰用涂料和超过700克/升的溶剂型木器家具涂料。淘汰产量300吨/年以下的传统油墨生产装置，取缔含苯类溶剂型油墨生产，淘汰所有无挥发性有机物收集、回收/净化设施的涂料、胶黏剂和油墨等生产装置。鼓励提高水性涂料和水性油墨生产规模，积极开展环境标志产品认证。

采用密闭一体化生产技术。生产装置投料口、检测口及产品分装点应进行废气收集和净化处理，净化效率应大于90%。反应釜应采用管道供料，底部给料或浸入管给料，顶部添加液体应采用导管贴壁给料；反应釜呼吸管道应设置冷凝回流装置；投（出）料应设置集气装置或密闭区域，对难以实现密闭的应采用负压排气。真空尾气应采用冷凝回收，对于有机浓度较高的真空泵前、后必须安装多级冷凝回收装置。蒸馏溶剂应采用多级梯度冷凝方式，优先采用螺旋缠绕管式或板式冷凝器等效率较高的换热设备，对于低沸点溶剂应采用冷冻介质进行深度冷凝。采用密闭的离心、压滤、干燥设备，禁止使用敞口的有机溶剂固液分离设备，鼓励采用全自动密闭离心机、多功能一体式压滤机、暗流式板框压滤机等先进的离心、压滤设备与双锥真空干燥机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机等先进干燥设备。

规范液体有机物料储存。液体有机化学原料、中间产品、成品应密闭储存，沸点较低的有机物料储罐应全部设置保温并配置氮封装置，装卸过程采用平衡管技术；体积较大的贮罐应采用高效密封的内（外）浮顶罐；大型贮罐应采用高效密封的浮顶罐及氮封装置。

强化有机废气综合治理。反应、蒸馏、抽真空、固液分离、分散、研磨、干燥、投料、卸料、取样、物料中转、反应器清洗等生产全过程应进行有机废气集中收集和净化处理，净化效率应大于90%。单一组分的高浓度废气优先考虑采用各种回收工艺预处理；有机溶剂废气优先采用冷凝、吸附－冷凝、离子液吸收装置回收，对难以回收利用的宜采用燃烧方式进行高效处理；含有易挥发有机物料或易产生恶臭影响的废水收集系统和处理单元应密闭，恶臭废气应采用热解、吸附、生物处理等技术净化处理后达标排放。

（三）化学药品原料药制造行业。

适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为C271化学药品原料药制造行业。

大力推动实施清洁生产。逐步使用非卤化和非芳香性溶剂（如乙酸乙酯、酒精和丙酮等）等无毒、无害或低毒、低害的原辅材料。鼓励采用动态提取、微波提取、超声提取、双水相萃取、超临界萃取、液膜法、膜分离、大孔树脂吸附、多效浓缩、真空带式干燥、微波干燥、喷雾干燥等提取、分离、纯化、浓缩和干燥技术。

提高生产操作的密闭水平。生产过程应采用密闭设备和原料输送管道，封闭所有不必要的开口，提高工艺设备密闭性。投料宜采用放料、泵料或压料技术，不宜采用真空抽料，以减少有机溶剂的挥发。淘汰水冲泵，优先采用水环泵、液环泵、无油立式机械真空泵等密闭性较好的真空设备，真空尾气应冷凝回收物料，鼓励泵前、后安装缓冲罐并设置冷凝装置。沸点低于45℃的甲类液体应采用压力储罐储存，沸点高于45℃的易挥发介质如选用固定顶储罐储存，应设置储罐控温和罐顶废气回收或预处理设施，原料、中间产品、成品储罐的气相空间宜设置氮气保护系统，呼吸排放废气应收集处理。

强化有机废气综合治理。投料、反应、精制、抽真空、固液分离、干燥等各生产工艺和反应器清洗过程废气应接入有机废气控制系统，进行溶剂回收和净化处理，处理效率应大于90%。有机溶剂废气应采用冷凝、吸附—冷凝、吸收等回收装置回收，对难以回收利用的采用燃烧、催化氧化等方式处理。发酵尾气应采取除臭措施进行处理，产生恶臭气体的车间和装置应配套除臭设施。易产生恶臭影响的污水处理单元应进行密闭，收集的废气应采用化学吸收、生物过滤、吸附等方法处理后达标排放。

试点开展泄漏检测与修复（LDAR）技术应用。挥发性有机物料流经设备（包括泵、压缩机、泄压装置、采样装置、放空管、阀门、法兰、仪表、其他连接件等）的密封点数量超过2000个的医药化工企业，应逐步应用LDAR技术，对挥发性有机物流经的设备和管线组件进行定期检测并及时修复泄漏点，严格控制跑冒滴漏和无组织泄漏排放。采用挥发性有机物料进行连续生产或采用蒸馏等有机溶剂回收工艺装置的企业，2017年底前应至少完成1套相应装置的LDAR技术应用示范。

（四）合成纤维制造行业。

适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为C282合成纤维制造行业，重点整治范围为锦纶纤维制造（C2821）、涤纶纤维制造（C2822）及氨纶纤维制造（C2826）企业。

大力推进清洁生产。加大合成纤维制造行业清洁生产技术推广力度，珠三角地区合成纤维制造重点企业应达到《清洁生产标准 化纤行业（涤纶）》、《清洁生产标准 化纤行业（氨纶）》清洁生产标准的二级指标。

采用密闭一体化生产技术。严格控制锦纶、涤纶、氨纶等合成纤维制造企业有机物料储存、运输等环节的呼吸损耗，挥发性物料应密封贮藏。采用密闭原料输送管道及密闭设备，投料应采用放料、泵料或压料技术，生产过程密闭化操作。酯化、聚合、熔融、热媒、清洗、精制、纺丝、卷绕各生产工艺单元必须全部进行废气收集，并净化处理。

加强酯化废气、聚合废气、纺丝油剂的排放治理。涤纶制造的酯化反应工艺单元必须安装废气回收装置，对排放的乙醛蒸汽进行回收，尾气应采用直接焚烧、蓄热焚烧、催化焚烧等高效净化措施后达标排放；氨纶制造的聚合反应、纺丝工艺单元必须安装精制回收装置，对排放的二甲基甲酰胺（DMF）或二甲基乙酰胺（DMAc）废气进行回收利用，精馏尾气应采用吸附等技术净化后达标排放；全拉伸丝（FDY）/低弹丝（DTY）纺丝上油、加热、牵引拉伸等生产工艺单元的油剂废气应进行统一收集，宜采用机械净化与吸收技术或高压静电技术等组合工艺净化后达标排放。

（五）表面涂装行业。

适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为C33金属制品、C34通用设备制造、C35专用设备制造、C36汽车制造、C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造、C38电气机械和器材制造、C40仪器仪表制造、C43金属制品、机械和设备修理等行业，重点整治范围为使用溶剂型涂料的汽车制造（C36）、集装箱制造（C3331）企业，汽车维修的喷涂与补漆工序参照执行。

提高低挥发性有机物含量的涂料使用比例。鼓励企业使用符合环保要求的水基型、高固份、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的涂料。汽车制造喷涂、维修喷涂和补漆工序使用的涂料VOCs含量应符合《汽车涂料中有害物质限量》（GB24409）的规定，集装箱制造生产过程使用的涂料应符合《集装箱涂料》（JH/T E01）的规定。新建工业涂装项目低VOCs含量的涂料使用比例达到50%以上；新建机动车制造与维修涂装项目，其低VOCs含量涂料占总涂料使用量比例不得低于80%。

积极推广“绿色涂装”理念。推动涉及工业涂装工艺的工业企业逐步选用采用新型和环保型涂装材料，使用先进可靠的涂装工艺技术及装备,降低单位产品的挥发性有机物排放量。汽车制造与维修涂装生产线单位涂装面积的VOCs排放量应符合广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/819-2010）的规定，小型、中型以上乘用车单位涂装面积的VOCs排放量应不高于20克/平方米和150克/平方米，货车驾驶仓、车厢单位涂装面积的VOCs排放量应不高于55克/平方米和70克/平方米。

加强工业涂装工艺废气的集中收集和治理。涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料应储存或设置于密封容器或密闭工作间内以减少VOCs的无组织排放。各类表面涂装和烘干等产生VOCs废气的生产工艺应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs污染控制设备进行处理；无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应尽可能设置集气罩、排风管道组成的排气系统，使用溶剂型涂料的汽车涂装工艺线、流平室、烘干室VOCs废气收集率应不低于95%，其他使用溶剂型涂料的涂装工艺线VOCs废气收集率应达到90%以上。汽车制造与维修的喷涂废气必须进行漆雾处理，去除效率应达到95%以上；颗粒物排出量应小于10毫克/立方米；涂料用量少的涂装线宜采用过滤棉、无纺布、石灰石为滤料的干式漆雾捕集系统，涂料用量大的涂装线宜采用干式静电漆雾捕集装置、湿式漆雾捕集装置。VOCs污染控制装置应与工艺设施同步运转，宜采用吸附法、吸附浓缩-（催化）燃烧法、蓄热式直接焚烧法（RTO）、蓄热式催化焚烧法（RCO）等净化处理后达标排放，使用溶剂型涂料涂装工艺的VOCs去除率应达到90%以上。

（六）印刷行业。

适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为C231印刷行业，重点整治范围为书、报刊印刷（2311）、本册印制（C2312）、包装装潢及其他印刷（C2319）企业。

推广环保型油墨、胶粘剂的使用。鼓励使用环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。印刷过程推广使用水性油墨、紫外光固化油墨（UV油墨）、辐射固化油墨（EB油墨）、醇溶性油墨、植物基油墨（例如大豆油墨）等低VOCs低毒的原辅材料，复合、包装过程逐渐使用水性胶粘剂替代溶剂型胶粘剂，推广无溶剂复合技术，书刊印刷行业推广使用预涂膜技术。新建印刷项目使用低VOCs含量油墨比例不低于90%，使用水性胶黏剂比例不低于95%。到2017年底前实现低VOCs含量油墨占油墨总用量达30%，水性胶粘剂用量占总用量达80%

严格控制印刷企业有机物料逸散。油墨、粘胶剂、有机溶剂等挥发性原辅材料应密封贮藏，沸点较低的有机物料应配置氮封装置。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。

强化印刷行业VOCs排放达标治理工作。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理后达标排放，净化效率应达到90%以上。对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，宜采取吸附法进行回收利用；对高浓度但难以回收利用的有机废气，宜采取热力燃烧法；对于低浓度、大风量的印刷废气，适宜采用吸附浓缩－蓄热燃烧或吸附浓缩－催化燃烧法，并可视成分、规模和环境敏感性等情况，选用吸附法、吸收法或生物法。烘干车间必须安装吸附装置对有机溶剂进行回收。清洗用溶剂应进行回收。

（七）制鞋行业。

适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为C195制鞋行业，重点整治范围为使用溶剂型胶粘剂、处理剂、清洗剂、硬化剂、港宝水、油性油墨、油性油漆的皮鞋制造（C1952）、塑料鞋制造（C1953）、其他制鞋业（C1959）企业。

积极推动低毒、低VOCs原辅材料的使用。制鞋行业使用的胶粘剂应符合国家强制性标准《鞋和箱包胶粘剂》要求；鼓励使用水性胶粘剂、水性硬化剂、水性处理剂、热熔胶、热熔胶港宝、水性黄胶等水基、热熔型低VOCs原辅材料；提倡采用热熔胶机、自动上胶前帮机、自动上胶中后帮机等先进生产工艺，减少用胶作业次数及溶剂型原辅材料的使用。

采用密闭技术，提高废气收集率。挥发性胶粘剂应采用密封罐调配，压力泵、管道输送，处理剂、清洗剂等挥发性有机溶剂应采用密闭容器储存，按需取用，以减少物料的挥发损失。面部拼缝粘贴、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗各生产工艺中使用油性胶粘剂、处理剂、清洗剂、硬化剂、港宝水、油性油墨、油性油漆的工段采用密闭、半密闭技术或分区密封生产工艺线进行废气收集，喷漆、印刷工序废气收集率达到90%以上，其他生产工序废气收集率达到80%。

深化制鞋行业VOCs排放的达标治理。使用油性原辅材料生产的工艺废气经排气系统收集后，应采用吸附、吸附浓缩-催化燃烧法等净化处理后达标排放，处理效率不得低于80%。

（八）家具制造行业。

适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为C21家具制造行业，重点整治范围为使用油性涂料的木质家具制造（C2110）、金属家具制造（C2130）和其他家具制造（C2190）企业。

推广低挥发性有机物含量涂料的使用。严格控制含有机溶剂原辅材料的储存、运输；根据涂装工艺的不同，大力推进水性、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量涂料的使用，限制使用溶剂型涂料，家具制造企业环保型涂料使用比例应达到50%以上，新建家具制造项目使用低VOCs含量涂料的比例不低于90%。禁止使用超过700克/升的溶剂型木器家具涂料。

提高喷涂工艺清洁生产水平。规范溶剂型涂料、稀释剂、固化剂、胶粘剂的使用，限定区域、密封储存。涂料应按需采用密封罐调配、管道输送。底漆、面漆、烘干、喷胶等油性涂料、油性胶粘剂使用车间必须密封，废气收集率达到95%以上。禁止无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺。

深化家具制造行业VOCs排放的达标治理。集中收集的废气应采用净化措施处理后达标排放。喷涂废气必须进行漆雾处理，颗粒物排出量不能影响治理设施的治理效率，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘和多级过滤除湿联合装置。废气经除漆雾处理后优先采用吸附浓缩和催化燃烧的组合技术处理，也可采用吸附法、吸收法、生物法等治理技术，净化后达标排放。有机废气总净化率应达到80%以上。

（九）人造板制造行业。

适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为C202人造板制造行业。

大力推动人造板制造企业实施清洁生产。积极推动人造板企业使用低毒、低挥发性溶剂，鼓励使用通过中国环境标志产品认证的环保型胶粘剂和水性胶粘剂。生产的室内装饰装修材料的人造板及其制品的甲醛释放量应符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。

加强有机废气的收集及处理。人造板企业干燥和黏合工序应在车间内进行，严禁露天开展干燥、黏合操作，干燥机、热压机应密闭化，禁止露天堆放涂胶和空的制（调）胶桶。干燥、涂胶、热压过程的废气应进行有效收集，采用吸附技术、生物处理技术等净化后达标排放。

（十）电子元件制造行业。

适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为C397电子元件制造行业，重点整治范围为覆铜箔层压板及印制电路板制造企业。

推广低挥发性有机物含量的原料使用。鼓励使用环保型材料，采用低溶剂含量的油墨，推广使用水溶性或光固化抗蚀剂、阻焊剂。板面清洗工序不使用有机清洗剂，优先推广免清洗工艺。

大力推进VOCs排放治理。所有涉及VOCs排放的车间必须安装符合环保要求的废气收集系统和回收、净化设施。对主要产污环节如覆铜板制造中的点胶、涂布、清洗工序，印制电路板制造中的印刷、电镀、蚀刻、热风整平等工序中产生的挥发性有机废气、酸碱废气、含氨废气、含氰废气、焊锡烟气等进行全面收集。禁止在生产车间及存储油墨印料、溶剂和稀释剂等有机材料的车间仓库安装排气装置将工艺过程废气及逃逸性有机废气直接排入大气环境当中。鼓励采用回收处理技术对有机溶剂进行循环再用。应结合覆铜板制造及印制电路板制造中具体生产工艺产生的有机废气特点，有针对性地采用吸附、蓄热/蓄热催化焚烧等处理技术，对浓度较低的有机废气可优先采用吸附浓缩与焚烧相结合的方法处理。废气总净化效率应达到90%以上。

（十一）纺织印染行业。

适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称分别为C171棉纺织及印染精加工、C172毛纺织及染整精加工、C173麻纺织及染整精加工、C174丝绢纺织及印染精加工、C175化纤织造及印染精加工行业。重点整治范围为具备印染/染整精加工工序的纺织企业。

大力推动纺织印染企业实施清洁生产。推广使用低毒、低挥发性的环保型染料和印染助剂。棉纺织及印染精加工行业重点企业应采用中温中压蒸汽定型代替导热油炉定型工艺，鼓励化纤印染企业开发应用以蒸汽或天然气作为热定型热源的后整理工艺技术。

加强定型机废气、印花废气及污水处理站废气的排放治理。定型（拉幅烘燥）设备应配备废气收集净化和余热回收装置，确保车间内无明显的定型机烟雾和刺激性气味。采用机械净化、喷淋洗涤、静电除尘、焚烧等的工艺或优化组合对有机废气进行净化处理，高温废气应经过热能回收系统回收热能，采用静电处理的定型机废气宜采用三、四电场卧式静电除尘器。配有印花工段的企业必须采用密闭化操作，避免溶剂挥发，并在印花工作台处安装集气罩，废气集中收集后经吸附回收等方式净化处理，净化效率不得低于90%。污水处理站的处理构筑物需加盖密封，设置废气收集处理设施，废气收集处理后达标排放。

（十二）塑料制造及塑料制品行业。

适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中行业代码及类别名称为C2651初级形态塑料及合成树脂制造、C292塑料制品行业。

大力推进清洁生产。生产过程使用的抗氧剂、增塑剂、发泡剂等有机助剂应密封储存，热熔、注塑、烘干等涉VOC排放的各生产工序环节应在密闭的车间内进行，必须安装有符合环保要求的废气收集系统和净化处理设施。

加强VOCs废气治理。根据聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、酚醛、氨基塑料等各类型产品生产过程的有机溶剂挥发与高分子化合物热解所排放的VOCs特征，选择适宜的回收、净化处理技术，废气总净化效率应达到90%以上。配料、混炼、造粒、挤塑、压延、发泡等各生产工艺单元应配置废气收集和净化处理装置；胶带制造的涂布生产工艺应配置有机废气回收处理装置。配料、投料、混炼尾气应采用布袋除尘等高效除尘装置处理，过滤、压延、粘合等尾气可采用静电除雾器对有机物进行回收处理，发泡废气优先采用高温焚烧技术处理。

（十三）生活服务业。

在建筑装饰装修行业推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器漆和胶粘剂。室内装饰用涂料应符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2009）和《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》（GB 24410-2009）的要求。鼓励企业使用符合《环境标志产品技术要求 水性涂料（HJ 2537-2014）》规定的涂料。各地应建立涂料产品政府绿色采购制度，涉及使用涂料、油漆和有机溶剂的市政工程、政府投资的房屋建设和维修工程等，优先采用低挥发性有机物含量产品；政府主导的建设工程应优先选用“绿色施工”企业。

积极推进商用及家用溶剂产品挥发性有机物污染控制，严格管理干洗行业的溶剂使用。服装干洗行业应提高干洗用溶剂冷凝回收率。新建和改、扩建项目必须采用具有净化回收干洗溶剂功能的全封闭式干洗机，不再新增开启式干洗机；干洗溶剂储存、使用、回收场所应具备防渗漏条件，并由有资质的单位回收处理。

强化餐饮服务业油烟污染治理。新建饮食服务经营场所必须符合规划要求，推广使用管道煤气、天然气、电等清洁能源。城市建成区内所有排放油烟的餐饮企业和单位食堂全部安装高效油烟净化设施，实现达标排放，设施正常使用率不低于95%。推广使用高效净化型家用吸油烟机。各城市主城区内不得从事露天烧烤或有油烟产生的露天餐饮加工。各城市应选择典型区域开展规模以上餐饮企业在线监控试点，建立长效监管机制。建立并完善跨部门联合查处制度，严格查处违法行为，取缔无照违法经营户。加强对新建项目的环保审批和工商登记管理，强化对新建项目的监督管理。

加强油品储存、运输和销售过程VOCs排放治理。加油站、储油库、油罐车完成油气回收治理在线监控系统建设，建立长效监管机制。经营单位应做好本单位相关油气回收系统的定期检查维护工作和年度检测工作，保证油气回收系统的正常工作。车船等运输工具应设置油气回收接口，无法满足要求的禁止从事相关产品运输。

三、时间进度

2015年3月底前，珠三角地区各市（区）完成本地区化学药品原料药制造、合成纤维制造、纺织印染、电子元件制造4个重点行业VOCs排放现状调查工作，建立市级重点监管企业名录，并向省环境保护厅提交VOCs排放重点企业监管名录更新报告；6月底其他各市完成本地区13个重点行业VOCs排放现状调查工作，建立市级重点监管企业名录，并向省环境保护厅提交VOCs排放重点企业监管名录更新报告。

2015年底前，珠三角地区炼油、石化重点企业完成VOCs综合整治，广石化、中海惠炼、中海壳牌3家重点企业完成LDAR技术改造，湛江东兴、茂名石化启动LDAR技术改造，除了上述5家炼化厂外，全省各市环境保护主管部门还应按照环发〔2014〕177号的要求，结合当地情况，对以原油、重油为原料的石油炼制工业生产性企业，以及以石油馏分、天然气为原料的石油化学工业生产性企业，开展VOCS污染源排查工作，确定整治范围和企业名单；2015年底前全省炼油与石化、化学原料和化学制品制造业、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、纺织印染、塑料制造及塑料制品等重点行业重点企业VOCs治理任务完成50%以上，已建治理设施稳定运行；珠三角地区城市建成区内所有排放油烟的餐饮企业和单位食堂完成VOCs治理任务。

2016年，全省重点行业VOCs治理工作稳步推进，重点任务完成率达到80%以上，已建治理设施稳定运行。湛江东兴、茂名石化LDAR技术改造完成60%以上。

2017年，全省重点行业VOCs治理项目全部完成，已建治理设施稳定运行；炼油与石化企业完成VOCs监测监控体系建设，全面应用LDAR技术。

各地市重点企业名单详见附件。

四、保障措施

（一）加强组织领导。

重点行业VOCs综合整治进展情况作为大气污染防治行动方案完成情况考核的重要内容，按期进行评估考核。地级以上市环保主管部门应在市政府的领导下，按照本方案的任务要求，根据实际情况将治理任务分解落实到各有关单位和企业，明确时间节点和责任分工，全面推进VOCs综合整治工作。VOCs排放企业应积极履行治污减排的主体责任，制定企业VOCs治理、清洁生产改造等相关整治方案，建设并运行VOCs控制或净化处理设施，确保按期完成整治任务，稳定达标排放。

（二）加强申报管理。

地级以上市环保主管部门应组织开展对本地区重点企业VOCs污染现状摸底排查工作，重点对企业原辅材料和产品、主要生产工艺、VOCs排放环节、治理措施和效果、VOCs排放量和VOCs物质清单等开展排查，摸清企业的VOCs排放状况，完善排放源清单。重点企业应将VOCs的治理与监控纳入日常生产管理体系，建立基础数据与过程管理的动态档案、VOCs污染防治设施运行台账，明确记录VOCs污染治理设施年度运行情况、处理效率、排放浓度等，采用实测、物料衡算、模型计算、公式计算、排放系数等方法，按年度估算VOCs排放量，并于每年2月底前向当地环保部门申报企业VOCs排放量、削减量。地级以上市环保主管部门应跟踪企业原辅材料使用及其VOCs排放、治理情况的动态变化，对本地重点企业名单实施动态更新，每年3月份向省环保主管部门上报。

（三）严格监督执法。

地方各级环境监测部门应对列入名录的重点企业每年进行一次监督性监测，环境监察部门要将VOCs治理设施的运行和治理设施耗材的采购、更换流转等列为现场执法重点。重点企业应实时监控VOCs污染防治装置运行情况，确保VOCs处理装置稳定有效运行。要委托有资质的监测机构每半年至少进行一次监测，并将监测结果向社会公开。采用活性炭颗粒吸附治理技术的重点企业必须加装VOCs处理的其他设施或者安装总挥发性有机物（TVOCs）在线连续监测系统，确保达到应有的治理效果。2017年底前，炼油与石化的重点企业有组织废气排放必须安装在线连续监测设备，厂界安装VOCs环境监测设施，并与当地环保部门实行信息联网。不符合有关规定、不能达标排放或闲置治理设施的企业应依法进行查处。

（四）加大资金投入。

建立政府、企业、社会多元化投资机制，拓宽融资渠道。VOCs排放控制和污染治理资金以企业自筹为主，政府投入资金优先支持环境监测监控体系建设、排放控制技术政策研究和重点行业整治试点示范项目。各地应积极完善有利于VOCs污染减排的财政、信贷和土地等环境和经济政策，加大财政投入力度，采取“以奖代补”、“以奖促防”、“以奖促治”等形式，支持企业开展VOCs污染防治工作。积极引导银行、融资租赁公司等金融机构加大对VOCs污染防治的信贷支持。

（五）完善配套政策。

加快重点行业VOCs地方排放标准的制定步伐，引导重点行业提高生产技术和污染控制水平。2015年底前，制定并出台集装箱制造、电子设备制造等重点行业VOCs排放地方标准。加快研究制订VOCs排放总量管理配套政策，逐步将VOCs排放是否符合总量控制要求作为环评审批的前置条件，对重点行业实行VOCs减量替代。加强重点行业VOCs排放系数、核查核算方法及排污收费政策研究，逐步制定并实施VOCs排污费征收及减排扶持政策。鼓励企业选择第三方环境服务公司参与VOCs污染防治工作，为企业提供治理方案、排放量申报以及监测等环保服务。

（六）强化科技支撑。

积极研究制定各重点行业的VOCs治理技术指南，开展VOCs污染防治技术的研发与应用试点示范，推广一批能够解决VOCs排放控制的先进实用技术。鼓励企业通过自主研发和对外引进相结合的方式，开发具有自主知识产权的VOCs废气处置工艺和技术装备，大力发展VOCs治理产业。进一步加强产学研合作，鼓励联合开展VOCs排放控制对策和技术政策研究，加强水性涂料、油墨、胶黏剂及低毒、低害、低挥发性有机物含量产品的研发推广应用，对各重点行业生产工艺及过程管理进行优化。积极组织各类VOCs排放治理技术、经验交流和培训活动，为VOCs综合整治工作顺利实施提供技术指导和支持。

（七）加强宣传教育。

充分发挥新闻媒体在大气环境保护中的作用，深入开展环境宣传教育活动，普及大气环境保护知识，积极宣传VOCs污染防治的重要性、紧迫性及可采取的措施，提升全民环境保护意识，不断增强公众参与环境保护的能力。宣传先进典型事例，按《环境信息公开办法（试行）》要求，强制重点企业污染治理的环境信息公开，包括企业在线监控、污染排放及治理情况信息，引导和鼓励公众和媒体开展舆论监督，为改善大气环境质量营造良好的社会氛围。

附件：广东省挥发性有机物综合整治重点企业名单

附件

广东省挥发性有机物综合整治重点企业名单

| 序号 | 地市 | 单 位 名 称 | 行 业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 广州市东成化学有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 2 | 广州 | 广州市华鸿油品有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 3 | 广州 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 1.炼油与石化 |
| 4 | 广州 | 埃尔夫润滑油（广州）有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 5 | 广州 | 广州诚恒化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 6 | 广州 | 新日石（广州）润滑油有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 7 | 广州 | 阿克苏诺贝尔太古漆油（广州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 8 | 广州 | 艾科（广州）化学有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 9 | 广州 | 巴斯夫聚氨酯（中国）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 10 | 广州 | 贝格工业涂料（广州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 11 | 广州 | 迪爱生（广州）油墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 12 | 广州 | 番禺南沙阪田油墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 13 | 广州 | 番禺全盛树脂有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 14 | 广州 | 富林特（广州）油墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 15 | 广州 | 广东高科力新材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 16 | 广州 | 广东申星化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 17 | 广州 | 广东省增城市群光化工二厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 18 | 广州 | 广州白云恒和精细化工厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 19 | 广州 | 广州贝客音涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 20 | 广州 | 广州朝代涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 21 | 广州 | 广州楚航化工涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 22 | 广州 | 广州番亿聚氨酯有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 23 | 广州 | 广州富思达化工制品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 24 | 广州 | 广州富斯乐有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 25 | 广州 | 广州宏聿涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 26 | 广州 | 广州建冠涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 27 | 广州 | 广州晶海化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 28 | 广州 | 广州立邦涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 29 | 广州 | 广州励宝精细化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 30 | 广州 | 广州市白云化工实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 31 | 广州 | 广州市白云太和三国油墨加工服务部 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 32 | 广州 | 广州市产颜涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 33 | 广州 | 广州市番禺海王化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 34 | 广州 | 广州市番禺龙珠化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 35 | 广州 | 广州市番禺区邦腾化工有限责任公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 36 | 广州 | 广州市甘谷油墨厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 37 | 广州 | 广州市港衡树脂有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 38 | 广州 | 广州市红大电子器材有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 39 | 广州 | 广州市泓威化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 40 | 广州 | 广州市花都联合涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 41 | 广州 | 广州市华弛化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 42 | 广州 | 广州市华驰化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 43 | 广州 | 广州市华迪化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 44 | 广州 | 广州市华夏奔腾实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 45 | 广州 | 广州市汇彩涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 46 | 广州 | 广州市汇合彩颜料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 47 | 广州 | 广州市汇美丰高分子有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 48 | 广州 | 广州市金港实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 49 | 广州 | 广州市骏鑫化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 50 | 广州 | 广州市康力和涂覆材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 51 | 广州 | 广州市科密化学有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 52 | 广州 | 广州市立图油漆有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 53 | 广州 | 广州市荔盛化学品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 54 | 广州 | 广州市荔湾区东泓涂料 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 55 | 广州 | 广州市萝岗区粤龙化工厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 56 | 广州 | 广州市摩天涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 57 | 广州 | 广州市南风化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 58 | 广州 | 广州市南乔化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 59 | 广州 | 广州市诺宝涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 60 | 广州 | 广州市前进油墨厂有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 61 | 广州 | 广州市实创化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 62 | 广州 | 广州市双星涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 63 | 广州 | 广州市思伟氏涂料建材有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 64 | 广州 | 广州市台实防水补强有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 65 | 广州 | 广州市天河区华成化工厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 66 | 广州 | 广州市涂易得涂料制造有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 67 | 广州 | 广州市宇海立业化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 68 | 广州 | 广州市增城紫南聚酯化工厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 69 | 广州 | 广州斯达利电子原料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 70 | 广州 | 广州携晟塑粉有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 71 | 广州 | 广州一江化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 72 | 广州 | 广州珠江化工集团有限公司 广州溶剂厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 73 | 广州 | 广州珠江化工集团有限公司广州制漆厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 74 | 广州 | 广州珠江化工集团有限公司红云涂料厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 75 | 广州 | 亨斯迈纺织染化（中国)有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 76 | 广州 | 亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 77 | 广州 | 建滔（番禺）化工有限公司横沥分公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 78 | 广州 | 金刚化工（广州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 79 | 广州 | 久泰能源（广州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 80 | 广州 | 立泰化工（番禺）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 81 | 广州 | 荔城厚业胶粘剂厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 82 | 广州 | 泰安格（广州）数码材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 83 | 广州 | 陶氏化学（广州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 84 | 广州 | 新政丰（广州）化工涂料 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 85 | 广州 | 增城市丽高雅涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 86 | 广州 | 增城市群光化工厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 87 | 广州 | 增城市升华化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 88 | 广州 | 增城市燕岗合成材料厂有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 89 | 广州 | 增城市瀛泽化学工业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 90 | 广州 | 长兴（广州）精细涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 91 | 广州 | 广州市五羊油漆股份有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 92 | 广州 | 广州市福田化学工业涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 93 | 广州 | 广州集泰化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 94 | 广州 | 广州挚业化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 95 | 广州 | 海虹老人涂料（广州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 96 | 广州 | 广州市花都建成油漆有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 97 | 广州 | 广州擎天材料科技有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 98 | 广州 | 广州市耐迪涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 99 | 广州 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山化学制药厂 | 3.化学药品原料药制造 |
| 100 | 广州 | 广州百特医疗用品有限公司 | 3.化学药品原料药制造 |
| 101 | 广州 | 广州南沙龙沙有限公司 | 3.化学药品原料药制造 |
| 102 | 广州 | 本田汽车（中国）有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 103 | 广州 | 东方国际集装箱（广州）有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 104 | 广州 | 广东明威专用汽车有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 105 | 广州 | 广汽本田汽车公司 | 5.表面涂装行业 |
| 106 | 广州 | 广汽丰田汽车有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 107 | 广州 | 广州风神汽车有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 108 | 广州 | 广州汽车集团客车有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 109 | 广州 | 广州市番禺粤新造船有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 110 | 广州 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 5.表面涂装行业 |
| 111 | 广州 | 广州中船黄埔造船有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 112 | 广州 | 英辉南方造船（广州番禺）有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 113 | 广州 | 艾利（广州）包装系统产品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 114 | 广州 | 广东省和洋包装材料有限公司 | 6.印刷行业 |
| 115 | 广州 | 广东信安包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 116 | 广州 | 广州大一印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 117 | 广州 | 广州励勤印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 118 | 广州 | 广州菱重印刷科技研发中心有限公司 | 6.印刷行业 |
| 119 | 广州 | 广州市白云区华辉印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 120 | 广州 | 广州市白云区伟丰彩印厂 | 6.印刷行业 |
| 121 | 广州 | 广州市昌隆彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 122 | 广州 | 广州市帝辰纸盒厂有限公司 | 6.印刷行业 |
| 123 | 广州 | 广州市东星印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 124 | 广州 | 广州市番禺志达柯式彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 125 | 广州 | 广州市富诚装饰纸品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 126 | 广州 | 广州市冠誉铝箔包装材料有限公司 | 6.印刷行业 |
| 127 | 广州 | 广州市恒远彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 128 | 广州 | 广州市花都恒盛印刷包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 129 | 广州 | 广州市花都联华包装材料有限公司 | 6.印刷行业 |
| 130 | 广州 | 广州市黄埔区卓越印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 131 | 广州 | 广州市锦升纸品印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 132 | 广州 | 广州市快美印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 133 | 广州 | 广州市荔湾区华业印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 134 | 广州 | 广州市美和兴彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 135 | 广州 | 广州市腾皇印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 136 | 广州 | 广州市新怡印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 137 | 广州 | 广州市艺琳彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 138 | 广州 | 广州市悦彩印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 139 | 广州 | 广州市中自印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 140 | 广州 | 广州新华印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 141 | 广州 | 恒美印务（广州）有限公司 | 6.印刷行业 |
| 142 | 广州 | 洛德加印刷（广州）有限公司 | 6.印刷行业 |
| 143 | 广州 | 羊城晚报社 | 6.印刷行业 |
| 144 | 广州 | 增城市沙埔合民印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 145 | 广州 | 增城市新塘镇沙园印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 146 | 广州 | 广州博奥皮革有限公司（原欣驰皮革） | 7.制鞋行业 |
| 147 | 广州 | 广州崇德鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 148 | 广州 | 广州丰裕鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 149 | 广州 | 广州荣诚鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 150 | 广州 | 广州升威鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 151 | 广州 | 广州市白云区富森鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 152 | 广州 | 广州市白云区腾龙实业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 153 | 广州 | 广州市白云区新龙实业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 154 | 广州 | 广州市贯胜鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 155 | 广州 | 广州市宏伟皮革有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 156 | 广州 | 广州市晟丰鞋业有限公司公司 | 7.制鞋行业 |
| 157 | 广州 | 广州市伟昂鞋业制造有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 158 | 广州 | 广州市业锋童婴鞋有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 159 | 广州 | 广州市再腾皮革有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 160 | 广州 | 广州市珠江制鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 161 | 广州 | 广州业禧鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 162 | 广州 | 广州业禧婴儿用品有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 163 | 广州 | 广州誉川兴业鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 164 | 广州 | 广州萌立尔家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 165 | 广州 | 广州市柏裕木业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 166 | 广州 | 广州市番禺区灵峰木业制作有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 167 | 广州 | 广州市富友家俱有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 168 | 广州 | 广州伟宝嘉木制品有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 169 | 广州 | 广州市白云区新盛达木业制品厂 | 9.人造板制造 |
| 170 | 广州 | 广州市凌利木业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 171 | 广州 | 广州樱瀚木业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 172 | 广州 | 广州誉桦木业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 173 | 广州 | 增城华昌耀木业制造有限公司 | 9.人造板制造 |
| 174 | 广州 | 广州宏仁电子工业有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 175 | 广州 | 广州华高研磨材料有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 176 | 广州 | 广州惠盛化工产品有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 177 | 广州 | 广州市嘉州覆铜板有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 178 | 广州 | 广州惟扬工业材料有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 179 | 广州 | 纽宝力精化（广州）有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 180 | 广州 | 日立化成电子材料(广州)有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 181 | 广州 | 沙伯基础创新塑料公司 | 10.电子元件制造 |
| 182 | 广州 | 松下电工电子材料有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 183 | 广州 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 184 | 广州 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 185 | 广州 | 互太（番禺）纺织印染有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 186 | 广州 | 宏昌电子材料股份有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 187 | 广州 | 广州广钢MBA塑料新技术有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 188 | 广州 | 广州广进塑料有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 189 | 广州 | 广州宏纶新型材料有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 190 | 广州 | 广州宏顺塑胶工业有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 191 | 广州 | 广州宏信塑胶工业有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 192 | 广州 | 广州金龙拉链实业有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 193 | 广州 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 194 | 广州 | 广州林丰塑料制品有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 195 | 广州 | 广州美华塑胶再生制品有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 196 | 广州 | 广州市白云汇丰皮革塑料有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 197 | 广州 | 广州市富羽塑料厂有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 198 | 广州 | 广州市花都区华鸿塑胶制品厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 199 | 广州 | 广州市金日丰皮革制品有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 200 | 广州 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 201 | 广州 | 广州市泽天橡塑制品有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 202 | 广州 | 广州市增城佳胜胶袋厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 203 | 广州 | 广州翔峰包装有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 204 | 广州 | 广州紫江包装有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 205 | 广州 | 金发科技股份有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 206 | 广州 | 南亚塑胶工业（广州）有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 207 | 广州 | 南亚硬质胶布（广州）有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 208 | 广州 | 广东省番禺区福田化工有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 209 | 广州 | LG化学（广州）工程塑料有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 210 | 深圳 | 中国太阳石油公司 | 1.炼油与石化 |
| 211 | 深圳 | 深圳市千紫鹏实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 212 | 深圳 | 威帅润滑科技（深圳）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 213 | 深圳 | 中华制漆（深圳）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 214 | 深圳 | 展辰涂料集团股份有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 215 | 深圳 | 维新制漆（深圳）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 216 | 深圳 | 深圳市景江化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 217 | 深圳 | 深圳市宝光工业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 218 | 深圳 | 深圳市金泳实业发展有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 219 | 深圳 | 深圳市嘉卓成科技发展有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 220 | 深圳 | 深圳市长辉新材料科技有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 221 | 深圳 | 深圳天虹化工实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 222 | 深圳 | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 223 | 深圳 | 深圳市正海虹涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 224 | 深圳 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | 3.化学药品原料药制造 |
| 225 | 深圳 | 深圳市天道药业有限公司 | 3.化学药品原料药制造 |
| 226 | 深圳 | 深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂 | 3.化学药品原料药制造 |
| 227 | 深圳 | 深圳市喜德盛自行车有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 228 | 深圳 | 天喜盛自行车有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 229 | 深圳 | 奥林巴斯（深圳）工业有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 230 | 深圳 | 宝安区沙井坣岗中日龙电器制品厂 | 5.表面涂装行业 |
| 231 | 深圳 | 比亚迪股份有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 232 | 深圳 | 富山五金电子厂 | 5.表面涂装行业 |
| 233 | 深圳 | 深圳保安自行车有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 234 | 深圳 | 深圳市泰丰永达自行车有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 235 | 深圳 | 深圳中集盐田港集装箱服务有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 236 | 深圳 | 钟赢自行车零件（深圳）有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 237 | 深圳 | 仲正实业（深圳）有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 238 | 深圳 | 合丰纸品（深圳）有限公司 | 6.印刷行业 |
| 239 | 深圳 | 宝安区沙井坣岗友邦印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 240 | 深圳 | 鸿诠电子科技（深圳）有限公司 | 6.印刷行业 |
| 241 | 深圳 | 厚丰纸品（深圳）有限公司 | 6.印刷行业 |
| 242 | 深圳 | 色佳印刷制品(深圳)有限公司 | 6.印刷行业 |
| 243 | 深圳 | 深圳宝安区朗升柯式印刷厂深圳 | 6.印刷行业 |
| 244 | 深圳 | 深圳报业集团宝安印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 245 | 深圳 | 深圳报业集团印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 246 | 深圳 | 深圳大公印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 247 | 深圳 | 深圳当纳利印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 248 | 深圳 | 深圳凤凰彩印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 249 | 深圳 | 深圳佳景印刷制品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 250 | 深圳 | 深圳快而美印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 251 | 深圳 | 深圳南山区大冲丰高印刷来料加工厂 | 6.印刷行业 |
| 252 | 深圳 | 深圳市宝安区福永耀基纸品印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 253 | 深圳 | 深圳市宝安区观澜长江纸品厂 | 6.印刷行业 |
| 254 | 深圳 | 深圳市宝安区沙井壆岗利民纸业制品厂 | 6.印刷行业 |
| 255 | 深圳 | 深圳市宝安区沙井马安山鸿就纸品厂 | 6.印刷行业 |
| 256 | 深圳 | 深圳市宝安区沙井文圣彩色印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 257 | 深圳 | 深圳市宝安区松岗华松丝印部 | 6.印刷行业 |
| 258 | 深圳 | 深圳市宝安区永丰印刷制品厂更名为泽丰印刷（深圳）有限公司 | 6.印刷行业 |
| 259 | 深圳 | 深圳市报业集团宝安印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 260 | 深圳 | 深圳市碧兰星印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 261 | 深圳 | 深圳市富泰盛印刷包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 262 | 深圳 | 深圳市高凡印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 263 | 深圳 | 深圳市冠为印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 264 | 深圳 | 深圳市惠华印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 265 | 深圳 | 深圳市吉安泰纸品包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 266 | 深圳 | 深圳市极雅致印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 267 | 深圳 | 深圳市佳信达印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 268 | 深圳 | 深圳市嘉年印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 269 | 深圳 | 深圳市劲嘉彩印集团有限公司 | 6.印刷行业 |
| 270 | 深圳 | 深圳市九星包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 271 | 深圳 | 深圳市康威实业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 272 | 深圳 | 深圳市力群印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 273 | 深圳 | 深圳市龙岗区龙岗新生邹文记印刷纸品厂 | 6.印刷行业 |
| 274 | 深圳 | 深圳市龙岗区坪山华新达印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 275 | 深圳 | 深圳市龙岗区坪山沙湖宝峰印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 276 | 深圳 | 深圳市龙洲印刷包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 277 | 深圳 | 深圳市美嘉美印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 278 | 深圳 | 深圳市美雅印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 279 | 深圳 | 深圳市旗星印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 280 | 深圳 | 深圳市深教精雅印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 281 | 深圳 | 深圳市诗天纸艺制品厂 | 6.印刷行业 |
| 282 | 深圳 | 深圳市图更美印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 283 | 深圳 | 深圳市万达杰塑料制品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 284 | 深圳 | 深圳市威信纸品包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 285 | 深圳 | 深圳市新联美术印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 286 | 深圳 | 深圳市新耀华包装装潢有限公司 | 6.印刷行业 |
| 287 | 深圳 | 深圳市鑫晟纸品印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 288 | 深圳 | 深圳市雅森纸品包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 289 | 深圳 | 深圳市雅文印刷包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 290 | 深圳 | 深圳市裕同印刷股份有限公司 | 6.印刷行业 |
| 291 | 深圳 | 深圳市志鹏兴印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 292 | 深圳 | 深圳雅昌彩色印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 293 | 深圳 | 深圳正峰印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 294 | 深圳 | 永利（深圳）特种印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 295 | 深圳 | 宝安区沙井新二怡全实业制品厂（怡成鞋制品深圳有限公司） | 7.制鞋行业 |
| 296 | 深圳 | 宝凯皮件实业（深圳）有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 297 | 深圳 | 丽港鞋业（深圳）有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 298 | 深圳 | 利丰鞋业（深圳）有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 299 | 深圳 | 深圳市龙源鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 300 | 深圳 | 顺昌鞋材有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 301 | 深圳 | 松岗伟鹏鞋材加工店 | 7.制鞋行业 |
| 302 | 深圳 | 新百丽鞋业（深圳）有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 303 | 深圳 | 大汉家具（深圳）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 304 | 深圳 | 德承家具（深圳）有限公 | 8.家具制造行业 |
| 305 | 深圳 | 深圳市何群家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 306 | 深圳 | 奥特宝家饰（深圳）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 307 | 深圳 | 海神家具化工（深圳）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 308 | 深圳 | 华宇家私（深圳）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 309 | 深圳 | 美达家具（深圳）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 310 | 深圳 | 钱江艺术品（深圳）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 311 | 深圳 | 深圳鸿运来实业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 312 | 深圳 | 深圳嘉胜家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 313 | 深圳 | 深圳市宝安区公明楼村李凌家私五金厂 | 8.家具制造行业 |
| 314 | 深圳 | 深圳市宝座家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 315 | 深圳 | 深圳市吉盛源家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 316 | 深圳 | 深圳市嘉德利家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 317 | 深圳 | 深圳市美集盛木业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 318 | 深圳 | 深圳市美乐华实验室设备有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 319 | 深圳 | 深圳市美万家家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 320 | 深圳 | 深圳市仁豪家具发展有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 321 | 深圳 | 深圳市生活印相家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 322 | 深圳 | 深圳市新联宏家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 323 | 深圳 | 深圳市新南天实业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 324 | 深圳 | 深圳市亚贝私家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 325 | 深圳 | 深圳市英格利家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 326 | 深圳 | 深圳真荣家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 327 | 深圳 | 万德木业（深圳）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 328 | 深圳 | 亚力山卓家私（深圳）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 329 | 深圳 | 盈冠工業（深圳）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 330 | 深圳 | 韵凯家居制品（深圳）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 331 | 深圳 | 建滔积层板控股有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 332 | 深圳 | 深圳丹邦科技股份有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 333 | 深圳 | 深圳典邦柔性电路有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 334 | 深圳 | 深圳市彬达鑫覆铜板有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 335 | 深圳 | 深圳市华测检测技术股份有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 336 | 深圳 | 深圳市凯林覆铜板有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 337 | 深圳 | 深圳市昱谷科技有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 338 | 深圳 | 深圳太平洋绝缘材料有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 339 | 深圳 | 深圳长宝覆铜板科技有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 340 | 深圳 | 景旺电子（深圳）有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 341 | 深圳 | 鸿富锦精密工业（深圳）有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 342 | 深圳 | 竞华电子（深圳）有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 343 | 深圳 | 深圳日立环球存储科技（深圳）有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 344 | 深圳 | 旭荣电子（深圳）有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 345 | 深圳 | 新益塑胶制品（深圳）有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 346 | 深圳 | 宝安区百汇（沙井）塑胶五金厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 347 | 深圳 | 建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 348 | 深圳 | 金电实业（深圳）有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 349 | 深圳 | 四维科技应用材料（深圳）有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 350 | 深圳 | 协荣塑胶（深圳）有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 351 | 深圳 | 永勤玩具实业(深圳)有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 352 | 珠海 | 珠海宝塔石化有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 353 | 珠海 | 珠海长炼石化设备有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 354 | 珠海 | 雄溢化工（珠海）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 355 | 珠海 | 长兴化学材料（珠海）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 356 | 珠海 | 长兴化学工业（广东）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 357 | 珠海 | 中远关西涂料化工（珠海）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 358 | 珠海 | 珠海保税区天然宝杰数码科技材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 359 | 珠海 | 珠海碧辟化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 360 | 珠海 | 珠海华润包装材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 361 | 珠海 | 珠海金鸡化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 362 | 珠海 | 珠海乐通新材料科技有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 363 | 珠海 | 珠海联成化学工业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 364 | 珠海 | 珠海撒比斯化学有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 365 | 珠海 | 珠海市彩龙塑胶油墨制品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 366 | 珠海 | 珠海市乐通化工股份有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 367 | 珠海 | 珠海市希友达油墨涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 368 | 珠海 | 珠海市泽涛粘合制品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 369 | 珠海 | 珠海正新油墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 370 | 珠海 | 珠海市祥汇企业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 371 | 珠海 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 3.化学药品原料药制造 |
| 372 | 珠海 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 3.化学药品原料药制造 |
| 373 | 珠海 | 晓星氨纶（广东）有限公司 | 4.合成纤维制造 |
| 374 | 珠海 | 晓星氨纶（珠海）有限公司 | 4.合成纤维制造 |
| 375 | 珠海 | 显利（珠海）造船有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 376 | 珠海 | 珠海合成兴游艇有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 377 | 珠海 | 珠海市琛龙船厂有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 378 | 珠海 | 珠海市船舶制造有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 379 | 珠海 | 珠海市斗门区白蕉船舶修造厂 | 5.表面涂装行业 |
| 380 | 珠海 | 珠海经济特区诚成印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 381 | 珠海 | 珠海市达华塑料包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 382 | 珠海 | 珠海市豪迈实业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 383 | 珠海 | 珠海市金叶工业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 384 | 珠海 | 珠海市旺林包装材料有限公司 | 6.印刷行业 |
| 385 | 珠海 | 珠海特区报社珠江晚报社印务中心 | 6.印刷行业 |
| 386 | 珠海 | 珠海万江印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 387 | 珠海 | 珠海中富实业股份有限公司（美图标签厂） | 6.印刷行业 |
| 388 | 珠海 | 珠海华贸皮革制品有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 389 | 珠海 | 珠海经济特区美星制鞋有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 390 | 珠海 | 珠海经济特区裕元工业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 391 | 珠海 | 珠海普阳革业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 392 | 珠海 | 珠海旭泰制鞋有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 393 | 珠海 | 珠海中阳革业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 394 | 珠海 | 华润励致洋行家私（珠海）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 395 | 珠海 | 珠海市新国艺家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 396 | 珠海 | 珠海顺桦美橱柜有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 397 | 珠海 | 金安国纪科技（珠海）有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 398 | 珠海 | 珠海富华复合材料有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 399 | 珠海 | 珠海全宝电子科技有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 400 | 珠海 | 珠海万通化工有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 401 | 珠海 | 珠海亚泰电子科技有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 402 | 珠海 | 珠海裕田化工制品有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 403 | 珠海 | 珠海镇东有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 404 | 珠海 | 联业织染(珠海)有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 405 | 珠海 | 能岛精密（珠海）有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 406 | 珠海 | 威士茂科技工业园（珠海）有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 407 | 珠海 | 珠海亚奇纸塑制品有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 408 | 汕头 | 汕头市光达化建有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 409 | 汕头 | 华南矢崎（汕头）汽车配件有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 410 | 汕头 | 汕头东京电子有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 411 | 汕头 | 广东东南薄膜科技股份有限公司 | 6.印刷行业 |
| 412 | 汕头 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 6.印刷行业 |
| 413 | 汕头 | 汕头方大印刷包装科技有限公司 | 6.印刷行业 |
| 414 | 汕头 | 汕头市东方包装工业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 415 | 汕头 | 汕头市虹桥包装实业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 416 | 汕头 | 汕头市吉祥装潢工艺厂有限公司 | 6.印刷行业 |
| 417 | 汕头 | 汕头市精工东捷制版有限公司 | 6.印刷行业 |
| 418 | 汕头 | 汕头市骊虹包装印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 419 | 汕头 | 汕头雅图包装印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 420 | 汕头 | 广东省宜华木业股份有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 421 | 汕头 | 汕头市滨海家俱有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 422 | 汕头 | 汕头市骏迪家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 423 | 汕头 | 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 | 10.电子元件制造 |
| 424 | 汕头 | 广东星辉合成材料有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 425 | 顺德区 | 佛山市顺德区安泰油墨化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 426 | 顺德区 | 佛山市顺德区陈村镇协宝涂料厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 427 | 顺德区 | 佛山市顺德区华诚化工实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 428 | 顺德区 | 广东达美胶粘制品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 429 | 顺德区 | 广东东方树脂有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 430 | 顺德区 | 广东华润涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 431 | 顺德区 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 432 | 顺德区 | 广东华隆涂料实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 433 | 顺德区 | 佛山市顺德区长实化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 434 | 顺德区 | 广东顺德嘉乐士涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 435 | 顺德区 | 中涂化工（广东）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 436 | 顺德区 | 佛山市顺德区明邦化工实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 437 | 顺德区 | 佛山市顺德区名雅涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 438 | 顺德区 | 广东鸿昌化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 439 | 顺德区 | 广东顺德迪邦涂料实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 440 | 顺德区 | 佛山市顺德区容桂亚太化工实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 441 | 顺德区 | 佛山市顺德区鸿昌涂料实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 442 | 顺德区 | 佛山市康威涂料实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 443 | 顺德区 | 丰田合成（佛山）汽车部品有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 444 | 顺德区 | 佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 445 | 顺德区 | 佛山市顺德区立盛灯饰有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 446 | 顺德区 | 佛山市顺德区奇利电器实业有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 447 | 顺德区 | 佛山市顺德区容桂富朝五金喷涂厂 | 5.表面涂装行业 |
| 448 | 顺德区 | 佛山市顺德区煜辉五金电器有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 449 | 顺德区 | 佛山市顺德区中天创展球铁有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 450 | 顺德区 | 佛山市樱顺卫厨用品有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 451 | 顺德区 | 广东日美灯箱展示制作有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 452 | 顺德区 | 广东松下环境系统有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 453 | 顺德区 | 广东蚬华电风扇有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 454 | 顺德区 | 广东新宝电器股份有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 455 | 顺德区 | 广东金宝力精细化工装备有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 456 | 顺德区 | 佛山市基顺印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 457 | 顺德区 | 佛山市顺德区北滘镇美威包装品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 458 | 顺德区 | 佛山市顺德区北滘镇强大彩印包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 459 | 顺德区 | 佛山市顺德区成昌彩印包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 460 | 顺德区 | 佛山市顺德区华盛信彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 461 | 顺德区 | 佛山市顺德区汇强包装彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 462 | 顺德区 | 佛山市顺德区勒流镇荣丰彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 463 | 顺德区 | 佛山市顺德区力凯包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 464 | 顺德区 | 佛山市顺德区荣亨纸类制品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 465 | 顺德区 | 佛山市顺德区容桂乐安彩印厂 | 6.印刷行业 |
| 466 | 顺德区 | 佛山市顺德区容桂青龙印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 467 | 顺德区 | 佛山市顺德区容桂祥庆印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 468 | 顺德区 | 佛山市顺德区雅霖包装实业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 469 | 顺德区 | 佛山市顺德区粤马包装印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 470 | 顺德区 | 佛山市顺德区振南润德包装彩印厂 | 6.印刷行业 |
| 471 | 顺德区 | 广东诚信包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 472 | 顺德区 | 广东金榜塑料包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 473 | 顺德区 | 广东联塑科技实业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 474 | 顺德区 | 广东顺昌印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 475 | 顺德区 | 三和彩印包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 476 | 顺德区 | 顺德佳晨实业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 477 | 顺德区 | 顺德区美安达彩印包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 478 | 顺德区 | 佛山市乾利鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 479 | 顺德区 | 佛山市顺德区陈村镇东潮鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 480 | 顺德区 | 佛山市顺德区日顺鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 481 | 顺德区 | 佛山市兴龙鞋业皮具有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 482 | 顺德区 | 广东力天鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 483 | 顺德区 | 佛山市经典通达酒店家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 484 | 顺德区 | 佛山市明浩家具实业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 485 | 顺德区 | 佛山市顺德区宝田家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 486 | 顺德区 | 佛山市顺德区北滘镇新艺装修工程有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 487 | 顺德区 | 佛山市顺德区典雅家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 488 | 顺德区 | 佛山市顺德区光明家具制造有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 489 | 顺德区 | 佛山市顺德区金贝利家具制造有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 490 | 顺德区 | 佛山市顺德区景福木器有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 491 | 顺德区 | 佛山市顺德区俊艺木业家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 492 | 顺德区 | 佛山市顺德区乐从镇辉鹏家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 493 | 顺德区 | 佛山市顺德区乐从镇家丽雅居家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 494 | 顺德区 | 佛山市顺德区乐从镇罗沙嘉惠隆家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 495 | 顺德区 | 佛山市顺德区乐从镇罗沙美嘉家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 496 | 顺德区 | 佛山市顺德区乐从镇美丽华家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 497 | 顺德区 | 佛山市顺德区乐从镇沙边恒生家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 498 | 顺德区 | 佛山市顺德区乐从镇沙边益信家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 499 | 顺德区 | 佛山市顺德区乐从镇杨滘澳景斯卫浴有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 500 | 顺德区 | 佛山市顺德区乐从镇韵创家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 501 | 顺德区 | 佛山市顺德区龙江镇康帝星家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 502 | 顺德区 | 佛山市顺德区龙江镇旺岗健伟工艺家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 503 | 顺德区 | 佛山市顺德区前进家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 504 | 顺德区 | 佛山市顺德区首壹家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 505 | 顺德区 | 佛山市顺德区永华木制品有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 506 | 顺德区 | 佛山市迅发德盛家具实业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 507 | 顺德区 | 广东适意家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 508 | 顺德区 | 广东韦邦集团有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 509 | 顺德区 | 广东盈然木业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 510 | 顺德区 | 佛山市顺德区厚信电子配件有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 511 | 顺德区 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 512 | 顺德区 | 佛山市顺德明洋纺织印染有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 513 | 顺德区 | 佛山市顺德区东奥印染有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 514 | 顺德区 | 佛山市顺德区金丰漂染有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 515 | 顺德区 | 佛山市顺德区前进实业有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 516 | 顺德区 | 佛山市顺德区德粘堡实业有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 517 | 顺德区 | 佛山市顺德区龙江镇西庆健祥塑料五金厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 518 | 佛山 | 佛山市中油高富石油有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 519 | 佛山 | 佛山市柏杰油墨科技有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 520 | 佛山 | 佛山市鲸鲨化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 521 | 佛山 | 佛山市美嘉油墨涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 522 | 佛山 | 佛山市南海华生化工实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 523 | 佛山 | 佛山市南海区平洲科苑油墨厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 524 | 佛山 | 佛山市南海区狮山百川涂料制造有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 525 | 佛山 | 佛山市三水精泽化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 526 | 佛山 | 佛山市顺德区容桂泰华化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 527 | 佛山 | 佛山市田宇化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 528 | 佛山 | 佛山市杏头制漆厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 529 | 佛山 | 佛山纬达光电材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 530 | 佛山 | 广东多正化工科技有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 531 | 佛山 | 南宝树脂（佛山）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 532 | 佛山 | 台昌树脂（佛山）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 533 | 佛山 | 万恩宝印刷器材（佛山）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 534 | 佛山 | 合众（佛山）化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 535 | 佛山 | 英威达纤维（佛山）有限公司 | 4.合成纤维制造 |
| 536 | 佛山 | 佛山华国光学器材有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 537 | 佛山 | 佛山惠洋喷涂工业有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 538 | 佛山 | 佛山市灯科兴隆灯饰有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 539 | 佛山 | 佛山市高明英皇卫浴有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 540 | 佛山 | 佛山市广成铝业有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 541 | 佛山 | 佛山市南海鹤峰电化厂有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 542 | 佛山 | 佛山市南海利恒兴钢业有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 543 | 佛山 | 佛山市南海区里水成印喷涂厂 | 5.表面涂装行业 |
| 544 | 佛山 | 佛山市南海区松岗华兴电器有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 545 | 佛山 | 佛山市南海区天洋电机制造有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 546 | 佛山 | 佛山市南海区云路灯饰电器有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 547 | 佛山 | 佛山市南海远东机动车配件有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 548 | 佛山 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 549 | 佛山 | 佛山市山湖电器有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 550 | 佛山 | 佛山泰美时代灯具有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 551 | 佛山 | 广东佳明电器有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 552 | 佛山 | 广东精达里亚特种漆包线有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 553 | 佛山 | 广东昭信灯具有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 554 | 佛山 | 广亚铝业有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 555 | 佛山 | 佛山市力泰钢结构工程有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 556 | 佛山 | 佛山市胜帮钢结构有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 557 | 佛山 | 佛山市润发钢结构有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 558 | 佛山 | 佛山市中辰钢结构有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 559 | 佛山 | 佛山南海区南方钢结构有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 560 | 佛山 | 佛山市南海区合力钢结构工程有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 561 | 佛山 | 佛山南海赞邦钢结构有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 562 | 佛山 | 佛山高明三圣彩色包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 563 | 佛山 | 佛山市禅城区南庄兴龙彩色印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 564 | 佛山 | 佛山市禅城永嘉骏彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 565 | 佛山 | 佛山市大华印铁制罐有限公司 | 6.印刷行业 |
| 566 | 佛山 | 佛山市汾江印刷厂有限公司 | 6.印刷行业 |
| 567 | 佛山 | 佛山市高明奥博高新材料有限公司 | 6.印刷行业 |
| 568 | 佛山 | 佛山市高明区升峰制罐印铁厂 | 6.印刷行业 |
| 569 | 佛山 | 佛山市高明新华明彩印包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 570 | 佛山 | 佛山市合创展印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 571 | 佛山 | 佛山市恒晖印铁有限公司 | 6.印刷行业 |
| 572 | 佛山 | 佛山市华喜印铁制罐有限公司 | 6.印刷行业 |
| 573 | 佛山 | 佛山市乐其包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 574 | 佛山 | 佛山市南海保兴印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 575 | 佛山 | 佛山市南海港明彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 576 | 佛山 | 佛山市南海桂城柏轩包装厂 | 6.印刷行业 |
| 577 | 佛山 | 佛山市南海华木彩艺纸品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 578 | 佛山 | 佛山市南海荟彩包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 579 | 佛山 | 佛山市南海利达印刷包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 580 | 佛山 | 佛山市南海南方镭射装潢材料有限公司 | 6.印刷行业 |
| 581 | 佛山 | 佛山市南海诺华包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 582 | 佛山 | 佛山市南海区创美印铁制罐有限公司 | 6.印刷行业 |
| 583 | 佛山 | 佛山市南海区桂城宏创纸箱厂 | 6.印刷行业 |
| 584 | 佛山 | 佛山市南海区桂城大印坊彩印厂 | 6.印刷行业 |
| 585 | 佛山 | 佛山市南海区宏岗中圆纸品印刷加工厂 | 6.印刷行业 |
| 586 | 佛山 | 佛山市南海区华翔包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 587 | 佛山 | 佛山市南海区南捷彩印包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 588 | 佛山 | 佛山市南海区西樵中心印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 589 | 佛山 | 佛山市南海区盈耀制铁制罐有限公司 | 6.印刷行业 |
| 590 | 佛山 | 佛山市南海区珠江时报社印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 591 | 佛山 | 佛山市亲禾纸塑印刷包装材料制品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 592 | 佛山 | 佛山市三水华彩包装材料有限公司 | 6.印刷行业 |
| 593 | 佛山 | 佛山市晟美包装制品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 594 | 佛山 | 佛山市忠信印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 595 | 佛山 | 佛山珠江传媒印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 596 | 佛山 | 广东金威达彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 597 | 佛山 | 华新（佛山）彩色印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 598 | 佛山 | 利乐华新（佛山）包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 599 | 佛山 | 三水健力宝富特容器有限公司 | 6.印刷行业 |
| 600 | 佛山 | 佛山市川亚鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 601 | 佛山 | 佛山市高明亿阳塑胶有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 602 | 佛山 | 佛山市南海伯坦修皮革有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 603 | 佛山 | 佛山市南海富奕鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 604 | 佛山 | 佛山市南海建宏鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 605 | 佛山 | 佛山市南海骏铠鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 606 | 佛山 | 佛山市南海罗村富盛皮革厂 | 7.制鞋行业 |
| 607 | 佛山 | 佛山市南海南宝鞋厂有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 608 | 佛山 | 佛山市南海区里水稳步鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 609 | 佛山 | 佛山市南海区平南正吉鞋材厂 | 7.制鞋行业 |
| 610 | 佛山 | 佛山市南海区平洲群益鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 611 | 佛山 | 佛山市南海区平洲奕顺鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 612 | 佛山 | 佛山市南海翔正鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 613 | 佛山 | 佛山市南海钰堡鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 614 | 佛山 | 佛山市南海源辉鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 615 | 佛山 | 佛山市南平鞋厂有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 616 | 佛山 | 佛山市三水贝斯佳皮革有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 617 | 佛山 | 佛山市三水捷利皮革实业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 618 | 佛山 | 佛山市世博皮革有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 619 | 佛山 | 佛山星期六鞋业股份有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 620 | 佛山 | 广东立信鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 621 | 佛山 | 精旺鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 622 | 佛山 | 迪科家私（佛山）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 623 | 佛山 | 佛山市禅城区陶木居家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 624 | 佛山 | 佛山市禅城区怡成家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 625 | 佛山 | 佛山市禅城区正果家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 626 | 佛山 | 佛山市大明家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 627 | 佛山 | 佛山市高明区日成家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 628 | 佛山 | 佛山市金星马家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 629 | 佛山 | 佛山市金星马家具制造 | 8.家具制造行业 |
| 630 | 佛山 | 佛山市南海海伴洁具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 631 | 佛山 | 佛山市南海金天拓家具制造有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 632 | 佛山 | 佛山市南海里水泰正家私工艺厂 | 8.家具制造行业 |
| 633 | 佛山 | 佛山市南海区朗时家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 634 | 佛山 | 佛山市南海沙头爱蒂思家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 635 | 佛山 | 佛山市南海沙头广燕家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 636 | 佛山 | 佛山市南海沙头镇德轩家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 637 | 佛山 | 佛山市南海申美家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 638 | 佛山 | 佛山市南海威合家具装饰有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 639 | 佛山 | 佛山市南海新艺家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 640 | 佛山 | 佛山市南海雅柏家具实业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 641 | 佛山 | 佛山市南海中南家私厂 | 8.家具制造行业 |
| 642 | 佛山 | 佛山市球基木器实业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 643 | 佛山 | 佛山市三福工艺家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 644 | 佛山 | 佛山市三水远大华辉实业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 645 | 佛山 | 佛山葳林家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 646 | 佛山 | 广东联邦家私集团有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 647 | 佛山 | 广东润成创展木业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 648 | 佛山 | 佛山市南海甘力木业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 649 | 佛山 | 佛山市鹏邦木业制造有限公司 | 9.人造板制造 |
| 650 | 佛山 | 南美覆铜板厂有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 651 | 佛山 | 佛山南方印染股份有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 652 | 佛山 | 佛山市大唐纺织印染服装面料有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 653 | 佛山 | 佛山市高明刘玲纺织染整有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 654 | 佛山 | 佛山市高明区晋美纺织印染有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 655 | 佛山 | 佛山市高明祥泽纺织印染有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 656 | 佛山 | 佛山市华裕泰织染有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 657 | 佛山 | 佛山市三水昊通印染有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 658 | 佛山 | 佛山市滔莲染整定型有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 659 | 佛山 | 佛山市佑隆印染有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 660 | 佛山 | 佛山东建塑胶有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 661 | 佛山 | 佛山市高明吉兴塑胶有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 662 | 佛山 | 佛山市高明鹏益塑胶有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 663 | 佛山 | 佛山市高明长溢合成革有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 664 | 佛山 | 佛山市南方包装有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 665 | 佛山 | 佛山市南海区桂城一创朔料工艺厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 666 | 佛山 | 佛山市南海区平南瑞联胶带厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 667 | 佛山 | 佛山市南海区银冠绝缘材料厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 668 | 佛山 | 佛山市南海区银利达保护膜有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 669 | 佛山 | 佛山市南海中美玩具厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 670 | 佛山 | 佛山市适意卫浴有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 671 | 佛山 | 佛山市新飞卫生材料有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 672 | 佛山 | 佛山市梓丰塑料实业有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 673 | 佛山 | 广东达美新材料有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 674 | 韶关 | 韶关欧文化学工业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 675 | 韶关 | 韶关市正星车轮有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 676 | 韶关 | 韶关市中创球铁铸造有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 677 | 韶关 | 韶关科艺创意工业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 678 | 韶关 | 韶关市文星彩色印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 679 | 韶关 | 广东省翁源县鸿发工艺家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 680 | 韶关 | 南雄市安时工艺制品有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 681 | 韶关 | 韶关世嘉家具厂有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 682 | 韶关 | 韶关市鸿伟家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 683 | 韶关 | 翁源县凯通户外家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 684 | 韶关 | 建滔积层板（韶光）有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 685 | 河源 | 河源市力王实业有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 686 | 河源 | 亚洲创建奕宏化工（河源）有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 687 | 梅州 | 广东金华达电子有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 688 | 梅州 | 梅州市日昇橡胶传动带有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 689 | 梅州 | 大埔县宜和家私厂 | 8.家具制造行业 |
| 690 | 梅州 | 梅州朝阳木制品有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 691 | 梅州 | 梅州市汇胜木制品有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 692 | 梅州 | 平远县元宝家私有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 693 | 梅州 | 广东超华科技股份有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 694 | 梅州 | 梅州市威利邦电子科技有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 695 | 惠州 | 中海油能源发展股份有限公司惠州石化一厂 | 1.炼油与石化 |
| 696 | 惠州 | 中海油能源发展股份有限公司惠州石化四厂 | 1.炼油与石化 |
| 697 | 惠州 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 698 | 惠州 | 中海油能源发展股份有限公司惠州石化五厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 699 | 惠州 | 澳达树熊涂料（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 700 | 惠州 | 柏林（惠州）科技化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 701 | 惠州 | 保美化工（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 702 | 惠州 | 贝斯特涂料化工（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 703 | 惠州 | 博罗福宝化工涂料制造有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 704 | 惠州 | 博罗石湾新欣和油墨涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 705 | 惠州 | 博罗县根德化工鞋材有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 706 | 惠州 | 博罗县九潭逸升化工涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 707 | 惠州 | 博罗县龙溪镇盛泰化工厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 708 | 惠州 | 惠州市益可涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 709 | 惠州 | 博罗县园洲镇协城制漆有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 710 | 惠州 | 博罗县真彩涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 711 | 惠州 | 广东千叶松化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 712 | 惠州 | 恒昌涂料（惠阳）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 713 | 惠州 | 惠阳区吉采化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 714 | 惠州 | 惠阳松联造漆工业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 715 | 惠州 | 惠州大亚湾永合化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 716 | 惠州 | 惠州宏柏化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 717 | 惠州 | 惠州辉煌涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 718 | 惠州 | 惠州惠菱化成有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 719 | 惠州 | 惠州利宝粘剂有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 720 | 惠州 | 惠州圣邦环保新材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 721 | 惠州 | 惠州市奥亚皇冠涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 722 | 惠州 | 惠州市宝宇化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 723 | 惠州 | 惠州市大华油墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 724 | 惠州 | 惠州市大亚湾德一涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 725 | 惠州 | 惠州市富兰克林工业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 726 | 惠州 | 惠州市国鹏涂装科技有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 727 | 惠州 | 惠州市浩尔达实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 728 | 惠州 | 惠州市弘玮涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 729 | 惠州 | 惠州市惠阳茂盛行实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 730 | 惠州 | 惠州市惠阳区涂得宝化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 731 | 惠州 | 惠州市惠阳区众兴鞋材有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 732 | 惠州 | 惠州市惠阳有田精业化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 733 | 惠州 | 惠州市惠阳裕生化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 734 | 惠州 | 惠州市惠阳长立实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 735 | 惠州 | 惠州市精致涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 736 | 惠州 | 惠州市凯辉化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 737 | 惠州 | 惠州市坤洋实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 738 | 惠州 | 惠州市铭邦涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 739 | 惠州 | 惠州市漆友实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 740 | 惠州 | 惠州市容大油墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 741 | 惠州 | 惠州市瑞来氟碳涂料实业发展有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 742 | 惠州 | 惠州市双信达实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 743 | 惠州 | 惠州市天昊化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 744 | 惠州 | 惠州市天宏涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 745 | 惠州 | 惠州市益冠化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 746 | 惠州 | 惠州市银海涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 747 | 惠州 | 惠州市长润发涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 748 | 惠州 | 惠州锡粤电子材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 749 | 惠州 | 惠州友联化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 750 | 惠州 | 佳丽化工（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 751 | 惠州 | 嘉裕涂料（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 752 | 惠州 | 美家化工（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 753 | 惠州 | 南亚塑胶工业（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 754 | 惠州 | 磐兴涂料（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 755 | 惠州 | 乾瑞化工（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 756 | 惠州 | 山田（惠州）涂料工业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 757 | 惠州 | 永大涂料（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 758 | 惠州 | 长冠涂料（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 759 | 惠州 | 卓文工业（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 760 | 惠州 | 广东日出化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 761 | 惠州 | 惠州市太平货柜有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 762 | 惠州 | 惠州新华昌运输设备有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 763 | 惠州 | 广度省博罗县园洲勤达印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 764 | 惠州 | 惠州宝柏包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 765 | 惠州 | 惠州惠强塑料包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 766 | 惠州 | 惠州市汇星印刷有公司 | 6.印刷行业 |
| 767 | 惠州 | 惠州市精艺印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 768 | 惠州 | 惠州旭辉塑料彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 769 | 惠州 | 惠州展华印铁制罐有限公司 | 6.印刷行业 |
| 770 | 惠州 | 宝凯皮件（惠州）有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 771 | 惠州 | 博罗县和登皮革制品有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 772 | 惠州 | 惠阳区新圩镇嘉威鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 773 | 惠州 | 惠州联合皮革制品有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 774 | 惠州 | 惠州市惠阳华丽鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 775 | 惠州 | 新生港源鞋厂（惠阳）有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 776 | 惠州 | 广东博罗县富康家具制造有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 777 | 惠州 | 惠阳东丽木业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 778 | 惠州 | 惠阳冠荣傢俱有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 779 | 惠州 | 惠阳区沙田欣洋家私厂 | 8.家具制造行业 |
| 780 | 惠州 | 惠州恒和木业家俱有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 781 | 惠州 | 乔隆家具五金（惠州）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 782 | 惠州 | 新丰家俱（惠阳）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 783 | 惠州 | 博罗县新宏兴纤维板有限公司 | 9.人造板制造 |
| 784 | 惠州 | 亚洲创建（惠州）木业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 785 | 惠州 | 德联层压板(惠州)有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 786 | 惠州 | 惠州合正电子科技有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 787 | 惠州 | 联合铜箔（惠州）有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 788 | 惠州 | 南亚电子材料(惠州)有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 789 | 惠州 | TCL王牌电器（惠州）有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 790 | 惠州 | 格林精密部件（惠州）有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 791 | 汕尾 | 海丰县居之美涂料科技有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 792 | 汕尾 | 广东岭峰包装印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 793 | 汕尾 | 海丰县广信鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 794 | 汕尾 | 海丰县宜美鞋类制品厂有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 795 | 汕尾 | 汕尾市城区适新木制品厂 | 8.家具制造行业 |
| 796 | 东莞 | 东莞佳和平化工厂有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 797 | 东莞 | 东莞建兴化工有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 798 | 东莞 | 东莞市金田燃料油有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 799 | 东莞 | 东莞市荣高废油处理有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 800 | 东莞 | 东莞太平洋博高润滑油有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 801 | 东莞 | 阿克苏诺贝尔涂料（东莞）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 802 | 东莞 | 东莞宝建鞋材有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 803 | 东莞 | 东莞秉顺制漆有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 804 | 东莞 | 东莞彩森化工制品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 805 | 东莞 | 东莞昌盛化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 806 | 东莞 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 807 | 东莞 | 东莞大宝化工制品有限公司大岭山湖畔分厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 808 | 东莞 | 东莞大东树脂有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 809 | 东莞 | 东莞大朗高普制漆厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 810 | 东莞 | 东莞东萌化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 811 | 东莞 | 东莞东鸣油墨有限分司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 812 | 东莞 | 东莞杜邦华佳高性能涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 813 | 东莞 | 东莞恒昌化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 814 | 东莞 | 东莞恒利化工材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 815 | 东莞 | 东莞宏石功能材料科技有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 816 | 东莞 | 东莞华兴漆油有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 817 | 东莞 | 东莞黄江南宝鞋材厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 818 | 东莞 | 东莞佳景印刷材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 819 | 东莞 | 东莞金朝阳涂饰材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 820 | 东莞 | 东莞力彩涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 821 | 东莞 | 东莞丽利涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 822 | 东莞 | 东莞美化化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 823 | 东莞 | 东莞桥头新峻艺印刷厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 824 | 东莞 | 东莞清溪协诚漆厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 825 | 东莞 | 东莞荣昌化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 826 | 东莞 | 东莞市宝丰泰实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 827 | 东莞 | 东莞市宝华油墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 828 | 东莞 | 东莞市北日油墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 829 | 东莞 | 东莞市博德实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 830 | 东莞 | 东莞市彩骏油墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 831 | 东莞 | 东莞市茶山超强绝缘材料厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 832 | 东莞 | 东莞市创昇化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 833 | 东莞 | 东莞市大兴化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 834 | 东莞 | 东莞市德能化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 835 | 东莞 | 东莞市东达化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 836 | 东莞 | 东莞市芙蓉化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 837 | 东莞 | 东莞市广惠化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 838 | 东莞 | 东莞市合裕粘贴制品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 839 | 东莞 | 东莞市宏辉化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 840 | 东莞 | 东莞市华连冠化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 841 | 东莞 | 东莞市华龙实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 842 | 东莞 | 东莞市江海天油墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 843 | 东莞 | 东莞市金成化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 844 | 东莞 | 东莞市金迪涂料厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 845 | 东莞 | 东莞市金田涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 846 | 东莞 | 东莞市丽虹彩涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 847 | 东莞 | 东莞市利添达涂料化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 848 | 东莞 | 东莞市麻涌恒丰树脂厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 849 | 东莞 | 东莞市美臣印刷材料有限鹟 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 850 | 东莞 | 东莞市明兴涂料化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 851 | 东莞 | 东莞市锐达涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 852 | 东莞 | 东莞市瑞盟涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 853 | 东莞 | 东莞市沙田高联漆料厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 854 | 东莞 | 东莞市双鸽配漆有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 855 | 东莞 | 东莞市天龙化工实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 856 | 东莞 | 东莞市万润涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 857 | 东莞 | 东莞市望牛墩平兴海棉家具厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 858 | 东莞 | 东莞市威一霸涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 859 | 东莞 | 东莞市新光粉体涂料有限分司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 860 | 东莞 | 东莞市雄达通实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 861 | 东莞 | 东莞市阳光树脂制品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 862 | 东莞 | 东莞市义朋实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 863 | 东莞 | 东莞市谊兴油墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 864 | 东莞 | 东莞市英科水墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 865 | 东莞 | 东莞市允诚涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 866 | 东莞 | 东莞市长鸿粘胶制品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 867 | 东莞 | 东莞市至诚涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 868 | 东莞 | 东莞市中堂茂源水性涂料厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 869 | 东莞 | 东莞市重佑涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 870 | 东莞 | 东莞顺隆涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 871 | 东莞 | 东莞维纳化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 872 | 东莞 | 东莞宣伟涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 873 | 东莞 | 东莞怡兴化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 874 | 东莞 | 东莞印美涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 875 | 东莞 | 东莞英铭化工有限分司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 876 | 东莞 | 东莞永釉涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 877 | 东莞 | 东莞誉展化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 878 | 东莞 | 东莞真诚化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 879 | 东莞 | 東莞市中瑞實業有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 880 | 东莞 | 广东龙马化学有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 881 | 东莞 | 广东涂耐可建筑涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 882 | 东莞 | 广东中成化工股份有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 883 | 东莞 | 桂华丝印原料（东莞）有限鹟 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 884 | 东莞 | 日立化成工业（东莞）有限鹟 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 885 | 东莞 | 三成宏基化工（惠州）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 886 | 东莞 | 田村化研（东莞）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 887 | 东莞 | 亚化科技（东莞）胶粘制品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 888 | 东莞 | 东莞市拓展实业有限公司 | 4.合成纤维制造 |
| 889 | 东莞 | 东莞市源丰纤维制品有限公司 | 4.合成纤维制造 |
| 890 | 东莞 | 东莞杰腾造船有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 891 | 东莞 | 东莞马士基集装箱工业有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 892 | 东莞 | 东莞市通泰汽车贸易有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 893 | 东莞 | 东莞永强汽车制造有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 894 | 东莞 | 广东华宇钢结构工程有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 895 | 东莞 | 东莞市莱钢钢结构有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 896 | 东莞 | 东莞市力丰钢结构有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 897 | 东莞 | 东莞市协力钢构工程有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 898 | 东莞 | 东莞市丰源钢铁制品有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 899 | 东莞 | 自力钢构（东莞）有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 900 | 东莞 | 东莞市联亿钢结构工程有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 901 | 东莞 | 大德彩色印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 902 | 东莞 | 东莞安德固塑料包装物有限公司 | 6.印刷行业 |
| 903 | 东莞 | 东莞当纳利印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 904 | 东莞 | 东莞东洋印刷制品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 905 | 东莞 | 东莞凤岗黄洞新兴胶贴彩印制品厂 | 6.印刷行业 |
| 906 | 东莞 | 东莞港龙彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 907 | 东莞 | 东莞贯诚印刷制品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 908 | 东莞 | 东莞和盈彩色印刷纸品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 909 | 东莞 | 东莞虎彩印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 910 | 东莞 | 东莞华翔印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 911 | 东莞 | 东莞金杯印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 912 | 东莞 | 东莞骏宏彩色印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 913 | 东莞 | 东莞美林印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 914 | 东莞 | 东莞日美镭射印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 915 | 东莞 | 东莞石华堂纸品印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 916 | 东莞 | 东莞市彩祥印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 917 | 东莞 | 东莞市大岭山维京印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 918 | 东莞 | 东莞市东隆塑料制品厂 | 6.印刷行业 |
| 919 | 东莞 | 东莞市富华彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 920 | 东莞 | 东莞市冠丰印铁制罐有限公司 | 6.印刷行业 |
| 921 | 东莞 | 东莞市横沥百宝达印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 922 | 东莞 | 东莞市华源包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 923 | 东莞 | 东莞市黄江腾骏彩印厂 | 6.印刷行业 |
| 924 | 东莞 | 东莞市辉华复合包装厂 | 6.印刷行业 |
| 925 | 东莞 | 东莞市佳德丽彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 926 | 东莞 | 东莞市金诚印刷制品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 927 | 东莞 | 东莞市金叶包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 928 | 东莞 | 东莞市年月日印刷科技有限公司 | 6.印刷行业 |
| 929 | 东莞 | 东莞市奇妙包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 930 | 东莞 | 东莞市启丰彩印包装厂 | 6.印刷行业 |
| 931 | 东莞 | 东莞市石碣恒达印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 932 | 东莞 | 东莞市泰和塑胶制品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 933 | 东莞 | 东莞市天华创展印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 934 | 东莞 | 东莞市万江华伟彩印厂 | 6.印刷行业 |
| 935 | 东莞 | 东莞市万氏达塑料包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 936 | 东莞 | 东莞市新雅包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 937 | 东莞 | 东莞市裕达纸品印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 938 | 东莞 | 东莞市樟木头海鑫达印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 939 | 东莞 | 东莞市长荣佳胶袋有限公司 | 6.印刷行业 |
| 940 | 东莞 | 东莞市中豪彩色印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 941 | 东莞 | 东莞塘厦成利柯式印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 942 | 东莞 | 东莞塘厦四村中扩永辉印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 943 | 东莞 | 东莞长安乌沙美景纸品啤合厂 | 6.印刷行业 |
| 944 | 东莞 | 坚碧包装制品（东莞）有限公司 | 6.印刷行业 |
| 945 | 东莞 | 敬业（东莞）印刷包装厂有限公司 | 6.印刷行业 |
| 946 | 东莞 | 利强纸品有限公司（原东莞东城大埠纸品厂） | 6.印刷行业 |
| 947 | 东莞 | 永发印务（东莞）有限公司 | 6.印刷行业 |
| 948 | 东莞 | 东莞艾彼鞋材有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 949 | 东莞 | 东莞安阳鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 950 | 东莞 | 东莞博励图鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 951 | 东莞 | 东莞诚达鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 952 | 东莞 | 东莞大岭山兴雄鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 953 | 东莞 | 东莞道滘易钲鞋材厂 | 7.制鞋行业 |
| 954 | 东莞 | 东莞德州鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 955 | 东莞 | 东莞登祥鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 956 | 东莞 | 东莞鼎力鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 957 | 东莞 | 东莞富华鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 958 | 东莞 | 东莞港宝鞋材有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 959 | 东莞 | 东莞恒辉鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 960 | 东莞 | 东莞洪梅永德皮革制品厂 | 7.制鞋行业 |
| 961 | 东莞 | 东莞厚街三屯钜熙鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 962 | 东莞 | 东莞厚街涌口鼎艺鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 963 | 东莞 | 东莞黄江宝亮鞋材厂 | 7.制鞋行业 |
| 964 | 东莞 | 东莞黄江成元鞋材制品厂 | 7.制鞋行业 |
| 965 | 东莞 | 东莞惠丰鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 966 | 东莞 | 东莞吉田鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 967 | 东莞 | 东莞佳泰鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 968 | 东莞 | 东莞嘉应制鞋有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 969 | 东莞 | 东莞金运鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 970 | 东莞 | 东莞巨营鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 971 | 东莞 | 东莞钜盛鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 972 | 东莞 | 东莞朗福皮鞋有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 973 | 东莞 | 东莞利盈鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 974 | 东莞 | 东莞联增鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 975 | 东莞 | 东莞龙鑫鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 976 | 东莞 | 东莞陆威运动用品有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 977 | 东莞 | 东莞绿洲鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 978 | 东莞 | 东莞麦斯鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 979 | 东莞 | 东莞南城祝合鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 980 | 东莞 | 东莞启胜鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 981 | 东莞 | 东莞乔鸿鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 982 | 东莞 | 东莞诠立鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 983 | 东莞 | 东莞瑞恩鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 984 | 东莞 | 东莞三元鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 985 | 东莞 | 东莞市厚街彩发鞋材厂 | 7.制鞋行业 |
| 986 | 东莞 | 东莞市厚街创炜鞋材加工厂 | 7.制鞋行业 |
| 987 | 东莞 | 东莞市厚街振丰鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 988 | 东莞 | 东莞市新虎威实业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 989 | 东莞 | 东莞市樟木头贝家鞋业厂 | 7.制鞋行业 |
| 990 | 东莞 | 东莞市卓城鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 991 | 东莞 | 东莞万鑫鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 992 | 东莞 | 东莞威霖鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 993 | 东莞 | 东莞纬达皮革有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 994 | 东莞 | 东莞协和鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 995 | 东莞 | 东莞兴鸿鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 996 | 东莞 | 东莞永信鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 997 | 东莞 | 东莞永益鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 998 | 东莞 | 东莞侑兴有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 999 | 东莞 | 东莞昱胜鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1000 | 东莞 | 东莞裕祥鞋材有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1001 | 东莞 | 东莞长安霄边兴鹏鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 1002 | 东莞 | 东莞中兴鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1003 | 东莞 | 东莞忠南鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1004 | 东莞 | 东莞忠怡鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1005 | 东莞 | 東莞大田鞋業有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1006 | 东莞 | 東莞吉翔鞋業有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1007 | 东莞 | 万鸿鞋材（东莞）有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1008 | 东莞 | 威华(东莞)鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1009 | 东莞 | 新百丽鞋业（深圳）有限公司东莞分公司 | 7.制鞋行业 |
| 1010 | 东莞 | 比利木业（东莞）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1011 | 东莞 | 达辉家具（东莞）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1012 | 东莞 | 蒂卫家具东莞市有限公司（东莞亿豪家具有限公司） | 8.家具制造行业 |
| 1013 | 东莞 | 东莞达艺家私有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1014 | 东莞 | 东莞大朗威兵海棉家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 1015 | 东莞 | 东莞大岭山爱迪家私厂 | 8.家具制造行业 |
| 1016 | 东莞 | 东莞大众木业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1017 | 东莞 | 东莞富运家俬有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1018 | 东莞 | 东莞宏盛工艺制品有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1019 | 东莞 | 东莞华荣家具工艺有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1020 | 东莞 | 东莞绿源家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1021 | 东莞 | 东莞茂旭家具制品有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1022 | 东莞 | 东莞欧风家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1023 | 东莞 | 东莞市大岭山联荣家具工艺制品厂（东莞华荣家具工艺有限公司） | 8.家具制造行业 |
| 1024 | 东莞 | 东莞市大岭山庆彰家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 1025 | 东莞 | 东莞市东林木业有限公司（分租给东莞市艺家沙发有限公司） | 8.家具制造行业 |
| 1026 | 东莞 | 东莞市东林木业有限公司（分租给东莞市友源家具有限公司） | 8.家具制造行业 |
| 1027 | 东莞 | 东莞市光霖木业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1028 | 东莞 | 东莞市和升家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1029 | 东莞 | 东莞市宏凯家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1030 | 东莞 | 东莞市厚街卡洛雅床垫厂 | 8.家具制造行业 |
| 1031 | 东莞 | 东莞市厚街智辉家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 1032 | 东莞 | 东莞市华伟家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1033 | 东莞 | 东莞市金石家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1034 | 东莞 | 东莞市美林家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1035 | 东莞 | 东莞市时兴家具制造有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1036 | 东莞 | 东莞市天源云石家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1037 | 东莞 | 东莞市洋臣家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1038 | 东莞 | 东莞市元宗家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1039 | 东莞 | 东莞台升家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1040 | 东莞 | 东莞欣成家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1041 | 东莞 | 东莞新雅美家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1042 | 东莞 | 东莞艺海威家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1043 | 东莞 | 东莞长安上沙惠安海绵制品厂（长安惠安海绵制品有限公司） | 8.家具制造行业 |
| 1044 | 东莞 | 东莞长富木业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1045 | 东莞 | 京木木制品(东莞)有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1046 | 东莞 | 凯晟家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1047 | 东莞 | 东莞市茶山美康装饰板厂 | 9.人造板制造 |
| 1048 | 东莞 | 东莞市森宝康木业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 1049 | 东莞 | 东莞市大朗天印绝缘材料厂 | 10.电子元件制造 |
| 1050 | 东莞 | 东莞联茂电子科技有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1051 | 东莞 | 东莞市鸿运电子材料有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1052 | 东莞 | 东莞市健升环境科技有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1053 | 东莞 | 广东生益科技股份有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1054 | 东莞 | 东莞宝伟塑胶五金制品有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1055 | 东莞 | 东莞茶山韬略运动器材厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1056 | 东莞 | 东莞创力包装有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1057 | 东莞 | 东莞东城牛山弘美塑胶五金制品厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1058 | 东莞 | 东莞东扬塑料包装有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1059 | 东莞 | 东莞凤德岭联达塑胶制品厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1060 | 东莞 | 东莞富宏塑胶原料有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1061 | 东莞 | 东莞恒生泡棉有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1062 | 东莞 | 东莞横沥大义塑胶厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1063 | 东莞 | 东莞横沥松林吸塑制品厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1064 | 东莞 | 东莞嘉多利塑胶制品有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1065 | 东莞 | 东莞建德塑胶原料制品有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1066 | 东莞 | 东莞联记塑原料有限公司（原名东莞常平桥沥永联塑胶原料厂） | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1067 | 东莞 | 东莞南星塑胶有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1068 | 东莞 | 东莞企石地仪光电材料厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1069 | 东莞 | 东莞清溪三中东扬塑料包装厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1070 | 东莞 | 东莞市春惠包装材料有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1071 | 东莞 | 东莞市黄江方正塑胶制品厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1072 | 东莞 | 东莞市圣备保温建材有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1073 | 东莞 | 东莞新长桥塑料有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1074 | 东莞 | 东莞市寮步健扬塑胶厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1075 | 中山 | 广东天乙集团有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 1076 | 中山 | 中山市镇华润滑油厂 | 1.炼油与石化 |
| 1077 | 中山 | 广东巴德士化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1078 | 中山 | 广东三和化工科技有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1079 | 中山 | 金甲化工企业（中山）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1080 | 中山 | 台达化工（中山）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1081 | 中山 | 中山DIC色料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1082 | 中山 | 中山菲力特化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1083 | 中山 | 中山光明化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1084 | 中山 | 中山海隆化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1085 | 中山 | 中山弘铭涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1086 | 中山 | 中山嘉应斯华工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1087 | 中山 | 中山金润化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1088 | 中山 | 中山联成化学工业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1089 | 中山 | 中山派斯特化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1090 | 中山 | 中山市奥美思化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1091 | 中山 | 中山市巴斯基化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1092 | 中山 | 中山市柏顿涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1093 | 中山 | 中山市宾淇斯涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1094 | 中山 | 中山市伯士的聚氨酯有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1095 | 中山 | 中山市博海精细化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1096 | 中山 | 中山市大一涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1097 | 中山 | 中山市东朋化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1098 | 中山 | 中山市杜威涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1099 | 中山 | 中山市多明丽油墨制品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1100 | 中山 | 中山市福泰制漆有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1101 | 中山 | 中山市富溢化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1102 | 中山 | 中山市歌顿涂料化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1103 | 中山 | 中山市古镇美雅涂料厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1104 | 中山 | 中山市海龙化工 实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1105 | 中山 | 中山市合力高胶粘剂有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1106 | 中山 | 中山市和丰涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1107 | 中山 | 中山市恒安胶粘油漆有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1108 | 中山 | 中山市恒宝化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1109 | 中山 | 中山市宏杰涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1110 | 中山 | 中山市宏阳有机化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1111 | 中山 | 中山市鸿邦制漆有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1112 | 中山 | 中山市华之杰化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1113 | 中山 | 中山市环强涂料化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1114 | 中山 | 中山市黄圃镇大进助剂厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1115 | 中山 | 中山市金豪化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1116 | 中山 | 中山市津美制漆有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1117 | 中山 | 中山市朗玛化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1118 | 中山 | 中山市林氏化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1119 | 中山 | 中山市南下制漆厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1120 | 中山 | 中山市南亚化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1121 | 中山 | 中山市青龙化学建材有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1122 | 中山 | 中山市青松制漆化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1123 | 中山 | 中山市三蝶涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1124 | 中山 | 中山市三森汉诺威化工涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1125 | 中山 | 中山市森彩机械涂装有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1126 | 中山 | 中山市通发涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1127 | 中山 | 中山市新世界油墨涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1128 | 中山 | 中山市新天马合成材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1129 | 中山 | 中山市旭阳涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1130 | 中山 | 中山市溢航涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1131 | 中山 | 中山市永成化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1132 | 中山 | 中山市永鸿化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1133 | 中山 | 中山市真彩塑料色母有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1134 | 中山 | 中山市中益油墨涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1135 | 中山 | 中山市钟意制漆厂有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1136 | 中山 | 中山台粉化学涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1137 | 中山 | 中山永辉化工有取公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1138 | 中山 | 中山裕北涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1139 | 中山 | 中山智亨实业发展有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1140 | 中山 | 广东华兹卜化学工业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1141 | 中山 | 中山市泰莱涂料化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1142 | 中山 | 中山市丽莎涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1143 | 中山 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 1144 | 中山 | 安姆科软包装（中山）有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1145 | 中山 | 朗科包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1146 | 中山 | 中山富洲胶粘制品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1147 | 中山 | 中山国安火炬科技发展有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1148 | 中山 | 中山恒富金属包装装潢有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1149 | 中山 | 中山励华铭板有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1150 | 中山 | 中山联科包装印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1151 | 中山 | 中山欧华彩印包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1152 | 中山 | 中山市大涌镇永昌彩印厂 | 6.印刷行业 |
| 1153 | 中山 | 中山市东华印艺有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1154 | 中山 | 中山市东升镇锦辉塑料包装厂 | 6.印刷行业 |
| 1155 | 中山 | 中山市古镇兴发印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 1156 | 中山 | 中山市华兴彩印包装实业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1157 | 中山 | 中山市黄圃镇伟业彩色印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 1158 | 中山 | 中山市集雅印刷包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1159 | 中山 | 中山市嘉利印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1160 | 中山 | 中山市嘉伦印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1161 | 中山 | 中山市联东印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1162 | 中山 | 中山市启华丝印工艺有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1163 | 中山 | 中山市小榄镇虹美印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 1164 | 中山 | 中山市小榄镇鸿业彩印厂 | 6.印刷行业 |
| 1165 | 中山 | 中山市小榄镇华升彩印厂 | 6.印刷行业 |
| 1166 | 中山 | 中山市小榄镇嘉兴纸塑包装彩印厂 | 6.印刷行业 |
| 1167 | 中山 | 中山市小榄镇生泰彩印厂 | 6.印刷行业 |
| 1168 | 中山 | 中山市小榄镇双发纸类印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 1169 | 中山 | 中山市小榄镇祥荣纸类制品厂 | 6.印刷行业 |
| 1170 | 中山 | 中山市小榄镇星大印刷厂 | 6.印刷行业 |
| 1171 | 中山 | 中山市新滘包装印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1172 | 中山 | 中山市永裕彩印包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1173 | 中山 | 中山市宇宙彩印包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1174 | 中山 | 中山市源鸿包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1175 | 中山 | 中山市展毅彩印包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1176 | 中山 | 中山市志丰印刷实业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1177 | 中山 | 中山市中彩铝箔复合包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1178 | 中山 | 中山天彩包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1179 | 中山 | 顺星制鞋（中山）鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1180 | 中山 | 威华鞋业（中山）有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1181 | 中山 | 中山基业鞋类制品有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1182 | 中山 | 中山市宝元一厂 | 7.制鞋行业 |
| 1183 | 中山 | 中山市宝元制造厂 | 7.制鞋行业 |
| 1184 | 中山 | 中山市三乡镇华顺鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 1185 | 中山 | 中山市通用鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1186 | 中山 | 中山市正茂皮革制品有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1187 | 中山 | 中山通佳鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1188 | 中山 | 中山威豪鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1189 | 中山 | 中山欣錩鞋 业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1190 | 中山 | 广东东方家私有限公司（原名：广东东方家私有限公司（实木厂）） | 8.家具制造行业 |
| 1191 | 中山 | 美林木业（中山）有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1192 | 中山 | 中山帝王金属家具厂有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1193 | 中山 | 中山福茂木业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1194 | 中山 | 中山福溢家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1195 | 中山 | 中山豪艺家具企业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1196 | 中山 | 中山金原墩木业制造有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1197 | 中山 | 中山明洋金属家具厂有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1198 | 中山 | 中山南铭家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1199 | 中山 | 中山市百诺家具制造有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1200 | 中山 | 中山市大涌镇恒达家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 1201 | 中山 | 中山市东方帝迈家私制造有限公司（原名：广东东方家私有限公司） | 8.家具制造行业 |
| 1202 | 中山 | 中山市东港家具制造有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1203 | 中山 | 中山市东区中港家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 1204 | 中山 | 中山市富美达办公家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1205 | 中山 | 中山市高品家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1206 | 中山 | 中山市国泰家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1207 | 中山 | 中山市华都家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1208 | 中山 | 中山市华绅家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1209 | 中山 | 中山市美盈家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1210 | 中山 | 中山市南区佳艺工艺家具厂 | 8.家具制造行业 |
| 1211 | 中山 | 中山市盛丰工艺家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1212 | 中山 | 中山市时兴装饰有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1213 | 中山 | 中山市世和家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1214 | 中山 | 中山市中泰龙办公用品有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1215 | 中山 | 中山顺佳工艺家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1216 | 中山 | 中山旺通木器工艺有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1217 | 中山 | 中山威利家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1218 | 中山 | 中山乡源木业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1219 | 中山 | 中山新栗鸿塑胶木业制品有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1220 | 中山 | 中山市南区元兴家具装饰板厂 | 9.人造板制造 |
| 1221 | 中山 | 中山市之荣板业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 1222 | 中山 | 新高电子材料(中山)有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1223 | 中山 | 中山市东溢新材料有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1224 | 中山 | 中山台光电子材料有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1225 | 中山 | 台燿科技（中山）有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1226 | 中山 | 中山台光电子材料有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1227 | 中山 | 永大（中山）有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1228 | 中山 | 中山来利塑胶厂有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1229 | 中山 | 中山崎宇塑料包装有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1230 | 中山 | 中山市保时利塑胶实业有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1231 | 中山 | 中山市华迪橡塑制品有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1232 | 中山 | 中山市黄圃镇永邦塑料五金电器厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1233 | 中山 | 中山市南头镇永利塑料五金厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1234 | 中山 | 中山市三乡镇益成塑胶制品厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1235 | 中山 | 中山永宁包装薄膜制品有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1236 | 中山 | 中山市古镇清辉压克力制品厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1237 | 中山 | 中山市古镇映山红灯饰配件厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1238 | 中山 | 中山市南荣化工有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1239 | 江门 | 盈昌（鹤山）重道路沥青有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 1240 | 江门 | 广东德康化工实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1241 | 江门 | 广东千色花化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1242 | 江门 | 广东盛方化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1243 | 江门 | 广东雅图化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1244 | 江门 | 广东银帆化学有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1245 | 江门 | 鹤山市和利化工实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1246 | 江门 | 鹤山市河本聚酯化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1247 | 江门 | 鹤山市华轩涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1248 | 江门 | 鹤山市锦达油墨涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1249 | 江门 | 鹤山市奎地涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1250 | 江门 | 鹤山市伟邦化工涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1251 | 江门 | 鹤山市永强化工涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1252 | 江门 | 鹤山市永顺化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1253 | 江门 | 鹤山域生化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1254 | 江门 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1255 | 江门 | 江门国精合成材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1256 | 江门 | 江门建滔化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1257 | 江门 | 江门市宝明化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1258 | 江门 | 江门市大光明农化新会有限公司(昌达化工) | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1259 | 江门 | 江门市大泽化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1260 | 江门 | 江门东洋油墨有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1261 | 江门 | 江门市鸿宇绝缘材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1262 | 江门 | 江门市力达化学有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1263 | 江门 | 江门市凌丰涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1264 | 江门 | 江门市蓬江区法美涂料厂有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1265 | 江门 | 江门市蓬江区加贝达莱化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1266 | 江门 | 江门市蓬江区英格利涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1267 | 江门 | 江门市谦信化工发展有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1268 | 江门 | 江门市三木化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1269 | 江门 | 江门市新会柏图美涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1270 | 江门 | 江门市新会区宏越化工实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1271 | 江门 | 江门市新会区会城永兴化工厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1272 | 江门 | 江门市新会区司前迪邦化工厂 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1273 | 江门 | 江门市新会区天源化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1274 | 江门 | 江门市新会区新式化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1275 | 江门 | 江门市新会区域峰化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1276 | 江门 | 江门市盈江贸易有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1277 | 江门 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1278 | 江门 | 江门市制漆厂有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1279 | 江门 | 江门四方威凯精细化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1280 | 江门 | 江门天诚溶剂制品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1281 | 江门 | 开平市冠兴化妆品有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1282 | 江门 | 开平市金日油墨化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1283 | 江门 | 开平市金三田化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1284 | 江门 | 开平市金象油墨化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1285 | 江门 | 开平市优洋化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1286 | 江门 | 台山市新科化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1287 | 江门 | 台山市鑫龙涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1288 | 江门 | 维大树脂化工（台山）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1289 | 江门 | 新会汇通漆厂有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1290 | 江门 | 广东汇龙涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1291 | 江门 | 鹤山市君子兰涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1292 | 江门 | 江门市乔本化学工业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1293 | 江门 | 江门市华石涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1294 | 江门 | 广东泰宝聚合物有限公司 | 4.合成纤维制造 |
| 1295 | 江门 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 4.合成纤维制造 |
| 1296 | 江门 | 广东现代集装箱有限公司（广大现代摩比斯机电有限公司） | 5.表面涂装行业 |
| 1297 | 江门 | 广东新会中集特种运输设备有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 1298 | 江门 | 江门鸿达造船造船有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 1299 | 江门 | 江门市豪爵精密机械有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 1300 | 江门 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 1301 | 江门 | 江门市蓬江区荣盛实业有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 1302 | 江门 | 新会中集集装箱有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 1303 | 江门 | 鹤山精联印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1304 | 江门 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1305 | 江门 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1306 | 江门 | 鸿兴印刷（鹤山）有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1307 | 江门 | 江门市华彩塑料印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1308 | 江门 | 江门市富丽雅印刷实业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1309 | 江门 | 江门市蓬江区金丰包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1310 | 江门 | 江门市祥利包装彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1311 | 江门 | 台山市合兴金属印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1312 | 江门 | 嘉联皮革(中国)有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1313 | 江门 | 台山市新泰华鞋厂 | 7.制鞋行业 |
| 1314 | 江门 | 鹤山市新红阳实业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1315 | 江门 | 恩平市骏龙木业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 1316 | 江门 | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 1317 | 江门 | 鹤山市永利隆木业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 1318 | 江门 | 开平市丽冠人造板有限公司 | 9.人造板制造 |
| 1319 | 江门 | 开平五联人造板有限公司 | 9.人造板制造 |
| 1320 | 江门 | 台山市威利邦木业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 1321 | 江门 | 鹤山东力电子科技有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1322 | 江门 | 江门建滔积层板有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1323 | 江门 | 江门市恒昇电子科技有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1324 | 江门 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1325 | 江门 | 鹤山市威诗柏胶粘制品有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1326 | 江门 | 鹤山市新科达企业有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1327 | 江门 | 江门市新会区怡海塑料泡沬厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1328 | 江门 | 开平马力塑胶制品厂 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1329 | 江门 | 开平市合美纸塑复合包装有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1330 | 阳江 | 阳江市宝马利汽车空调设备有限公司 | 5.表面涂装行业 |
| 1331 | 阳江 | 阳江市多彩植绒有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1332 | 阳江 | 阳江市华美印刷包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1333 | 阳江 | 杨添包装厂 | 6.印刷行业 |
| 1334 | 阳江 | 阳江市昆洪鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1335 | 阳江 | 阳江市豪升家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1336 | 湛江 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 1337 | 湛江 | 湛江新中美化工有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 1338 | 湛江 | 湛江凌志润滑油有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 1339 | 湛江 | 中海石油湛江燃料油有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 1340 | 湛江 | 廉江市新世纪彩印有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1341 | 湛江 | 廉江一品木业有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1342 | 茂名 | 广东新华粤石化股份有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 1343 | 茂名 | 茂名石化实华股份有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 1344 | 茂名 | 茂名市电白油脂化工有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 1345 | 茂名 | 茂名市茂南星润物资有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 1346 | 茂名 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部 | 1.炼油与石化 |
| 1347 | 茂名 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部 | 1.炼油与石化 |
| 1348 | 茂名 | 茂名市茂南大地石油化工厂 | 1.炼油与石化 |
| 1349 | 茂名 | 中国石油化工股份有限公司润滑油茂名分公司 | 1.炼油与石化 |
| 1350 | 茂名 | 茂名市南油石化有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 1351 | 茂名 | 茂名恒润石化有限公司 | 1.炼油与石化 |
| 1352 | 茂名 | 茂名华粤华隆化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1353 | 茂名 | 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司茂名分公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1354 | 茂名 | 广东日化涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1355 | 肇庆 | 四会市欧利雅化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1356 | 肇庆 | 封开县一德化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1357 | 肇庆 | 高要市惠美涂料化工有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1358 | 肇庆 | 高要市建明涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1359 | 肇庆 | 广东天龙油墨集团股份有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1360 | 肇庆 | 精工油墨（四会）有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1361 | 肇庆 | 四会市彬仲化工机械设备有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1362 | 肇庆 | 四会市水蓝天新能源科技有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1363 | 肇庆 | 四会市新达化工实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1364 | 肇庆 | 肇庆福田化学工业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1365 | 肇庆 | 肇庆市彩信装饰材料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1366 | 肇庆 | 肇庆千江高新材料科技有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1367 | 肇庆 | 高要市中杰鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1368 | 肇庆 | 祥昱鞋业（肇庆）有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1369 | 肇庆 | 肇庆力大鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1370 | 肇庆 | 肇庆祥洲鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1371 | 肇庆 | 德庆大一家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1372 | 肇庆 | 德庆德峰家具有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1373 | 肇庆 | 广东枫华明珠实业集团有限公司 | 9.人造板制造 |
| 1374 | 肇庆 | 四会市汇隆木业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 1375 | 肇庆 | 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 1376 | 肇庆 | 广东精英纺织有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 1377 | 肇庆 | 四会市金大少印染发展有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 1378 | 肇庆 | 四会市四海染整有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 1379 | 肇庆 | 肇庆市宏盈纺织染整有限公司 | 11.纺织印染行业 |
| 1380 | 清远 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 3.化学药品原料药制造 |
| 1381 | 清远 | 诚展（清远）鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1382 | 清远 | 清远市广硕鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1383 | 清远 | 万邦（清新）鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1384 | 清远 | 清远市上兴人造板有限公司 | 9.人造板制造 |
| 1385 | 清远 | 清远市威利邦木业有限公司 | 9.人造板制造 |
| 1386 | 清远 | 建滔积层板(佛冈)有限公司 | 10.电子元件制造 |
| 1387 | 清远 | 清远市金昌人造革有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1388 | 清远 | 伟易达（清远）塑胶电子有限公司 | 12.塑料制造及塑料制品行业 |
| 1389 | 潮州 | 潮州丹木涂料有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1390 | 潮州 | 潮安县宝佳利彩印实业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1391 | 潮州 | 潮安县龙彩包装有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1392 | 潮州 | 广东新宏泽包装股份有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1393 | 潮州 | 潮州市西荣装潢印刷有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1394 | 潮州 | 广东爱丽斯包装公司 | 6.印刷行业 |
| 1395 | 潮州 | 广东中港印务有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1396 | 潮州 | 潮州市西达利鞋业制造有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1397 | 潮州 | 潮州市中天城鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1398 | 潮州 | 广东永金兴集团有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1399 | 潮州 | 饶平健成木制工艺品有限公司 | 8.家具制造行业 |
| 1400 | 揭阳 | 广东天银化工实业有限公司 | 2.化学原料和化学制品制造 |
| 1401 | 揭阳 | 广东秋盛资源股份有限公司 | 4.合成纤维制造 |
| 1402 | 揭阳 | 普宁市新建业化纤有限公司 | 4.合成纤维制造 |
| 1403 | 揭阳 | 普宁市源辉化纤有限公司 | 4.合成纤维制造 |
| 1404 | 揭阳 | 广东省金辉科技印务实业有限公司 | 6.印刷行业 |
| 1405 | 揭阳 | 揭阳市冠义塑胶实业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1406 | 揭阳 | 揭阳市冠义塑胶实业有限公司二分厂 | 7.制鞋行业 |
| 1407 | 揭阳 | 揭阳市嘉大五金塑胶实业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1408 | 揭阳 | 揭阳市嘉泰实业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1409 | 揭阳 | 揭阳市顺航塑胶有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1410 | 揭阳 | 揭阳市天泓鞋业有限公司 | 7.制鞋行业 |
| 1411 | 揭阳 | 揭阳市新嘉利实业有限公司 | 7.制鞋行业 |