## 云浮市2007年固体废物污染环境防治

## 信息发布情况

一、综述

本市固体废物管理的基本体制及监督管理情况。

我市产生工业固体废物的主要有燃煤电厂、燃煤锅炉、石材行业、硫酸厂等，其中现有燃煤电厂3个、燃煤锅炉12个，产生的煤灰全部供给红砖厂作燃料使用，煤渣全部填埋处理。石材加工业2700多家每年产生石材废渣约40万吨，石材废渣则分别由6个石材废渣堆场进行填埋处理。我市2个硫酸厂产生的硫酸渣全部供给水泥厂作水泥混合料使用。各县（市、区）及镇（街）分别建有生活垃圾填埋场，对生活垃圾进行简易填埋处理。我市产生危险废物、严控废物单位主要有林产化工企业、电镀企业、机动车维修行业、饮食业、印染业、造纸业、医疗机构等。其中，林产化工企业9家、电镀企业8家、机动车维修行业38家、饮食业300家、医疗机构156个，印染业、造纸业等12家。电镀企业产生的污泥基本交由有资质的处理机构处置，医疗机构的医疗废物统一送到云浮市医疗垃圾处理站焚烧处理。

二、固体废物污染防治状况

（一）工业固体废物

1、本市工业固体废物产生量及处置利用贮存等情况；

2、本市主要工业固体废物种类（产生量为前5位的工业固体废物）及其有关信息；

3、本市主要工业固体废物产生量居前5位企业的名称及其所产生工业废物的种类及有关信息。

工业固体废物产生及利用情况

| 工业固体废物 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 产生量 | 万吨 | 281.87 |
| 综合利用量 | 万吨 | 198.23 |
| 处置量 | 万吨 | 92.97 |
| 贮存量 | 万吨 | 2 |
| 排放量 | 万吨 | 0.03 |

主要工业固体废物种类

| 指 标 | 产生量第一的固废 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量（万吨） | 粉煤灰 94.3 | 尾矿 80.7 | 石材废渣 40 | 炉渣 30.59 | 其它 14.04 |
| 占总量比例（%） | 33.5 | 28.6 | 14.2 | 10.85 | 5 |
| 综合利用量（万吨） | 95.68 | 0 | 18 | 30.49 | 13.95 |
| 综合利用率（%） | 100 | 0 | 45 | 99.67 | 99.36 |

主要工业固废产生企业（前5位）（单位：吨）

| 企业名称 | 工业固体 废物产生量 | 其中危险 废物产生量 | 其中冶炼 废渣产生量 | 其中粉煤灰产生量 | 其中炉渣产生量 | 其中尾矿产生量 | 其中煤矸石产生量 | 其他废物产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云浮 硫铁矿 | 937962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807050 | 0 | 130912 |
| 云浮电厂（B厂） | 345945 | 0 | 0 | 327668 | 18277 | 0 | 0 | 0 |
| 云浮电厂 | 339355 | 0 | 0 | 321437 | 17918 | 0 | 0 | 0 |
| 广东粤泷电厂 | 220155 | 0 | 0 | 206570 | 13585 | 0 | 0 | 0 |
| 广东亨达利 | 117591 | 0 | 0 | 82910 | 34681 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1961000 | 0 | 0 | 938585 | 84461 | 807050 | 0 | 130912 |

（二）工业危险废物

1、本市工业危险废物产生量及处置利用贮存等情况；

2、本市主要工业危险废物种类（产生量为前5位的工业固体废物）及其有关信息；危险废物年度转移数量种类等；

3、本市主要工业危险废物产生量居前5位企业的名称及其所产生危险废物的种类及有关信息；

4、危险废物经营许可证颁布情况。

工业危险废物产生及处置情况

| 工业危险废物 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 产生量 | 吨 | 322.05 |
| 处置量 | 吨 | 185.4 |
| 综合利用量 | 吨 | 110.35 |
| 贮存量 | 吨 | 26.3 |
| 排放量 | 吨 | 0 |

主要工业危险废物种类

| 指标 | 产生量第一的危废 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量（吨） | 废有机溶剂 276.32 | 废油、含铅废物 20 | 金属表面处理废物16 | 废油 7.48 | 电镀污泥 1.75 |
| 占总量比例（%） | 85.8 | 6.2 | 4.9 | 2.3 | 0.5 |
| 处置量（吨） | 141.32 | 20 | 16 | 7.13 | 0.45 |

主要危险废物产生企业（前5位）

| 企业名称 | 危险废物产生量（吨） |
| --- | --- |
| 罗定市星光化工有限公司 | 有机树脂类废物 80 |
| 罗定市新邦林产化工有限公司 | 有机树脂类废物 30 |
| 罗定市宏泰电镀有限公司 | 金属表面处理废物 16 |
| 雅达电子（罗定）有限公司 | 废油、含铅废物 20 |
| 新兴县华实松香生产基地有限公司 | 有机树脂类废物 30 |
| 合 计 |  |

危险废物经营许可证颁布情况

| 危险废物经营许可证单位名称 | 法定 代表人 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别 | 经营 规模 | 2007年实际经营规模 | 经营方式 | 许可证 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | —— | —— | —— | — | —— | —— | —— |
| —— | —— | —— | —— | — | —— | —— | —— |
| —— | —— | —— | —— | — | —— | —— | —— |
| —— | —— | —— | —— | — | —— | —— | —— |
| —— | —— | —— | —— | — | —— | —— | —— |

（三）医疗废物

医疗废物产生数量，流向，处置方式，集中处置单位基本情况。

医疗废物处置情况

| 产生量（吨） | 处置量（吨） | 处置率(%) | 主要处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 593.02 | 593.02 | 100 | 焚烧 |

（四）城市生活垃圾

城市生活垃圾产生及处置情况，包括建筑垃圾和餐厨垃圾的有关信息。

城市生活垃圾处置情况

| 产生总量（万吨） | 处置总量（万吨） | 处置率(%) | 主要处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.83 | 2.63 | 45.11 | 填埋 |

（五）危险废物处置设施

危险废物焚烧设施、填埋设施、医疗废物处置设施的有关信息。

危险废物处置设施

| 危险废物处置单位 | 设施地址 | 处置设施名称 | 设计处理能力 | 实际处理数量 | 使用年限 （填埋场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云浮市医疗垃圾处理站有限公司 | 云浮市腰古镇水东村委鸡爪坑 | 医疗废物 焚烧炉 | 300kg/h | 593.02吨 | - |

（六）农村固体废物(包括农村生活垃圾、畜禽粪便、秸杆以及农用薄膜等)的有关信息。

我市各县（市、区）农村基本建有生活垃圾填埋场，对农村生活垃圾进行集中填埋处置。畜禽粪便大部分用于制作有机肥或用作果场堆肥，规模化养殖场用于发展沼气，实行综合利用。

（七）条件成熟的大、中城市应当发布本市铅酸电池、城市污水处理厂污水处理产生的污泥、电子废弃物、废弃轮胎等有关信息。

我市污水处理厂污水处理产生的污泥主要是填埋处置，部分用于工业废水处理活性污泥。电子废弃物产生企业，例如雅达电子（罗定）有限公司等，都与有资质的危险废物经营单位签订回收处置协议。

（八）本市产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位制定有关意外事故的防范措施和应急预案的情况。

我市目前工业危险废物产生企业有22家，较大的企业均制订了意外事故的防范措施和应急预案，工业危险废物没有收集、贮存、运输、利用、处置的单位。我市医疗废物处理单位云浮医疗垃圾处理站有限公司，自2004年11月建成投入运行以来，严格执行《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》和《广东省固体废物污染环境防治条例》等有关法律法规文件。并制订了完善的意外事故防范措施和应急预案。

三、附属其他内容 ：

1.信息发布城市；    云浮市

2.信息发布机构；    云浮市环保局

3.信息发布日期；    二〇〇八年九月 日

4.信息发布周期；    年

5.信息来源。        各县（市）环保局环境统计资料