广东志成冠军集团有限公司仁化分公司

电源电池生产制造项目

环境影响报告书（简本）

委托单位：广东志成冠军集团有限公司仁化分公司

评价单位：韶关市环境保护科学技术研究所

中山大学

2012 年 10 月

目  录

1	总则	1

1.1	项目背景	1

1.2	环境功能区划	1

1.3	污染控制与环境保护目标	1

1.4	评价标准和规范	2

1.5	评价工作等级	3

1.6	评价范围	3

2	建设项目概况与工程分析	3

2.1	项目概况	3

2.2	营运期污染源分析	5

2.3	拟采取的环保措施及治理效果	6

3	环境质量现状调查及评价	10

4	环境影响预测评价	13

5	环境风险评价	15

6	污染物总量控制	15

7	环境影响经济损益分析结论	16

8	项目建设及选址合理合法性分析	16

9	清洁生产结论	17

10	结论	17

# 总则

## 项目背景

广东志成冠军集团有限公司始创于1992年，为一家民营股份制企业，公司设有研究所和与华中科技大学、武汉大学分别共建的电源研究院、太阳能研究院、网络多媒体技术研究院四个研发机构，占地15万平方米的总部和研发、生产基地位于广东省东莞市塘厦田心工业区，共有员工1000余人，其中各类专业技术人员570余人。公司主要从事高端的不间断电源、逆变电源、应急电源、新型阀控型全密封免维护铅酸蓄电池、非晶硅太阳能薄膜电池、光伏并网发电系统、网络视频监控系统平台的投资、研发、生产和销售服务，其中大容量不间断电源的发明专利获中国专利金奖，不间断电源、应急电源和蓄电池被评为“广东省名牌产品”，注册商标被评为“广东省著名商标”。

公司的生产基地位于东莞市塘厦田心工业区，设有3个厂区，总占地面积58209m2，建筑面积32601m2；第一厂区占地面积14379m2，建筑面积13460m2，主要生产机箱、变压器、组装UPS电源；第二厂区占地面积32000m2，建筑面积7768m2，主要生产蓄电池的零配件和初步装配蓄电池；第三厂区占地面积11830m2，建筑面积11373m2，主要组装蓄电池。

随着企业的发展壮大，现有生产基地的卫生防护距离已无法满足要求，故广东志成冠军集团有限公司拟将东莞基地现有第二厂区和第三厂区关闭，并成立广东志成冠军集团有限公司仁化分公司，于仁化县有色金属循环经济产业基地内新建铅酸蓄电池厂，生产产品为新型阀控型全密封免维护铅酸蓄电池，产能为1000000kVAH/a。东莞基地现有设备不搬迁到仁化，仁化厂全部采用最新的设备。项目位置见图1.1-1。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《广东省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，本建设项目必须执行环境影响评价制度。为此，建设单位特委托韶关市环境保护科学技术研究所和中山大学承担本项目环境影响评价工作。环评单位接受委托后，立即组织评价专题组对评价区域进行了现场踏勘。在认真调查研究及收集有关数据、资料基础上，结合项目所在区域的环境特点和区域规划，对建设项目进行了分析，并按照《环境影响评价技术导则》(大气环境、地面水环境、声环境、地下水环境、生态)有关要求，编制完成本环境影响报告书。

图1.1-1 项目的地理位置

## 环境功能区划

该建设项目所属的各类功能区区划范围如表1.2-1所列。

表1.2-1 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 浈江 | 综合 | III类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，二类 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类区，3类 |  |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |  |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 酸雨控制区 |  |  |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |  |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（仁化县有色金属循环经济 产业基地污水处理厂） |  |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

## 污染控制与环境保护目标

表1.3-1 主要环境敏感点

| 序号 | 敏感因素 | 敏感点 |  | 与项目位置关系 |  | 环境功 能区划 | 村落人口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 距离(m) |  | 户数(户) | 人口(人) |
| 1 | 环境 空气 | 麻洋 村委 | 中村(含王屋、邱屋、成屋) | NE | 833 | 环境空气 (二类区) | 16 | 102 |
| 2 |  |  | 黄屋村 |  |  |  | 51 | 201 |
| 3 |  |  | 新屋村 |  |  |  | 15 | 90 |
| 4 |  | 雷坑 村委 | 彭邓屋 | NW | 1752 |  | 63 | 346 |
| 5 |  |  | 石门楼 | NW | 1348 |  | 41 | 208 |
| 6 |  |  | 竹头下 | NW | 1975 |  | 68 | 387 |
| 7 |  |  | 大庙前 | W | 1320 |  | 85 | 466 |
|  |  |  | 石门楼分部 | S | 654 |  | 4 | 25 |
| 8 |  | 谭屋 村委 | 谭屋村 | NE | 3270 |  | 90 | 430 |
| 9 |  |  | 冷田 | N | 1850 |  | 39 | 184 |
| 10 |  |  | 旱田 | NE | 2130 |  | 23 | 135 |
| 11 |  | 新庄 村委 | 新华屋 | NW | 2830 |  | 21 | 74 |
| 12 |  |  | 老华屋 | N | 3030 |  | 31 | 119 |
| 13 |  |  | 老围 | N | 604 |  | 29 | 125 |
| 14 |  |  | 新围 | NW | 734 |  | 29 | 114 |
| 15 |  |  | 岭尾 | N | 498 |  | 40 | 158 |
| 16 |  |  | 上街 | NW | 398 |  | 43 | 161 |
| 17 |  |  | 下街 | NW | 831 |  | 24 | 107 |
| 18 |  |  | 糖寮 | NW | 1408 |  | 43 | 198 |
| 19 | 水环境 | 浈江 |  | E | 50 | Ⅲ类水 | — |  |
| 20 |  | 基地生活用水水厂 |  | SW | 200 |  | 日供水2000t |  |
| 21 |  | 基地生产用水取水口 |  | SW | 300 |  |  |  |
| 注：麻洋村委下属三个村的房屋交错而建，很难明确区分，故与项目距离取最近的房子 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 评价标准和规范

### 环境质量评价标准

《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中的二级标准。

原《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。

《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类水质标准。

《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)II类标准。

《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)II类标准。

### 污染物排放标准

本项目生产废水经处理后全部回用，生活污水排入仁化县有色金属循环经济产业基地污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者后排入浈江。

本项目生产废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准、《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)第II时段标准、《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)。

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

### 其他标准

(1)《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)；

(2)《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-7-2007)

(3)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)；

(4)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；

## 评价工作等级

本项目的地表水环境评价工作等级定为三级。

本项目的地下水环境评价工作等级定为三级。

本项目环境空气影响评价工作等级应定为二级。

本建设项目噪声环境影响评价工作等定为三级。

本项目环境风险评价工作等级定为二级。

## 评价范围

本项目地表水环境评价范围为：

浈江：产业基地生活污水处理厂排污口上游0.5km至下游3km，共3.5km长河段。

本项目环境空气影响评价的范围是以建设项目选址所在地为中心，N风向为主轴，长约5km，宽约5km的矩形内。

声环境评价范围为本项目边界外1m包络线以内的范围。

本项目风险评价属二级评价等级，大气环境分析评价范围为距离源点3km的圆形范围，地表水评价范围与水环境评价范围一致。

# 建设项目概况与工程分析

## 项目概况

### 拟建项目概况

项目名称：广东志成冠军集团有限公司仁化分公司电源电池生产制造项目。

投资总额：19000万元

建设单位：广东志成冠军集团有限公司仁化分公司

项目地点：项目选址位于广东省仁化县有色金属循环经济产业基地。

项目四至：本项目所在地四面为基地内道路；隔道路目前为空地。详见图2.1-1。

项目性质：电池制造业，C3940，新建。

项目拟投产日期：2014年1月。

### 项目工程内容

#### 产品方案及生产规模

本项目生产铅酸蓄电池，年产能为100万kVAH。

#### 项目工程内容

拟建项目由主体工程、辅助工程、配套工程、公用工程和环保工程组成，详见表2.1-2。

表2.1-2  拟建项目工程内容

| 工程类型 | 工程内容 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 极板充电车间 | 一座，单层厂房，占地面积2500m2 |
|  | 分片车间 | 一座，单层厂房，占地面积2500m2 |
|  | 生板车间 | 一座，单层厂房，占地面积4800m2 |
|  | 装配车间 | 三座，单层厂房，占地面积分别为12000m2、5600m2、5600m2 |
|  | 合金车间 | 一座，单层厂房，占地面积240m2 |
| 仓储工程 | 原料仓库 | 一座，单层厂房，占地面积5000m2 |
|  | 产品仓库 | 一座，单层厂房，占地面积5000m2 |
|  | 配电房 | 一座，两层厂房，占地面积200m2 |
|  | 制水及配酸车间 | 一座，两层厂房，占地面积265m2，设有1个10m3卧式球罐储存浓硫酸 |
|  | 危废暂存点 | 1处，面积约400m2，位于污水处理站南面 |
| 配套工程 | 厕所、冲凉房 | 一座，一层厂房，占地面积550m2 |
|  | 办公楼 | 一座，四层，占地面积1000m2 |
|  | 倒班休息室 | 两座，四层，占地面积1000m2 |
| 公用工程 | 给水系统 | 市政管网供水，自来水250t/d |
| 环保工程 | 废水处理站 | 一座，处理能力160t/d |
|  | 废气处理设施 | 滤筒式过滤器、碱液喷淋塔、活性炭吸附装置 |
|  | 噪声治理 | 风机、水泵、冷却塔等设备隔声、减震、降噪 |

#### 用地及厂区平面布置

项目占地面积为150000m2，建筑面积为56170m2，详见平面布置图(图2.1-2)。本项目主要技术指标见表2.1-2。

表2.1-2 本项目主要技术指标表

| 序号 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区占地面积 | 150000m2 |
| 2 | 总建筑面积 | 56170m2 |
| 3 | 建筑物占地面积 | 51965m2 |
| 4 | 道路广场占地面积 | 10000m2 |
| 5 | 绿化面积 | 15000m2 |
| 6 | 建筑密度 | 34.6% |
| 7 | 容积率 | 0.37 |
| 8 | 绿化率 | 10% |

#### 劳动定员及劳动制度

本项目拟定员工600人，每天3班，每年工作300天，员工不在厂区内食宿。

#### 给排水系统

(1)给水

本项目达产后日需水量约248.6t，其中新鲜生产用水量188.6t/d，生活用水量53t/d，绿化用水量7t/d。水来源于仁化县的市政自来水管网，供水能力满足本项目用水要求。项目新鲜水主要用于生产、生活和绿化。

(2)排水

排水采用雨、污水分流制。本项目所产生废水主要为固化废水、极板化成废水、极板清洗废水、蓄电池清洗废水、车间冲洗废水、设备冷却废水、设备清洗废水、废气洗涤塔废水、离子交换树脂再生废水和生活污水，生产废水经厂区自建生产废水处理站处理达标后全部回用，生活污水经过三级化粪池预处理后进入仁化县有色金属循环经济产业基地污水处理厂。项目生产废水量158.4t/d，生活废水量48t/d；外排达标废水为48t/d。

(3)消防用水

本项目消防用水来源于仁化县的市政自来水管网。

## 营运期污染源分析

表2.2-1 本项目主要污染物来源及去向一览表

| 污染种类 | 主要污染物 |  | 主要来源 | 污染物去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 工艺废水、清洗废水、纯水制备弃水、废气洗涤塔废水、淋浴废水和洗衣废水 | 工艺生产 设备清洗 车间清洗 纯水制造 废气处理 淋浴洗衣 | 生产废水经自建污水处理站处理达标后全部回用，生活污水排入仁化县有色金属循环经济产业基地污水处理厂处理达标后排入浈江。 |
|  | 生活污水 | 生活污水 | 办公 |  |
| 废气 | 工艺废气 | 铅烟、铅尘、硫酸雾、锡及其化合物、TVOC | 工艺生产 | 铅烟采用火花捕集器+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)处理；铅尘采用滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)处理；硫酸雾采用碱液喷淋处理；TVOC采用活性炭吸附处理 |
| 噪声 | 生产设备运转时的噪声 |  | —— | —— |
| 固体 废物 | 危险废物 |  | 生产 废气处理 废水处理 | 交有资质单位处理处置 |
|  | 一般工业固废 |  | 生产 | 回收站回收 |
|  | 生活垃圾 |  | 办公、生活 | 交环卫部门处理 |

## 拟采取的环保措施及治理效果

### 大气污染防治措施及治理效果

(1)铅烟

此部分废气为熔铅、铸板、铸焊和焊端子工序产生的，主要污染物为铅烟。

项目合金熔铅炉设有局部密闭式排风装置，四周均设有挡板，除投料口挡板在投料时打开外其余时间段均关闭；熔铅炉设有自动控温装置，铅溶液温度不超过480℃；铅溶液表面设置覆盖层。项目合金熔铅炉将在负压下运行，因此所设置局部密闭式排风装置的收集效率可以达到100%，排风装置收集的铅烟送至火花捕集器+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)装置处理后排放，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3，合金熔铅工序设1根25m高排气筒(1#)。

项目铸板工序设置在独立房间中，铸板机配套的熔铅炉设有局部密闭式排风装置，四周均设有挡板，除投料口挡板在投料时打开外其余时间段均关闭；熔铅炉设有自动控温装置，铅溶液温度不超过480℃；铅溶液表面设置覆盖层；板栅模上方的铅勺上方设集气罩收集铅烟，可保证在负压下运行。因此项目铸板机及其配套的铅炉所产生铅烟的收集效率可以达到100%，收集的铅烟送至火花捕集器+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)装置处理后排放，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3，铸板工序设2根25m高排气筒(2#、3#)。

项目铅粉铅炉设有局部密闭式排风装置，四周均设有挡板，除投料口挡板在投料时打开外其余时间段均关闭；熔铅炉设有自动控温装置，铅溶液温度不超过480℃；铅溶液表面设置覆盖层。项目铅粉铅炉将在负压下运行，因此所设置局部密闭式排风装置的收集效率可以达到100%，排风装置收集的铅烟送至火花捕集器+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)处理后排放，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3。铅粉铅炉工序设1根25m高排气筒(4#)。

项目铅零件熔铅炉设有局部密闭式排风装置，四周均设有挡板，除投料口挡板在投料时打开外其余时间段均关闭；熔铅炉设有自动控温装置，铅溶液温度不超过420℃；铅溶液表面设置覆盖层。项目铅零件熔铅炉将在负压下运行，因此所设置局部密闭式排风装置的收集效率可以达到100%，排风装置收集的铅烟送至火花捕集器+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)装置处理后排放，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3，铅零件熔铅工序设1根25m高排气筒(5#)。

项目极群和跨桥极柱焊接工序采用铸焊机。铸焊机为密闭设备，铅烟由管道收集后与包板废气合并处理。

项目焊端子工序采用铅条作为焊材，焊接温度为350℃，焊接工序除在人工操作面设有开口外其余各面均密闭，从上面将废气进行收集，收集的铅烟与包板废气合并处理。由于本项目焊接工序设置在局部负压环境下生产，故可认为焊接工序废气收集率为100%。

(2)铅尘

此部分废气为铅粉制备、涂板、分片刷耳和包板工序产生的，主要污染物为铅粉。

项目铅粉机整体密闭，铅粉的收集和输送装置均为密闭管道，出料口设置了密闭排风装置，废气经管道收集后进入滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)处理后经1根25m高排气筒排放(6#)，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3。

项目和膏涂板工序采用自动和膏机和机械涂板机，废气在密闭设备中产生、经管道收集后进入滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)处理后经1根25m高排气筒排放(7#)，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3。

项目分片刷耳工序采用机械化生产线，废气在密闭设备中产生、经管道收集后进入滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)处理后经1根25m高排气筒排放(8#)，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3。

项目包板工序采用机械方式，保证在局部负压环境下生产，故可认为包板工序废气收集率为100%。包板废气经管道收集后与铸焊工序、焊端子工序产生的铅烟一起进入火花捕集器+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.5μ)+滤筒式脉冲袋式除尘器(0.3μ)装置处理后经2根25m高排气筒排放(9#、10#)，处理后铅及其化合物浓度可低于0.1mg/m3。

(3)硫酸雾

此部分废气为极板化成和补充电(即蓄电池化成)生产过程中产生的，主要废气污染物为硫酸雾。极板化成在密闭化成槽中进行，所产生硫酸雾经管道收集进入碱液喷淋塔处理后经3根15m高排气筒排放(11#、12#、13#)；补充电在上方设有集气罩，废气经集气罩收集后送入碱液喷淋塔处理后经4根15m高排气筒排放(14#、15#、16#、17#)。

碱液喷淋方式对硫酸雾去除率可以达到95%以上。补充电集气罩收集效率可以达到90%，未经收集的成为无组织排放。

(4)有机废气

此部分废气包括G5，为丝印工序产生的，主要污染物为酮类、酯类等有机废气。该工序产生的有机废气经集气罩收集经活性炭吸附处理后经2根15m高排气筒排放(18#、19#)。集气罩收集效率约为90%，剩余未收集的成为无组织排放。

由于本项目油墨用量较少，产生的TVOC很少，使用活性炭进行吸附主要是为了去除异味，估算排放量时活性炭吸附的处理效果按60%计。

(5)食堂油烟废气

建设单位拟采用先进的高效静电油烟净化装置进行有效处理，去除率达到90%，可以达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)后排放。

### 水污染防治措施及效果

图3.4-1 本项目自建污水处理站处理工艺流程图

项目生产废水经自建污水处理站处理达标后全部回用，生活污水经过三级化粪池预处理后进入仁化县有色金属循环经济产业基地污水处理厂进一步处理达标后排入浈江。厂区自建污水处理站的工艺流程见图3.4-1。

### 噪声污染防治措施

(1)选用低噪声生产设备，特别是低噪声的抽风机等；

(2)生产车间进行吸音、隔声设计，提高墙面吸声率，降低室内、室外噪声强度。

### 固体废物污染防治措施

生产过程产生的熔铅炉铅渣、涂板产生的废铅膏、分片刷耳工序产生的废极板、加酸工序产生的废酸、含铅废布、废气处理回收的铅尘、废活性炭、废劳保材料、废油墨桶和污水处理污泥属于危险废物，如不妥善处置，将会对环境造成二次污染。根据国家有关规定，建设单位委托有资质公司对上述危险废物进行处理处置。危险固废的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)进行，并将处置情况定期向主管部门通报。

项目生产过程中产生的废包装材料和污水处理站产生的污盐(主要为硫酸钠)为一般工业固废，交由废品站回收。

生活垃圾经按类妥善存放后，交由当地环卫主管部门统一收集清理。

# 环境质量现状调查及评价

### 环境空气质量现状

拟建项目所在地属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中的二级标准。

本次评价布置了台滩村、龚屋、鸡龙村、大塘边、新华屋、旱田、麻洋村、大庙前和老围村9个监测点，委托仁化县环境监测站和深圳市清华环科检测技术有限公司于2010年3月15日至21日进行了现状监测，连续监测7天。监测项目为：SO2、NO2、TSP、PM10、HCl、硫酸雾、氟化物和铅及其化合物。

各监测点日均浓度评价结果显示，各监测点的SO2日均浓度最大值的占标率范围为7.3%-15%、各监测点的NO2日均浓度最大值的占标率范围为12%-23%、各监测点的TSP日均浓度最大值的占标率范围为45%-53%、各监测点的PM10日均浓度最大值的占标率范围为69%-85%、各监测点的氟化物均未检出，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中的二级标准；各监测点的氯化氢、硫酸雾、铅及其化合物日均浓度均未检出，满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求。

各监测点小时浓度评价结果显示，各监测点的SO2小时浓度最大值的占标率范围为5.8%-10.6%、各监测点的NO2小时浓度最大值的占标率范围为9.2%-25.4%、各监测点的氟化物的小时浓度均未检出，，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中的二级标准；各监测点的氯化氢、硫酸雾的小时浓度均未检出，满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求。

### 地表水环境质量现状

拟建项目附近浈江属综合用水功能，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

本次评价在浈江设置了3个断面，分别为产业基地污水处理厂排污口上游0.5km、产业基地污水处理厂排污口和产业基地污水处理厂排污口下游3km，委托仁化县环境监测站和深圳市清华环科检测技术有限公司于2010年3月15日至17日进行了采样监测，连续监测3天。监测项目为水温、pH、CODCr、高锰酸盐指数、BOD5、DO、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、氟化物、硫化物、氰化物、LAS、六价铬、砷、铅、镉、汞、铜、锌、硒、镍、SS。

地表水监测结果表明：各监测断面均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，所有监测污染物的单因子标准指数均小于1，没有超标状况。表明评价范围内地表水环境质量较好。

### 声环境质量现状

本项目位于仁化县有色金属循环经济产业基地内，属于工业区，适用于3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准。

本次评价在拟建项目厂区的东、南、西、北四个厂界各布设了1个声环境质量现状监测点，委托深圳市清华环科检测技术有限公司于2011年8月25日、26日连续监测2天(每天昼间、夜间各一次)。

监测结果表明，项目周围边界均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。可见项目所在地的声环境质量良好。

### 地下水环境质量现状

根据《广东省地下水功能区划》(粤办函[2009]459号)，本项目位于北江韶关仁化储备区(H054402003V01)，水质目标执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类水质标准。

本次评价委托仁化县环境监测站和深圳市清华环科检测技术有限公司于2010年3月15日至17日在厂区上、下游布设了4个监测点、委托仁化县环境监测站于2011年10月17日在厂区布设了1个监测点进行了地下水取样分析，监测指标包括pH、浊度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总大肠菌群、氟化物、挥发酚、六价铬、砷、铅、镉、汞、铜、锌、硒、镍、铁。此外，还收集了地质勘探钻孔水质监测资料。

从现状监测的结果来看，4个居民点地下水水质偏酸性，水质监测指标中均未检出砷、铅、镉、铜、硒，亚硝酸盐氮4个监测点全部出现超标、氨氮GW2监测点出现超标外，其它指标均未超标；可见居民点水质受到生活污水的污染。项目所在地地下水水质呈中性，水质监测指标中未检出氯化物、硫酸盐、挥发酚、六价铬、汞、镍、砷、铅、镉、铜、硒，其余指标均未超标。从地质勘探钻孔水质监测资料可以看出，本项目厂区地下水水质较好。

由于居民点地下水监测点离项目厂区较远，不同属一个水质单元，因此项目所在地地下水受它们的影响很小。总体而言，项目所在地的地下水水质较好。

### 土壤环境质量现状

本项目土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)II类标准。

本次评价委托仁化县环境监测站于2010年3月15日在老围村、新华屋、台滩村和麻洋村农田共布设了4个监测点进行了土壤取样分析。监测指标包括pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。

监测结果表明，农田土壤为中性偏酸性类型；评价区域内土壤除Cd和Zn外，其它指标基本满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准要求。评价范围内土壤pH偏酸性(范围为：5.77-6.23)，主要与土壤的性质施肥及部分土壤采用河流底泥成土有关，所有监测点农田土Cd含量超标，3个监测点农田土Zn含量超标，引起超标的原因为韶关地区是重要的有色金属成矿区，区域土壤重金属背景含量普遍偏高。

### 河流底质环境质量现状

- 河流底泥环境质量拟执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)II类标准。

- 本次评价在浈江设置了4个断面，分别为产业基地大桥、产业基地污水处理厂排污口上游0.5km、产业基地污水处理厂排污口和产业基地污水处理厂排污口下游3km，委托深圳市清华环科检测技术有限公司于2011年8月9日进行了河流底质取样分析。监测指标包括pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。

- 监测结果表明，所有监测断面河流底质均可满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)II类标准要求。

### 农作物重金属含量现状

- 本项目农作物中汞、铅、镉和砷含量标准拟参考《无公害食品 花生》(NY5303-2005)、《无公害食品 大米》(NY5115-2002)、《无公害食品 玉米》(NY5302-2005)执行，铬拟参考《食品中铬限量卫生标准》(GB14961-94)执行，铜、铁和镍不作为食品中的控制指标。

- 本次评价在项目附近选取了花生、水稻和玉米三种农作物，委托深圳市谱尼测试科技有限公司于2011年年10月28日进行了取样监测，监测项目包括汞、铅、铬、镉、铜、铁、砷、镍。

- 监测结果表明农作物中重金属含量未超出相关标准要求。

# 环境影响预测评价

### 水环境

本项目生产废水经处理后全部回用，生活污水排入仁化县有色金属循环经济产业基地污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者后排入浈江。

本项目外排的为生活污水，符合产业基地污水处理厂处理废水类型，不会对污水处理厂运行产生不良影响。本项目生活污水排放量为48t/d，占基地污水处理厂总处理规模的0.8%、占基地污水处理厂一期处理规模的1.4%，故本项目废水排放量在产业基地污水处理厂设计处理能力范围内。综上所述，本项目废水不会对仁化县有色金属循环经济产业基地污水处理厂的正常运行造成不良影响。

产业基地污水处理厂水环境影响分析结果如下：

由预测结果可知：产业基地废水达标排放时，对纳污水体浈江影响较小，对下游8.7km处的饮用水源准保护区影响很小；而事故排放时将对纳污水体浈江造成严重的影响，出现较大面积的超标水域。因此基地管委会需严格加强基地污水处理厂的管理，确保污水治理设施正常运行，外排废水达标排放，杜绝事故排放。

### 大气环境

本项目外排废气主要为工艺废气。

(1)模型预测表明：本项目正常排放时污染物的小时浓度、日均浓度和年均浓度的最大值均较小，在各敏感点造成的浓度增值也较小，叠加本底值后均未超标。

(2)模型预测表明：本项目非正常排放(处理效率下降到98.6%)时污染物的小时浓度大大增加。其中，评价范围内铅及其化合物的网格小时浓度最大增值为1.2493μg/m3，叠加背景值后为1.2493μg/m3，最大占标率为178.47%，超标0.8倍，超标区面积为54公顷，超标区X向最宽处2300m、Y向最度处800m；各环境敏感点铅及其化合物的小时浓度增值在0.0394-0.2482μg/m3之间，叠加背景值后浓度值在0.0394-0.2482μg/m3之间，占标率在5.63-35.46%之间，未出现超标；评价范围内硫酸雾的网格小时浓度最大增值为0.1580mg/m3，叠加背景值后为0.1580mg/m3，最大占标率为52.67%；各环境敏感点硫酸雾的小时浓度增值在0.0056-0.0698mg/m3之间，叠加背景值后浓度值在0.0056-0.0698mg/m3之间，占标率在1.87-23.27%之间，无超标点。

(3)本项目不需设立大气环境防护距离。本项目卫生防护距离为车间外800m。在本项目卫生防护距离范围内，有岭尾、老围、上街、石门楼分部四个自然村，共65户260人。根据仁化县政府出具的搬迁计划(见附件)，上述村庄将在2013年12月之前搬迁完成，目前已启动相关工作。为了配合本项目的建设进度，仁化县周田镇政府也与拟搬迁村庄所需村委会签订了搬迁安置协议，在周田镇政府向村委会拨付搬迁资金之日起，原则上半年内完成搬迁任务。

在完成上述搬迁安置工作后，本项目卫生防护距离包络线范围内没有敏感点，方可投产。

根据卫生防护距离的要求，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、基地集中住宿区等对环境空气和噪声要求较高的项目。

### 声环境

声环境质量影响评价表明，本项目建设后，如不采取措施，则在主要声源同时排放噪声时，昼间全部边界达标，夜间北和西边界达标，；采取措施后，在主要声源同时排放噪声时，昼间和夜间全部边界达标。综上所述，在采取降噪措施后，本项目噪声对各边界影响较小。

### 固体废弃物

本项目产生的一般工业固体废物交废品回收站回收，危险废物交给有资质的单位回收处理，生活垃圾交由环卫部门处理。

建设单位必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染防治的特别规定，向相应的固体废物管理中心申报登记本项目产生的危险废物，并按照该中心的要求对上述危险废物进行全过程严格管理和安全处置。危险废物应委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行安全处置，应按《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定办理本项目危险废物的运输转移。

项目危险废物暂存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 所规定的相关标准建设。一般工业固体暂存场应按照 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中所规定的相关标准建设。

只要严格管理，并进行安全处置，本项目产生的固体废物将不会对生态环境和人体健康产生危害。

### 生态影响

本项目运营期生态影响主要为大气污染物对植被的影响、水污染物对水生生态的影响。预测表明在达标情况下，本项目所排放污染物对周围生态环境影响较小。

# 环境风险评价

项目建成后，主要环境风险为硫酸罐的泄露、废水及废气的事故排放、洪水的影响等。

项目建成后，硫酸罐区设置足够容积的围堰来避免硫酸泄漏的影响。建设一座200m3的废水事故池（可容纳1天的废水量）、一座120m3的消防废水事故池（可容纳1次消防废水量）和一座250m3的废水事故池（可容纳1次暴雨产生的初期雨水），有效避免废水事故排放对浈江的不良影响。通过加强管理、定期检查、设置监控装置、重要设备一用一备的措施，有效避免废气事故排放对周围大气环境的不良影响。通过加高厂区地面标高，加高废水池的地面标高，基地建设防洪堤等措施，可有效避免洪水对本项目的影响。

拟建项目发生风险事故的因素主要是有毒有害化学品的泄漏、废气和废水的泄露，落实环评提出的一系列措施后，发生风险事故的概率极低，按环评的措施应对，不会造成明显危害。

# 污染物总量控制

本项目位于仁化县有色金属循环经济产业基地内，生产废水零排放、生活污水经预处理后排入基地污水处理厂处理，故废水及其污染物的总量指标来自基地污水处理厂。根据仁化县环保局文件(附件11)，仁化县有色金属循环经济产业基地的COD总量为56.29t/a、氨氮总量为11.26t/a；上述总量中可分配给本项目COD0.58t/a、氨氮0.12t/a。

本项目废气中铅总量指标属于“十二五”新增总量指标，由韶关市环保局进行分配。根据韶关市环保局文件(附件11)，韶关市“十二五”期间将全面实施节能减排和重金属污染物综合防治，对涉重金属企业实施清洁生产、污染物深度处理和产业结构调整等措施，铅、砷、镉、汞、六价铬污染物排放总量削减率达到15%以上，可安排给本项目铅总量指标0.042t/a。

本项目总量控制指标主要为特征因子，见表15.8-1。

表15.8-1 本项目总量控制指标一览表

| 序号 | 类别 | 污染物 | 总量指标(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 水量 | 14400 |
|  |  | COD | 0.58 |
|  |  | 氨氮 | 0.12 |
|  |  | 总铅 | 0 |
| 2 | 废气 | 铅及其化合物 | 0.042 |
|  |  | TVOC | 0.032 |
| 3 | 固废 |  | 0 |

# 环境影响经济损益分析结论

本项目总投资为19000万元，环保设施投资为2000万元，占总投资的10.53%。项目获得经济效益和环保设施经济效益显著，环境损失小，环保投资是可行的。

# 项目建设及选址合理合法性分析

本项目建设内容符合国家及地方产业政策，符合《铅蓄电池行业准入条件》(工业和信息化部公告2012年第18号)要求，符合仁化县有色金属循环经济产业基地主导产业要求；选址符合仁化县有色金属循环经济产业基地布局规划和土地利用规划，符合《广东省环境保护规划纲要(2006-2020年)》、《韶关市环境保护规划纲要(2006-2020)》、《关于加强河流污染防治工作的通知》(环发[2007]201号)、《广东省重金属污染防治综合规划》、《关于印发<韶关市加强重金属污染防治工作的实施方案>的通知》(韶府办[2010]102号)、《广东省饮用水源水质保护条例》的要求，符合项目周边水域功能要求；项目工艺设备符合《铅酸蓄电池行业环境监察指南(试行)》、《浙江省铅蓄电池行业污染综合整治验收标准》、《铅作业安全卫生规程》(GB13746-2008)的要求；项目建设符合《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》(环发[2011]56号)的要求；项目建设内容符合《关于广东省仁化县有色金属循环经济产业基地环境影响报告书的审查意见》(韶环审[2010]339号)的要求；因此本项目的选址具有规划合理性和环境可行性。

# 清洁生产结论

本项目产品符合国家产业政策，生产工艺为国内先进工艺，物耗及污染物产生量较低，环境管理符合国家清洁生产的要求。对照《清洁生产标准  铅蓄电池工业》（HJ447-2008），本项目可以达到清洁生产国内先进水平。

# 结论

本报告对建设项目拟建址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价；对项目的排污负荷进行了估算，利用模式模拟预测了该项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出了相应的污染防治措施及对策，提出必须设置卫生防护距离的要求；对本项目的风险影响进行了定性与定量分析，提出了风险事故防范与应急措施；对本项目进行了公众参与调查。

综上所述，建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，认真执行卫生防护距离设置要求，落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，做到达标排放。项目建成后，加强风险事故的预防和管理，认真执行防泄漏、防火的规范和各项措施，严格执行“减小事故危害的措施、应急计划”，避免污染环境。在完成以上工作程序和落实各项环保措施的基础上，从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。