佛山南海（阳山）产业转移工业园环境影响报告书（简本）

## 1 项目概况

佛山南海（阳山）产业转移工业园位于阳山县南部，地处七拱镇与杜步镇交界处，东西依托两镇镇区，配套服务基础较好，园区用地沿省道114和省道260展开，距清连高速的两个出入口约8公里。该工业园区范围西临七拱河，西北为七拱镇镇区；北至现状260省道，北部为黄草山；南抵仙人堂、新凉亭、石寨岭等群山峻岭；东沿260省道至杜步镇元江村。园区用地多为平缓山林坡地，工业园首期规划面积59.8公顷，二期规划面积153.3公顷，三期规划面积200公顷。首、二、三期规划面积合计413.1公顷。

## 2 与国家相关法律、政策的相符性

根据对项目与《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月28日）等相关法律法规、规章、政策的分析，评价项目符合相关法律、法规、规章、政策。

佛山南海（阳山）产业转移工业园的建设与拟引进产业均符合《广东省东西北振兴计划》；该产业转移工业园的选址及引进产业均符合《关于加强我省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移中环境保护工作中的若干意见(试行)》。

根据《广东省饮用水源保护条例》第十五条规定：“饮用水地表水源保护区内禁止建设下列项目：新建、扩建排放含有持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、铬等污染物的项目；设置排污口；设置油类及其他有毒有害物品的储存罐、仓库、堆栈、油气管道和废弃物回收场、加工场”；第十六条规定：“饮用水地表水源保护区内禁止下列行为：排放、倾倒、堆放、填埋、焚烧剧毒物品、放射性物质以及油类、酸碱类物质、工业废渣、生活垃圾、医疗废物、粪便及其他废弃物”。

本转移园污水经各个厂预处理达标后排入杜步污水处理厂，经处理达标后排入七拱河，污水处理厂排污口位于七拱镇下游4km、杜步镇上游8km的地方。本产业转移园废水不排入饮用水源保护区；转移园所产生的一般工业废物运至阳山县七拱镇生活垃圾填埋场处理，危险废物交有专业的危险废物处理公司处置，转移园内不设置废弃物堆放场和处理场。

因此该产业转移园的选址符合《广东省饮用水源保护条例》，对阳山县饮用水源保护区及备用水源保护区没有影响。

本转移园主要引进机械制造、五金加工等产业，符合《广东省产业转移区域布局指导意见》的通知 （粤经贸工业【2008】385号）中“鼓励珠三角向东西两翼和粤北山区转移的产业”和“粤北山区主要承接的产业”类别，同时机械制造不包括电镀等工序，由于清远市已建成龙湾电镀定点基地，部分企业需要该工序可以外包委托加工。在招商引资过程中，不得引进指导意见中附件2中的产品，不得引进指导意见中“禁止东西两翼和粤北山区承接的产业”中规定的产业类别。

## 3 项目选址的合理性

根据《阳山县七拱镇总体规划（2004－2020）》，其规划结构呈“三片一轴”的葡萄串格局，三片分别由中部中心组团（即原七拱，人口约3.9万人）、北部次中心组团（即原新圩，人口约1.7万人）和南部产业园区（用地约10平方公里）构成。工业园位于七拱镇总体规划布局中的南部产业转移工业园组团，紧临中心组团，使之能充分利用中心组团的公共设施，避免重复建设。该工业园区对外交通联系便捷，通过省道S114线往北可与阳山县城联系，往南可达清远市区；陆路可与在建的清连高速公路联系。根据规划，产业园区北侧的七拱中心组团配套的公共设施主要有中小学、医院、市场、体育场等，配套市政公用设施主要有消防站、邮政局、电信局、长途汽车站等。产业园区位于镇区东南下风向的侧面，功能分区合理，交通便利，并可以依托原有基础设施共享公共配套资源。

园区规划用地位于《阳山县七拱镇总体规划（2004－2020）》产业转移园副中心组团，见图11.2-1，工业园选址符合城市总体规划。拟建工业园用地规划为工业用地，见图11.2-2，工业园选址符合土地利用规划。

佛山南海(阳山)产业转移工业园建成后，其排放的主要污染物对周围环境的影响都处于可接受的范围之内，不会对区域环境质量造成明显的不良影响，区域的环境容量亦可以满足转移工业园的开发建设需要。

项目建设选址与《阳山县七拱镇总体规划（2004－2020）》、《佛山南海（阳山）产业转移工业园总体规划》（2007-2020）、《佛山南海（阳山）产业转移工业园工程可行性研究报告》、《佛山南海（阳山）产业转移工业园详细控制性规划》（2007-2020）一致，符合《阳山县环境保护规划》、《中华人民共和国水污染防治法》等。

拟建产业转移工业园属于一般工业集中区，根据《阳山县环境保护规划》，本项目所在区域为大气污染控制二类功能区，符合大气环境保护规划的要求。

为了避免产业园对城区造成大气污染，城市总体规划要求规划区内控制建设锅炉和工业炉窑等废气污染排放量较大的企业。工业园规划近期发展以一、二类等低污染工业为主，由于阳山县工业发展较为落后，考虑兼容部分三类工业。产业园规划布局符合城市规划要求和大气环境保护要求。

根据《阳山县环境保护规划》，七拱河段规划范围，包括杜步镇、七拱镇（中心镇）、太平镇、杨梅镇等4个城镇规划范围，《广东省地表水功能区划》，转移工业园旁边的七拱河水环境保护目标为国家地表水环境质量标准Ⅲ类。项目废水经处理达标后排放到七拱河。因此，该产业转移工业园选址符合《广东省地表水功能区划》。

## 4 环境质量现状评价结论

### 4.1 环境空气质量现状

评价区域内4个监测点所测的3个项目SO2、NO2和TSP浓度值均达到环境空气质量二级标准要求，二甲苯浓度未检出，监测结果表明该区域环境空气质量良好。

### 4.2 地表水环境质量现状

项目周围地表水现状监测表明，各项水质指标都达到Ⅲ水标准。其中氰化物、铜、锌、六价铬、总磷、硫化物、阴离子表面活性剂等指标在4个监测点都低于检测限；生化需氧量、铅、镉等指标只在个别站点有检测出，但低于Ⅲ水水质标准。

综上所述，项目所在区水质指标完全达到Ⅲ水水质标准，说明目前评价区域水质相对较好。

### 4.3 地下水环境质量现状

地下水环境质量现状评价结果表明：钓鱼公、棠梨两个地区地下水，其监测项目符合Ⅲ类水以上水平，其水域地下水水质较好；历口监测点除了CODMn，其它监测项目符合Ⅲ类水以上水平，说明此监测点地下水存在一定程度CODMn超标；良种坝监测点中pH值偏高，其余指标均符合GB/T14848－93Ⅲ类及以上水平。

### 4.4 土壤环境质量现状

土壤污染现状监测表明，6个监测点中，3#土壤监测点的Cd为轻污染级，七拱河七拱镇上游沉积物1#的Cd为中级污染，七拱河七拱镇下游2#为轻度污染；重金属汞在七拱河七拱镇上、下游均为轻污染。其余监测项目在各个监测点均为清洁级别。

### 4.5 底质现状评价

项目底质现状监测表明，七拱河河流底质泥1#、泥2#监测点土壤呈中性偏碱性。根据评价标准，底质Cd、重金属汞（Hg）、砷（As）、铜（Cu）、铅（Pb）、铬（Cr）和锌（Zn）的监测结果均符合《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-84）中农用污泥标准的要求。

### 4.6 声环境质量现状

从监测统计结果，16个测点昼间等效连续声级Leq为39.7～58.5dB(A)，符合2类区昼间要求，夜间等效连续声级Leq为34.0～49.3dB(A)，也符合2类区夜间要求。表明区域声环境质量现状能达到2类声环境功能区要求。

### 4.7 生态环境质量现状

工业园区现状植被以林地和果园为主，植被的生态功能和生态效益不高，大部分植物群落的结构并不完整，园区内未发现受保护的植物种类。所调查的10个代表性植物群落中，荷树+樟树+锥栗群落属于Ⅲ级，马尾松、湿地松、玉米和水稻+玉米群落为Ⅳ级，其余5个群落为Va级。可见，园区所在地的生态环境质量现状水平不高。

根据现场调查，结合资料分析，评价区域因受人为活动影响强烈，历史上曾出现的保护动物物种及其它大型动物已难见踪影，评价区内未有发现珍稀、濒危保护动物。

水生生态调查显示，水体中浮游藻类以硅藻门的种类最多，其次为绿藻门和蓝藻门，符合正常水体的藻类组成。

根据广东省人民政府发布的水土保持“三区”公告，阳山县属水土流失重点预防保护区。而项目建设区范围植被覆盖率达70%以上，基本无水土流失现象，属微度侵蚀区。

## 5 污染防治措施

### 5.1 水环境污染防治措施

(1) 园区生活经过管网收集，进入园区污水处理厂，同时铺设管道，将现有工业园区工业废水集中到本产业转移工业园集中处理；

(2) 积极推行废水资源化；

(3) 合理引进入园项目，不得有制革、等污染企业入园，入园企业实施污染物排放总量控制，限制入园企业的污水排放量；

(4) 在污水处理厂排污口设置污水的在线监测系统。

通过对污水处理厂经济可行性和技术可行性分析，污水处理厂可以确保污染物排放达标。污水处理厂的固定建筑和机械仪器需要的投资总额为3000万元。

SS的去除：本工艺选用了适当的污泥负荷以保持活性污泥的凝聚及沉降性能，并选用高效的二沉池地型，充分利用活性污泥悬浮层的吸附网络作用等。可以使出水SS不超过15m/L，完全能够使出水SS指标要求。

BOD5的去除：本工艺设计的污泥负荷为0.3kg BOD5/kg MLSS·d或以下，就可以使出水BOD5保持在20mg/L以下，从而使尾水的水质达到污水一级排放标准的要求。

CODCr的去除：对于主要以生活污水及其成份与生活污水相近的工业废水组成的城市污水，其BOD5/CODCr≥0.5，污水的可生化性较好，出水CODCr值可以控制在较低的水平。采用的工艺可确保最终的出水指标达到一级排放标准的要求（CODCr≤40mg/L）。

氨氮的去除：项目采用污水处理工业对污水处理厂出水中氨氮值处理率较高，氨态氮值仅在1-2mg/L左右。

### 5.2 大气环境污染防治措施

(1) 转移园区坚持项目准入制度，引进一、二类少污染项目，尽量减少三类企业的引进；

(2) 实施大气污染物总量控制；

(3) 合理设置工业卫生防护距离；

(4) 推行使用清洁能源，入园的企业不得使用燃煤或重质燃油等作为燃料，生产过程和员工生活过程必须使用清洁能源；

(5) 对园区范围进行绿化，形成良好的景观状态；

(6) 合理规划，将可能产生异味的皮革加工企业规划在园区的西北面；

(7) 采取措施减少塞车，以减少车流尾气排放。

### 5.3 噪声污染防治措施

(1) 加强交通管理，减少车辆噪声；

(2) 加强绿化，建立绿色声屏障，以减少噪声的影响；

(3) 在主干道、工厂与居民点和园区管理中心之间应有一个缓冲距离，以减少噪声对居民区的影响。

### 5.4 固体废物污染防治措施

生活垃圾回收，由环卫部门清理填埋；一般工业固废进行回收综合利用。

### 5.5 生态补偿措施

(1)通过工业园区和周边地区的绿地建设，可补偿部分项目开发造成的生物量损失和净生产量损失。

(2)做好耕地的功能置换或补偿平衡措施。

(3)加强工业园施工期的防护工程、排水工程、绿化工程，减少水土流失。

## 6 环境影响评价结论及污染物排放总量控制

### 6.1 项目建设对环境的影响结论

6.1.1 大气环境影响评价结论

（1）一小时平均浓度

在常规气象条件下，SO2、NO2、二甲苯的小时平均浓度最大增值分别为0.117、0.065、0.017mg/m3，分别占二级标准的23.4%、27.1%、5.7%。在主导风NW风条件下，大气污染物对甘屋、蛇坑、礼仪榜的影响最大；在SE风向条件下，对拱圩、七拱镇、塘尾、塘坪、塘坪小学、历口的影响最大。

在不利气象条件下，SO2、NO2、二甲苯的小时平均浓度最大增值分别为0.113、0.063、0.021mg/m3，分别占二级标准的22.6%、26.3%、7.0%。在此条件下，工业园大气污染物对礼仪榜和钓鱼公的影响最大。

（2）典型日平均浓度

夏季典型日气象条件下，SO2、NO2、TSP的日均浓度最大增值分别为0.036、0.021、0.022mg/m3，分别占二级标准的24.0%、17.5%、7.3%，在此条件下，塘坪、塘尾、塘坪小学、历口、甘屋等所受的影响最大；冬季典型日气象条件下，SO2、NO2、TSP的日均浓度最大增值分别为0.045、0.025、0.036mg/m3，分别占二级标准的30.0%、20.8%、12.0%。在此条件下，礼仪榜、潭村、和平村、钓鱼公等所受的影响最大。

（3）年平均浓度

SO2年平均浓度最大增值为0.017mg/m3，占二级评价标准的28.3%；NO2年平均浓度最大增值为0.009mg/m3，占二级评价标准的11.3%。

（4）首期大气环境影响

在NW风和SW风条件下，首期SO2最大小时浓度增值为0.054mg/m3，占二级标准的10.8%；NO2最大小时浓度增值为0.030mg/m3，占二级标准的12.5%；二甲苯最大小时浓度增值为0.003mg/m3，占评价标准的1%。

在冬夏季典型日气象条件下，首期工程大气污染物SO2夏、冬季典型日平均浓度最大增值分别为0.015、0.019mg/m3，分别占二级标准的10.0%、12.7%；NO2夏、冬季典型日平均浓度最大增值分别为0.008、0.011mg/m3，分别占二级标准的6.7%、9.2%。

（5）结果

预测结果表明，本产业转移工业园产生的大气污染物产生的小时平均、日平均浓度增值叠加背景浓度值后在各敏感点均低于评价标准限值，对该地区的环境空气影响较小。本项目企业厂房间的卫生防护距离为100m，企业生产厂房和居民点的卫生防护距离为200m，即距企业生产厂房边界200m的范围内为该企业和居民生活区的卫生防护距离。

6.1.2 水环境影响评价

（1）园区整体开发后的水环境影响评价

预测分正常排放和事故排放两种情况。

正常排放

园区整体开发后，CODCr浓度增加值在初始河段较高，但到3公里处增加值即小于1mg/L，氨氮浓度增值在1公里处削减为0.37mg/L。叠加七拱河的本底值后的污染物CODCr浓度值初始较高，到5公里处，叠加后的浓度即可消减到10mg/L以下。氨氮浓度预测初始值较高，到2公里处即可符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》III类标准。

非正常排放

园区整体开发后，七拱河非正常排放污染物CODCr浓度和氨氮浓度表明，CODCr非正常排放后造成排污口800ｍ内浓度值较高，下游河段逐渐消减，并符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类标准。氨氮非正常排放也造成七拱河在排污口200ｍ内超标，对七拱河水质造成一定污染。因此，产业转移园应采取相应措施，严格避免非正常排放。

由此可见，工业园在非正常排放时对七拱河水质有一定的影响。因此，工业园建成后，污水仍必须进行处理并达标排放，杜绝事故性排放现象产生，以达到保护七拱河水质的目的。

（2)首期工程开发后的水环境影响预测

正常排放

首期工程完工后园区排放污染物对七拱河的影响预测表明，首期开发后CODCr、氨氮排放对七拱河的影响不大，正常排放条件下均能满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》III类标准。

产业转移工业园首期工程在正常排放时对七拱河水质有一定的影响，但影响较小。产业转移工业园首期建成后，污水必须进行处理并达标排放。

非正常排放

首期工程完工后非正常排放条件下，七拱河排污口下游200处各河段的CODCr和氨氮浓度分别达14.29mg/L和1.15mg/L，对七拱河水质造成影响。因此，工业园首期工程建成后，污水必须进行处理并达标排放，杜绝事故性排放现象产生，以达到保护七拱河水质的目的。

6.1.3 声环境影响评价

经综合分析，产业转移工业园开发建设后，园区内企业噪声源经过相应的降噪措施，经距离衰减、围墙阻隔和绿化带吸声后，项目所在地区北面、东面、南面达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，园区管理中心和居民点达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，西面达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。对园区外敏感点的影响很小。

6.1.4 固体废物影响评价

固体废物污染影响分析表明，对于生活垃圾等一般性固体废物，可经收集后，由环卫部门清运、进行卫生填埋或焚烧处理等；对于线路板、污泥等危险废物，由于具有高度的危险及危害性，如不妥善安置，就会对生态环境和人体健康造成危害，影响人们的正常工作和生活。因此必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物的特别规定，对本项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置，防止固体废物的污染。只要严格管理，并进行安全处置，本项目产生的固体废物将不会对生态环境和人体健康产生危害。

6.1.5 生态影响评价结论

工业园建设将使原有的果园、林地和耕地等转变为工业用地。因园区建设造成的生物量和净生产量分别为16549.71t/a和4301.42t/a，生态系统的CO2固定量和氧释放量将分别减少7098.05t/a和5162.41t/a。因此，应加强园区内的绿化建设，减少因植被破坏导致的生态功能损失。

若能严格按照规范操作，确保污水达标排放，则园区建设对水生生态影响不明显。

因工程施工过程主要包括清表、平整土地、开挖给排水管线和电力通讯线路的管道，有大量的土方开挖和回填活动，在降雨侵蚀作用下容易发生水土流失。因此要落实好水土保持工作。

### 6.2 大气环境容量与总量控制

根据对产业转移工业园所在区域的大气环境容量分析，建议环保主管部门对本工业园的大气污染物总量控制指标要求如下：

SO2排放限值为755.07t/a，烟尘排放限值为110.08t/a，NO2的排放限值为423.76t/a。

### 6.3 水环境容量与总量控制

水环境容量计算结果为：CODCr：57.98g/s（1828.58t/a）；上述的环境容量为七拱河监测断面所拥有。由于工业园建设在达标排放的情形下，CODCr排放量为276.3t/a，因此建议清远市环境管理部门给工业园分配上述CODCr容量的9.04%就可以满足工业园的建设与开发。即：CODCr：165.3t/a。

其中，首期运营期CODCr污染物排放量为34t/a，因此建议清远市环境管理部门给工业园分配上述CODCr容量的1.86%就可以满足工业园首期工程的建设与开发。即：CODCr：34t/a。

根据《印发清远市“十一五”二氧化硫排放总量控制计划和化学需氧量排放总量控制计划及实施方案的通知》（清府办【2007】8号文），“十一五”期间分配阳山县CODcr排放总量为2000吨，SO2排放总量为5500吨，2007年阳山县CODcr排放总量为1297吨，SO2排放总量为1502吨。产业转移园区排放的污染物排放总量在控制范围之内，阳山县的环境容量可以满足产业转移园排放量，符合清远市污染物排放总量控制管理要求。排放说明见附件。

## 7 生态保护措施

工业园建设将破坏林地面积155.5ha，果园面积150.7ha，耕地面积12.0ha，未利用地面积28.6ha。

虽然园区绿化率已经满足《工业项目建设用地控制标准》的要求，但生态补偿率仍不高，建议建设单位增加绿化用地面积。而且根据园区规划，把工业园建设成为布局合理、功能配套、基础设施完善，环境优美的现代化生态型工业园，因此本报告建议将绿地比率提高至20-30%的范围内。

为了保持良好的生态环境，建设生态型、园林式绿色工业园，必须保证绿地率达15%以上，绿化范围包括厂区绿化、道路绿化、防护林带建设，以及生活区的绿化带和绿化广场，同时要注意绿地建设要形成多层立体结构，形成点、线、面结合的具有良好生态功能的绿地系统。当地政府和园区建设者应加强周边地区植被建设，增加绿地面积，提高绿量，尽量保留原有植被，尽量少开挖山体，多采用当地土著树种绿化，以补偿由于园区建设造成的生态系统功能的损失。拟采取的措施：厂区绿化、生活区绿化、道路绿化、公共绿地、景观建设与保护及绿化隔离带的设置可以有效保护生态环境，尽量减少对生态环境的破坏。

## 8 综合评价结论

佛山南海（阳山）产业转移工业园项目符合国家有关政策，符合地方城市总体规划，选址较为合理，园区建设经济和社会效益显著。

产业转移工业园由于是大规模开发建设项目，不可避免对评价范围内环境质量产生一定的影响，但经采取相应的环境管理和污染治理措施后，能缓解或消除不利影响，其影响可控制在可接受的范围内。

佛山南海（阳山）产业转移工业园的建设单位应在引进项目时严格遵守入园准则，严格禁止对环境产生明显影响的企业入园，拟入园企业必须进行单个项目的环境影响评价，并认真落实本评价提出的环境保护各项指标和污染治理措施，同时保证治理措施的稳定安全运行。产业转移工业园开发建设的同时要进行污水管网的规划与建设，污水治理设施及配套设施与区内企业同时投入运行。在严格执行环境规划、实施总量控制、落实本报告提出的综合防治对策及污染治理设施、加强环保监管力度的基础上，产业转移工业园的建设对周围环境质量不会产生明显的影响，从环境保护的角度而言，该项目在拟选址进行建设是可行的。