# 第一章 总 论

## 1.1 项目由来

广东徐闻三和发展有限公司隶属于广东省湛江农垦局，是经徐闻县计划局批准建设，利用勇士农场原十二队纤维厂旧厂房，利用当地丰富的废蜜(桔水)和木薯资源，专门从事酒精生产经营的公司。生产规模为年产酒精9000吨。由于木薯原料供应及品质的不稳定，三和发展公司淘汰现有木薯生产线加工系统，并在生产过程加强管理并改进生产工艺，达到了60t/d(18000t/a)的酒精生产能力。

随着国家产业政策的调整，酒精行业将面临巨大的竞争，实施清洁生产、规模化经营、废物的减量化与综合利用是酒精生产企业的必由之路。通过市场调研和分析，三和发展有限公司提出了整合资源，与广东省丰收糖业发展有限公司合作扩建年产3万吨酒精厂项目的建议，将丰收糖业发展有限公司属下丰收糖厂酒精车间拆迁至三和公司进行扩建改造，扩建后广东徐闻三和发展有限公司达到年产酒精3万吨的生产能力，同时实施技术改造，以提高经济效益，增强市场竞争力。广东省农垦总局以粤垦函【2005】201号文对项目可行性研究报告进行了批复，同意该项目的建设。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，广东徐闻三和发展有限公司委托广东省环境保护职业技术学校承担广东徐闻三和发展有限公司合作扩建年产3万吨酒精厂建设项目环境影响评价工作。

评价单位根据委托单位提供的的资料，通过对项目建设方案的初步分析、对项目所在区域的环境质量现状的初步调查，收集整理了建设区域有关的环境资料，详细研究了建设方提供的工程资料和国内酒精生产、排污方面的文献，依据《环境影响评价技术导则》，编制了该项目环境影响评价大纲，广东省环境保护局环境技术中心以粤环评估纲[2007]115号对大纲进行了批复。

根据大纲批复及专家技术评审意见，评价单位就项目建设方案的具体实施与建设单位进行了多次协商和沟通，并就糖蜜酒精废醪及废水治理工艺，并赴广西对同类项目的废水治理情况进行了专项考察。在以上工作的基础上，根据扩建方案，结合有关清洁生产技术要求和糖蜜生产酒精各种先进技术的应用情况分析，编制了本环境影响报告书。待主管部门批准后，作为项目进行环保审批和建设的依据。

## 1.2  编制依据(略)

## 1.3 评价目的与指导思想(略)

## 1.4 环境功能区划

表1－1               项目所在区域环境功能区划一览表

| 序号 | 功能区类别 | 功能区分类及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水饮用水源保护区 | 区域无地表水体 |
| 2 | 环境空气功能区 | 《环境空气质量标准》(GB3095－1996)二级 |
| 3 | 环境噪声功能区 | 不属于城市声环境规划区，根据当地环保管理部门意见，执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类 |
| 4 | 基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 风景名胜保护区 | 否 |
| 6 | 水库库区 | 否 |
| 7 | 城市污水处理集水范围 | 否 |

## 1.5 评价标准

### 1.5.1 环境质量标准

地表水环境质量标准按照《农田灌溉水质标准》(GB3084－92)控制。

《环境空气质量标准》(GB3095－1996)二级。

《声环境质量标准》(GB3096－2008) 2类区标准。

土壤环境质量标准采用《土壤环境质量标准》(GB15618－1995)。

执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类水质标准。

### 1.5.2 污染物排放标准

废气排放源执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)有关标准。

恶臭控制达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297)规定的要求。

硫酸雾执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二级标准中厂界限值，现有工程执行周界外浓度最高点1.5 mg/m3，扩建工程执行1.2mg/m3。

使用尿素挥发氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554－93)中表1恶臭污染物厂界二级标准，现有工程执行2.0mg/m3，扩建工程执行1.5mg/m3。

施工期噪声标准执行《建筑施工场界噪声标准》(GB12523－90)中的噪声限值标准。

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)II类标准。

废水排放标准执行《农田灌溉水质标准》(GB5084－92)标准限值要求。

清洁生产水平达到《清洁生产技术要求  酒精制造业》(征求意见稿)三级以上。

## 1.6评价工作等级

地表水环境影响评价等级为三级。

本次大气环境影响评价等级为三级。

声环境评价等级定为三级。

生态影响评价进行简要分析。

风险评价等级为一级。

## 1.7环境保护目标

表1－13           污染控制及与环境保护目标一览表

| 环境要素 | 功能区划 |  | 保护目标 | 敏感点 | 相对位置(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | GB3838－2002Ⅳ类 |  | 南北渠 | 南北渠 | 西北3km |
|  |  |  | 红心楼水库 | 红心楼水库 | 北9km |
| 环境 空气 | GB3095—1996 | 二级 | 环境空气 | 勇士十二队 | 东2.0km |
|  |  |  |  | 勇士第二小学 | 东2.0km |
| 声环境 | GB3096—2008 | 2类 | 声环境 | 项目厂界 | / |
| 土 壤 | (GB4284-84)2类区 |  | 利用废醪灌溉农田 | 拟施用农田土壤 |  |
| 地下水 | (GB/T14848-93)Ⅲ类 |  | 施用农田区域浅层地下水环境 |  |  |

## 1.8评价范围及评价时段

地表水环境评价范围为厂址处至下游5km范围。

以项目锅炉烟囱为中心，边长为4km为评价范围，评价面积约16km2。

声环境评价范围以项目拟建边界外延200m范围内。

以项目边界外延5km为风险评价及调查范围，面积约25km2。

### 1.8.2评价时段

评价时段为项目施工期及运营期。

# 第二章 区域环境概况调查(略)

# 第三章 现有工程分析

## 3.1企业基本情况调查

广东省徐闻三和发展有限公司始建于1999年，厂址位于徐闻县下桥镇华海公司勇士分公司12队，厂址占地2.7万m2，建筑面积约3845m2。现有员工83人，固定净资产1990.46万元。

公司现拥有糖蜜生产酒精的生产线和利用木薯为原料生产酒精的生产线各一条，酒精生产能力分别为60t/d、70t/d，其发酵后设备共用。以木薯为原料生产酒精的生产线因原料问题，已长期停用并废弃，目前根据市场情况和原料供应情况，拟将木薯生产酒精生产线拆除，车间作为扩建工程利用。三和公司目前糖蜜生产酒精生产线的酒精生产能力为18000t/a，实际生产量为13000t/a。

广东省丰收糖业发展有限公司成立于1995年，下属调丰糖厂酒精车间建于1986年，厂址位于广东省雷州市收获农场，车间占地43亩，现有员工26人，固定净资产416万元。设计酒精生产能力为30t/d，经过技术改造，停产前达到50t/d的生产能力，实际生产量达到4000t/a。

目前丰收糖业发展有限公司酒精车间已停产，本次扩建工程拟根据需要，利用其部分设备。

## 3.2现有工程概况

### 3.2.1 现有主要设施及设备情况

现有工程主要设备见表3－1。

表3－1                 现有工程主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酵母桶 | 850m3 | 2 |
| 2 | 发酵桶 | 200m3 | 8 |
| 3 | 酸化桶 | 25m3 | 3 |
| 4 | 粗馏塔 | SD－1800 Φ2500mm*26 | 1 |
| 5 | 醛 塔 | SD－1800 Φ2200mm*26 | 1 |
| 6 | 精馏塔 | 泡罩Φ1700mm*79 | 2 |
| 7 | 冷凝器 | 不锈钢列管200m2 | 4 |
|  |  | 不锈钢列管150m2 | 2 |
|  |  | 不锈钢列管100m2 | 2 |
|  |  | 不锈钢列管60m2 | 2 |
| 8 | 成品冷却器 | 不锈钢列管60m3 | 2 |
| 9 | 杂醇油分离器 |  | 1 |
| 10 | 糖蜜储罐 | 10000m3 | 1 |
|  |  | 1000m3 | 1 |
|  |  | 2000m3 | 1 |
| 11 | 酒精储罐 | 1000m3 | 1 |
|  |  | 3000m3 | 1 |
| 12 | 输送泵 | 70m3/h | 3 |
| 13 | 汽轮机 | 1000kw | 1 |
| 14 | 锅 炉 | 25t/h(烟囱50m) | 文丘里麻石水膜除尘器 |
|  |  | 备用锅炉10t/h(烟囱30m) |  |

现有工程设备及设施情况见实景图3－1。

### 3.2.3平面布局情况

三和公司原有生产项目厂区面积为27063m2，现状工程平面布置情况见图3-2。

图3－2 项目平面布置图(1∶10000)

为了储存废醪和废水，在厂址南侧开挖两个废醪储池，一个面积约5600m2(70×80m)，备用储池面积约2500m2(50×50m)，平均深度均达到8m，按照20cm的超高要求。则容积分别达到43680m3、19500m3。

本次扩建工程利用原有厂区内西侧空地，不新增用地。

### 3.2.4厂址环境情况

根据现场踏勘，本项目厂址用地属于徐闻县下桥镇华海公司勇士分公司12队，通过县级公路谢前线与207国道联系，周围500m内无居民点。

经调查，项目周围有部分居住用房，居住人员均为勇士农场12队职工，部分为本厂员工，考虑到工程扩建及安全生产的需要，目前已在北侧2km处，勇士第二小学西侧另建新住宅区。

## 3.3生产工艺介绍

本项目利用糖蜜生产酒精的工艺属于发酵法，利用微生物－酵母菌在无氧条件下将糖转化为酒精。发酵法又分为固体发酵法、半固体发酵法和液体发酵法三种，本项目属于液体发酵法，与固体发酵法相比，具有生产成本低、生产周期短、连续化、设备能自动化，大大减轻劳动强度等优点。

图3-5 糖蜜生产酒精工艺流程示意图

## 3.5 现有工程污染调查与分析

### 3.5.1废水污染分析

酒精废醪和蒸馏过程的冷凝废水混合排入废醪池，产生量为1975.6m3/d(42.8万m3/a)，主要污染物浓度为CODCr 7800mg/L，BOD5 3600mg/L，SS 720mg/L，NH3－N 60mg/L，pH4.6。

现有工程清洗废水量约在100m3/次，水质为CODCr2000mg/L，BOD51000mg/L，SS 1200mg/L，pH6.8。

现有工程生活污水量约3.4m3/d，采用化粪池处理后外排。

现有工程生活污水均进入化粪池处理，根据化粪池废水处理情况的类比可知，现有工程废水无法实现达标排放。

目前企业均废水直接排出厂外农田的排污渠内，由于排污量较小，且距地表水体较远，排出后经下渗蒸发消耗，无法形成径流进入地表水体。

### 3.5.2废气产生及处理情况

工程锅炉烟气产生量为20800m3/h，SO2排放量为14.35kg/h，排放浓度为690mg/m3；烟尘排放量为3.05kg/h，排放浓度为147mg/m3；氮氧化物排放量为4.16kg/h，排放浓度为200mg/m3。

酒精生产过程的废气主要是发酵过程的二氧化碳气体，CO2气体排放量为41.4t/d(9t/a)，酒精气体挥发量约0.33t/d(104t/a)。

#### 3.5.2.3恶臭污染物

废醪及废水排放后，在处理过程会产生一定量的恶臭气体，根据废醪成分分析，主要是厌氧条件下，厌氧菌逐渐成为优势菌群，利用原料中丰富的碳水化合物作为碳源产生乳酸、醋酸、丁酸等酸类物质，在此过程中丁酸菌成为主要腐败菌，丁酸菌将蛋白质分解成氨或胺等腐败恶臭气味物质。

### 3.5.3固  废

锅炉灰渣产生量约2500t/a，现有工程均将其出售作为砖厂制砖原料利用。

办公垃圾产生量为2.7t/a，由当地环卫部门收集处置。

### 3.5.4设备噪声

主要高噪声设备及声源情况见表3－6。

表3－6             工程高噪声设备及噪声源强

| 编号 | 设备名称 | 数 量 (台、套) | 声源值［dB(A)］ |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 1 | 蒸馏工序 | / | 90 | 85 | 部分设备自带隔声罩、消音器等设施，机械类噪声采用基础减震措施，对鼓风机、引风机等设备降噪后建隔声间。 |
| 2 | 鼓 风 机 | 1 | 90 | 85 |  |
| 3 | 引风机 | 2 | 92 | 85 |  |
| 4 | 高 压 泵 | / | 95 | 85 |  |
| 5 | 其它泵、机 | 若干 | 75～80 | / |  |

### 3.5.5现有工程清洁生产水平分析

本项目现有工程未进行清洁生产审核，环境管理制度方面的制度、原始记录及统计数据较为缺乏，生产过程环境管理未建立ISO14001环境管理体系。总体分析认为，本项目目前的清洁生产水平达不到三级要求。

### 3.5.6现有工程水平衡分析(略)

### 3.5.7现有工程存在的问题

(1)根据项目生产用排水平衡，目前现有工程对冷凝水未进行循环回用；

(2)目前企业在厂址西侧开挖两个池塘作为废醪储池，但池塘底部和侧璧均未进行防渗处理，存在这废水下渗污染地下水的可能，须在扩建工程中予以解决；同时，储存池周边未设置防洪沟，存在雨水大量进入溢流污染的风险问题；

(3)目前废醪直接由当地人员外运作为肥料，经了解，施用过程仅采取稀释灌溉方法，在废醪中有机物未得到分解的情况下，难以被作物吸收利用，随着降雨淋失，因而存在着二次污染的风险；

(4)目前工程废醪仅露天存放，大量废液在残留酵母作用下，形成厌氧发酵，会产生一定量的的甲烷，属于应控制的温室气体；而且残留的各种有机物分解产生各种有机气体，尤其是有机酸挥发气体会对储池周围环境产生恶臭影响。

(5)生活污水利用化粪池处理，不能满足达标排放要求。

(6)现有工程废醪和废水均直接进入储池储存，其中的有机物质经长时间静置，在厌氧条件下产生恶臭气体，现有工程未采取卫生防护措施。。

# 第四章 扩建工程分析

## 4.1扩建工程基本情况

### 4.1.1项目名称

广东徐闻三和发展有限公司合作扩建年产3万吨酒精厂建设项目。

### 4.1.2项目性质

利用三和公司原有设施进行扩建，对糖蜜生产酒精生产线进行扩建，淘汰木薯加工生产线，根据需要利用丰收公司部分设备。

### 4.1.3建设地点

徐闻县下桥镇华海公司勇士分公司12队广东徐闻三和发展公司现有厂址内。

### 4.1.4建设规模

扩建三和公司原有糖蜜制酒精生产线，在现有18000t/a生产能力的基础上，扩建12000t/a的生产能力，项目扩建完成后，年产酒精3万吨。

回收CO2气体，回收量为1.8万t/a。

### 4.1.4项目投资

扩建工程总投资4400万元。

## 4.2工程扩建方案

扩建工程新增设备及设施情况见表4－1。

表4－1                扩建工程新增主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发酵罐 | 700m3 | 2个 |
| 2 | 酒精储罐 | 3000m3 | 1个 |
| 3 | 醛酒储罐 | 50 m3 | 2个 |
| 4 | 冷却塔 | MX－350 | 4台 |
| 1 | 精馏塔 | 泡罩Φ1700mm*79 |  |
| 2 | 粗馏塔 | Φ2500mm*26 |  |
| 3 | 醛 塔 | Φ2000mm*26 |  |
| 4 | 糖蜜储罐 | 7000m3 |  |

项目建设内容见表4－2。

表4－2               扩建工程建设内容一览表

| 基本情况 |  | 现有工程 | 扩建工程 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 |  | 27063m2 |  | 利用厂区西侧空地 |
| 职工人数 |  | 83人 | 106人 | 系统内调剂解决 |
| 生产制度 |  | / | 7200h/a | 三班制，300d/a |
| 主体工程 |  | 60t/d糖蜜制酒精生产线一条；木薯加工生产线一条 | 扩建糖蜜制酒精生产线；拆除木薯加工生产线 | 达到3万t/a |
| 辅助工程 |  | 酸化罐、杂醇油分离器等 | 按照生产能力配套增加 |  |
| 公 用 工 程 | 供水系统 | 水井3眼，出水量200t/h | 利用现有设施 |  |
|  | 供热系统 | 蒸汽6.5万t/a | 蒸汽15万t/a | 利用现有锅炉 |
|  | 冷却系统 | 冷却塔3座、22×34m | 增建冷却塔4台 |  |
|  | 发电系统 | 1000kwh蒸汽发电系统 | 沼气脱硫、净化等设施 |  |
| 储运工程 |  | 糖蜜储罐19000m3 | 增加糖蜜储罐7000m3 | 新建 |
|  |  | 酒精储罐4000m3 | 增加酒精储罐3000m3 | 新建 |
| 环保工程 |  | 废水储池 | 扩大并防渗处理 |  |
|  |  | 污水处理设施 | 生化装置 | 新建 |
|  |  | 文丘里麻石水膜除尘器一套 | 增加加碱设备，设备改为防腐设计 | 利用现有设施 |
|  |  | / | 新建二氧化碳回收设施 | 新建 |

## 4.3扩建工程原辅材料用量及特性(略)

## 4.5扩建工程概况

### 4.5.1扩建工程酒精生产工艺

扩建工程酒精生产工艺中，原料与现有工程相同，工艺也相同，详见第三章。

### 4.5.2副产物CO2回收工艺

本项目回收酒精的量约为1.8万t/a。

工艺流程见图4－1。

图4－1  二氧化碳回收流程示意图

### 4.5.3沼气利用

扩建工程采用沼气利用作为燃料制蒸汽，蒸汽作为生产用蒸汽利用后，再利用余热进入汽轮机发电。

### 4.5.3废水污染源分析

扩建工程产生废醪1500m3/d。拟采用厌氧发酵技术，经过一级厌氧发酵后的消化液进行固液简单分离，分离出的固形糟渣作肥料利用。同时产生沼渣和沼气，沼渣作为农肥利用，沼气做燃料利用，上清液进入曝气池进行好氧处理。

酒精生产过程的除醛工段产生冷凝废水837m3/d，进行生化处理。精馏过程产生的冷凝废水量为956m3/d，废水水质为CODcr 1000mg/L、BOD5 600mg/L、SS 0mg/L、NH3－N 60mg/L、pH6.8。

根据生产规模情况类比分析，扩建工程清洗废水量约为1020m3/次(17m3/d)，水质为CODCr 1600mg/L、BOD5 800mg/L、SS 1200mg/L、NH3－N 6mg/L、pH4.8。

扩建工程员工人数为106人，办公生活用水量按照50L/人·d计算，用水量约5.3m3/d，按照排污系数0.8计算，生活污水量约4.2m3/d(0.13 m3/a)。

### 4.6.4废气产生及处理情况

工程锅炉烟气产生量为29000m3/h，SO2排放量为12.18kg/h，排放浓度为420mg/m3；除尘效率取98.5％时，烟尘排放量为4.26kg/h，排放浓度为147mg/m3；氮氧化物排放量为5.8kg/h，排放浓度为200mg/m3。

扩建工程发酵工序产生的CO2气体排放量为9.5t/d，酒精气体挥发量约0.6t/d。

锅炉灰渣产生量约5700t/a，可出售作为砖厂制砖原料进行综合利用。

废醪发酵后产生的沼渣量约150t/d(4.5万t/a)，可作为肥料利用。

办公垃圾产生量为3.65t/a，由当地环卫部门收集处置。

根据厂方提供的设备情况，扩建工程噪声设备与现有工程基本相同，仍采取现有降噪措施。

## 4.7扩建工程产业政策相符性分析（略）

## 4.8本项目建设符合当地规划要求。

## 4.9扩建工程选址合理

# 第五章 环境质量现状监测与评价

### 5.1地表水环境质量现状监测与评价

南北渠水库(大田沟水库)水体能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅳ类标准要求，而且多种污染物低于检出限的要求，水体水质较好。

### 5.2 地下水环境质量现状调查与评价

各监测因子监测值均低于《地下水质量标准》(GB/T14848－93)中Ⅲ类标准的要求，说明地下水质较好，能够满足评价标准要求。

### 5.3 环境空气质量现状监测与评价

所有监测点位监测结果的一小时浓度范围和日平均浓度范围均能满足《环境空气质量标准》二级标准限值要求。评价区内环境空气质量符合二类功能区环境空气质量要求，环境空气质量良好。

### 5.4声环境质量现状调查与评价

测点1#、4#的昼间及夜间测值均可达到相应标准的限值要求，测点2#、3#的夜间测值出现超标。分析原因，主要是高噪声设备距西、南厂界较紧造成的，由于西、南厂界外无敏感点，故本项目对周围声环境影响不大。

### 5.5 土壤现状监测

结合本项目废醪中不含重金属等污染物，而目前环境影响评价技术中，对土壤的评价仅能通过重金属类污染指标来分析判断土壤是否受到污染，为避免长期施用废醪对区域农田土壤造成不利影响，评价通过土壤营养指标的分析，为项目环保管理提供背景值作为监控依据。

# 第六章 环境影响预测与评价

## 6.1水环境影响预测分析

本项目废水可全部储存利用，不进入地表水体，故本项目废水不会对区域地表水体产生影响。

## 6.2大气环境影响预测与评价

预测表明，各类气象条件下，污染物最大落地浓度均不在敏感点出现。预测结果表明，本项目对周围大气环境影响较小，不会造成不良影响。

结合项目锅炉废气扩建前后的变化情况，本项目建成后，锅炉燃煤量与现有工程相比有所增加，但通过沼气作为燃料利用，其污染物排放量变化较小，且主要污染物SO2排放量减少，从锅炉小时废气污染物排放量及长期运行的废气污染物排放量分析，其污染物变化率对比，烟尘及氮氧化物排放量的增加量仅约10％，故评价认为项目扩建完成后，废气污染对环境质量的影响极其轻微。

## 6.3 声环境影响评价

根据项目周围情况，项目厂界周围没有环境敏感点，因此，扩建工程不会造成噪声污染影响，对环境影响不大。

# 第七章 环保治理措施论证

## 7.1 废水污染防治措施评价

根据计算，扩建工程废水经采用UASB厌氧+SBR好氧处理工艺处理后，外排废水水质能满足《农田灌溉水质标准》(GB5084－92)标准限值要求。结合项目周围环境实际，本项目距地表水体较远，废水无法进入地表水环境，只能作为农灌用水利用，因此，本项目采用该废水处理工艺是可行的。

## 7.2 废气污染防治措施评价

扩建工程锅炉废气采用文丘里麻石水膜除尘器对锅炉废气进行处理，文丘里麻石水膜除尘器作为锅炉除尘设施，其技术成熟可靠，除尘效果已经众多企业的实际应用的到证明，而且湿法除尘过程具有一定的脱硫效果。

### 7.2.2 恶臭污染防治措施评价及卫生防护距离分析

从项目周围环境分析，距本项目最近的敏感点勇士十二队和勇士第二小学距本项目距离为2km，卫生防护距离内无敏感点，能够满足本项目卫生防护距离的要求。

## 7.3 噪声污染防治措施评价

经过降噪治理后，设备声源均能满足《工业企业噪声卫生标准》85dB(A)的要求，厂区声源对厂界的影响也将大大降低。

## 7.4 固废污染防治措施评价

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对固废处置的要求主要原则为“减量化、无害化、资源化”，本项目废醪固废经过厌氧发生器制沼气，可使固废量大大减少，符合减量化要求；本项目生产过程的原辅材料均无重金属及其他有毒有害物质，固废属于无害化固废；经过采取评价建议的利用措施，固废均得到资源化利用。因此，本项目固废处理处置措施是合理合法的。

# 第八章 废水农灌利用分析与评价

评价结合区域环境概况的调查，本项目所在区域农田及本项目均属农垦系统，能够解决废水储存设施用地。结合建设单位的意见，通过扩大废水储池设施容积，实现废水全部储存利用是可行的。

从区域社会环境状况调查和区域现有废水的灌溉情况调查，本工程具备进行废水农灌利用的基础。根据工程废水水质及环境影响分析，进行废水农灌对环境的影响极小，从工程农灌的长期运行要求和安全角度出发，在工程废水进行有效治理和对农灌措施实施监控的前提下，本工程废水农灌是可行的。

# 第九章 清洁生产评价

扩建项目清洁生产技术水平达到《清洁生产技术要求  酒精制造业》(征求意见稿)三级要求。

扩建工程建成后，应进行相应的清洁生产审核工作，在环境管理制度方面，建立完善的清洁生产管理制度，建立各种生产运行记录和统计文件。

# 第十章 环境风险评价

根据《重大危险源辨识》(GB18218-2000)，乙醇属于易燃物质，临界量规定为生产场所临界量为2t，储存区为20t。沼气属易燃物质，临界量规定为生产场所临界量为1t，储存区为10t。

本项目现有酒精储存设施容积为4000m3，最大储存量约3200t，超过临界量，为重大风险源，风险评价等级为一级。评价范围为项目厂界外延5km范围内。

## 10.6源项分析

本项目发生风险事故主要是储罐区和生产装置，以乙醇、沼气储罐燃烧爆炸和硫酸、乙醇储罐泄漏对环境的危害最严重，因此本风险评价以储罐发生泄漏的最大可信事故概率作为本项目的最大事故风险概率。

本工程确定最大可信故为酒精储罐破裂造成的泄露，概率确定为5×10－5次/年。

根据风险识别及分析，本项目发生泄漏时产生的后果有：硫酸、乙醇泄漏挥发气体进入大气环境；硫酸、乙醇泄漏进入水环境。

预测结果表明，乙醇发生泄漏时，最大落地浓度为7572.0 mg/m3，出现在下风向5.5m，在厂区内部。最大超标范围出现在大气稳定度E类条件，风速2.5m/s，超标距离为454.8m，此范围内无敏感点。乙醇泄漏不会造成下风向人群伤害。

根据乙醇燃烧的危害半径计算结果，本项目危害半径内无居住区等设施。

# 第十一章 环境管理与环境监测计划（略）

# 第十二章 环境经济损益分析（略）

# 第十四章 结论及对策建议

本项目的建设符合国家产业政策，选址较为合理，生产工艺较成熟，在实施了本环评提出的污染治理措施后，各种污染物均可以做到达标排放，该项目的建设体现了经济、社会和环境三方面效益的统一。因此，只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实本环评提出的污染防治对策，从环保的角度出发，广东徐闻三和发展有限公司合作扩建年产3万吨酒精厂建设项目的建设是可行的。

2