国环评证甲字第2801号

珠海元盛电子科技股份有限公司扩建项目

环境影响报告书

（简本）

环境保护部华南环境科学研究所

二零零八年六月

目 录

1项目概况	1

1.1项目由来	1

1.2项目名称和性质	2

1.3项目概况	2

1.4项目建设地点	2

1.5区域环境功能属性及项目周边敏感点	2

1.6污染控制要求	3

2工程概况及污染因素分析	4

2.1工程内容	4

2.2污染因素分析	7

3施工期环境影响分析评价	9

4运营期环境影响分析评价	10

4.1环境空气影响预测与评价	10

4.2水环境影响分析评价	10

4.3声环境影响分析评价	11

4.4固体废物影响分析评价	11

4.6环境风险评价	11

5环境污染防治措施	12

5.1施工期污染防治措施	12

5.2运营期污染防治措施	12

6项目选址合理性及政策相符性分析	16

7总结论	17

# 1项目概况

## 1.1项目由来

珠海元盛电子科技股份有限公司是由国内第一批（1992年）从事挠性印制电路（FPC）研发的科技人员于2002年10月创立的FPC专业制造公司，是广东省高新技术企业；2007年第六届中国印制电路行业百强企业（排名第69位，FPC专业制造厂商排名第4位，前三位均为外商独资企业）；首届中国电子电路优秀民族品牌企业（FPC行业入围两家之一 ）；CPCA常务理事单位；电子科技大学产学研基地；IPC成员单位；全国印制电路标准化技术委员会委员单位；拥有电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室、珠海市挠性电路工程技术研发中心、珠海市重点企业技术中心和CPCA挠性印制电路技术研发中心；是广东省教育部产学研结合示范基地挠性印制电路板产业化基地，珠海市知识产权优势企业，2007年广东省优秀企业，荣获2007年广东省名牌产品（工业类）证书，2007年广东省优秀自主品牌证书。

元盛电子经过多年卓有成效的产学研结合协同研发，目前已掌握了多层挠性板、FPC表面贴装、精密刚挠印刷电路板生产的关键工艺和核心技术。面临FPC市场的良好机遇，珠海元盛电子科技股份有限公司根据公司的订单结构及工艺技术水平情况，拟在现有生产能力基础之上扩大FPC的生产能力，扩建项目（以下简称“本扩建项目”）完成后，珠海元盛电子科技股份有限公司FPC总产能将由目前的25万m2/年（含中山生产基地15万m2/年单面板产能）（以下简称“原项目”），增加到35万m2/年（以下简称“总项目”）。

本扩建项目在建设期间和投入使用后对周围环境产生一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等国家和地方的环保法规的有关规定，应对拟建项目编制环境影响报告书，对拟建项目产生的污染及其对环境的影响进行全面、详细的评价，并提出有效的污染防治措施及对策，确保项目所在地的环境质量得到控制或改善。

## 1.2项目名称和性质

项目名称：珠海元盛电子科技股份有限公司扩建项目；

项目性质：扩建项目

## 1.3项目概况

本扩建项目总投资15916.24万元，新建生产厂房及辅助设施面积共计19946.78平方米，新增关键设备255台（套）。将形成多层挠性板8万m2/年，表面贴装能力2.5万m2/年（延伸服务），精密刚挠印刷电路板2万m2/年。扩建后年产值42738万元人民币，新增员工800人。

## 1.4项目建设地点

拟在珠海市香洲区洪湾科技工业园珠海元盛电子科技股份有限公司工厂内已建成的3968m2厂房和厂区的预留空地进行扩建。

## 1.5区域环境功能属性及项目周边敏感点

（1）区域环境功能属性

本扩建项目所在区域环境功能属性见表1.5-1。

表1.5-1   建设项目环境功能属性

| 编号 | 项 目 | 功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水功能区 | 马骝洲水道为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准； |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 属二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准。 |
| 3 | 声功能区 | 本扩建项所在区域为工业混合区，声环境执行《GB3096-93》2类标准。 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否风景保护区 | 否 |
| 6 | 是否水库库区 | 否 |
| 7 | 是否污水处理厂集水范围 | 是 |
| 8 | 是否管道煤气管网区 | 否 |
| 9 | 是否必须使用预拌混凝土区 | 否 |

（2）环境保护目标

表1.5-2     建设项目拟建厂址附近主要环境敏感点

| 环境敏感点 | 方位 | 距离 | 人口 | 对何种 污染物敏感 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马骝洲水道 | 南面 | 3.0km | —— | 水污染物 | Ⅲ类水域 |
| 连屏村 | 东南面 | 2.8km | 700 | 大气污染物 | 居民点 |
| 红东村 | 西面 | 3.0km | 680 | 大气污染物 | 居民点 |
| 洪屏村 | 北面 | 2.5km | 370 | 大气污染物 | 居民点 |

## 1.6污染控制要求

大气污染物的排放执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准和《珠海市大气污染物综合排放标准》（DB44/66-94）的二级标准，取较严者。氨气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

本扩建项目生产废水与原项目生产废水在厂区内经厂区污水处理站处理达到南区污水处理厂接管标准后，与生活污水一起进入南区污水处理厂。本项目废水排放执行污水厂污水管网接管标准与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段三级标准，南区污水处理厂废水处理达标后排放至西江磨刀门海域马骝洲水道，马骝洲水道为地表水Ⅲ类水域，水污染物排放标准执行《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段一级标准与《珠海市污染物综合排放标准》（DB44/65-94）一级标准的较严者。

本扩建项目施工期执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-96），见表1.4-9；运营期噪声标准执行《珠海市噪声控制标准》（DB44/67-94）的三类标准和《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的Ⅲ类标准。

# 2工程概况及污染因素分析

## 2.1工程内容

（1）平面布置情况

元盛电子扩建的生产基地总体布局，将用地按生产流程进行功能分区，分为：生产区、办公区。

（2）主要产品及产量

本扩建项目的产品包括新增多层挠性板生产能力8万m2/年，表面贴装FPCA加工能力2.5万 m2/年（表面贴装FPCA属延伸服务）；新增精密刚挠印刷电路板生产能力2万m2/年；合计新增总生产能力为10万m2/年。

（3）主要原辅材料

本项目的生产原料主要包括单、双面PI覆铜板，干膜，包封膜、补强、油墨、胶纸的等。项目的主要原材料用量、成分等详细情况见表2-1。

表2-1     项目的主要原材料用量

| 原料 | 年用量 | 最低库存量 | 最高库存量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单面PI覆铜板 | 26.8万m2 | 2000 m2 | 7000 m2 | 卷状盒装，原材料仓库 |
| 双面PI覆铜板 | 13.4万m2 | 1500 m2 | 3000 m2 | 卷状盒装，原材料仓库 |
| PI包封膜 | 53.3万m2 | 2000 m2 | 6000 m2 | 卷状盒装，原材料仓库 |
| 干膜 | 46.8万m2 | 2.9万m2 | 5.8万m2 | 盒装,20.C±2 |
| 文字油符 | 350Kg | 20 Kg | 50 Kg | 罐装,20.C±2存放 |
| 感光油墨 | 500Kg | 20 Kg | 50 Kg | 罐装,20.C±2存放 |
| 网纱 | 1500m | 50 m | 200 m | 卷状，原材料仓库 |
| PI补强 | 3200 m2 | 500 m | 1000 m | 卷状盒装，原材料仓库 |
| 热固胶膜 | 1.8万m2 | 500 m2 | 1500 m2 | 卷状，原材料仓库 |
| 胶纸 | 4.5万m2 | 500 m2 | 1500 m2 | 卷状，原材料仓库 |
| 钻头 | 2.5万支 | 各类50支 | 100－1000支 | 盒装，原材料仓库 |
| 高密度纸板 | 1.5万m2 | 500 m2 | 2500 m2 | 板装，原材料仓库 |
| 冷冲板 | 3万Kg | 1500Kg | 4500Kg | 板装，原材料仓库 |
| 高温膜 | 1.8万Kg | 500Kg | 1500Kg | 卷状，原材料仓库 |
| 离型膜 | 1.4万Kg | 500Kg | 1500Kg | 卷状，原材料仓库 |
| PE膜 | 1万Kg | 100Kg | 200Kg | 卷状，原材料仓库 |
| 镍板 | 700Kg | 100 Kg | 300 Kg | 小块状，原材料仓库 |
| 磷铜球 | 4200Kg | 100 Kg | 1000 Kg | 球状，原材料仓库 |
| 锡棒 | 220Kg | 100 Kg | 250 Kg | 棒状，原材料仓库 |
| 盐酸 | 250L | 25L | 50L | 瓶装,按要求分类存放化学品仓 |
| 硫酸 | 12000L | 500L | 2500L | 瓶装,按要求分类存放化学品仓 |
| 柠檬酸 | 1000Kg | 100 Kg | 500 Kg | 瓶装,按要求分类存放化学品仓 |
| 硫酸铜 | 900Kg | 50 Kg | 100 Kg | 瓶装，化学品仓 |
| 氢氧化钠 | 1800Kg | 250 Kg | 500 Kg | 袋装，按要求分类存放化学品仓 |
| 碳酸钠 | 6800Kg | 1000 Kg | 2000 Kg | 袋装，化学品仓 |
| 甲醛 | 350Kg | 25 Kg | 100 Kg | 桶装，化学品仓 |
| AR氨水 | 480L | 50L | 100L | 瓶装，化学品仓 |
| 酸性蚀刻液 |  |  |  | 罐装，埋入地下 |
| 过硫酸钠 | 8800Kg | 1000 Kg | 2000 Kg | 袋装，化学品仓 |
| 氰化金钾 | 2500g | 1000g | 2000g | 瓶装，保险柜存放 |
| 甲基磺酸 | 1840Kg | 300 Kg | 1000 Kg | 桶装，化学品仓 |
| 甲基磺酸亚锡 | 750Kg | 60 Kg | 150 Kg | 桶装，化学品仓 |
| 氨基磺酸镍 | 1900L | 150L | 300L | 桶装，化学品仓 |
| 氯化镍 | 180Kg | 25 Kg | 50 Kg | 袋装，化学品仓 |
| 硼酸 | 400Kg | 40 Kg | 120 Kg | 袋装，化学品仓 |
| OP-10乳化剂 | 150L | 25L | 75L | 瓶装，化学品仓 |
| PI调整剂 | 450L | 200L | 500L | 桶装，化学品仓 |
| 镀铜光亮剂 | 600L | 100L | 200L | 桶装，化学品仓 |
| 镀铜调整剂 | 480L | 100L | 200L | 桶装，化学品仓 |
| 镀镍光亮剂 | 290L | 50L | 100L | 桶装，化学品仓 |
| 镀镍调整剂 | 80L | 10L | 25L | 桶装，化学品仓 |
| 电镀金开缸剂 | 540L | 72L | 144L | 桶装，化学品仓 |
| 电镀金导电盐 | 700Kg | 40 Kg | 100 Kg | 桶装，化学品仓 |
| 消泡剂 | 12000Kg | 500 Kg | 1500 Kg | 桶装，化学品仓 |
| 有机褪膜液 | 6500L | 1000L | 3000L | 桶装，化学品仓 |
| 纯水再生剂 | 4600Kg | 200 Kg | 500 Kg | 桶装，化学品仓 |
| 火山灰 | 500Kg | 100 Kg | 350 Kg | 袋装，化学品仓 |
| 黑孔液 | 600L | 300L | 600L | 桶装，化学品仓 |
| 整孔液 | 240L | 20L | 60L | 桶装，化学品仓 |

（4）用水量、用电量、能耗量

项目扩建后生产年新鲜用水量为25.6万吨（853t/d），循环用水量36.6万吨（1220t/d）。循环率为60％。

根据本工程的用电负荷性质，拟采用一路10KV高压电源及自备柴油发电机组供电。10KV电源由附近的城市电网引来，采用10KV高压电力电缆直埋方式引至设在综合大楼内的变电站。扩建后用电量为1900万度。扩建项目不设锅炉，燃料使用量为0。

（5）主要生产设备

本项目主要生产设备及辅助生产设施见表2-2所示。

表2-2 主要的生产设备及数量

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动黑孔线 | 条 | 1 | 国产 |
| 2 | 水平表面防氧化线 | 条 | 1 | 国产 |
| 3 | 水平棕化线 | 条 | 1 | 国产 |
| 4 | 自动镀金线 | 条 | 1 | 国产 |
| 5 | 自动镀铜线 | 条 | 2 | 国产 |
| 6 | 曝光机 | 台 | 6 | 国产 |
| 7 | 自动沉镍金生产线 | 条 | 2 | 国产 |
| 8 | 自动镀锡线 | 条 | 1 | 国产 |
| 9 | 快压机 | 台 | 12 | 国产 |
| 10 | 回流炉 | 台 | 5 | 国产 |
| 11 | 前处理磨板机 | 台 | 7 | 国产 |
| 12 | 水平表面处理线 | 条 | 3 | 国产 |
| 13 | 自动开料机 | 台 | 1 | 国产 |
| 14 | 半自动丝印机 | 台 | 16 | 国产 |
| 15 | 电测试机 | 台 | 58 | 国产 |
| 16 | 气动冲床 | 台 | 58 | 国产 |
| 17 | ICT电测试机 | 台 | 10 | 国产 |
| 18 | 激光钻孔机 | 台 | 1 | 进口 |
| 19 | 激光切割机 | 台 | 1 | 进口 |
| 20 | RTR自动生产线 | 条 | 3 | 进口 |
| 21 | 飞针测试机 | 台 | 1 | 进口 |
| 22 | SEM电子扫描显微镜 | 台 | 1 | 进口 |
| 23 | 真空压机 | 台 | 5 | 进口 |
| 24 | 自动光学检测机 | 台 | 4 | 进口 |
| 25 | 自动曝光机 | 台 | 3 | 进口 |
| 26 | 等离子蚀刻机 | 台 | 2 | 进口 |
| 27 | 数控钻床 | 台 | 7 | 进口 |
| 28 | SMT X-RAY检测仪 | 台 | 1 | 进口 |
| 29 | 超景深三维显微系统 | 台 | 1 | 进口 |
| 30 | X-ray 打靶机 | 台 | 1 | 进口 |
| 31 | CNC线切割机 | 台 | 2 | 进口 |
| 32 | DES生产线 | 台 | 1 | 进口 |
| 33 | SMT外观检测机 | 台 | 2 | 进口 |
| 34 | 精密磨板机 | 台 | 1 | 进口 |
| 35 | 自动冲孔机 | 台 | 6 | 进口 |
| 36 | 自动包封冲切机 | 台 | 2 | 进口 |
| 37 | 2D在线焊锡检测系统 | 台 | 2 | 进口 |
| 38 | 自动贴装印刷机 | 台 | 5 | 进口 |
| 39 | 自动贴片机 | 台 | 10 | 进口 |
| 40 | 自动剪切机 | 台 | 1 | 进口 |
| 41 | 自动冲床 | 台 | 2 | 进口 |
| 42 | 自动贴膜机 | 台 | 4 | 进口 |
| 43 | 锡膏厚度测试仪 | 台 | 1 | 进口 |
| 合计 |  |  | 185 |  |

（6）生产定员与工作制度

珠海元盛电子科技股份有限公司扩建项目需新增员工800人，建成投产后，职工总人数1800人左右。

项目工作制度全年生产300天，各车间均采用2班工作制，每天生产20小时。

## 2.2污染因素分析

（1）废气

项目扩建后废气排放量约为201600m3/d，盐酸雾排放量预计为2.71 kg/d。

本项目不含厨房油烟的废气排放

（2）废水

扩建后废水产生量为1743 t/d，排放量为532t/d。扩建项目废水中主要的污染物仍为COD、Cu2+和pH值，同时也含有Ni、Zn等污染物，产生与排放浓度与扩建前相似。

项目扩建后共需员工1800人，其中在厂区内住宿的约1500人，按每人每天排放0.2t计，每天共排放300t。生活污水处理方式与扩建前相同，在厂区预处理后排入市政管网，进入南山污水处理厂处理达标后排入马骝洲水道。

（3）噪声

项目扩建前噪声主要来源于冲切车间噪声、柴油发电机（备用）噪声、废气排风机噪声、污水处理站的输送泵噪声等。扩建后噪声源变化不大，但由于生产设备增加，噪声强度会增加。

（4）固体废物

本项目固体废物主要来源于原材料在生产加工过程中产生的边角料、离型膜、干膜保护膜、以及污水处理站污泥（主要含铜、锌、镍、锡等金属），其中污水站污泥等属于危险性废物。扩建前产生工业固体废物60吨/年（其中污水站污泥等危险废物年产生量为36吨/年，边角料为24吨/年），生活垃圾约162吨/年。扩建后，预计产生的工业固体废物为84吨/年（其中污水站污泥等危险废物年产生量为50.4吨，边角料为33.6吨），生活垃圾282吨/年。相对扩建前增加工业固废24吨/年，生活垃圾120吨/年。

# 3施工期环境影响分析评价

本扩建项目是在原有厂区内新建19710m2厂房，本扩建项目施工期间造成的环境影响较小，主要包括施工人员产生的生活污水、生活垃圾、建筑垃圾以及机械噪声的影响。

（1）生活污水

由于本项目属于扩建项目，原有基础设备都相当完善，施工过程中产生的废水，经简单预处理后排放到南区污水处理厂，经处理达标后排放，不直接排放水体，因此施工期间，对水环境影响较小。

（2）施工垃圾

本扩建项目施工期间产生的建筑废物与生活垃圾，应纳入原有垃圾收集系统，生活垃圾由环卫部门清运到生活垃圾填埋厂处理，建筑垃圾进行普通填埋。

（3）机械噪声

施工单位应严格控制高噪声机械设备的使用，降低设备声级，建立临时声障减小噪声污染；高噪音设备应远离敏感区一侧并对设备定期保养、严格操作规范且尽可能采取隔音、减震、消声等措施；对于相对固定的声源，如压缩机、挖土的发动机等，采用消声屏蔽可以使噪声强度降低10分贝以上。在施工区与敏感区之间，采用轻型材料设置隔音墙或设置障碍物削弱声波，也是行之有效的方法。

在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间，在环境噪声背景值较高的时段内进行高噪声、高振动作业；限制夜间进行有强噪声和振动污染的施工作业。

# 4运营期环境影响分析评价

## 4.1环境空气影响预测与评价

①由前面的预测分析可知，正常排放情况下本项目在通常气象条件和在不利气象条件(小风天气)下，各类稳定度的HCl小时平均浓度增量均较低，均未出现超标情况。在典型日气象条件下HCl的日平均浓度增量亦较低，也未出现超标情况，满足评价标准要求。可见，在正常排放情况下的HCl对周围环境空气质量的影响较小。

②在事故排放情况下，通常气象(平均风速)条件和小风天气条件下HCl各类稳定度的小时平均浓度将比正常排放情况下的浓度值大大增加。当本项目废气洗涤塔系统出现事故时，在不利气象条件，本项目建设产生的大气污染物HCl对周边主要敏感点的影响能达到标准限值要求，HCl排放浓度与现状最大背景值叠加后，占标准的56.0%。

为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，项目在生产过程中必须加强管理，保证净化吸收装置设备正常运行，坚决杜绝污染事故的发生。

## 4.2水环境影响分析评价

项目扩建后，因建成一套中水回用系统，经厂区的污水处理站处理后，60％的生产废水将重新回到生产线中，40％的排放到污水管网，进入南区污水处理厂。

项目扩建前的生产废水量为794.7t/d，扩建后的废水量为638t/d。因生产工艺与污水站处理工艺基本保持不变，因此，扩建后的污染物排放浓度可完全参照扩建前的实际情况。由工程分析可知，扩建后项目的生产废水及污染物排放量减少，且由于废水还将进入南区污水处理厂进行深化处理。因此，可以认为项目扩建后对水环境的影响是减轻的，具有正的效益。

## 4.3声环境影响分析评价

本项目建成投产后厂区各边界处的昼间及夜间噪声值均满足评价标准要求，未出现超标情况，因此，本项目建成投产后在生产过程中所产生的噪声对外界环境影响不大。

## 4.4固体废物影响分析评价

只要建设单位能确实落实上述固体废物处理处置与利用措施，则本项目投产后产生的固体废物不会对环境造成影响。

## 4.6环境风险评价

本项目环境风险源是水、废气的事故性排放和危险品、危险废物的运输、储存和使用。

建设单位在落实本报告中提到的风险防范措施，制定合理、有效的应急预案和防范措施，通过加强对危险化学品的管理，工厂发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将远远低于国内同类企业水平，本项目的事故风险处于可接收水平，则本项目从环境风险的角度考虑是可行的。

# 5环境污染防治措施

## 5.1施工期污染防治措施

（1） 环境空气污染防治措施

施工期主要的空气污染源是粉尘。建议在选择混凝土拌合站位置时，要考虑当地的风向因素，以下风位置为宜。

在运输灰土的车辆上和在堆放石灰、沙土等的料场上均应加盖篷布，以减少粉尘扬起，在施工现场使用洒水车以减少起尘量。

（2） 噪声污染防治措施

施工固定噪声源对敏感点的影响主要发生在基础阶段，移动源的影响主要是建筑物料运输车辆。建议强噪声的作业尽量在白天进行，避免夜间运输车辆噪声影响本施工职工的正常睡眠。

（3） 废水排放控制对策

施工期的废水都将采取相应措施控制：①生活废水，将建立规范的施工人员的临时生活区，具备必要的环保措施，生活废水处理后排放。②施工场地周边建设临时排水沟，雨水不进入施工场地，施工场地自身积雨水通过沉淀处理后外排，减少对周围水域的影响。

由于扩建项目新增了一批设备放置在各生产车间内，新增设备在安装过程中可能有一定的噪声。

由于设备安装过程的噪声持续时间短，同时工厂车间已采取了良好的密闭隔声措施，因而新增设备在安装过程中产生的噪声对厂外基本没有影响，采用密闭隔声车间的噪声防治措施是可行的。

## 5.2运营期污染防治措施

5.2.1废气污染防治措施

（1）严格落实项目设计要求，排放的工艺废气采用洗涤塔进行除尘并吸收废气中的污染物，经处理后的废气通过15米高排气筒排入大气，使盐酸雾排放浓度低于排放标准。

（2）要经常保护、维修各洗涤塔设备，确保废气治理系统的正常运行，避免事故发生。

（3）加强对废气治理设施操作人员的技术培训，以保证废气处理设施设备处于正常工作状态。

（4）气体管道入口、气体供给间等房间均采用全室通风；各动力站房、库房、维修间、厕所等采用轴流风机进行全室通风。

（5）污水处理站污泥臭气散发是无法避免的。但其影响基本在厂区范围内，解决方法是通过合理布局、污水处理站设在人员较密集的区域；设置防护绿化隔离带，将主要污染源进行隔离。

采取以上的防治措施可大大降低本项目对周围环境空气的影响，总体来说，本项目拟采用的空气污染防治措施是可行的。由于项目扩建后，将会各生产工序中新增一些工艺废气排放源，建议企业对可能产生工艺废气的污染源采取严格的吸风处理，将废气引入洗涤塔进行处理。

5.2.2废水污染防治措施

①废水必须经处理达标排放

生产废水和生活废水一定要经处理后各污染物浓度和总量达到珠海市环保局对本项目的要求方可外排。平时应加强管理，确保废水处理设施正常运转。杜绝事故性排放。

②提高废水循环用量，减少废水排放量

通过提高废水的循环利用率，一方面可减少新鲜水量，另一方面又可以减少废水的排放量，对企业、社会和环境均具有非常重大的意义。

③加强管理，维护废水处理设施的正常运转，防治“跑、冒、滴、漏”现象，并杜绝事故性排放。

④配备专业设备运行管理人员，并应经过培训上岗。

⑤一旦该公司废水处理站出现故障，珠海元盛电子科技股份有限公司应该立即减少或停止湿法设备生产，减少或停止废水排放，直至废水处理站恢复正常运行为止。

5.2.3固体废物治理措施

(1)采取先进的生产工艺，进行清洁生产，最大限度地减少固体废弃物排放量。

(2)本项目污水站产生的污泥交由以有资质的单位进行资源化和无害化处理和处置，不允许与其他垃圾混在一起处理。

(3)对生活垃圾要分类收集，尽可能地回收利用资源，实在无法利用的废弃物要集中堆放，并由专业清洁公司定时上门收运，送到指定的垃圾场集中处理，或卫生填埋，或焚烧。

(4) 珠海元盛电子科技股份有限公司要建立固体废弃物管理制度和分类管理档案，对固体废弃物的处理和收运都应由指定的专业人员负责。

(5) 珠海元盛电子科技股份有限公司的固体废弃物处置要纳入珠海市的固体废弃物处置规划，统一规划、统一建设固体废弃物处理场站，以免重复建设，扩大污染范围。

(6)厂方要加强监督管理，做好宣传教育工作，严禁任何人随意排放固体废弃物。项目主管部门只要严格做好以上提出的固体废弃物污染防治措施，就可以控制扩建项目的固体废弃物对周围环境影响，避免二次污染，确保敏感的水环境和生态环境的安全。

(7)本项目的废水处理污泥作为危险废物，要严格管理，必须按国家危险废物管理有关规定，按时进行申报登记，妥善处理。

5.2.4噪声治理措施

(1)备用发电机噪声控制

对发电机房，虽然极少使用，但仍要对机房作全封闭隔声，采用专门的隔声门窗；机房内四壁及天花作吸声处理以减少混响；发电机座应有良好的减振措施；发电机尾气要经消声净化后方可排放；尾气管进出机房处要有软接，防止振动外传。

(2)通风系统噪声控制

对通风系统进、排烟风机基础安装减振装置，风机房门采用隔声门，风机进出风口及连接加装减振装置和消声器，机房内壁及天花板作简易吸声处理。

(3)车间噪声的控制

车间尽量密闭，并采用专门的隔声门窗；车间内四壁及天花作吸声处理以减少混响；噪声大的生产设备应有良好的减振措施。

(4)交通噪声源的控制

在珠海元盛电子科技股份有限公司内行驶的机动车对厂区办公楼和职工宿舍环境构成影响。作为限制措施，区内应设置禁鸣、限带警示牌、限制通过宿舍区内道路机动车的车速、禁止机动车用喇叭在住宅楼前叫人，减少机动车进入宿舍区的机会。

采用以上的噪声污染防治措施基本可保证本项目达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的Ⅲ类标准，是可行的。

# 6项目选址合理性及政策相符性分析

本扩建项目的产品主要用于电子信息产品等与人民生活密切相关的领域及相关行业，项目的实施可促进FPC产业技术进步，提高我国FPC产品的竞争力，摆脱目前高端FPC产品由国外独资公司垄断的局面，本扩建项目的建设是国家新型电子元器件发展的需要，完全符合国家产业政策要求。

本扩建项目在原有厂址的用地范围内加盖厂房，选址于珠海市南湾城区的香洲工业园区内，属于工业发展用地，因此，该扩建项目的选址在宏观上符合珠海市城市总体规划和南湾城区分区规划。

柔性印制电路板FPC系国家发改委在电子信息产业新型电子元器件及材料领域重点扶持项目，国家发改委和商务部2007年第57号令《外商投资产业指导目录（2007年修订）》将多层挠性板和刚挠印刷电路板列入 “鼓励外商投资产业目录”中第三大类第二十一小类第17项。

国家发改委、科技部、商务部公告2004年第26号及附件《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》中将“柔性电路板”列在目录一（信息产业），第十七项新型元器件内。

本扩建项目的产品主要是柔性印制电路板，是PCB的一类重要品种，属于电子产业电子产品，因此本扩建项目符合《珠海市环境保护“十一五”规划》的相关要求。

根据珠海市的气象资料可知，珠海市的全年主导风向为东南风，因此建设项目的布局应尽量将生产车间布置在办公楼及宿舍楼的下风向。根据本建设项目总平面布置图，本扩建项目新建的厂房位于东北侧，原项目的厂房位于西北侧，职工宿舍楼、企业办公楼均布置在南边，而污染较严重的车间则布置在项目的北边，厂房与宿舍楼中间则由厂区道路隔开，这样以来，在生活区和生产区之间有了一个组隔，可大大减少生产区对生活区的影响；同时，生活区位于生产区的上风向，其因此生活区受影响的机会也较小。

纵上，总项目的平面布置是合理的。

# 7总结论

建设单位只要认真对待本项目可能产生环境影响的污染因素，加强环境保护意识，严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，切实按本报告书中所述的各项控制污染的防治措施加以严格实施，污染治理设施建成后，应通过环境保护主管部门的验收合格后方投入使用，投入使用后应加强对有关设备的维修保养，并确保日后的正常运行。在落实本报告书所提出的各项环境保护措施和建议的前提下，本项目建设对周围环境的不利影响是可以缓解和接受的。

因此，从环境保护角度而言，项目的建设是可行的。