广东汕头金平工业园区区域

环境影响报告书（简本）

中国科学院生态环境研究中心

二〇〇八年七月

## 1 规划简况

- 概况

广东汕头金平工业园区位于广东省汕头市区的西部，自1992年开始规划建设，目前已成为以印刷包装、食品加工、机械制造为主要产业，兼有医药制造、纺织、塑料制品等其他行业的成熟工业区。经国家发改委（[2006]66号公告）和广东省政府（粤发改区域[2007]335号）批准，汕头金平工业园区被认定为省级工业园区，主导产业定位为食品、机械、印刷。该工业园区批准总占地面积302.8ha，采用一区三片的组团式布局，分金园工业片区214ha、升平工业片区74ha和莲塘工业片区14.8ha。各片区之间均有城市主干道相联。目前园区已开发面积为290ha，未完全开发面积为13ha。

（2）产业发展战略

①全面整合与集中各项目工业用地，分散村镇工业用地予以合并或撤销；

②培育特色产业集群。以印刷包装、食品加工、机电机械等特色优势产业为基础，加强企业的联结联动，扩大行业规模，创建产业集群升级示范区。

③做大做强园区经济，突出科技优势，建设特色产业基地和技术创新基地。

④金园工业片区主要发展食品、印刷产业；升平工业片区主要发展输配电控制设备制造业、五金机械产业；莲塘工业片区主要发展电动车及其附属产品产业，逐步显现各功能片区的集聚效应。

（3）产业发展目标

成为汕头市北岸“一带三片”中西部产业带的重要组成部分，汕头市主要的工业产业基地，建设成为以高新技术产业为主导的工业园区。

（4）社会经济发展目标

到2010年，该园区国内生产总值达到130亿元，年均增长13%；到2020年现代化水平进一步提高，国内生产总值达到256亿元，年均增长7%。

（5）用地、道路、给排水和供热规划

该园区以工业用地为主，路网采用方格网和环状布置，给水由月浦水厂供应，污水经预处理后规划进入城镇污水处理厂处理，热力供应以区内的万丰热电厂供应为主，并补充天然气。

## 2 环境质量现状

（1）环境空气质量

根据本次环评的环境空气现状监测可知，各监测点的二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物和非甲烷总烃都没有超标。其中二氧化硫日均浓度范围为0.015－0.033mg/m3，最大污染指数为0.19；氮氧化物日均浓度范围为0.016-0.032 mg/m3，最大污染指数为0.21；PM10日均浓度范围为0.035-0.076mg/m3，最大污染指数为0.47；非甲烷总烃日均浓度范围为0.17-0.64 mg/m3，最大污染指数为0.24。

可见，金平工业区各监测点空气状况良好，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095－1996）中二级标准和参考标准，其中可吸入颗粒物的污染指数最高，为本工业园区的主要污染物。

（2）地表水质量

西港河水质监测结果表明，水质已受到有机污染，溶解氧、CODMn、BOD5、氨氮、总磷等指标均出现不同程度的超标现象，总磷平均值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准5倍，BOD5超标2.2倍、氨氮超标0.43倍。退潮时的水质比涨潮时的水质差。

西港主排渠水质监测结果表明，水质已受到有机污染，溶解氧、CODMn、BOD5、氨氮、总磷等指标均出现不同程度的超标现象，其中在西港主排渠的1＃澄海路桥测点（金园工业区上游断面）还出现铅超标24.2倍、铜超标0.16倍的现象，这可能与周边和上游月浦街道的某些工厂以及潮安县庵埔镇的生活、工业废水排放有关，建议进行跟踪监测。

鮀浦南排渠水质监测结果表明，水质已受到有机污染，溶解氧、CODMn、BOD5、氨氮、总磷等指标均出现不同程度的超标现象。

海域水质监测结果表明，水质状况良好，除无机氮100%超标外，其它监测指标均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。涨潮时的水质优于退潮时的水质。

（3）声环境质量

由噪声监测结果可以看出，该区域声环境良好，环境噪声等效声级昼间为53.6～65.2dB(A)，夜间为44.9～58.7dB(A)，昼间和夜间平均值均符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中3类标准的要求。附近交通干线昼间噪声63.2～68.3 dB（A），符合4类标准；夜间噪声57.2～64.9 dB（A），夜间最大超标9.9 dB（A）。可见，金平工业园区区域声环境质量良好，但附近的交通干线噪声夜间超标，主要是大学路、潮汕路等均是进出汕头市的主要交通干线。

（4）土壤和沉积物环境质量

莲塘工业片区土壤监测结果表明，该片区土壤环境质量现状一般，总镍超过《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）二级标准，其它监测因子均未超过二级标准。

西港河底泥监测结果表明，西港河的底质已受到污染，总铜、总铬和总汞均出现超标现象，主要是受西港主排渠和西港河周边地区排入大量生活污水和工业废水，以及上游来水影响所致。

## 3 环境影响回顾性分析

（1）金平工业园区采用一区三片的组团式布局，其中金园和升平工业片区1992年规划建设，现已基本开发完毕；莲塘工业片区2004年规划建设，已开发12％的土地面积。各片区以工业开发功能为主，配套有公共服务设施，功能相对独立。各片区之间均有联系道路，交通便捷。

（2）金平工业园区基本按照园区用地规划引进入园企业，产业类型以食品、机械和印刷为主，其中金园工业片区主要发展食品和印刷产业；升平工业片区主要发展设备制造业和五金机械产业。除此之外，工业园区产业类型还包括：电力、热力的生产和供应业（热电联产，供应区内用热，发电量进入电网）、塑料制品、医药制造业、纺织服装业、非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业。本评价对园区内现有重点项目逐个进行了分析。

（3）金平工业园区万元工业产值能耗为0.066t标煤/万元，与广东省及汕头市的能耗指标相比，其能源利用效率较高。

金园和升平工业片区供热主要由万丰热电有限公司集中供应，该公司以含硫率不高于0.8％的水煤浆为燃料，经静电除尘器处理后燃烧废气达标排放；另有少量企业配套燃油锅炉，其燃烧废气达标排放；企业工艺废气能达标排放。

（4）金平工业园区万元工业产值工业用水量为8.32m3/万元，水资源利用率远高于全省水平，但略低于汕头市的水平。该工业园区现状未配套污水集中处理工程，各企业独立建设污水处理设施，废水处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）二级标准后排入西港。由于西港接纳周边大量的生活污水和工业废水，西港河现状水质超过Ⅳ类标准。

（5）企业产生的一般工业固体废物基本得到回收利用，危险废物基本按国家规定进行处置，广东省严控废物全部处置，生活垃圾送至汕头市雷打石生活垃圾填埋场进行处置。

（6）该工业园区执行严格的环境管理制度，入区项目环境影响评价制度执行率为100％，“三同时”执行率为100%。区级以上重点项目环保设施竣工验收执行率为100％。区级以上重点项目环保设施竣工验收执行率为100％。园区内各重点污染源有较完善的环境管理和环境监测制度，环境治理设施有专人负责，各污染治理设施运行正常，废水、废气和厂界噪声定期委托市或区环境监测站进行监测。但多数企业仅考虑工业废水处理，不考虑职工生活污水处理，另外部分企业工艺废气通过排气筒直接排放。

（7）根据汕头市环境质量报告和西港河监测数据，项目所在区域近年来区域环境质量变化不大：

①所在区域大气环境质量良好，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、降尘历年的浓度始终满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，大气质量较为稳定。

②金平区区域环境噪声平均值符合国家《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）中的2类标准值。

③西港河污染严重，其水质均严重超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

（8）该园区经过十多年的发展，已建设成一个产业布局较合理、功能较齐备、设施较完善的工业园区，入区项目能做到达标排放，但由于这些工业片区开发较早，在园区的起步阶段对入园企业未做限制，入园企业产业类型较杂，部分入园企业存在规模较小，档次较低的问题。该区域的环境问题和整改建议为：

园区内虽已配套集中供热厂，但集中供热率未达到100%，区内仍有少量企业使用燃油自备锅炉。建议：万丰热电有限公司生产规模以现状年的规模为准；逐步将自备燃油供热锅炉改造为天燃气锅炉或电锅炉；逐步淘汰园内高耗能企业，提高企业热能利用效率。

园区内目前未建设污水集中处理设施，生产废水经各企业处理后排入西港河，生活污水经化粪池处理后排入西港河。由于西港河同时还接纳了周边其他地区大量的生活污水和工业废水，西港河现状水质已超过Ⅳ类标准。目前汕头市已着手进行汕头市北轴污水处理厂和配套管网的建设，至2010年3月金平工业园区的金园和升平工业片区的废水将正式纳入到北轴污水处理厂的处理范围。届时西港河及其排渠的水环境质量将有较大的改善。

区内和汕头市内均没有工业固体废物处置场所，需依托市政垃圾处理设施，由于工业垃圾不应与生活垃圾混合处理，建议政府尽快着手建设规划中的工业垃圾处理场，满足区内工业废物的处理要求。

汕头市没有工业危险废物的集中处理处置场所，企业需各自进行危险废物的委托处置，园区不能有效地进行统一管理，且最终危险废物的去向和处置情况也不能够得到很好的保证；建议市政府统一规划，着手建设规划中的危险废物处理场。

乐业园和乐业园学校所在地块为原规划的工业用地，应将其用地性质改变为综合配套用地。

## 4 规划方案分析

（1）用地符合国家的产业政策、汕头市城市总体规划和汕头市环境功能区划的要求；

（2）该工业园区布置在汕头市城区常年主导风向和夏季主导风向的侧风向，对城区和敏感目标的影响较小。莲塘工业片区面积小，且离金园和升平工业片区较远，但三个片区之间的交通联通便利，总体布局基本合理。园区内各功能分区较清晰，规划方案中各用地布局较合理。但实际开发过程中，在升平工业片区内将部分临金环西路的规划工业用地改为居住文教用地（乐业园、配套市场、配套小学），规划与现实不符。

（3）本项目优势产业与汕头市城市总体规划产业定位一致，符合国家发改委[2006]第66号公告的食品、机械、印刷三大主导产业类型。

（4）该工业园区规划指标与汕头市“十一五”环境保护与生态建设规划指标、“十一五”主要污染物总量减排工作方案指标、汕头市国民经济和社会发展“十一五”规划目标一致。

（5）水资源承载力

汕头市中心城区可利用地表水资源量为：梅溪河8.5亿m3，新津河10.6亿m3。目前汕头中心城区水厂总生产能力92万m3/d，城区范围内水资源较丰富，可满足水厂的取水要求。

规划年该工业园区总用水量为2.04万t/d，比现状年2006年用水量增加0.22万 t /d。目前城区实际需水量为水厂现状生产能力的61％，水厂的供水能力可以满足未来金平工业园区发展所新增的用水量。

（6）土地资源承载力

该工业园区单位工业用地产值为39.1亿元/km2，用地效率在国内属于较高的水平，土地得到集约化利用。

（7）具有的优势

该园区具有良好的区位优势和自然条件，劳动力资源丰富，经过十多年的发展，基础设施较为配套，区内供水充足，土地得到集约高效利用，同时正在建设的北轴污水处理厂已将金园工业片区和升平工业片区废水纳入其处理范围。该园区目前已建设成一个以食品、印刷、机械等特色优势产业为主的工业体系，产业发展基础良好，符合汕头市相关规划。

（8）环境制约因素

①地表水环境容量有限

将于2009年12月试运行的北轴污水处理厂已将金园和升平工业片区废水和周边的生活、工业废水纳入其处理范围内，污水厂运行后，将大大降低纳污河流西港河的污染程度。预测年升平和金园片区废水进入北轴污水厂处理后，污染物排放量将比现状年减少，达到减排的目的。环评建议北轴污水处理厂尾水应考虑回用，如可以回用于工业园区内作为循环冷却水，也可回用于道路喷洒和绿化用水，以进一步减少污染物的排放量。莲塘工业片区不允许工业废水排放，各企业生活废水处理后全部回用。

②环境基础设施有待完善

目前北轴污水处理厂尚未正式投入运行，虽工业区污水经处理后排放，但排污口分散，给监管带来一定难度。随着北轴污水处理厂的运行，这个问题将得到妥善解决。

汕头市缺乏统一的工业固废和危险废物处理处置场所，对于少量尚无法综合利用的一般工业固废，有的暂存在厂内，也有个别进入生活垃圾填埋场处置；危废则由企业委托有资质的单位处置，园区不能有效地进行统一管理，且最终危险废物的去向和处置情况也不能够得到很好的保证。

③历史因素和环境敏感点的制约

由于历史原因，该区多是在先有企业，再进行规范建设的基础上发展起来的，部分企业规模较小、布局分散，莲塘工业片区面积小，且离金园和升平工业片区较远。园区内除三大主导行业外，还有较多规模小的其他行业。

由于城市规划滞后和城市快速发展带来的问题，三个工业片区周围均有较多居住点及学校，同时升平工业片区内也有居住点及学校、引进企业时需较多考虑对环境敏感点的保护。

④区域资源紧张

汕头市属于资源较匮乏的地区，尽管经分析该园区天然气供应和水资源供应有保证，但也应合理利用有限的资源，保持长期可持续发展，应采取严格的节能减排措施。同时出于对水污染物总量控制，应当加强节水和中水回用措施，减少污染物的排放。

## 5 污染源分析

根据污染源现状实际调查数据和能耗指标，结合工业园区规划发展目标、规模、产业结构、清洁能源替代和污水处理厂接纳的可行性、增产减污、节能减排和总量控制等特点，分析预测园区规划年主要污染物来源、种类和数量。

（1）大气污染源

区内的最大大气污染源是万丰热电有限公司，其大气污染物排放量占区内总排放量的94%，在现有自备供热锅炉维持原有的燃油锅炉不变，该园区2010年SO2排放量为2419.76吨/年， NOX排放量为771.05吨/年，烟尘排放量为315.99吨/年；2020年SO2排放量为2419.71吨/年，NOX排放量为770.24吨/年，烟尘排放量为315.15吨/年。

- 水污染源

该园区2010年、2020年废水排放量为482万m3／a（1.32万m3／d）。

在考虑废水进入污水处理厂处理、不考虑尾水回用的情况下，规划年 COD 及氨氮的排放量为482t/a（1.32t/d）、120t/a(0.33t/d)。

（3）固体废物

一般工业固废：该园区规划年工业固废产生量5.69万t/a，近期综合利用率应达到98％、远期应达到100％。

危险废物：该园区2010年和2020 年危废产生量为52t/a，危险废物应100％安全处置。

广东省严控废物：该园区规划年严控废物产生量为0.43万t/a。严控废物应100％处置。

生活垃圾：该园区2010年生活垃圾产生量为0.183万t/a，2020年生活垃圾产生量为0.184万t/a，无害化处理率应达到100％。

（4）噪声源

该园区噪声污染源主要为各企业的高噪声生产设备、园区企业物流运输、过往车辆产生的交通噪声和社会生活噪声，噪声源强多在75～90dB(A)，企业对高噪声设备进行降噪治理。

## 6 环境影响分析

（1）环境空气

预测年2010年和2020年园区大气污染物排放量相差很小，而且大气污染物排放量逐年减少，因此本次评价只对2010年进行预测，而且所计算得出的污染物浓度贡献值为该园区企业造成的浓度贡献值。由于该园区企业已存在，所以本次环境空气现状监测值已包含了该园区企业的浓度贡献值，故不将所预测得到的污染物浓度贡献值与现状监测值相叠加。

园区大气污染物最大小时污染物贡献浓度计算结果可知，2010年SO2和NO2对区域环境空气污染物的贡献值比较少，在B稳定度、0.5m/s条件下的贡献浓度最大，分别为0.0724 mg/m3和0.0210 mg/m3，但也仅占标准值的14.84%和8.76%。

根据2010年该园区污染物对各敏感点的典型日浓度贡献值预测可知,各敏感点的污染物浓度贡献值都很小，其中夏季SO2的贡献浓度在0.0030～0.0044mg/m3之间，占标准份额的比例仅为2.0～2.94%，最大贡献浓度出现在乐业园学校，NO2的贡献浓度在0.0009～0.0020mg/m3之间，占标准份额的比例仅为0.38～0.84%，最大贡献浓度出现在邮电技工学院，PM10的贡献浓度0.0002～0.0005mg/m3之间，占标准份额的比例仅为0.16～0.30%，最大贡献浓度出现在邮电技工学院；冬季SO2的贡献浓度在0.0029～0.0042mg/m3之间，占标准份额的比例仅为1.94～2.82%，最大贡献浓度出现在乐业园学校，NO2的贡献浓度在0.0009～0.0019mg/m3之间，占标准份额的比例仅为0.38～0.80%，最大贡献浓度出现在邮电技工学院及汕头市岐山中学，PM10的贡献浓度在0.0002～0.0004mg/m3之间，占标准份额的比例仅为0.16～0.30%，最大贡献浓度出现在邮电技工学院及汕头市岐山中学。从典型日均贡献浓度占标准份额可知，2010年金平工业园规划实施后对区域环境影响不大。

根据2010年园区污染物对各敏感点的年平均贡献浓度预测可知,各敏感点的污染物浓度贡献值都很小，其中SO2的贡献浓度在0.0006～0.0057mg/m3之间，占标准份额的比例仅为1.06～9.46%， NO2的贡献浓度在0.0005～0.0021mg/m3之间，占标准份额的比例仅为0.68～2.66%， PM10的贡献浓度0.0001～0.0005mg/m3之间，占标准份额的比例仅为0.10～0.52%，污染物最大贡献浓度均出现在教师公寓。从年均贡献浓度占标准份额可知，2010年金平工业园规划实施后对区域环境影响不大。

至2010年园区将全部开发完毕，未来将逐步采用天然气等清洁能源，使得大气污染物排放量逐年减少，因此2020年对区域的环境空气质量影响将更小。

（2）水环境

①污水处理厂建设规划

根据汕头市北轴污水处理厂的可行性研究报告和环评报告：北轴污水处理厂建设规模为12万t/d，其中一期规模 6t/d，于2009年投产运行，二期规模6t/d于2011年完成。项目采用鼓风曝气完全混合A2/O活性污泥法和液氯消毒法处理工艺。根据北轴污水处理厂工程设计，2009年污水处理厂运行后，金园和升平工业片区的废水达到污水处理厂进水水质要求后将进入污水厂处理，污水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）的二级标准。尾水除用于污水厂内绿化外，全部排往西港河。近期金园和升平工业片区废水排放量为1.32万m3/d，北轴污水处理厂有接纳和处理金园和升平工业片区废水的能力。

莲塘工业片区近期没有城市污水处理厂的专项规划，据预测，该片区规划年废水产生量为650 m3/d以下，建议莲塘工业片区内企业废水处理后回用作为冷却水、绿地用水或冲厕用水，全部回用不外排。

②污水排放方案选择

对在该工业园区内建设一个工业废水集中污水处理厂（方案1）和该园区污水预处理后进入位于园区南面的北轴污水厂处理（方案2）进行比选，综合经济和环境效益看，方案2较方案1好。

③水环境影响分析

根据方案2对正常排放和事故性排放两种情景进行预测：

预测年园区内生产污水及生活废水经过北轴污水厂处理达标排放（正常排放），对西港河的水质贡献值不大。规划水平年2010年CODcr浓度增值在0～5.58mg/L， NH3-N浓度增值在0～1.395 mg/L，至入海处CODcr浓度增值为1.3626mg/L（占Ⅳ类标准值的4.5％）， NH3-N浓度增值为0.3407 mg/L（占Ⅳ类标准值的22.7％）。目前园区及其周边地区生活污水未经处理排入西港河，可以预测当生活污水和工业废水进入北轴污水处理厂处理后，可大大减少对西港河的污染，改善西港河水质。

预测年当园区污水不处理直接排放（事故性排放）时，对西港河水质影响较大。规划水平年2010年CODcr在0～16.74mg/L， NH3-N在0～1.67 mg/L，至入海处CODcr为4.0878mg/L（占Ⅳ类标准值的13.6％），NH3-N为0.4088 mg/L（占Ⅳ类标准值的27.2％）。

汕头市水污染主要为生活污水造成。根据北轴污水处理厂工程环评报告，北轴污水处理厂的建设，将大大削减排入水体的CODCr负荷，给区域发展腾出总量，改善了西港的水环境质量。

根据污染源分析，各预测年的水污染物排放量相差较小，且逐年减少，2010年比2006年小，2020年各污染物较2010年小，因此本次评价只对2010年进行预测，而且所计算得出的污染物浓度增值为该园区企业造成的浓度增值。由于该园区企业已存在，所以本次西港河的水环境质量现状监测值已包含了该园区企业的浓度增值，故不将所预测得到的污染物浓度增值与现状监测值相叠加。

（3）声环境

距路中心线30米外区域，昼间时段可以符合3类标准要求；但夜间时段超标。要使夜间时段满足55dB的要求，需与路中心线相距60米以上。工业园内部绝大部分功能单元对声环境质量的要求不高，因此，从功能要求上还是基本能够接受的。

（4）固体废物

生活垃圾运至市区西北部的雷打石生活垃圾填埋场进行无害化处置；

工业固体废物除应基本得到综合利用外，最终废弃物不宜与生活垃圾混合处理。

目前园区危险废物由企业自行委托有资质的单位处置。根据汕头市环境保护“十一五”规划，2010年汕头市将在汕头雷打石建设粤东危险废物处理处置中心，规划年处理危险废物4万吨，首期2万吨/年，届时可完全接收园区内危险废物。

（5）生态环境

金园和升平两个工业片区及其周边均为建成区，因此生态环境分析主要针对处于开发初期的莲塘工业片区所在区域（占地面积0.15km2）。

莲塘工业片区目前的园林有苗木、水果香蕉林和番木瓜树、灌木杂草等。规划方案实施后，原有植物将不复存在，取而代之的为人工园林绿化植物。另外，建设区域范围内的人工池塘也将会被规划建设为工矿仓储用地和园区公共服务设施用地。随着莲塘工业片区一系列项目的施工建设，必然会给所在区域的生态环境带来一定的破坏，但由于受破坏的植被类型均为评价区的常见类型，无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生植物。因此，莲塘工业片区的建设对植被类型影响不大。经过园区绿化建设，植被会得到逐步恢复，将可弥补植物种属多样性的损失。

## 7 环境容量与污染物总量控制

（1）大气环境容量与污染物总量控制

环境空气质量标准以二级标准计，采用A值法计算园区剩余SO2容量为438.81t/a（是在2006年园区SO2排放量2383.31t/a基础上的剩余容量）。园区SO2排放量逐年减少。

预测年在万丰热电有限公司维持现有生产规模、园区内其他企业自备锅炉采用油或天然气的条件下，金平工业园区预计2010年和2020年SO2排放量为0.24万 t/a，该地区可以满足《环境空气质量》二级标准，且该工业园区SO2预测排放量可以满足汕头市“十一五”期间主要污染物排放总量控制目标的要求。故取2010年和2020年金平工业园区SO2 总量控制建议值为0.24万t/a。

（2）水污染物排放总量控制

目前西港河水质已经远超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，西港河已没有可利用的容量，需要进行入河污染物的削减、河流的清淤等综合整治措施。园区COD排放量逐年减少，根据本评价推荐的废水处理及排放方案，金园和升平工业片区污水进入北轴污水处理厂处理后排放，同时周边地区产生的废水也经过截污后进入污水厂处理，可大大改善西港河的现有水质。莲塘工业片区污水全部回用。该工业园区COD预测排放量可以满足汕头市“十一五”期间主要污染物排放总量控制计划的要求。故取2010年金平工业园区COD总量控制建议值为482万t/a。

## 8 清洁生产与循环经济

（1）金平工业园区总体清洁生产和循环经济现状

以《综合类生态工业园区标准》(HJ/T24-2006)的要求为目标值，园区现状经济发展指标中工业增加值增长率低于目标值；物质减量及循环指标中除单位工业增加值综合水耗及工业用水重复利用率低于目标值外，其余各指标都能达到要求；在污染控制指标中除单位工业增加值COD排放量及SO2排放量远远达不到要求外，其它各指标均能达到要求；另外在园区管理上，金平工业园区也构建了较完善的信息平台。

- 园区内主导行业和主要行业清洁生产现状

包装印刷业：根据国家发展和改革委员会《包装行业清洁生产评价指标体系（试行）》，园区内现状各企业清洁生产综合评价指标为90.2～91.5 分，为清洁生产先进企业。企业中存在的主要问题为：印刷油墨使用量过多，污染物产生指标中生产废液产生量超过评价基准值；无余热回收利用。

机械加工业：根据国家发展和改革委员会《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》，园区内各企业清洁生产综合评价指标为89～92分，为清洁生产企业。企业中存在的主要问题为：部分企业未建立、通过环境管理体系；只有少数企业开展了清洁生产审核；未完全建立节能、节材、节水管理制度等。

食品加工业：食品行业没有清洁生产技术指标，现有园区内的企业其工艺设备、资源能耗、污染物产生、资源综合利用等指标均与国内先进企业相当。

印染行业：根据国家发展和改革委员会《印染行业清洁生产评价指标体系（试行）》，园区内各企业清洁生产综合评价指标为56～62分，为未实现清洁生产企业或清洁生产落后企业，建议整治改造。企业存在的主要问题为：单位产品耗水量、用水重复利用率、余热利用率、烧碱回收率、废水回用率、外排废水量等多项指标均未达到；未执行国家重点鼓励发展技术；大部分企业未建立、通过环境管理体系；未开展清洁生产审核等。

饮料制造业：园区内有一大型的饮料制造企业——金威啤酒（汕头）有限公司，该公司已确立清洁生产、循环发展理念，全面实施清洁生产。根据《清洁生产标准啤酒制造业》（HJ/T183-2006），该企业可达到二级指标，为国内清洁生产先进水平。

- 项目准入条件

该工业园区未开发区域引进企业时应符合工业用地划分下的行业类别、产业结构调整政策、国家重点行业清洁生产技术导向目录，及各行业的清洁生产评价指标体系，重点引进符合国家发改委[2006]66号公告对本园区主导行业要求的企业。建议金平工业园区未开发区域（莲塘工业片区）的准入企业不能有工业废水排放，准入的工业类别为电动车及组装、电子配件组装和通讯设备、五金机械、玩具生产、成衣制造等。

（4）禁止引进项目

除禁止引进国家明令禁止建设的 “十五小”企业和对环境和资源均造成较大危害的落后工艺和落后设备外，由于节能减排、增产不增污的要求和水环境容量的制约，本工业园区禁止引入大气污染型、高能耗型以及高噪声、高电磁辐射的建设项目；禁止新引进水污染物排放量大和污染物难以生物降解的企业，如印染、制浆、电镀、化学原料制造工业等，对于本工业园区现有的这些项目，应禁止其在本工业园内扩建。

## 9 区域环境风险评价

经判定，工业园区内企业均为非重大风险源，整个区域环境风险系数较低，风险事故发生概率较低。通过加强企业的监控，减少危险品储存量、制定环境风险防范措施及应急预案等措施可有效降低环境风险的发生几率和危害程度。

## 10 公众参与

本项目共发放公众参与调查表300份，其中，单位调查表发放13份，回收率为100%；个人调查表发放287份，回收274份，回收率为95.5%。

绝大部分（占96.4%）的受访者同意工业园区建设，反对的公众（占3.6%）经过解释基本对园区的建设表示理解，公众对促进区域经济发展的工业园区建设持支持态度。

工业园区管理办公室对公众意见持欢迎态度，并承诺按要求引进企业和落实有关环保措施。

## 11 规划综合论证与环境保护对策措施

（1）总体发展目标和产业结构

该工业园区拟发展的产业符合汕头市“十一五规划”；符合国家发改委[2006]第66号公告对本工业园区主要产业发展的要求；符合国家颁布的《产业结构调整指导目录（2005年）》和《促进产业结构调整暂行规定》中的鼓励类产业方向。

该园区的发展规划目标与汕头市的城市发展目标一致，环境目标符合汕头市的规划指标，可以实现金平工业园区与全市的经济目标和环境目标协调发展。园区的经济发展目标适宜，经济增长速度在合理范围，相比区域较丰富的水资源，其经济发展没有超过区域承载能力。

（2）环境功能区目标可达性分析

①环境空气功能区目标和污染控制可达性分析

金平工业园区为《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的“二类区”，执行二级标准。根据现状监测，该地区环境空气质量优于二级标准，为环境空气功能区的可达性奠定了良好的基础。

金平工业园区的环境管理政策要求建设项目必须采用先进的清洁生产工艺和污染治理技术，从而限制了该区域大气污染物的总排放量。

本次评价建议新增的能源使用天然气供给，燃煤（水煤浆）仅限于现有大型集中供热和现有企业导热炉，继续完善污染控制措施，逐步取消燃油锅炉，这些均可降低大气污染物的排放量。

金平工业园区产业导向是印刷、机械和食品业，这些行业排放的大气污染物较少，通过严格管理和控制区内生产企业工艺废气排放，可减少工艺废气排放对区域大气环境的影响。

严格控制机动车尾气排放、合理布置绿化区域、设置适当宽度的防护隔离带等措施，可有效降低大气污染物的排放和其对周围环境的影响。

通过以上措施，金平工业园区的环境空气功能区目标是可以实现的。

②水环境功能区目标和污染控制可达性分析

西港河执行《地表水环境质量》中Ⅳ标准。根据现状监测，西港河水质已远超过Ⅳ标准。汕头市政府已着手采取水环境综合整治措施来改善西港河水质。如建设北轴污水处理厂及其收集污水的管网系统；对西港河进行清淤、截污；通过清洁生产、循环经济等措施提高园区水资源的利用效率等措施，西港河水环境功能目标将有望得到实现。

③声环境功能区目标和噪声污染控制可达性分析

园区声环境为《城市区域环境噪声标准》的3类功能区，执行3类标准。根据现状监测，园区声环境达到3类标准。

针对固定噪声源的不同特点，相应采取的隔声、吸声、消声相结合的综合性措施，可确保厂界噪声满足功能区标准，特别是满足夜间的要求。

（3）规划调整和不符合产业规划项目的管理方案

①区内企业环保措施较齐全，污染物达标排放，对周边居住区的影响在可接受范围内。乐业园小学四周为仓储、服装加工等对环境基本没影响的企业。建议工业园区在新的一轮产业升级换代中，继续保护乐业园和乐业园小学周边的环境，继续强化三大主导产业的地位，继续提高企业规模档次，继续限制和淘汰非主导产业中高耗能、高耗水和污染物难以治理的企业。

②乐业园、乐业园学校地块原规划为工业用地，建议调整该用地性质为综合配套用地，并在周边种植高大、叶密的防护林。

③对于不符合主导产业类型的已建企业，由于污染物达标排放，对周边敏感点影响在可接受范围内，建议保留，作为该工业园区三大主导产业的补充，并继续加强对企业的环保监督力度，保障污染治理设施运行正常。对于制衣企业等基本无污染的一类工业，鼓励发展。

（4）环境保护措施和对策

①在保持万丰热电有限公司作为园区集中热源的基础上，使用天然气作为新增供热能源；万丰热电公司水煤浆含硫率不应高于0.8％，静电除尘器除尘效率不低于97％；企业若使用自备供热锅炉则必须为天然气或油供热锅炉；乐业园和乐业园学校等生活文教区与工业厂房之间设置不低于50m的绿化缓冲隔离带，并选择耐污性强、枝叶茂盛（如榕树、芒果树等）的土著树种。

②北轴污水处理厂建设规模为12万吨/日，采用鼓风曝气完全混合A2/O活性污泥法和液氯消毒法处理工艺，首期工程6万吨/日于2009年12月试运行（2010年3月验收），二期工程6万吨/日于2011年运行。金园工业片区和升平工业片区废水已纳入北轴污水处理厂的首期处理范围内，污水厂处理规模可以满足要求。建议对污水处理厂尾水进行合理回用，如可用作万丰热电有限公司冷却水和道路、广场、市政绿化用水，以进一步减轻西港河的污染负荷，同时也节约水资源。

③建议莲塘工业片区各企业废水处理后回用于绿化、道路冲洒用水，使废水可以达到零排放。

④企业应对噪声设备采取隔声减振措施，在乐业园和乐业园学校与其周边的企业应建立不少于50m的防护距离，设置道路绿化隔离带，以减少对居民区的影响。

④实施循环经济战略，减少固体废物产生量；全面实施固体废物分类收集，除综合利用外，最终工业固体废物不宜与生活垃圾混合处理；危险废物应委托具有危险废物经营许可证的专业单位收运处置。市政府应尽早启动建设汕头市工业固体废物集中处理厂和危险废物处理厂。

## 12 环境管理、监测计划和跟踪评价

本报告就工业园区环境监测计划提出了初步的设计，内容包括机构建设、环境规划和管理指标体系的建立、污染防治设施的运行与管理、并对区域环境空气、地表水、噪声的监测点位和监测因子、监测频率提出了具体建议，以及规范排污口提出了具体建议。同时建议工业园区每3～4年进行一次针对园区建设和环境保护措施实施情况的跟踪、监测和评价。

## 13 综合结论

综上所述，汕头金平工业园区发展目标明确，园区产业定位合理，符合汕头市城市总体规划、环保规划和社会经济发展规划要求，园区的建设能够被公众所认同。针对本工业园区建设过程中存在的各类环境问题，在落实本报告书中各项污染防治措施后，广东汕头金平工业园区的建设对当地环境的不利影响是可以缓解和接受的，其建设在环境保护方面也是可行的。