证书编号：国环评证甲字第2801号

科迪石化（珠海）苯酐一期扩建工程

环境影响报告书

（简本）

国家环境保护总局华南环境科学研究所

二〇〇七年六月

目  录

1 项目性质、投资和组成	1

1.1 项目性质	1

1.2 项目投资	1

1.3 项目组成	1

1.4 工程占地	2

1.5 能耗水耗	2

2 污染物的产生及处理	2

3 污染控制与环境保护目标	3

3.1 污染控制目标	3

3.2 环境保护目标	3

4 环境影响预测评价	4

4.1 施工期环境影响预测	4

4.2 营运期环境影响预测评价	4

5 环境保护投资与措施	6

5.1 环境保护投资	6

5.2 环境保护措施	6

6 环境影响评价结论	6

## 1 项目性质、投资和组成

### 1.1 项目性质

（1）项目名称：科迪石化（珠海）苯酐一期扩建工程

（2）项目地点：广东省珠海市高栏港工业区化工专区

（3）工程性质：扩建

（4）工程实施情况：

- 一期工程实施情况说明：自2003年通过国家环境保护总局的审批以来，该公司生产基地的建设目前完成的主要是在选址区域内建设了简易的围墙及前期土地平整工作，同时建筑物、道路及排水系统正在全面展开，储罐和管架正在施工，打桩工作已基本完成，整体施工进度大约在30％。

- 一期扩建工程（即本项目工程）实施情况说明：目前还未实施。

### 1.2 项目投资

本扩建工程由科迪石化（珠海）有限公司投资建设，该公司是由新加坡科迪化学集团（continental chemical holdings limited）独资兴建，属外商独资项目。

本扩建工程预算投资额为3000万美元。

### 1.3 项目组成

本扩建工程主体建设内容为在一期建设的基础上增加一条苯酐生产线，实际增加苯酐生产量3万吨/年。

工程建设内容具体包括：一条苯酐生产线、厂房建设，其它电力、污水排放系统、污水处理系统、消防系统等均依靠一期工程设计进行连接及补充。本扩建工程建设项目组成详见表1。

表1 一期扩建工程建设内容一览表

| 工程类别 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房建设 | 1座 | 占地面积2636.6m2，建筑面积5423.6m2 |
|  | 苯酐生产线 | 1条 |  |
| 辅助工程 | 罐区 |  | 利用一期工程建设罐区 |
|  | 包装及仓储设施 |  | 利用一期工程建设包装及仓储设施 |
|  | 控制室 |  | 利用一期工程建设控制室 |
| 配套工程 | 办公楼 |  | 利用一期工程建设办公楼 |
|  | 值班室 |  | 利用一期工程建设值班室 |
| 公用工程 | 电力系统 |  | 利用一期工程建设电力系统 |
|  | 给水系统 |  | 利用一期工程建设给水系统 |
|  | 循环冷却水系统 |  | 一期扩建自带 |
|  | 空气分离和压缩 |  | 利用一期工程建设空气分离和压缩 |
|  | 启动锅炉 |  | 利用一期工程建设启动锅炉 |
|  | 热油炉 |  | 一期扩建自带 |
|  | 维修车间 |  | 利用一期工程建设维修车间 |
| 环保工程 | 污水收集管网 |  | 敷设管网与一期管网连接 |
|  | 污水处理系统 |  | 利用一期工程建设的污水处理站 |
|  | 消防系统 |  | 利用一期工程建设的消防系统 |
|  | 绿地 |  | 利用一期工程建设的绿地系统 |
|  | 焚烧装置 |  | 生产线自带 |

### 1.4 工程占地

本扩建工程位于广东省珠海市高栏港工业区化工专区的科迪石化（珠海）有限公司厂区内，该区域为填海形成的陆域，周边1km范围内无环境敏感点。

工程占地面积2636.6m2，不存在拆迁。

### 1.5 能耗水耗

（1）能耗

工程营运期主要利用能源为电能及燃油，其中：电能为市政电网，消耗量较低；燃油则采用市场购买轻柴油作为燃料，消耗量较低。

（2）水耗

工程营运期主要利用水源为市政供水管网供应，水量为212m3/d。

## 2 污染物的产生及处理

本扩建工程营运期主要污染物污染源强及预测数据见表2。

表2  扩建工程污染源及预测数据汇总表

| 项目 | 污染物 |  | 一期排放量 | 扩建工程排放量 | 实际预测数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 排水量 |  | 417.6 m3/d | 212 m3/d | 619.6 m3/d |
|  | COD |  | 39kg/d | 0.15 kg/d | 39.15 kg/d |
| 大气环境 | 面源 | 邻二甲苯 | 1402kg/a | 0 | 1402kg/a |
|  |  | 苯酐 | 3200m3/h | 0 | 3200m3/h |
|  | 点源 | SO2 | 1.86 | 0.5 | 2.36 |
|  |  | NOX | 4.13 | 1.1 | 5.23 |
|  |  | 烟尘 | 1.32 | 0.35 | 1.67 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | / | 20kg/d | 20kg/d |
|  | 一般工业固废 |  | / | 24 kg/d | 24 kg/d |
|  | 危险固废 |  | / | / | / |

针对本扩建工程的产污情况及环保设施配置情况，本扩建工程产污的处理处置方案详见表3。

表3　工程产污的处理处置方案一览表

| 项目 | 产污环节 | 处理方案 |
| --- | --- | --- |
| 水 污染 | 生活污水 | 依托一期已有的污水处理站进行处理处置后排放入南水镇第一污水处理厂进行处理后深海排放 |
|  | 冷却塔排水 |  |
|  | 软化水厂再生废水 |  |
|  | 锅炉给水池排水 |  |
|  | 工艺废液 | 作为热油炉燃料燃烧 |
| 大气污染 | 储罐区逸散气 | 自然排放 |
|  | 仓库及包装区逸散气 | 自然排放 |
|  | 工艺废气 | 低温催化氧化焚烧炉处理后烟囱排放 |
|  | 热油炉燃烧排气 | 作为热油炉燃料燃烧后烟囱排放 |
|  | 启动锅炉排气 | 烟囱排放 |
| 固废污染 | 生活固废 | 市政收集处理 |
|  | 污水处理站滤饼 | 市政收集处理 |
|  | PA生产工艺催化剂（含V2O5） | 供应商回收利用 |
|  | 尾气焚烧工艺所需催化剂（铂－氧化铝） | 供应商回收利用 |

## 3 污染控制与环境保护目标

### 3.1 污染控制目标

污染物应得到处理和妥善控制，强化污染控制技术和管理措施，保证其符合国家和地方有关污染物排放标准的规定；控制设备噪声对环境的影响；控制废气的泄漏对环境的影响；控制风险事故对环境的影响；控制危险废物的排放。

### 3.2 环境保护目标

本项目环境敏感目标分布情况详见表4。

表4  建设项目选址附近环境敏感目标情况

| 环境要素 | 保护对象 | 相对厂址位置 |  | 功能区分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 高栏港管委会 | 西北面 | 2.6km | 二类 | 办公区 |
|  | 沙白石村 | 东南面 | 3.4km | 二类 | 居民区 |
|  | 高栏村 | 东南面 | 3.6km | 二类 | 居民区 |
| 水环境 | 濑洲－大杧岛贝类增养殖区 | 西面 | 7.0km | III类 |  |
|  | 大杧岛野生动物放养区 | 西南面 | 6.5km | III类 |  |
|  | -20m 等深线以浅海域的重要渔业资源区 |  |  | III类 | 海水控制区 |
| 噪声 | 厂界周边200m | 厂界外 |  | 3类 |  |

## 4 环境影响预测评价

### 4.1 施工期环境影响预测

（1）施工期声环境影响

施工期由于机械设备的运转，将对声环境造成一定的危害，首先会对现场施工人员的正常生活造成一定的影响，并对场地外围200米范围内的人员产生一定的噪声影响，但不会对周边的声环境敏感点造成影响。在考虑6.1.3提出的减噪措施后，能够较大的降低施工期声环境的影响，同时由于施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。因此，施工期周边整体声环境不会受到明显影响。

（2）施工期大气环境影响

施工期主要大气污染物为废气、粉尘及扬尘，其中又以粉尘的危害较为严重。分析表明：施工现场的挖土扬尘以及堆土扬尘会对施工现场的大气环境造成一定的影响，不会对周边的大气环境敏感点产生明显影响，交通运输过程中的扬尘不会对周边敏感点产生一定的影响，因此，采取6.2.3的环保措施后，可以保证施工现场及周边敏感点的大气环境受到的影响得到较大的降低。

（3）施工期水环境影响

施工期废水主要为生产废水、生活污水以及施工场地清洗废水。由于产生量较小，成分简单，因此，在采取6.3.3提出的的要求措施实施后，施工期的废水将不会对水环境的现状产生明显影响。

（4）固废污染环境影响

施工期主要固废为生活垃圾及建筑垃圾。施工期间的生活垃圾的不及时处理会对周围环境和作业人员的健康带来不利影响，建筑垃圾、弃土弃渣的不及时处理会影响环境景观，因此需要采取一定的环保措施，在采取6.4.3提出的环保措施后，将不会对施工现场及周边敏感点的环境现状产生影响。

（5）施工期生态环境影响

由于本区域不存在重要的保护动物及景观，因此对动物及景观格局的影响微弱。在采取6.5.2中所提出的环保措施后，将会促进工业建设的生态化，实现本区域生态系统的逐步形成。

### 4.2 营运期环境影响预测评价

（1）环境空气影响预测评价

- 正常生产情况下：①二氧化硫、二氧化氮小时均值在各环境敏感点的增值较小，分别占标准值的0.50%-1.32%、4.13%-9.83%；叠加现状监测值后，其占标准值比例为7.50%-25.72%、13.71%-25.25%，位于标准值范围内。②二氧化硫、二氧化氮、烟尘日均值在各环境敏感点的增值较小，分别占标准值的0.73%-1.0%、2.5%-4.58%、0.47%-0.60%；叠加现状监测值后，其占标准值比例为15.40%-47.0%、14.17%-17.92%、43.27%-46.47%，都位于标准值范围内。因此，可认为从各评价点环境现状评价及预测评价分析均达标，评价区环境功能可达到环境二类功能区的要求，本项目不会对周边大气环境带来明显不利影响。

- 非正常工况情况下：①启动时排放的二氧化硫、二氧化氮小时均值在各环境敏感点的增值较小，分别占标准值的0.32%-0.84%、2.04%-5.25%；叠加现状监测值后，其占标准值比例为7.32%-25.24%、11.63%-20.67%，位于标准值范围内。②停车时排放的二氧化硫、二氧化氮小时均值在各环境敏感点的增值较小，分别占标准值的0.28%-0.54%、1.38%-3.67%；叠加现状监测值后，其占标准值比例为7.00%-24.40%、9.58%-20.67%，位于标准值范围内。因此，在非正常工况时，排放的二氧化硫、二氧化氮不会对周边大气产生不利影响。

- 卫生防护距离：本项目选择的储罐区邻二甲苯为无组织控制因子进行计算，根据《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）规定的二甲苯无组织排放限值1.2mg/m3，排放源强为0.88kg/h，在常年平均风速下，罐区卫生防护距离为11.2m，按照计算要求取50m。本项目设计有10m宽的绿化带，加上厂区围墙可以满足该卫生防护距离的要求。

（2）海域水环境影响预测评价

- 南水污水处理厂建成运行情况下：本项目经厂区处理达标的619.6m3/d尾水进入南水污水处理厂，排放的尾水只占污水处理厂5万t/d处理能力的1.24%，南水污水处理厂有足够的容量接纳本项目排放的废水，因此，本项目污水排入南水污水处理厂是可行的。

- 南水污水处理厂未建成运行情况下：污水只经过厂区污水处理系统处理达准后经排海管线排放，但其造成的污染物浓度增值很低。由于海水现状浓度超标，叠加本底浓度后，排污口附近局部海域出现CODMn超标现象。涨潮时仅在排污口西北方向10m范围内超过第三类水质标准；退潮时在排污口东南方向约20m范围内不能满足第三类水质目标要求。总体而言，项目排污对纳污水体的影响较小。

（3）声环境影响预测评价

本项目的投产运行，将使其厂界白天噪声水平达到55～57.9dB(A)，夜间噪声水平达到49.9～52.2dB(A)，白天及夜间均不超标，且周围没有居民点或噪声敏感点，因此，不会产生环境噪声污染问题。

（4）固废环境影响预测评价

本工程中主要固废均将得到合理的处理处置，因此，本报告书认为：在各项处理处置措施落实的情况下，本项目营运期产生的固废不会对周边的环境产生明显的影响。

（5）海洋生态环境影响预测评价

本项目正常生产时，只有少量排放，对该海域水生生物和渔业资源不会造成明显影响。当然如发生事故排放，也将出现短时间小范围的水体COD超标，但不会影响水生生物和渔业资源。

本项目排污点距2005年8月发现花鳗鲡所在海区在20公里以外，花鳗鲡为洄游鱼类，主要在河口区较常出现，而排污口处为港口区，花鳗鲡在本区域较少出现。因此，认为本项目建设不会对花鳗鲡产生影响。

（6）陆域生态环境影响预测评价

本项目拟用土地是已征用的工业用地。本项目对周边植物有影响的大气污染物主要为排放量较大的邻二甲苯和氮氧化合物，从工程分析及预测结果来看，本项目对周边大气的影响较小，在项目周围产生的落地浓度对植物发生可见伤害的阈值量很远，也低于保护农作物大气污染物最高允许浓度限值，因此可以认为本项目排放的大气污染物不会对周围植被造成明显的影响。

## 5 环境保护投资与措施

### 5.1 环境保护投资

本扩建工程总预算投资为3000万美元，其中环保投资为75万元（工程各项环保措施依托一期工程），环保投资占总预算投资的0.4％；本项目建设营运期环保经济投入与带来的环境经济效益比值为1.12：1；因此，本扩建工程的建设营运在环境经济上是可行的。

### 5.2 环境保护措施

本项目施工期及营运期的环境保护措施相见表3。

## 6 环境影响评价结论

本项目工程建设符合国家相关产业政策和清洁生产有关要求、珠海总体规划、用地建设规划等相关规划，项目周边不涉及生态敏感区域，符合区域环境功能要求，项目建成后污染物可以达标排放，环境风险可接受，项目厂区布局基本合理。本项目应充分落实各项环保措施、严格实施环境风险预案、加强管理和运营，从环境保护的角度看项目建设具有环境可行性。

本项目工程建设的总体布局从环境上来说是可行的，选址及布局符合《化工建设项目环境保护设计规定》（HG/T20667-2005）中规定的要求。

综合本报告分析，本项目符合国家产业政策、符合地区规划、符合地区环境功能区规划要求、污染物达标排放、清洁生产水平较高、环境风险可接受、项目布局基本合理；建设单位在充分采纳和落实本环评报告中所提出的有关环保措施、相关主管部门的环保要求、公众参与的意见、严格执行“三同时”规定、确保各项环保资金落实到位、环保措施正常实施后，将使项目实施过程中及运行后对环境特别是对沿线环境敏感点的影响减少到可接受程度。从环境保护的角度，本报告认为“科迪石化（珠海）苯酐一期扩建工程”建设是可行的。