广东省龙川县金石嶂银多金属矿开采项目

环境影响报告书

（简写本）

评价单位: 长沙有色冶金设计研究院

1 总则

1.1 项目由来

龙川县金石嶂银多金属矿区地处粤赣两省交界处的南侧，位于广东省河源市龙川县城北69公里处，行政上隶属龙川县上坪镇管辖。矿区地理坐标为东径115°22′41″，北纬24 °43′40″。

为充分挖掘龙川县的资源优势，带动当地的经济和社会发展，北京中色地科矿产勘查研究院有限公司决定在龙川县上坪镇建设规模为15万吨/年的采矿项目，矿石外售给广东韶关的选矿厂。项目建成投产后，具有一定的经济效益。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》等法律法规及地方环境管理部门要求，本项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告书。为此，公司委托长沙有色冶金设计研究院承担该拟建项目的环境影响评价工作。

1.2 环境功能区划

1.2.1 大气环境功能区划

项目所在区域为偏远山区，根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）及《河源市环境空气质量区划规定》，项目区属环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）的二级标准。

1.2.2 水环境功能区划

项目所在地附近有垇下水、银矿坑水、出米石小溪、寨贝坑小溪、流田河等。银矿坑水和寨贝坑小溪与本项目无关，只是周边的地表水体。本项目废水排入垇下水溪，流经约2km后与银矿坑水溪在出米石小组处汇合成出米石小溪，再流经约3km后排入流田河，因此，本项目废水直接受纳水体为垇下水溪。

流田河属于东江水系上游河流，流经约26km汇入东江干流。根据《广东省地表水环境功能区划》，流田河水域功能为农业用水，保护目标为Ⅱ类水域，执行地表水《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。而项目直接纳污水体垇下水溪和出米石小溪未进行水域功能划分，据调查，出米石小溪主要是农田用水功能，由于这些溪沟与东江干流支流流田河连通一起，为保护东江水系的水质，水质目标按Ⅲ类水域评价。

评价区地下水水质目标为Ⅲ类。

1.2.3 声环境功能区划

评价区域现未进行声环境功能划分，但是周边有多个矿山采选厂，形成了工业、居住混杂区，声环境评价拟执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，对于主干道路两侧临近区域执行4类区标准。

1.3 环境敏感点

环境敏感点说明见表1-1。

表1-1   建设项目附近环境敏感点

| 保护目标 | 规模 | 影响因素 | 方位 | 距离 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垇下水 | 小溪，2km流长 | 废水 | 矿区南 | 100m | Ⅲ类水体 |
| 出米石小溪 | 小溪，3km流长 | 废水 | 矿区东南 | 2km | Ⅲ类水体 |
| 流田河 | 小河，出米石小溪入口下游 | 废水 | 矿区东 | 5km | Ⅱ类水体 |
| 出米石小组柏树下 | 3户，19人 | 废气、噪声、废水 | 矿区东南 | 350m | 环境空气二类区 环境噪声二类区 地下水Ⅲ类 |
| 出米石小组 | 6户，38人 | 废气、噪声、废水 | 矿区东南 | 650m | 环境空气二类区 环境噪声二类区 地下水Ⅲ类 |
| 山林 | ―― | 废水和废渣 | 矿区东南 | 矿山境界外扩1000m的范围 | 植被生态 |
| 回龙村鸡栖坑农田 |  | 废水 | 矿区东 | 1.7～2km | 农业生产 |

注：小溪、河流的距离为自然流长，其余为相对矿山开采境界的直线距离。

2 建设项目概况及工程分析

2.1 矿区概况

矿区中心坐标东径115°22′41″，北纬24 °43′40″。矿区境界面积约1.45km2。矿山实行分期探矿分期开采。本项目开采面积0.157km2，拐点坐标见表2-1，垂向标高为+700～+950m。评价主要针对此开采范围进行。

- 表2-1  本项目规划矿区范围拐点坐标表

| 序号 | X坐标 | Y坐标 | 序号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2737120 | 38639060 | 5 | 2736530 | 38639460 |
| 2 | 2737120 | 38639200 | 6 | 2736880 | 38638970 |
| 3 | 2736700 | 38639520 | 7 | 2737000 | 38638980 |
| 4 | 2736530 | 38639520 |  |  |  |

根据广东有色地质勘查局九四O队实验室的分析结果，金石嶂银多金属矿区矿石成分见表2-2。

表2-2    金石嶂银多金属矿矿石成分分析（%，Ag：g/t）

| 成分 | Cu | Pb | Zn | Tfe | Mn | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 0.16 | 1.09 | 0.81 | 14.15 | 5.32 | 0.004 |
| 成分 | S | SiO2 | Al2O3 | CaO | Sn | MgO |
| 含量 | 8.03 | 36.13 | 7.18 | 25.82 | 0.02 | 0.001 |
| 成分 | Hg | F | P | Cr | Ag |  |
| 含量 | 0.01 | 1.02 | 0.13 | 0.01 | 165.8 |  |

2.1.2 矿产资源储量

根据《广东省龙川县金石嶂银多金属矿详查报告》，矿区资源储量估算范围内保有的资源储量（122b+333）矿石量178.9万吨，其中122b级为116.3万吨，333级为62.6万吨。

2.2 工程概况

2.2.1基本情况

项目名称：广东省龙川县金石嶂银多金属矿开采项目

项目性质：新建

建设地点：广东省龙川县上坪镇金石嶂银多金属矿区

项目规模：年采矿量15万吨

占地面积：矿区面积1.45km2，本次开发利用区0.157km2

项目投资：3621万元

工作制度及劳动定员：工作制度实行一天三班制，每班8个小时，一年300个工作日。劳动定员为110人，其中采矿85人，维修及其它15人，管理人员10人。

服务年限：本次开发利用区服务年限约为9.5年（不含基建期），其中地下开采7.5年，露天开采2年。

2.2.2 项目建设内容及产品方案

拟建项目由主体工程、辅助工程、含环保工程组成，详见表2-3。项目的主要组成部分为采矿区、废石场、炸药库。

表2-3 拟建项目工程内容

| 工程类型 | 工程内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿工程 | 开拓890m、855m、820m、785m、750阶段平巷及925回风平巷，形成15万t/a的采矿能力 |
| 辅助工程 | 炸药库 | 与矿山配套，位于矿区北面 |
|  | 供电、电气配套设施 | 与矿山配套，设800KVA变压器一台，保安电源发电机一台 |
|  | 供、排水系统 | 300m3生产高位水池，100m3生活水池 |
|  | 机修等生产辅助设施 | 与矿山配套，建于矿石堆场附近 |
| 环保工程 | 废气处理设施 | 喷雾洒水系统 |
|  | 固废处理 | 废石堆场 |
|  | 噪声治理 | 水泵、风机等设备基础减震、降噪 |
|  | 废水处理设施 | 矿坑水沉淀池60m3、300m3 |

本项目产品主要为银多金属矿石500t/d，合计15万t/a。

2.2.3 经济技术指标

本项目主要技术经济指标见表2-4。

表2-4   综合技术经济指标标表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质 |  |  |  |
| 1.1 | 矿石量 | 万吨 | 178.9 | (122b)116.3 (333)62.6 |
| 1.2 | 金属量 |  |  |  |
|  | Ag | t | 316.65 | 177g/t |
|  | Pb | t | 18426.7 | 1.03% |
|  | Zn | t | 18068.9 | 1.01% |
|  | Cu | t | 4830.3 | 0.27% |
| 1.3 | 开采储量 |  |  |  |
|  | 1）矿石量 | 万t | 140.24 |  |
|  | 2）金属量 |  |  |  |
|  | Ag | t | 249.87 | 178.17 |
|  | Pb | t | 15258.112 | 1.088 |
|  | Zn | t | 14136.192 | 1.008 |
|  | Cu | t | 3772.456 | 0.269 |
| 2 | 采矿 |  |  |  |
| 2.1 | 采矿规模 | 万吨/年 | 15 |  |
| 2.2 | 开采方式 |  | V1-1、V1-3、V1-4、V1-5矿体地下开采，V1-2矿体露天开采 |  |
| 2.3 | 采矿方法 |  | 坑内：水平分层充填法、全面法等 露天：水平台阶 |  |
| 2.2 | 回采率 | % | 井下：95，露天：97 |  |
| 2.3 | 采矿贫化率 | % | 井下：10，露天：10 |  |
| 2.4 | 基建期 | 年 | 1.5～2 |  |
| 2.5 | 矿山服务年限 | 年 | 9.5 | 井下开采7.5年，露天开采2年 |
| 3 | 定员 | 人 | 110 | 采矿85人，管理15人，其它10人 |
| 4 | 总投资 | 万元 | 3621 |  |
| 4.1 | 其中：自筹 | 万元 | 3621 |  |
| 5 | 成本 | 元/吨 | 58.98 |  |

2.3 工程分析

2.3.1 生产工艺

（1）开采方式

本项目开采矿体为V1-1、V1-3、V1-4、V1-5和V1-2矿体，根据矿体的赋存条件，结合矿区地形地貌，V1-1、V1-3、V1-4、V1-5矿体开采方式为地下开采，V1-2号矿体采取露天开采方式。由于地下开采的矿体规模大，所以先地下开采，继而对V1-2号矿体露天开采。

（2）工艺流程图

开采工艺流程及产污节点图见图2-2。

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

爆破

凿岩

装载

运输

矿仓

矿石

废石

废石

废石场

废石回填

图2-1  井下采矿原则工艺流程及产污节点图

后期露天开采，需先进行表土剥离，再凿岩、爆破、采矿，表土剥离过程中也有粉尘、噪声和固废等污染物产生。

2.3.2 水量平衡

288

100

消耗

矿坑涌水

采矿生产用水

废水处理

100

外  排

188

外  排

水源

生活用水

污水处理

25

20

20

消耗5

图2-2  水平衡图（m3/d）

2.3.3 土石方平衡

本项目土石方主要产生于矿山基建和矿山开采，根据开发利用方案及水土保持方案，项目土石方平衡情况见表2-5。

- 表2-5  项目土石方平衡数量统计表  （单位：万m3）

| 服务期 | 工程区 |  | 挖方 | 填方 | 利用方 （表土、矿石） | 弃方 利用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建期 （2009年） | 采矿工业区 | 地下开采区 | 2.40 | 0 | 0 | 2.40 | 运行期充井下填采空区 |
|  |  | 露天开采区 | 2.98 | 0 | 0.38 （剥离表土） | 2.60 |  |
|  | 矿石堆放场 |  | 0.35 | 0.20 | 0.15 （剥离表土） | 0 |  |
|  | 废石堆放场 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 辅助设施区 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |  |
|  | 运输道路区 |  | 1.48 | 1.36 | 0.12 （剥离表土） | 0 |  |
|  | 小计 |  | 7.46 | 1.81 | 0.65 | 5.00 |  |
| 生产期 （2010年-2019年） | 采矿工业区 | 地下开采区 | 86.04 | 42.75 | 43.29（矿石） | 0 |  |
|  |  | 露天开采区 | 18.53 | 0 | 10.65（矿石） | 7.88 | 废石直接充填采空区 |
|  | 矿石堆放场 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 废石堆放场 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 辅助设施区 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 运输道路区 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 小计 |  | 104.57 | 42.75 | 53.94 | 7.88 |  |
| 方案服务期合计 |  |  | 112.03 | 44.56 | 54.59 | 12.88 | 弃方全部利用 |

总体考虑，本项目生产期可不对外产生弃土，但由于废石产生与利用的不均衡性，需建设废石临时堆放场地。

2.4 污染物产生排放分析

2.4.1 废气

本项目的废气污染物主要为粉尘，来源于爆破、采矿、装卸等过程无组织排放。

（1）通过风井排放的粉尘

类比韶关市职业卫生检测中心2006年6月1日对韶关市乐昌铅锌矿业有限责任公司的监测结果，风钻工人操作岗位粉尘浓度为0.44mg/m3，进风口粉尘浓度为1.78 mg/m3，铲运通道粉尘浓度为0.22mg/m3，粉尘排放浓度均可控制在2mg/m3以下。本项目污风量39.03m3/s，粉尘排放量为2t/a。爆破每年耗炸药50吨，据有关资料，每吨炸药爆炸时产生CO为44.7kg，NO2为2.1kg。则全年产生的主要污染物CO为2.24t/a、NO2为0.11t/a。

2.4.2 废水

（1）生活污水

矿区生活用水量为25t/d，污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为约20t/d，年排放量为7300t/a，经化粪池及地埋式污水处理设施处理后达标排放。

（2）生产废水

本项目生产废水主要是采矿井下涌水，丰水期涌水量为288m3/d。这些地下水由各阶段平巷和主平峒水沟排出窿口，经沉淀处理后部分可作为生产用水（100m3/d），余下的排入矿区附近小溪垇下水，排水量为188m3/d。根据2007年11月29日～12月1日龙川县环境监测站对现有探矿井涌水采样监测，污染物浓度均低于《水污染物排放限值》的一级标准，也符合《农田灌溉水质标准》，具体监测数据见表2-6。

据上述水质和水量指标，可估算出废水中主要污染物排放量分别为：氟化物0.006t/a、Pb 0.001t/a、Ag 0.003t/a。一般水中COD:高锰酸盐指数=2.5，则生产废水中COD排放浓度为1.9mg/L，低于COD的最低检出限（10mg/L），按最低检出限估算其排放量为0.69t/a。

表2-6   金石嶂矿坑涌水水质监测结果（mg/L）

| 分析 项目 | pH值 | 高锰酸盐指数 | F- | 溶解性总固体 | Pb | Mn | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月29日 | 7.57 | 0.754 | 0.089 | 35 | 0.016 | 0.094 | 0.23 |
| 11月30日 | 7.60 | 0.753 | 0.091 | 30 | 0.015 | 0.098 | 0.25 |
| 12月1日 | 7.58 | 0.755 | 0.090 | 33 | 0.015 | 0.092 | 0.24 |
| 平 均 | - | 0.754 | 0.090 | 33 | 0.015 | 0.095 | 0.24 |
| DB44/26-2001 | 6~9 | / | 10 | / | 1.0 | 2.0 | / |
| GB5084-2005 | 5.5~8.5 | / | 2 | / | 0.2 | / | / |
| 分析 项目 | Cu | Zn | Ag | Cd | As | Ni | Cr6+ |
| 11月29日 | 0.0005L | 0.025L | 0.043 | 0.0005L | 0.0035L | 0.005L | 0.002L |
| 11月30日 | 0.0005L | 0.025L | 0.045 | 0.0005L | 0.0035L | 0.005L | 0.002L |
| 12月1日 | 0.0005L | 0.025L | 0.041 | 0.0005L | 0.0035L | 0.005L | 0.002L |
| 平 均 | 0.0005L | 0.025L | 0.043 | 0.0005L | 0.0035L | 0.005L | 0.002L |
| DB44/26-2001 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| GB5084-2005 | 0.5 | 2.0 | / | 0.01 | 0.05 | / | 0.1 |

注：表中“L”表示未检出。

2.4.3 噪声

矿山开采过程中的噪声源主要来自于凿岩机、爆破、空压机、铲装设备和运输车辆等，其噪声强度80～110dB（A）。

2.4.4 固体废物

根据矿山土石方平衡，矿山基建期废石产生量为5万m3，矿山营运期地下开采废石产生量为29.87万m3（约81万t、10.8万t/a），矿山露天开采废石产生量为7.88万m3（约22万t、11万t/a）。

2007年12月龙川县环境监测站与广州分析测试中心对矿区废石及原矿进行了毒性浸出分析，分析方法采用《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）中推荐的酸浸法，pH值为水浸法，浸出结果见表2-7。

表2-7   废石及原矿毒性浸出实验结果

| 序号 | 监测项目 | 矿石 | 废石 | GB5085-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 8.43 | 9.00 | / |
| 2 | 总汞 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 |
| 3 | 总铅 | ＜5 | ＜5 | 5 |
| 4 | 总镉 | ＜1 | ＜1 | 1 |
| 5 | 总铬 | ＜5 | ＜5 | 15 |
| 6 | 六价铬 | ＜1 | ＜1 | 5 |
| 7 | 总铜 | ＜5 | ＜5 | 100 |
| 8 | 总锌 | ＜5 | ＜5 | 100 |
| 9 | 总镍 | ＜5 | ＜5 | 5 |
| 10 | 总砷 | ＜1 | ＜1 | 5 |
| 11 | 无机氟化物 | 3.46 | 2.14 | 100 |
| 12 | 氰化物 | ＜1 | ＜1 | 5 |

由表2-7可知，本项目废石属于一般工业固废。

本项目井下开采采用充填采矿法，总体上废石可用于回填井下采空区，只需要设置废石临时堆场。废石临时堆场位于露天采场北面，废石堆放场地处山谷地形，上游汇水面积为0.18km2，流域长度0.64km，流域坡降0.124，汇流参数0.245，废石堆场占地0.86hm2（含剥离表土堆存地0.13hm2），容积约12.9万m3，满足约3年的废石堆放要求。

2.4.5 污染物排放汇总

拟建项目营运期污染物汇总见表2-8。

表2-8     拟建项目污染物汇总

| 类型 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 削减率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水量(万t/a) | 0.73 | 0 | 0.73 | 0 |
|  | 采矿废水（万t/a） | 10.5 | 3.64 | 6.86 | 35 |
|  | COD | 1.79 | 0.44 | 1.35 | 25 |
| 废气 | 井下废气（万m3/a） | 1.01×105 | 0 | 1.01×105 | 0 |
|  | 粉尘(t/a) | / | / | 2 | / |
|  | NO2(t/a) | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 |
|  | CO(t/a) | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 |
| 固废 | 井下废石(万t/a) | 10.8 | 10.8 | 0 | 100 |
|  | 露天采场废石 (万t/a) | 11 | 11 | 0 | 100 |

2.5 选矿方案可行性

本项目只考虑采矿，采出的矿石送韶关市曲江采丰矿产品加工厂选矿。按专家意见要求，评价对此方案可行性进行分析。

2.5.1 选矿企业概况

本项目选矿承担企业韶关市曲江区彩丰矿产品加工厂位于韶关市曲江区韶关冶炼厂西南面约2km处，占地面积约7000m2。该选厂生产规模原来为2万t/d，目前实际生产规模可达150t/d（4.5万t/d）以上，主要从事铅锌矿的选矿，选矿工艺为优先浮选法选矿工艺，与本项目试验选矿工艺大体一致。矿石经破碎、球磨、分级后送浮选车间优先浮选得到铅精矿和锌精矿，产品就近出售给韶关冶炼厂回收铅、锌、银等有价金属。该选厂的主要环保措施有选矿废水处理及回用系统，处理能力为500t/d。该选厂具有相关经营许可手续和排污许可手续。

2.5.2 选矿方案可行性分析

本项目矿石外运至韶关选矿将增加生产成本，减少建设单位的经济效益，从经济角度考虑该方案可能对建设单位的经济效益产生一定影响。但项目所在地在东江水域的集水范围内，若在项目所在地附近建设选厂进行浮选生产，选矿废水及尾矿库可能会对流田河及东江干流产生一定的环境影响，并存在一定的风险。为此，建设单位从环境保护角度出发，自愿牺牲部分经济利益，决定将矿石运往韶关市曲江区的选矿企业加工生产。

韶关市曲江区彩丰矿产品加工厂选矿设备较为齐全，选矿工艺流程与本项目选矿试验流程大体一致，只需稍加改变药剂制度即可满足本项目矿石的选别要求。现有选矿厂规模为150t/d，不能完全解决本项目500t/d矿石的出路。据现场调查曲江区彩丰矿产品加工厂旁尚有其它铅锌选厂，业主正在与之协商，可解决本项目其余矿石的出路。

综上所述，本矿山外卖原矿不建选厂的方案在经济上可能对建设单位的经济效益产生一定影响，但为了保证东江水系的环境，只得增加企业的生产成本，牺牲部分经济利益来满足环境要求。

3 环境质量现状调查与评价

3.1  地表水环境调查现状与评价

从现状监测评价结果可以看出，垇下水、出米石小溪各监测断面的所有监测因子指数均在1以下，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，流田河各监测断面的所有监测因子指数也都在1以下，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准要求，由此说明评价区目前地表水水质现状较好。

3.2  地下水环境现状调查与评价

根据实际情况，本次地下水监测在出米石村的居民饮用山泉水取水点设一个监测点。

根据监测结果，评价区监测点的各项监测因子中除Cd的级别为较好，Fe的级别为良好外，其余各项因子的级别均为优良，由此看出评价区地下水总体环境质量级别为优良。

3.3  空气环境现状调查与评价

环境空气质量现状监测布设2个监测点，布点位置为Q1采场、Q2出米石村。

由监测结果可知，评价区各项大气监测指标均低于相关控制标准，监测期间空气环境质量较好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）等评价标准要求。

3.4  声环境现状调查与评价

监测结果表明，拟建项目区域白天各噪声现状监测点的等效连续A声级范围为45.8 dB(A)～51.5dB(A),全部符合2类标准要求；夜间各噪声现状监测点的等效连续A声级范围为42.6 dB(A) ～44.6 dB(A),也全部达到了评价标准要求。

3.5  土壤环境质量现状调查与评价

评价结果表明，采矿场附近林出米石小组附近菜园地土壤中各项指标监测值均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准要求。

3.6 放射性调查与评价

本项目放射性评价内容主要引用2008年1月广东省核力工程勘察院编制的《广东省龙川县金石嶂多金属矿开采项目放射性专题评价报告》。

3.6.1 放射性现状

由现场监测结果可知，项目矿坑水放射性指标均符合《广东省水污染物排放限值》中总α≤1 Bq/L、总β≤10Bq/L的规定水平。项目周围环境小溪水中总α值为0.026Bq/L，总β为0.1Bq/L，总α满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）中总α≤0.5 Bq/L的规定，总β满足《饮用天然矿泉水》（GB8573-1995）中总β≤1.5Bq/L的要求。

二十世纪八十年代全国环境天然放射性水平调查成果《广东省环境天然贯穿辐射水平调查研究》显示，惠阳地区（龙川当时属惠阳地区）238U含量为20.1~ 127.0Bq/kg、226Ra含量18.6~101.0Bq/kg、232Th含量25.2~200.0Bq/kg、40K含量87~782.9 Bq/kg。从矿样分析结果来看，放射性含量均位于惠阳地区正常本底水平范围内。

3.6.2 r辐射剂量率水平及挖掘面r辐射剂量率影响

惠阳地区原野天然贯穿辐射剂量率（含宇宙射线）值为43.2～193.7nGy/h，通过计算本项目挖掘面γ辐射剂量率为41～152 nGy/h，均在惠阳地区正常本底值范围内。

4　环境影响预测与评价

4.1　地表水环境影响预测

4.1.1 废水正常排放影响分析

根据大纲评估意见要求，本评价水环境影响预测因子为pH、Pb、Zn，但对现有矿坑涌水的实测，其pH值为7.57～7.60，在6～9之间，评价认为废水排放对地表水pH值影响极小。为此，本评价重点预测废水中Pb、Zn对地表水环境的影响。

预测结果表明，本项目矿坑涌水正常排放时，对出米石小溪水质中Pb、Zn的预测值分别为0.00516mg/L、0.025mg/L，均未超标，对出米石小溪水质影响较小。废水汇入流田河后对流田河水质影响更小。

4.3.2 暴雨时径流影响

暴雨时废石堆场及露天采场内产生的废水中SS含量可能较高，垇下水和出米石小溪水质暴雨时会变混浊，但由于暴雨时农田无需灌溉，因此，不会影响出米石小溪下游鸡西坑、回龙村农田灌溉。废水进入流田河后，由于流田河水量相对较大，流速变慢，SS会逐渐沉降，因此，暴雨径流对流田河两岸农田灌溉影响也较小。

4.2 地下水环境影响分析

4.2.1 开采排水对地下水环境的影响

矿床主要的充水来源有大气降水和大理岩裂隙岩溶水。矿体位于当地侵蚀基准面之上，大气降水是地下水的主要补给来源，一方面大气降水对露天采场直接充水，另一方面经由风化裂隙水补充形成大理岩裂隙岩溶水，大理岩裂隙岩溶水是矿床充水的主要因素。根据地质报告，矿区溶洞规模小，大部分溶洞不含水，被泥沙充填。因此，本矿区水文地质条件简单。

根据本项目地质环境影响报告，矿区范围内无大的地表水，主要小型溪沟为矿区南面边界外的垇下水溪和出米石小溪。矿体分布在当地最低侵蚀基准面（520m）之上，开采标高为700～950m，矿山开采不会造成地表水疏干。矿区主要含水层为第四系残坡积层、风化裂隙带和溶蚀裂隙等，风化壳厚度10～38m，其富水性弱～中等，地下水位较浅。矿坑主要抽排第四系孔隙水和风化裂隙水，由于矿坑水抽排量较小，其造成地表水及地下水位下降从而形成降落漏斗的可能性小，因此，矿山开采排水对地下水环境影响较轻。

4.2.2 矿山排水对居民生活饮用水的影响

根据现场调查，矿区范围内无居民分布，离矿区较近的居民点是矿区东南面约350m处的柏树下3户居民及650m处的出米石村民小组，其水源地位于矿区边界外1000m处银矿坑水溪附近的山泉水，标高约680m。矿山开采不会疏干此范围内的地下水，不会对当地居民生活饮用水水源产生影响。

本项目排水经出米石小溪流经3km汇入流田河，经过约8km达到上坪镇，经过约18km汇入东江。据调查，出米石小溪周边的回龙村村民、流田河两岸的居民及上坪镇居民的生活饮用水水源为当地的山泉水，出米石小溪及流田河主要用于灌溉、放养家禽或者漂洗衣物等，通常无人饮用。因此，本项目排水不会影响受纳水体水质，也不会影响当地村民及上坪镇居民的生活饮用水。

4.3　噪声及振动影响分析

4.3.1　爆破振动影响分析

本项目爆破振动主要的保护目标为露天采场南面边界外350m处的柏树下3户散居居民，采场与居民住宅之间有山体阻隔。居民住房为砖瓦结构。

以每次爆破炸药用量500kg计算，即使在矿山开采岩体移动范围边界处爆破，距离爆破位置350m处的振动速度为0.42cm/s，已小于一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物的安全允许振速2.3～2.8cm/s的要求，可见本项目矿山爆破不会对矿区外居民住宅安全构成影响。

4.3.2　噪声影响分析

经计算，不考虑噪声阻隔，350m处各噪声源叠加后的贡献值为58.0dB(A)，评价区噪声本底值为45.8～51.5dB(A)，叠加背景值后，距露天开采边界350m处最近的柏树下居民点昼间噪声值最高为58.9dB(A)，低于60dB(A)的标准要求。若再考虑采场与居民点之间有山体阻隔，本项目噪声对外声环境影响较小，居民点声环境可满足其功能要求。

4.4　固体废物环境影响分析

4.4.1 占地对景观影响分析

本项目废石临时堆场位于露天采场与井下采场之间，占地面积为0.86hm2，为原有采石形成的废弃地，因此，本项目废石临时堆场场地的建设不会破坏当地的植被生态，也不会改变原有的自然景观。

4.4.2固废对水体环境的影响分析

废石对水体环境的影响途径主要是在降雨时，废石场的淋溶水流入地表水体或渗入地下水而造成影响。根据废石的毒性浸出试验结果可知，采矿废石属一般性固体废物，淋溶水中的污染物主要是悬浮物，由于淋溶水只在降雨时出现，且持续时间较短，对地表水及地下水影响较小。

4.4.3固体废物产生水土流失分析

拟建矿山地处多雨的山区，无植被保护的固体废物堆场极易受到雨水的冲刷，尤其是废石场，地处陡峭的沟坡，若未采取任何水土保持措施，极易产生水土流失甚至泥石流。废石临时堆场通过建立拦石坝，废石堆场周围建设截水沟，下游设沉淀池等措施，来防止水土流失。下一步设计施工中，应在废石场四周加强绿化，并做好服务期满后的植被恢复。经采取以上措施，废石场水土流失可得到有效控制。

4.5 矿石运输环境影响分析

4.5.1 空气环境影响

评价建议矿石运输车辆采用带顶盖的车辆，或者在物料上加盖蓬布等防尘措施，减少运输过程中物料随风起尘。经采取上述措施后，本项目矿石运输的扬尘量较少，对运输线路两侧的空气环境质量影响较小。

4.5.2 噪声环境影响

本项目外部运输主要为矿石运输，以矿石量15万t/a，20t的运输车预测结果表明，矿石白天运输主要对运输路面中心线两侧10m左右的声环境有一定影响，20m以外影响较小。矿区道路的路幅为10m，沿路柏树下3户居民与道路约有50m远，噪声对其声环境影响较小；出米石小组6户居民住宅与道路边线仅有2～10m的距离，车辆经过时，运输噪声对其住宅外的声环境将产生一定影响。从安全及风险影响考虑，评价建议建设单位对距离运输道路过近的出米石6户居民予以搬迁，并妥善安置。建设单位已与拆迁户签订了相关的拆迁安置协议。

4.5.3 运输可能带来的风险影响

汽车运输通过江西定南运输可避免运输车辆从东江、枫树坝水库通过，从而避免运输车辆翻车后矿石倾泻至东江或枫树坝水库的环境风险。为进一步减少矿石运输中翻车对周边环境产生的风险影响，评价建议采取以下措施。

（1）矿石运输车辆必须采用带顶盖的车辆，或者在物料上加盖蓬布等防尘措施；

（2）定期对运输车辆进行检查；

（3）加强对运输车队司机的教育，注意行车安全；禁止车辆超载。

4.8 农业环境影响分析

当地地表水体垇下水溪、出米石小溪的主要水源为地下水和地表汇水。出米石小溪的源头之一垇下水溪的汇水面积为2.6km2，而本次开发区域在其汇水范围之内，占地面积为0.157km2，仅占垇下水溪汇水面积的6%，占出米石小溪汇水面积的比例更小。矿山抽排地下水基本不会影响地下水和山体汇水对地表水的补给，而且矿山抽排的地下水除部分回用于井下生产外，大部分达标排入垇下水溪，作为垇下水溪的补给水源。因此，矿山抽排地下水不会对出米石小溪的水源产生影响，也不会影响当地的农灌用水来源。

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中也指出，“在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水用于农林灌溉，其水质应达到相应标准要求。”根据龙川县环境监测站的监测数据，矿山井下涌水经处理后满足《农田灌溉水质标准》，可直接用于农灌。而且，根据前面的地表水环境影响预测，本项目矿坑水正常排放时，对出米石小溪及流田河的水质影响较小，出米石小溪及流田河水质依然能够满足农灌水质标准，因此，矿山正常生产时对当地农业生产影响较小。

5 生态环境现状及影响评价

5.1评价区生态环境现状调查

5.1.1 植被资源现状

项目所在地的原生地带性植被主要有亚热带常绿阔叶林、亚热带针阔混交林、针叶林、荒山灌丛草坡、经济林（毛竹林、油茶林）等。

项目区主要植物群落有：

1）杉木群落

本群落的生物量和净生产量分别为78t/hm2和11t/hm2.a。

2）马尾松杉木群落

群落的生物量和净生产量分别为86t/hm2和12 t/hm2.a。

3）马尾松湿地松混林群落

该群落的生物量和净生产量分别为95 t/hm2和13t/hm2.a。

4）荷木相思阔叶林群落

该群落的生物量和净生产量分别为105 t/hm2和15 t/hm2.a。

5）毛竹群落

该群落的生物量和净生产量分别为45t/hm2和10t/hm2.a。

6）灌木群落

该群落生物量和净生产量分别为24t/hm2和8t/hm2.a。

7）油茶群落

该群落生物量和净生产量分别为35 t/hm2和9 t/hm2.a。

8）草本群落

该群落生物量和净生产量分别为20t/hm2和6t/hm2.a。

5.1.2 植被抽样调查结果

评价区样方调查结果见表5-1至表5-3。

表5-1 区域主要植物群落的生物量和净生产量

| 群落名称 | 高度 （m） | 盖度 (%) | 生物量（t/ha） | 净生产量（t/ha·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杉木群落 | 15-27 | 75 | 78 | 11 |
| 马尾松杉木群落 | 20-28 | 70 | 86 | 12 |
| 马尾松湿地松群落 | 17-30 | 75 | 95 | 13 |
| 荷木相思阔叶林群落 | 18-32 | 80 | 105 | 15 |
| 毛竹群落 | 7-10 | 78 | 45 | 10 |
| 灌木群落 | 1-1.8 | 65 | 24 | 8 |
| 油茶群落 | 0.6-1.8 | 60 | 35 | 9 |
| 草本群落 | 0.1-1.5 | 55 | 20 | 6 |

表 5-2　区域主要植物群落的结构

| 群落名称 | 乔木层 |  | 灌木层 |  | 草本层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度 （m） | 盖度 （％） | 高度 （m） | 盖度 （％） | 高度 （m） | 盖度 （％） |
| 杉木群落 | 15-27 | 50 | 0.7-1.5 | 25 | 0.3 | 40 |
| 马尾松杉木群落 | 20-28 | 55 | 0.5-1.5 | 35 | 0.6 | 25 |
| 马尾松湿地松群落 | 17-30 | 60 | 0.7-1.7 | 30 | 0.4 | 30 |
| 荷木相思阔叶林群落 | 26-35 | 65 | 0.8-1.3 | 40 | 0.6 | 30 |
| 毛竹群落 | 15-18 | 50 | 0.5-0.9 | 35 | 0.5 | 45 |
| 灌木群落 | - | - | 1-1.8 | 45 | 0.6 | 45 |
| 油茶群落 | - | - | 0.8-1.6 | 60 | 0.3 | 15 |
| 草本群落 | - | - | - | - | 0.7 | 55 |

表5-3  区域主要植物群落的物种数

| 群落名称 | 物种数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乔木层 | 灌木层 | 草本层 | 藤本植物 | 群落 |
| 杉木群落 | 5 | 9 | 7 | 7 | 38 |
| 马尾松杉木群落 | 9 | 13 | 8 | 4 | 34 |
| 马尾松湿地松群落 | 4 | 17 | 11 | 3 | 35 |
| 荷木相思阔叶林群落 | 9 | 15 | 9 | 4 | 37 |
| 毛竹群落 | 4 | 12 | 5 | 6 | 27 |
| 灌木群落 | - | 15 | 12 | 5 | 32 |
| 油茶群落 | - | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 草本群落 | - | - | 11 | - | 11 |

5.1.3动物现状

通过收集资料，该区内主要的野生动物有：

（1）两栖、爬行类动物

两栖动物：黑眶蟾蜍、沼蛙、泽蛙、斑腿树蛙、饰纹姬蛙、花姬蛙、花狭口蛙等。

爬行动物：变色树蜥、壁虎、石龙子、蓝尾石龙子、四线石龙子、蝘蜓、南草蜥、渔游蛇、翠青蛇、滑鼠蛇、中国水蛇、白唇竹叶青等。

（2）鸟类动物

鸟类包括栗苇鳱、白头鹎、白喉红臀鹎、棕背伯劳、黑领椋鸟、八哥、黑卷尾 、鹊鸲、鸢、雀鹰、白胸苦恶鸟、环颈鴴、金眶鴴、大沙锥、珠颈斑鸠、四声杜鹃、褐翅鸦鹃、小白腰雨燕、普通翠鸟、大拟啄木鸟、家燕、白鶺鴒、树鹨、红耳鹎、北红尾鸲、黑喉石鵖、紫啸鸫、乌鸫、红头穗鹛、黑脸噪鹛、画眉、黄眉柳莺、黄腰柳莺、长尾缝叶莺、棕扇尾莺、黄腹鹪莺、大山雀、麻雀、白腰文鸟、斑文鸟、金翅雀、黄胸鵐、野鸡等。

（3）哺乳动物

哺乳动物：野兔、野猪、臭鼩、隐纹花松鼠、板齿鼠、针毛鼠 、褐家鼠、黄胸鼠、黄毛鼠、小家鼠等。

5.2 生态环境现状评价

本评价采用生物量、净生产量和物种量对植物群落进行评价，可反映区域不同侧面的生态环境。由于3个参数具有互补性，将其综合可较全面地反映评价区域的生态环境质量状况。本评价将群落的标定相对生物量、标定相对净生产量、标定相对物种量相加，得到生态环境质量综合指数。

生态环境质量综合指数表明该评价区内的8个植物群落中，杉木群落、马尾松杉木群落、马尾松湿地松群落、荷木相思阔叶林群落4个群落为Ⅳ级，其余的4个群落都为Ⅴa级，和南亚热带常绿阔叶林最高植被相比，项目所在地的生态环境质量处于相对较低的水平。由于项目所在地的森林群落净生产量相对较大，而南亚热带的植物种类较为丰富，容易恢复。因此，评价区具有恢复良好生态环境的优越条件。

5.3 生态环境影响评价

5.3.1 项目对区域景观的影响

项目前期准备与建设施工过程中对区域景观的影响最大，主要包括交通设施建设、厂房整地；运营期对项目区的景观影响主要是废石临时堆场和露天采矿场的影响。

本项目井下开采采用充填采矿法，总体上废石可用于回填井下采空区，只需要设置废石临时堆场。废石临时堆场位于露天采场北面，占地0.86hm2，主要占用原有采石产生的废弃地，不破坏林地，对生态环境影响较小。

5.3.2 采矿区对生态环境的影响分析

本项目矿产采取平峒开采与露天采矿两种方式，露天开采采用台阶式开采，这种开采方式不仅造成山体自然景观与骨架破坏，而且弃土占用土地与植物生境，如果处理不好，在暴雨径流的作用下有可能形成泥石流，造成下游生态环境破坏与其它灾害。

本项目地下开采的废石用于充填采空区，避免了地面沉陷的可能性，地下开采对地表生态环境影响很小。

5.3.3 对植物多样性的影响

项目建设完成后，永久占地范围内的植被将遭到一定程度的破坏，且是无法恢复的，这在一定程度上会造成物种数量上的损失。对外运输道路、矿区道路、办公生活用地、矿产开采区等土地平整取土、堆填对地表的扰动很大，使项目周围植被数量有所减少，但由于项目所在地没有珍稀植物，不涉及农田，并且拟建地植被均为常见物种，在项目建设期与运行期内，植被会逐渐恢复，特别是项目服役期结束后，在人工辅助下，可逐渐弥补因项目建设造成生物多样性减少的损失。

5.4 生态环境保护措施

（1）项目在施工过程中应设置隔离带，以保护施工区外植被，防止施工区外植被遭到破坏。

（2）土建期表土剥离及场地绿化

在工业场地建设和露天开采区基建剥离过程中，应对建设区域内的表土进行剥离，用于后期采矿工业区土地整治用土。表土剥离后就近选择地块进行临时堆放，土堆四周选用编织土袋临时挡墙，简易排水沟排除土堆内外水流，由于堆放时间较长，土堆表层撒播草籽进行防护。

土建期末期，应对矿井、矿石堆放场、建筑场地等工业场地四周可绿化区域进行场地平整、表土回填和绿化设计。乔灌行间混交植苗造林，行间混交株距2.0m，行距2.0m。

（3）生产期露天开采区植树种草

1）在矿石开采过程中，每一开采台阶形成之后按乔灌行间混交植苗造林，空地撒播植草，台阶外沿与截水沟内侧分别栽植一排攀沿植物绿化。同时开采边坡清理待稳定之后撒播草籽护坡。

2）由于开采边坡及台阶土层土层较薄，采用土建期剥离土覆盖。乔灌行间混交植苗造林，行间混交株距2.0m，行距2.0m；空地撒播植草；台阶外沿与截水沟内侧分别栽植一排攀沿植物绿化，栽植间距0.5m。

（3）废石临时堆场、矿石堆场

1）矿石堆放场使用前，应对矿石堆放场建设区域的表土进行剥离，用于后期矿石堆放场土地整治用土。表土剥离后就近选择地块进行临时堆放，土堆四周选用编织土袋临时挡墙，简易排水沟排除土堆内外水流，由于堆放时间较长，土堆表层撒播草籽进行防护。

2）矿石堆场及废石临时堆场设置截排水沟，减少雨水冲刷，废石堆场设置拦石坝，防止废石堆积体滑坡，减少水土流失。

3）矿石堆场及废石堆放场服务期满后立即实施场地平整、土地整治措施，顶部平整之后采用乔灌行间混交植苗造林，行距2m，株距2m，空地撒播植草。堆土边坡平整之后撒播草籽护坡，边坡台阶上种植灌木。

6 矿山退役期环境影响及生态恢复

6.1 矿山退役期环境影响分析

本项目开采主要有两种方式，即露天开采与平峒开采。矿山在衰竭后期至退役期的时段内，与初采期和盛采期相比对自然环境诸要素的影响趋于减缓，主要体现在以下几个方面：

1）随着资源的枯竭，与矿山开发有关的矿产开采的各产污设备也将完成其服务功能，因此这些产污环节也将减弱或消失，如井下及露天开采地面污废水的排放、设备噪声、环境空气污染物等，区域环境质量有所好转。

2）矿山退役期也存在采空区地表沉降、塌陷的可能。矿山开采区域内无居民等环境敏感点分布，一旦发生地表沉降与塌陷，主要是对沉降塌陷区及周边的植被产生直接的破坏，对局部生态环境产生一定影响。应对塌陷区进行土地复垦，并设立防护区，防止无关人员进入。复垦过程中应并加强地表位移监测，确保地表塌陷区复垦人员的安全。

3）在矿山退役后，矿山开发场所景观与自然景观不相协调，应对其平整，恢复植被以减轻对自然景观的影响。

4）项目退役后，露天开采场的开采面、开采平台以及露天开采场区等仍存在很大的水土流失隐患，应采取有力措施予以防范。本项目废石临时堆场及露天采场土地复垦区位于井下采空区范围之外，对此区内复垦作业人员安全无影响。

5）退役后，开采平峒应进行封闭，切断平峒内的水电供应，增加安全防范措施，防止盗采，以及误入平峒引起安全事故。

矿山退役期主要对废石堆场、采矿工业场地等采取土地复垦和生态恢复措施。随着地表植被的恢复，矿山水土流失得到有效控制，同时对矿区自然景观和环境生态朝着有利的方向发展。

6.2 退役期生态恢复方案

对于退役后生态恢复，具体措施如下：

（1）露天采矿场

露天采矿场的生态恢复措施包括采矿过程的复垦预备性措施和服务期满的全面土地复垦。

露天采场的主要复垦预备性措施如下：

A、为了减少雨水径流汇入采场，并减轻采场噪声和扬尘对周围环境的影响，生产期间，应结合后期开采要求，在露天境界外一定距离处修建截排水沟。

B、为便于露天边帮采后的复垦种植，露天开采生产过程中，应结合露天开采穿孔作业，对已形成的最终边帮，用凿岩设备穿孔，进行边帮种植侧孔预留。

C、在进行最终安全平台和清扫平台的清理时，利用推土机对台阶进行浅沟夹层表土预留，以利于采后的复垦种植。

采场开采后形成的平台和边坡除了局部强风化带和断层破碎带外，大部分地段裸露石质基岩，水土匮乏，无法直接种植。对石质平台，初期采取覆盖30～40cm厚的土层后进行一般性绿化，种植耐旱耐贫瘠灌木和草类，后期再种植乔木，发展林业；对水土条件较好的风化破碎带，可直接进行植树造林，选择耐旱耐贫瘠的树种、灌木和草类，实行乔灌配置。

（2）废石场

废石场的复垦主要以平台为主，由于废石场的组成物质多为开挖出的破碎岩石，初期拟覆盖40cm厚的强风化破碎物或天然表土后，再进行植树造林。

为防止植树造林整地扰动或覆土加重水土流失，初期拟采取以自然方式恢复植被，后期再进行复垦种植。

（3）矿岩运输道路

矿岩运输道路作为进入各场地的主要通道，应维护其运输功能，可作为今后各复垦场地的交通运输道路。

预计本项目生态恢复措施投资约200万元。

对于本项目占用的林地，建设单位已对林地所有者当地村民进行了一次性的补偿，并将在今后的生产中拿出资金，交由县林业局在异地进行生态保护林地的建设。

7  水土保持

根据《广东省龙川县金石嶂银多金属矿开采项目水土保持方案报告书》中的相关内容，对评价区水土流失及矿山水土保持主要措施分述如下。

7.1  水土流失现状

龙川县属广东省水土流失重点治理区，根据现场调查，项目区没有进行水土保持治理，目前项目所在地周边多为林地，植被覆盖较好，具有一定的水土保持功能。据调查，该区域以轻度水土流失为主。

7.2 项目水土流失量

水土保持方案服务期内，因矿山基建、生产运行，扰动原地表面积6.91hm²，损坏水土保持设施面积为5.76hm²，服务期水土流失预测总量0.5194万t，可能新增水土流失总量0.4981万t，其中土建期可能新增水土流失总量0.1259万t，生产期可能新增水土流失总量0.3706万t，自然恢复期新增水土流失很少。

7.3 水土流失防治方案

（1）采矿工业区

1）工业场地

工业场地水土流失重点时段在土建期，主要实施排水沟、挡土墙以及绿化美化措施。在工业场地建设和露天开采区基建剥离过程中，应对建设区域内的表土进行剥离，用于后期采矿工业区土地整治用土。

2）生产期露天开采区

① 开采方法和开采顺序

露天矿采场的开采顺序和开采方法是从上而下分水平台阶进行开采。

② 露天采矿场水土保持

露天开采区水土流失重点时段在于生产期，应注重露天开采区排水措施、开采边坡及平台绿化防护措施。露天开采区水土保持措施具体内容如下：

a、矿区应根据地表地形，在露天采场的周边，挖掘排水和截水沟，把大气降雨的地表水引排至采场以外。截水沟规格为梯形，底宽0.5m，高0.5m，边坡坡度1：0.6，纵向顺地形布置，纵坡坡度大于1%。

b、开采的作业台阶要按设计要求挖掘水沟和集水池，通过排水沟把台阶的水引向集水池，在集水池旁安装足够容量的移动泵站，形成比较完善的排水网路，以及时把矿坑的积水排到地表。

c、设置沉沙池，从矿坑排至地表的水都是污泥水，所以在地表要设一定容量的沉积沙池。根据矿区面积估算，沉淀池拟采用方形池，具体规格为长宽均为10m，高3m。

d、每一级开采台阶覆土后乔灌行间混交植苗造林，空地撒播植草，台阶外沿与截水沟内侧分别栽植一排攀沿植物绿化。在矿山开采过程中，台阶形成后应及时开挖截（排）水沟，开采完后及时覆土，采取植物措施，减少水土流失。

（2）废石堆放场

废石堆放前实施挡渣排水工程，有效拦挡废石，控制水土流失灾害产生；同时对废石堆放场区域内表土进行剥离，用于后期废石堆放场土地整治用土；废石堆放结束后，应进行场地平整、土地整治，再通过植物措施，逐步达到防止水土流失的目的。具体采取的水土保持措施为：在废石堆放场冲沟口布设挡土墙，四周设置截（排）水沟，出水口布设沉砂池并接天然渠道。后期，废石全部运到地下开采区后，立即采取场地清理、土地整治和植被恢复措施。

（3）矿石堆放场

矿石堆放场水土流失防治重点在土建期，在场地平整同时实施挡土墙、排水沟、沉砂池建设。矿石堆放场使用完毕后需要复垦，恢复植被。

（4）辅助设施区

辅助设施区水土流失治理重点在于土建期。

1）运输道路

矿山运输道路包括废石堆放场运输道路、矿石运输道路、矿石堆放场进场道路等几部分，矿石运输道路结合原有矿山道路进行改造，新建采矿工业区场内道路。运输道路路宽4~5m，路基两侧采用挡土墙、浆砌片石护坡，路基两侧设置边沟和排水沟。为营造优美环境，道路两侧进行植树绿化。

2）生产生活区

生产生活区为新建区域，绝大部分被建筑物覆盖或硬化，区域内外建有建有排水沟，为营造优美生产生活环境，空地上应进行绿化。

7.4 水土保持投资估算

据水保方案估算，本项目水土保持估算总投资626.05万元。其中主体已列水土保持投资335.75万元，方案新增水土保持投资291.30万元。本方案新增水土保持投资工程措施费29.93万元，植物措施费31.28万元，临时防护措施费2.48万元，独立费用207.40万元（其中水土保持监理费82.26万元，水土保持监测费65.00万元），预备费16.27万元，水土保持设施补偿费3.95万元。

8   环境风险分析

8.1  废石堆场风险分析

8.1.1 废石堆场稳定性分析

本项目废石堆场挡土墙按Ⅴ级建筑物标准设计，根据本项目的水土保持方案校验，挡土墙的抗滑稳定安全系数、抗倾覆稳定安全系数分别采用1.3、1.5，废石堆放场挡土墙的抗滑稳定、抗倾覆稳定、地基承载力均满足要求。

废石堆放场坡面截（排）水沟防御暴雨标准按20年一遇降雨量设计，经水土保持方案校核，废石堆场的截（排）水沟过水断面尺寸为底宽1.0m，沟深1.0m，内外侧边坡均为1∶1，设计过水能力为2.76m3/s，能够满足20年一遇2.42m3/s洪水流量。

综上所述，该废石堆场只要严格按照设计要求进行建设和管理，能够保证废石堆场的安全稳定。

8.1.2 风险分析

本项目已从设计上大大降低了废石堆场发生垮坝风险事故的机率，但在超过20年一遇的暴雨或强烈地震等自然因素或者废石堆场施工不当、废石排放方式不当等人为因素影响下，废石堆场仍有发生垮坝风险的可能。

该废石堆场位于露天采场的北面，基底标高约800m，露天采场标高为750～800m。废石堆场所在沟谷的下游约350m的东北面山坡为回龙铁矿的Ⅲ号采矿场，标高约650～700m，废石堆场标高均高于露天采场及回龙铁矿Ⅲ号采矿场。结合当地地形，一旦发生废石堆场垮坝，废石将沿着垇下水沟谷进入出米石沟谷。由于废石多为大块废石，流动性较差，且垇下水沟谷与出米石沟谷交汇处下游约50m，出米石头沟谷有近90度的拐弯。因此，废石下泻一般可压覆下游500m的垇下水沟谷沟谷，可能对下游的露天采场及回龙铁矿Ⅲ号采矿场的安全产生威胁，并可能诱发回龙铁矿Ⅲ号采矿场下的废石堆场发生滑坡，对下游的植被生态和出米石居民小组产生严重影响。从安全及风险影响考虑，评价建议建设单位对废石堆场下游柏树下3户居民及出米石6户居民予以搬迁，并妥善安置。

由于本项目废石堆场所在沟谷为出米石小溪沟谷，下游回龙铁矿选矿厂及尾矿库所在沟谷为寨贝坑沟谷，沟谷方位不同，一旦发生废石堆场垮坝，不会对回龙铁矿选矿厂及尾矿库的安全产生威胁。

从出米石小组向下游的沟谷长度约3km，废土石不会流出此沟谷。项目所处位置在枫树坝水库集雨范围内，距离东江干流约26km，距离枫树坝水库约60km，且下游河流水量较大，监测结果表明本项目废石属于一般工业固废，因此，本项目废石对枫树坝水库水质影响较小。

为了进一步降低风险，避免或减轻暴雨条件下，废石临时堆场垮坝形成泥石流对下游居民及东江水系产生不利影响，评价建议利用当地地形，在露天采场沉淀池下游约80m的沟谷处修建一拦渣坝，用于拦挡可能流失的土石，拦渣坝应由有资质的单位进行设计和施工。

9.2  采空区地面塌陷风险分析

本项目855m以上矿体采用充填法采矿，在采矿的同时有效处理采空区，发生地面塌陷的机率很小。855m以下矿体采用全面法，全面采矿法会形成地下采空区，若不进行处理，可能造成地压活动，甚至地表变形和塌陷。

根据地质报告，矿体围岩为方解石大理岩，混合钾长花岗岩、安山玢岩、硅质岩，除了方解石大理岩岩体基本质量级别为Ⅲ级外，其余岩石坚硬致密，力学强度高，自稳能力好，岩体级别属II级，根据《工程岩体分级标准》Ⅲ级岩体跨度≤10m，可长期稳定，偶有掉块，无塌方。房柱式采矿成形的采空区跨度＜10m，因此采空区可长期稳定不垮塌，就不会引起地面变形和地面塌陷。

据调查，矿山开采区及其周边地表均为林地，没有居民住宅等建筑、构筑物，一旦发生地表塌陷，主要影响的是矿井下的生产安全和操作人员的安全，同时，地表塌陷区植被遭到破坏，对局部生态环境产生一定影响。

9.3  炸药库爆炸风险分析

炸药库位于矿区的东北面，距离宿舍区直线距离约有220m远，且炸药库标高约835m，宿舍区标高约755m，存在80m的高差。据计算，离爆炸点220m时振速为2.06 cm/s。根据《爆破安全规程》中炸药库的安全距离规定，2t炸药库的最小允许安全距离为300m，显然本项目炸药库的选址不合理。

考虑到矿山的地形条件，本项目炸药库不宜建立在宿舍等生活区的上部，且本项目矿山与下游回龙铁矿的采矿场地较近，因此，评价认为本矿山不宜设置地面炸药库，炸药可采用井下爆破器材库的形式。井下爆破器材库的设计和施工应严格按照《爆破安全规程》的有关规定，并由当地公安部门批准。具体要求如下：

（1）井下爆破器材库不得设在含水层和岩体破碎带内；

（2）炸药库距离井筒、井底车场和主要巷道的距离不小于100m；

（3）炸药库距离经常行人巷道的距离不小于25m；

（4）炸药库距离地面或上下巷道的距离不小于30m；

（5）炸药库应设防爆门，防爆门在发生意外爆炸事故时应可自动关闭；

（6）炸药库除设专门贮存爆破器材的硐室外，还应设联通硐室的巷道和若干辅助硐室；

（7）贮存雷管和硝化甘油类炸药的硐室应设金属丝网门；

（8）贮存爆破器材的各硐室的间距应大于殉爆安全距离。

9.4 火灾风险

本项目可能引发火灾的因素主要有用电不当，造成电起火，或者人为随意丢弃烟头等明火，造成火灾。一旦产生火灾风险，若控制不及时，可能引发山火，对矿区周边植被生态造成较大破坏。

9.5 应急预案

9.5.1 应急救援组织机构和职责

（1）矿应急救援指挥中心

矿部应成立应急救援指挥中心，下设应急救援办公室，负责应急救援预案启动前的事故初期处置工作。

（2）矿级应急救援队伍

成立矿级应急救援队伍，由安全警戒组、通讯保障组、技术监测组、抢险抢修组、公共关系组组成，医疗救护需上坪镇卫生院援助。

9.5.2  应急设施（备）与物资

用于应急救援的物质，生产经营单位要采用就近原则，备足、备齐，定置明确，能保证现场应急处理（置）的人员在第一时间内启用。

9.5.3 应急救援

（1）火灾爆炸事故应急处置

在发生火灾、爆炸等灾害事故后，发生事故的岗位带班班长要按照厂事故预案的要求，组织义务消防队员进行初期救援。迅速向矿应急救援指挥中心报告，同时，组织专人通知并带领其他人，通过安全疏散通道迅速撤离危险区。

对初期火灾，可以充分利用岗位配置的灭火器材或消火栓等进行扑救，扑救时注意灭火剂必须适合所灭火源，注意防范触电。灭火人员必须保证自身和他人安全；如发生爆炸，首先确定爆炸设备、部位、可能伤害人员，并摸清是否可能发生次生爆炸、是否发生火灾。要尽快采取措施关闭爆炸部位相关的物料管路，切断危险物质的补给。当事故扩大，威胁扑救人员安全，现场抢救指挥人员可视情况组织义务消防队员后撤。

（2）废石堆场事故应急救援

1）现场应急救援指挥

在矿应急救援中心的领导下，迅速召集现场指挥部成员、各救援队队长和专家组成员在第一时间内赶到废石堆场生产安全事故现场，并迅速召开救援现场会议，迅速确定警戒范围和下一步应急救援方案，指挥救援队伍实施救援行动。

2）应急人员进入

安全警戒人员对进入废石堆场的道路实行交通管制和线路规划，严禁非救援人员进入事故现场。

联络通讯组立即电话通知各应急救援队指定的地点集合，并调集对讲机等专用通讯工具保障通讯。

技术检测人员立即带好工具进入场内开始检测，技术人员对废石坝、边坡等危险点进行勘查，并迅速将检测结果报告指挥部。

公共关系人员根据事故状态，及时与地方政府协调，调集外部救援力量参与救援，并做好救援人员的安置和接待工作。

3）应急物质进入

物质保障组根据应急救援指挥部指令，立即调集班车、货车、工程机械、工具车等到指定地点，运送救援人员和铁锹、洋镐等救援物质进入场内。

4）处理方案实施

当出现环境风险事故预兆或突发环境风险事故，应急指挥中心应立即启动应急预案。如出现以下情况应立即做出应急响应与对策。

①废石临时堆场的拦石坝出现裂缝时，应立即组织人员对拦石坝进行加固，并在加固期间停止向废石堆场内堆放废石。

②当接到地震预报，应根据实际情况做出防震、抗震计划，进行废石堆场稳定性的检查，根据检查结果，采取预防措施；做好人员组织、物资、抢险和救护等各项抗震准备工作。

③预报当日降雨量达到当地20年一遇最大降雨量，超出废石堆场防洪能力的极限时，应立即停止生产，做好下游人员的疏散工作。

④本项目风险应急预案应与回龙铁矿的风险应急预案体系联动，必要时与上坪镇或龙川县的应急预案进行联动。

⑤突发环境风险事故，应积极组织应急队伍进行抢救，并立即报告地方政府，请求应急联动。

根据实际需要，本矿山应急预案将出米石小组的应急救援纳入本预案，进行联动。其救援措施计划主要是，在作出应急响应时，指挥中心应电话通知出米石小组村民，并派人协助出米石小组居民安全转移。突发安全事故，应积极组织救援队伍对可能因事故受伤的居民进行抢救，严重的应及时送县级以上医院进行抢救。

9.5.4  应急预案关闭

在险情完全得到控制，危险因素基本消除，现场总指挥应及时召开会议进行研究，听取专家组的意见，确认安全后，报应急指挥中心，指挥中心总指挥宣布关闭应急预案。

应急预案后进行妥善的事后处理工作，防止事态继续恶化，尽快完成事故区的修复工作。

9　环保措施可行性、可靠性分析

9.1  原有环境问题以新带老措施分析

本矿区范围内原有环境问题主要是，矿区内有一采石场，现已废弃，采石场占地面积约0.86hm2，目前尚未进行土地复垦；探矿产生的基建废石就近堆放在探矿井口，仅在715探矿井口下方利用废石修建了一拦石坝，但没有设置截排水设施等。

针对现有环境问题，本项目按照“以新带老”的原则，主要采取以下措施。

（1）利用废弃的采石场建设本项目的废石临时堆场，项目建设过程中将对场地进行整理，并修建拦石坝及截排水设施等水土保持设施，废石堆场服务期满后将对其进行土地复垦和生态恢复，恢复成林地，具体生态恢复措施见第七章的“生态恢复方案”。该废石场的选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染物排放标准》中“Ⅰ类一般工业固废的处置场优先选用废弃的采矿坑、塌陷区”的规定，该措施是可行的。

（2）项目将利用探矿基建废石在井口附近修建工业场地，对基建废石进行综合利用，并对工业场地、废石堆场等主要设施修建截排水设施。

9.2 水污染防治措施分析

（1）生活污水

本项目生活污水经化粪池处理后一般难以达到《水污染物排放限值》的一级排放标准，为此，建设单位将新增一套地埋式污水处理设施，对生活污水进一步处理，处理规模为20t/d。该地埋式一体化污水处理设备，采用的是生物接触氧化处理工艺，占地面积小，埋于地下，噪声小，动力消耗低，可间歇运行，污泥产量低，不需污泥回流，且不存在污泥膨胀问题，出水水质好而稳定。国内许多住宅小区均采用此类设备处理生活污水，收到良好效果，从实践经验来看，该污水处理工艺是可行的、可靠的。

生活污水经处理后，可部分用于洒水除尘或者绿化。

（2）生产废水

根据龙川县环境监测站对现有探矿井下涌水水质的监测结果，该废水pH值为7.57～7.60，废水中重金属含量均低于广东省《水污染物排放限值》的一级排放标准，主要污染物为SS，经沉淀处理后可达标外排。该处理措施符合井下涌水的水质特点，平硐口沉淀池容积为60m3，能够满足1～2小时的沉淀时间，可确保沉淀效果，使外排废水达到广东省地方排放标准要求。露天采场沉淀池容积为300 m3，能够满足正常条件下采场汇水的处理。但在暴雨条件下，露天采场截水面积3.82hm2，最大日降水量为116.9mm，则汇入水量达到4469m3/d，按4小时计则每个小时最大排水量为1117.25m3/h。显然300 m3的沉淀池，不能满足沉淀要求。评价建议将沉淀池容积扩大至1200m3，确保暴雨条件下初期雨水能够得到沉淀处理，防止废水中的SS对地表水环境的影响。

为了进一步降低风险，避免或减轻暴雨条件下，废石临时堆场垮坝形成泥石流对下游居民及东江水系产生不利影响，评价建议利用当地地形，在露天采场沉淀池下游约80m的沟谷处修建一拦渣坝，用于拦挡可能流失的土石，拦渣坝应由有资质的单位进行设计和施工。

9.3  固体废物污染防治措施

根据废石毒性浸出实验，本项目采矿废石不属于危险废物，废石临时堆场位于露天采场的北面。废石堆场主导风向（北风）下风向500m无居民集中区，仅在东南面400m处有三户出米石小组（柏树下）的居民散居，且有山体阻隔，周边无其它自然保护区等敏感目标，也不属于地质灾害区和洪泛区，满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中场址选择的要求。

本项目井下采场及露天采场总挖方量为91.69万m3，除去53.94万m3矿石外，还有37.75万m3废石需要回填。废石临时堆场容积为12.9万m3，能够满足约3年的废石临时堆放要求，可有效调整废石产生与回填处置的不均衡性。废石场采用分层堆排，分层坡度不大于自然安息角，每层设置2～3m宽的平台，分层内及废石堆场靠山一侧设置截水沟，废石堆场坡底设置挡石坝，防止水土流失。通过采取以上措施，预计废石临时堆场能实现安全稳定地运行。废石堆场服务期满后进行土地复垦，达到恢复生态环境的目的。因此，本项目废石临时堆存措施是可行的。

10  清洁生产水平分析

本项目采用了较为成熟的生产技术，并采取了一定的节能降耗措施和较为有效的污染防治措施，正常生产时污染物可做到达标排放，因此，本项目清洁生产水平属国内先进。

为进一步提高本项目的清洁生产水平，建议建设单位进一步采取如下措施：

（1）在日常生产中应加强环境保护管理，建立环境保护责任制，落实到人，确保各污染防治措施正常有效运行，并加强员工的环境保护意识和专职环保人员的业务水平，不断提高环境管理水平，从而推动企业的清洁生产发展，提高企业的清洁生产水平。

（2）企业应按照清洁生产技术要求，依据国家环保部规定的矿山采选企业清洁生产审核指南进行矿山的清洁生产审核。

（3）学习借鉴国内外大型银矿开采的先进工艺技术和管理经验，进一步提高具有国际先进水平技术装备的使用比例。

11 项目建设合理合法性分析

11.1  政策符合性分析

（1）产业政策

本项目为银多金属矿（银、铅、锌、铜）开采项目，不属于国家《产业结构调整指导目录》（2005年）中明令禁止和限制类的项目，符合国家产业政策要求，而且，本项目的建设有助于将金石嶂银多金属矿区的多元素共生矿综合利用。

（2）与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（以下简称《政策》）中规定，“禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。”本项目位于龙川县上坪镇金石嶂，不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围，也不属于地质灾害危险区，与《政策》要求相符。

《政策》中指出，“矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。”本项目用地主要为林地、荒地等，不占用农田和耕地，且项目水土保持方案中对建设期临时用地生态恢复做了相应方案设计，与《政策》要求相符。

《政策》中指出，“推广应用充填采矿工艺技术，提倡废石不出井，利用尾砂、废石充填采空区。”本项目井下开采主要采用的是充填采矿法，矿山开采产生的废石都用于井下回填，与《政策》要求相符。

《政策》中指出，“鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用”， “宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷”，“宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。”本项目矿坑涌水沉淀处理后用于湿式凿岩和洒水除尘；并在露天开采边界外10m处设置截排水沟，减少雨水进入露天采场；开拓、采矿过程中采取了湿式凿岩捕尘、爆堆洒水降尘、各产尘点喷水降尘等抑尘措施。上述措施均符合《政策》规定。

《政策》中还指出，“矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采（选）矿—排土（尾）—造地—复垦一体化技术。”为此，建设单位已委托相关单位编制了项目水土保持方案和土地复垦方案，针对采矿工业场地、废石堆场、矿区道路及办公生活区等进行水土流失防治和生态恢复，符合《政策》要求。

11.2  总量控制分析

根据国家有关环保政策，对一定区域内污染物排放有计划地实施严格的总量控制，建设项目的污染物排放量必须满足当地总量控制的要求。本项目须进行总量控制，为控制本项目的排污量，本环评根据工程污染物排放情况，提出项目运行期污染物排放总量控制建议指标。

表11－1　工程污染物总排放量（t/a）

| 总量控制项目 | COD |
| --- | --- |
| 工程排污量 | 1.35t/a |
| 建议总量指标 | 1.5t/a |

根据《印发龙川县节能减排综合性工作方案的通知》（龙府[2007]77号），2010年龙川县COD、SO2的总量控制目标分别为3450吨、1780吨。2008年1月～4月，龙川县政府拟关停龙力水泥厂等高能耗企业。根据《关于对龙力水泥厂实行停产关闭的通知》（龙府[2008]17号），龙川县龙力水泥厂年排放COD 3吨，SO2120吨。该总量属于纳入环境统计的总量，该厂关闭后腾出的总量为本项目污染物排放总量提供了来源。为此，龙川县环境保护局将此总量划拨给本项目。

11.3 与法律法规及规划的符合性

11.3.1 与相关法律的符合性

本项目处于东江水系，根据《广东省东江水系水质保护条例》，东江流域内“禁止在饮用水源保护区内新建排污口。饮用水源一级保护区已有的排污口必须限期搬迁或者关闭；饮用水源二级保护区和其它保护区已有排污口排放的污染物使水体达不到规定水质标准的，必须限期削减排放量；限期削减后仍达不到水质标准的，必须限期搬迁或者关闭”。 本项目污水经垇下水、出米石小溪排入下游3km的流田河，流田河流经约26km汇入东江。根据广东省水域功能区域，流田河为Ⅱ类水体，其功能为农业用水，不是饮用水源保护区；且根据调查，上坪镇在流田河没有集中取水点，符合《广东省东江水系水质保护条例》的要求。

《广东省东江水系水质保护条例》规定，“流域内严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目”。“禁止新建生产农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂的；稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业和氰化法提炼产品的；开采和冶炼放射性矿产的”。本项目属于银多金属矿（银、铅、锌、铜）开采，矿石与废石的放射性水平与当地本底相当，不是放射性矿产，不属于《广东省东江水系水质保护条例》禁止建设的企业类型。

《广东省东江水系水质保护条例》规定，“禁止向水系水体排放、倾倒，或者在河道管理范围内及湖泊、水库的最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存、填埋工业废渣、城市生活垃圾和其它废弃物。”本项目废石堆场距离垇下水溪约400m，距离流田河约3km，不向东江水系水体倾倒。废石堆场标高约800m，高于垇下水和银矿坑水最大洪水位564m。因此，本项目废石堆场的设置符合《广东省东江水系水质保护条例》要求。

11.3.2 与广东省矿产资源规划符合性

本项目矿山位于广东省东中部河源市龙川县境内，该区经济发展相对比较缓慢，发展水平较低，属于《规划》中鼓励开采区，银多金属矿属于该区的鼓励开采矿种。因此本项目的开采建设符合《广东省矿产资源总体规划》的要求。

11.3.3 与广东省环境保护规划符合性

根据《广东省环境保护规划纲要》（2006～2020），全省陆域划分为陆域严格控制区、有限开发区和集约利用区三区，对照其区划图，本项目位于广东省有限开发区内，生态功能区划属于连平—新丰山地水源涵养和生物多样性保护生态功能区。《纲要》规定，“有限开发区内可进行适度的开发利用，但必须保证开发利用不会导致环境质量的下降和生态功能的损害，同时要采取积极措施促进区域生态功能的改善和提高。陆域有限开发区内要重点保护水源涵养区的生态环境，严格控制水土流失。”

本项目位于有限开发区内，允许开发。项目建设与生产过程中采取“三废”处理措施，经预测，废水正常排放时对地表水环境影响较小，不影响流田河的水域功能；同时，项目编制了水土保持方案，通过采取方案中设计的水土保持措施，可控制水土流失；项目退役期通过土地复垦，项目区可逐步恢复为林地，保护当地的生态环境。因此，项目建设符合《广东省环境保护规划纲要》（2006～2020）的要求。

11.3.4 与上坪镇土地利用规划的符合性

对照上坪镇土地利用总体规划（1997-2010），项目所在地的土地利用规划为独立工矿用地，具体见附图11。因此，本项目的建设符合上坪镇土地利用规划的要求。

11.3.5  污水排放口设置合理性分析

本项目污水排放口设在距离矿部南面垇下水上，垇下水属Ⅲ类水域，允许新增排污口。污水排放口下游3km为流田河，流田河流经约26km汇入东江，根据广东省水域功能区域，流田河为Ⅱ类水体，其功能为农业用水，不是饮用水源保护区，且根据调查上坪镇在流田河没有集中取水点，由此表明，污水排放口是合理合法的。

垇下水属东江流域，排污单位必须按规定规范设置排污口，安排污水排放计量器具，并保证计量器具的正常运行。同时，本项目废水排放必须取得排放许可证后方可向外排放。

11.4  废石堆场选址合理性分析

本项目只设置临时废石堆场，井下矿体开采废石前期堆存于临时废石堆场，后期全部回填采空区。对照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中废石堆场的有关选址规定，该临时废石堆场符合当地城乡建设规划；周边无自然保护区、风景名胜区和其它需要特别保护的区域；选址不在江河、湖泊、水库最高水位线以下滩地和洪泛区；选址周边无天然滑坡和泥石流影响区；其主导风向（北风）下风向500m无居民集中区，仅在东南面550m处有出米石小组的柏树下三户居民散居（废石堆场500m防护范围见附图4），且有山体阻隔。经分析，本项目临时废石堆场选址是合理的。废石堆场必须设置挡石坝，雨季时，还需做好防排水工作，避免造成泥石流型水土流失。本评价建议临时废石堆场四周设置截排水设施，在拦渣坝下建立淋溶废水收集池，并加强该临时废石堆场挡石坝的安全性建设。

12 环保投资分析

本项目项目总投资为3621.00万元，其中环保投资约为410万元，占项目总投资的11.3%。项目的环保投资概算详见表12－1。

表12－1　环保投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 投资内容 | 投资额 （万元） | 占环保投资比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固废处理 | 废石临时堆场 | 70 | 17.0 | 大部分计入工程投资 |
| 2 | 废水处理 | 矿井涌水沉淀池 | 5 | 1.2 |  |
|  |  | 露天采场沉淀池 | 15 | 3.7 |  |
|  |  | 生活污水化粪池、地埋式污水处理设施 | 30 | 7.3 |  |
| 3 | 废气治理 | 湿式除尘系统、喷雾洒水 | 20 | 4.9 |  |
| 4 | 噪声防治 | 基础防振、隔音室、消声措施 | 20 | 4.9 | 部分设备自带 |
| 5 | 风险防范 | 拦渣坝 | 50 | 12.2 |  |
| 6 | 生态保护 | 生态补偿及生态恢复 | 200 | 48.8 |  |
|  | 合计 |  | 410 | 100 |  |

本项目以新带老生态补偿及生态恢复的投资费用约为200万元，占环保投资的的48.8%，此外，本项目固废处理设置废石临时堆场，投资额为70万元，占环保投资的17.0%，其它环保投资主要用于废水处理等，环保投资流向符合本项目的污染特征，能满足环境保护要求。

13 环境监测计划

本项目环境监测计划建议按表13-1、表13-2执行。

表13-1    生产期环境监测计划

| 监测项目 | 监测点 | 监测内容 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 采矿工业场地 | TSP、SO2、NO2 | 每半年一次 |  |
| 废气 | 采场境界外20m处（上下风向各一个点） | 粉尘 | 每半年一次 | 测无组织排放 |
| 水环境 | 矿山纳污水体 | pH、COD、SS、F-、Pb、Mn、Fe、Cu、Zn、Ag、Cd、As、Ni和Cr6+ | 每季一次 |  |
| 废水 | 井下涌水 | pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、F-、Pb、Mn、Fe、Cu、Zn、Ag、Cd、As、Ni、Cr6+ | 每年一次 | 外排水量需自动计量 |
| 噪声 | 85dB（A）以上设备厂房外、厂界，运输公路两旁的敏感点 | 连续等效A声级 | 每年一次 | 声源变化应加测1次 |
| 毒性浸出 | 矿石、废石 | pH、总汞、总铅、总镉、总铬、六价铬、总铜、总锌、总镍、总砷、无机氟化物、氰化物 | 每半年一次 |  |
| 水土保持 | 采矿场地、废石临时堆场 | 各类水土保持工程措施、植物措施和采矿区的复垦措施效果等 | 每年一次 |  |

表13-2   本项目服务期满后环境监测计划建议

| 监测项目 | 监测点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 采矿工业场地 | TSP、SO2、NO2 | 监测一次 |
| 水土保持 | 采矿工业场地、临时废石场 | 水土流失情况 | 监测一次 |
| 植树绿化 | 露天采场、临时废石场、复垦场地 | 树木植被成活生长情况 | 每年一次 连续三年 |

14 公众参与

14.1  项目建设情况和环评信息公示

14.1.1  公示时间和公示内容

2007年8月20日至8月30日，建设单位在项目所在地上坪镇回龙村进行了项目建设情况和环评信息的第一次公示，公示内容包括：建设项目情况简述；建设项目对环境可能造成影响的概述； 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；征求公众意见的范围和主要事项； 征求公众意见的具体形式和公众提出意见的起止时间等。

2008年6月26日至2008年7月5日，在第一次公示的基础上，又通过龙川县政府网站（www.longchuan.gov.cn）发布信息进行了第二次环评信息公示。该次公示内容较为全面，将报告书简本进行了公示，主要包括建设项目环境质量现状；污染物类型及防治措施；环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点等。

14.1.2  公示结果

通过本次公示，让评价区范围内及周围可能受项目建设影响的居民和有关单位团体对本项目建设有了更加深入的了解和认识，居民和有关单位通过公示后的问卷调查，将自己对本矿山项目的意见和建议反馈给建设单位和评价单位。环评单位和建设单位也尊重公众意愿，对公众合理要求及建议予以了采纳，为本项目的建设创造了和谐的环境。

14.2 问卷调查结果统计与分析

本评价对评价区公众进行了民意调查，此次调查共调查了75份公众参与调查表，被调查的对象主要是上坪镇回龙村、出米石小组等可能受本项目影响的公众，其中5份是按报告书评审会专家意见要求，对出米石小组公众意见增补的。

表14-1  公众参与调查结果统计　（单位：人数/百分率）

| 调 查 内 容 | 统 计 结 果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、您是否知道本项目的筹建？ | 知道 |  | 不知道 |  |
|  | 73/97% |  | 2/3% |  |
| 2、您了解项目的位置吗？ | 知道 |  | 不知道 |  |
|  | 70/93% |  | 5/7% |  |
| 3、您对当地的环境状况满意吗？ | 满意 | 还可以 | 不满意 |  |
|  | 35/47% | 37/49% | 3/4% |  |
| 4、您是否认为目前当地的环境已经受到污染？ | 已经受到污染 |  | 没有受到污染 |  |
|  | 10/13% |  | 65/87% |  |
| 5、您认为本项目投产后对您的工作和生活的影响： | 很大 | 有些 | 无影响 | 不知道 |
|  | 4/5% | 11/15% | 53/71% | 7/9% |
| 6、本项目建成后您担心哪些问题？ | 空气污染 | 噪声污染 | 污染水体 | 影响生态环境及景观 |
|  | 11/15% | 5/7% | 49/65% | 12/16% |
| 7、矿山的建设和运行将会对当地的环境产生一定的不利影响，这一影响您能否接受？ | 能接受 | 不知道 | 不能接受 |  |
|  | 57/76% | 16/21% | 2/3% |  |
| 8、您赞成本项目的建设吗？ | 赞成 | 不赞成 | 无所谓 |  |
|  | 57/76% | 2/3% | 16/21% |  |

对于本项目的建设，76%的被调查者表示赞同，21%的被调查者持无所谓态度，持反对态度的有两人，占3%。

14.3  问卷调查中公众意愿分析

表14-2  公众意愿回应表

| 序号 | 公众意愿 | 是否 采纳 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目建成投产后，应加大污染治理力度，防止项目外排污染物对环境造成不利影响 | 采纳 | 通过采取废水处理措施，可确保废水达标排放，防止对地表水产生不利影响；采取水土保持和生态保护措施，防止水土流失，保护生态环境 |
| 2 | 建设单位应多与周边群众沟通，多为当地农民提供就业机会 | 采纳 | 除技术人员及管理人员，其余工作人员优先选用当地居民 |
| 3 | 积极发展企业经济，促进当地经济的快速发展 | 采纳 | 达产后生产期年平均利润总额为3038.16万元，年所得税1002.59万元，为当地经济做出贡献 |
| 4 | 抓紧工期，减少施工期的影响，尽快出效益 | 采纳 | 抓紧工期的同时，积极采取洒水除尘、水土保持等措施，防止施工期对环境的影响 |

14.4  问卷调查中反对意见分析

本次问卷调查中，有两人持不赞成态度。评价单位电话联系了持反对意见的被调查者，其反对的原因主要是担心项目外排废水会对当地水质产生污染，从而影响农畜用水，并表示同意项目建设的前提条件是不得对当地的水质产生不利影响，影响其农畜用水。

居民的担心是合理的，也和目前当地的回龙铁矿采选过程中没有采取有效的水土保持和生态保护措施，对当地的地表水体、生态环境及景观等有一定影响有关。本评价认为，现场监测结果表明本项目矿坑涌水水质较好，废石属于一般固废，生产过程中废水通过沉淀处理可达标排放；通过预测，本项目废水达标外排对出米石小溪及流田河水质影响较小，出米石小溪水质仍能满足Ⅲ类水质标准，流田河水质仍能满足Ⅱ类水质标准，不影响其水域功能。因此，本评价可不采纳其反对意见，但本项目的建设必须采取必要的工程措施，并加强环保设施的管理，确保废水达标排放，同时，还应积极与持反对意见的公众进行沟通，使他们了解本项目建设存在的利弊，以及项目建设和生产过程中对环境污染所采取的防治措施等，消除公众的疑惑，以争取获得当地民众的支持。

15 评价结论

本项目为银多金属矿开采项目，不违背国家产业政策，符合广东省矿产资源规划；项目建设符合《广东省矿产资源管理条例》、《广东省东江水系水质保护条例》、《广东省矿产资源总体规划》、《龙川县环境保护“十一五”规划》的有关规定。本项目采用了较为成熟的生产技术，并采取了一定的节能降耗措施和较为有效的污染防治措施，正常生产时污染物可做到达标排放，对评价区环境影响可以控制在当地环境功能允许范围之内；本项目清洁生产水平较先进，项目建设具有一定的经济效益和社会要求。在落实评价报告中提出的各项环保措施和水土保持措施的前提下，本项目建设是可行的。