广州（湛江）产业转移工业园

钢铁产业配套区

环境影响报告书

（简本）

中 国 环 境 科 学 研 究 院

Chinese Research Academy of Environmental Sciences

国环评证甲字第1001号

二○○八年二月

目    录

1 总 论	1

1.1项目由来	1

1.2评价目的、原则	2

1.3评价时段与范围	2

1.4 评价内容及重点	3

1.5评价等级	3

1.6环境保护目标	3

1.7评价标准	4

1.8 评价因子	6

2.区域环境概况	8

2.1自然环境概况	8

2.2社会环境概况	10

2.3区域污染源现状调查	12

3 规划概况	14

3.1规划范围	15

3.2主导产业选择及重点发展方向	16

3.3 功能结构与用地布局	16

3.4综合交通规划	21

3.5绿地系统规划	22

3.6市政工程规划	22

3.7环境保护规划	22

4 规划分析	24

4.1基础设施依托性分析	24

4.2规划协调性分析	26

5 环境压力分析	35

5.1大气污染物排放量估算	35

5.2水污染物排放量估算	36

5.3固体废物排放量估算	40

6.环境质量现状调查与评价	42

6.1水环境质量现状调查与评价	42

6.2大气环境质量现状	43

6.3声环境质量现状	43

6.4土壤环境及农作物质量	43

6.5 陆域生态环境现状	43

6.6海域生态和渔业资源调查与评价	44

6.7区域环境现状制约因素分析	45

7.水环境影响预测与评价	47

7.1海域环境影响评价	47

7.2排污口的设置	50

7.3红星水库水环境影响分析	51

7.4小结	53

8.大气环境影响预测与评价	54

8.1大气环境影响预测内容	54

8.2规划大型项目大气环境影响预测与评价	54

8.3环境总量控制下的大气环境影响预测与评价	55

8.4海岸线熏烟预测	55

8.5非甲烷总烃面源污染影响分析	55

8.6本章小结	55

9.噪声固废环境影响预测与评价	57

9.1噪声环境影响预测与评价	57

9.2固体废弃物环境影响预测与评价	57

10.生态环境影响评价	59

10.1 陆域生态环境影响预测	59

10.2海域生态环境影响预测	59

11.移民安置环境影响分析评价	61

12 资源环境承载力分析	- 62 -

12.1大气环境容量核算与分析	- 62 -

12.2海域水环境容量核算与分析	- 62 -

12.3水资源承载力分析	- 63 -

12.4小结	- 64 -

13 环境风险评价	- 65 -

13.1 环境风险影响分析	- 65 -

13.2 环境风险防范措施	- 68 -

14 规划综合论证分析及环境保护措施	74

14.1 规划空间布局合理性分析	74

14.2 规划功能布局合理性分析	75

14.3 规划产业选择合理性分析	76

14.4环境保护措施	77

15 环境管理与监测	85

15.1 入园项目筛选原则	85

15.2 鼓励入园的项目	85

15.3 限制入园或有条件准入的项目	86

15.4拟入园大型项目管理	86

16 公众参与	88

17 结论与建议	89

17.1必要性和意义	89

17.2单项评价结论	89

17.3建议	93

17.4综合结论	95

# 1 总 论

## 1.1项目由来

经过近30年的高速发展之后，珠江三角洲地区进入了产业结构升级转型期。随着劳动力、土地等生产成本的不断提高，广州、深圳、佛山、东莞、中山等珠三角发达城市的劳动密集型制造业在产业升级的压力下呈现出向内地加速转移的趋势。为了协调区域经济发展，并发挥山区及东西两翼地区较为充裕的土地、劳动力、环境资源优势，广东省政府2005年开始陆续出台了一系列的政策和措施，建设产业转移园，推动东西两翼的发展，并促进珠三角地区的产业升级。

广州（湛江）产业转移工业园钢铁产业配套区的建设对于推动全省经济协调和可持续发展有重大意义；工业园的建设是广州及湛江两地产业结构的调整和升级的需要；建设转移工业园，有利于实现优势互补，实现两地经济协调共同发展；建设产业转移工业园，强化提升湛江粤西城镇群中心集聚辐射作用；建设广州（湛江）产业转移工业园钢铁产业配套区，可以加速劳动力转移。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》和《关于加强我省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移中环境保护工作的若干意见》（粤环2008（82）号）的规定，湛江市人民政府于2008年10月委托中国环境科学研究院编制广州（湛江）产业转移工业园钢铁产业配套区的环境影响评价报告书。

中国环境科学研究院在接受委托后，与协作单位一道组织了精干的环评队伍，认真听取了有关专家和建设单位对项目的情况介绍，研究了园区总体规划、可行性研究报告等技术性文件，并进行了现场考察、现场监测以及资料收集等工作。在此基础上，与协作单位共同编制完成了《广州（湛江）产业转移工业园环境影响评价实施方案》，该实施方案与2008年10月30日于湛江市进行专家论证（专家及评估意见见附件）。在专家咨询意见的基础上，我单位在与业主单位及规划编制单位共同研究后，形成《广州（湛江）产业转移工业园钢铁产业配套区环境影响报告书》，敬请各位专家批评指导。

在本次环评工作的进行过程中，得到了广东省、湛江市各委、局等部门领导和专家的热忱指导，在此一并表示衷心感谢！

## 1.2评价目的、原则

- 评价目的

基于环境现状，论证规划目标与定位在环境上的合理性；通过详细的现状调查与预测，依托大型基础设施工程与生态化治理相结合，按照循环经济、产业生态化与清洁生产的要求，建立减缓本区域环境污染与预防生态破坏的总体方略、阶段任务与具体实施对策，促使开发活动的环境影响和生态干扰最小化。

- 评价原则

科学、客观、公正原则；早期介入原则；整体性原则；公众参与原则；一致性原则；可操作性原则。

## 1.3评价时段与范围

- 评价的时间尺度

此次规划环境影响评价基准年为2008年。现状调查收集的有关社会经济与环境要素方面的资料以基准年为主，部分植被覆盖等区域生态资料借鉴了历史研究成果。

施工期影响的评价时间段为2008-2015年，运行期影响主要在2015年以后。

- 评价的空间范围

各环境要素评价范围见下表。

表1.3-1  广州（湛江）产业转移园环境影响评价范围

| 序号 | 评价要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 4052km2的区域 |
| 2 | 水环境 | 覆盖水域面积约2810km2 |
| 3 | 声环境 | 园区及园区外200m范围内的范围 |
| 4 | 陆域生态 | 建设期为征地红线内范围，运行期为整个东海岛 |
| 5 | 水域生态 | 同水环境评价范围 |
| 6 | 固体废物管理 | 收集、中转场所，处置场所周围 |

## 1.4 评价内容及重点

- 评价主要内容

产业布局方面分析与相关上下级规划的合理性，园区内部布局的合理性；评述园内产业结构的合理性，提出产业转移引入产业优先目录；评述园区内主要产业规模的合理性，大气环境容量是区域发展的钢性约束条件，以总量控制为基础，提出合理的发展规模建议；加强公众参与工作，重点调查拆迁农户意见。

- 评价重点

（1）识别开发区延伸区配套6平方公里区域开发活动可能带来的主要环境影响以及可能制约园区发展的环境因素。

（2）分析确定大气、水环境容量，提出合理的污染物排放总量控制方案。

（3）论证园区环境保护方案的合理性。

（4）对园区选址、产业结构和布局以及规模进行环境影响分析和论证，提出完善的园区规划建议及对策。

## 1.5评价等级

根据《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.2~2.3-93，HJ/T2.4-95)规定，各环境影响要素的具体等级如下：

环境空气评价工作等级为一级；

海洋水环境评价工作等级为二级；

声环境及陆域生态环境影响评价工作等级为三级。

## 1.6环境保护目标

广州湛江产业转移工业园环境保护目标分为陆域环境保护目标和海域环境保护目标。其中陆域环境保护目标包括：东海岛龙海天度假旅游区、东简镇镇区、东山镇镇区、青草沟村、龙腾村、西村仔、调伦村、崩塘村、红星水库、园区周围的地下水、园区周围的土壤。海域环境保护目标包括：通明海海洋生态系统保护区、东海岛南岸贝类增殖区、雷州湾水产资源增殖区、雷州湾人工鱼礁区。

## 1.7评价标准

- 环境质量标准

水环境：根据东海岛近岸海域环境保护目标，东海岛近岸海域水质量执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的相应的标准；地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类水标准。

大气环境：根据湛江市环境保护规划、东海岛大气环境保护目标和东海岛用地功能区划，东海岛各功能分区执行的大气环境质量标准见表1.7-1。

表1.7-1     东海岛各功能分区环境空气执行标准

| 序号 | 功能组团 | 执行标准（GB3095-1996） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业区 | 二级 |
| 2 | 港口物流区 | 二级 |
| 3 | 生活居住区 | 二级 |
| 4 | 龙海天功能区（含东海岛国家森林公园） | 二级 |
| 5 | 红树林保护区 | 二级 |

声环境：由于湛江市目前尚未对东海岛进行环境噪声功能区划，考虑到今后东海岛社会经济的发展，依据《东海岛发展规划（2005-2020）》中的功能区划，建议东海岛声环境质量执行标准如下，具体标准见表1.7-2。

表1.7-2    城市区域环境噪声标准

| 噪声标准 | 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《声环境噪声标准》（GB 3096－2008） | 1 | 居住、文教机关、乡村居住区 | 50 | 40 | dB（A） |
|  | 2 | 居住以及混杂区 | 60 | 50 | dB（A） |
|  | 3 | 工业区 | 65 | 55 | dB（A） |
|  | 4a | 公路交通干线两侧 | 70 | 55 | dB（A） |
|  | 4b | 铁路干线两侧 | 70 | 60 | dB（A） |

- 污染物排放标准

水污染物排放标准

（1）排污单位水污染物排放标准

污水处理厂尚未建成运行或企业自行建立污水处理站时，有行业污染物排放标准的执行行业污染物排放标准中相应的规定；没有行业污染物排放标准的，应根据排水系统出水受纳水域、海域的功能要求，分别执行DB44/26-2001标准中相应的排放标准。

污水处理厂建成运行后，排入城镇污水处理厂的工业企业污水，有行业污染物排放标准且行业污染物排放标准中已规定排入城镇污水厂标准的，按照行业污染物排放标准进行管理；没有行业排放标准的，按照国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的要求，排放污水进入城镇污水处理厂的工业企业执行三级标准；同时还应满足DB44/26-2001中的三级标准。

（2）污水处理厂出水标准

污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准。部分污染物具体标准值见表1.7-3。

表1.7-3     城镇污水处理厂污水排放标准（单位：mg/L）

| 污染因子 | COD | BOD5 | SS | 动植物油 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级标准 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 |
| 污染因子 | 总氮 | 氨氮 | 总磷② | 色度 | pH | 粪大肠菌群数（个/L） |
| 一级标准 | ≤15 | 5（8）* | 0.5 | ≤30 | 6～9 | ≤1000 |

注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；

按照广东省经贸委、科技厅和环保局粤经贸资源[2001]972号文件精神，2005年广东省工业企业废水回用率达45%以上，因此要求污水处理厂的出水达到回用标准。

大气污染物排放标准

排污单位执行《广东省地方标准——大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；污水处理厂执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的相应排放标准。

噪声标准

东海岛规划内以交通干道、铁路为界的厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的Ⅳ类标准，炼油及石化区、钢铁基地及配套产业区执行Ⅲ类标准，规划区内的混杂区执行Ⅱ类标准。

固体废弃物

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等中有关贮存场的环保要求执行。按照广东省经贸委、科技厅和环保局粤经贸资源[2001]972号文件精神，工业固体废弃物综合利用率达85%以上。

## 1.8 评价因子

考虑到区域环评特点及污染源估算的实际情况，把排放量大的常规因子确定为评价因子。经筛选出的评价因子如下：

(1)污染源评价因子

废气污染物：烟尘、粉尘、SO2、NOx、非甲烷总烃、苯、二甲苯；

废水污染物：石油类、CODCr、氨氮、芳烃类；

固体废物：一般固废、危险固体废、生活垃圾；

噪声：设备及交通噪声。

(2)环境质量现状评价因子

环境空气：SO2、NO2、TSP、PM10、非甲烷总烃、氨、硫化氢、苯并[a]芘、苯、二甲苯；

海域水：盐度、pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、活性磷酸盐、浑浊度、总汞、铜、锌、铅、镉、六价铬、砷、石油类、悬浮物、挥发性酚、氰化物等20项；

海域表层沉积物：现场描述、粒度、类型、pH、Eh、有机碳、硫化物、总汞、铜、锌、铅、铬、镉、砷、石油类等15项；

地下水：pH、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、高锰酸盐指数、F-、Cl-、氨氮、NO3-N、NO2-N、SO42-、挥发酚、总氰化物、Pb、Cd、Cr+6、Hg、As、Fe、Mn、大肠菌群等20项；

陆域生态：土地利用现状、植被、陆生生物多样性与种群结构、景观生态评价；

海域生态：海洋生物量、数量和种类组成、优势种组成、海洋水产生物资源和海域重点保护动植物的生态习性；

噪声：厂界及厂界外200m范围内的敏感点噪声[Leq dB(A)]。

(3)环境影响预测因子

环境空气：PM10，SO2、NO2、非甲烷总烃；

海域水：芳烃类；

声环境：厂界及交通噪声[Leq dB(A)]；

陆域生态：土地利用；

海域生态：海洋生物量、数量和种类组成。

# 2.区域环境概况

## 2.1自然环境概况

- 地理位置

湛江市位于中国大陆的最南端，地理位置北纬20°15′~21°55′，东经109°40′~110°55′。东海岛位于湛江市区南部，是湛江港湾的天然屏障，岛北岸沿海岸线有26-42米深水岸线6.5公里，目前尚未开发利用，潜存巨大商机。

- 地质、地貌和地震

评价区均座落在稳定的湛江组土层上。未发现不良地质现象，地貌属于海岸地貌(I)→拉张剪切带海岸(II)→堆积砂丘海岸(III)，场地稳定性较好。根据广东省地震局和广东省地震科技服务中心提供的《湛江东海岛湛江钢铁厂地震烈度复核报告》，东海岛今后百年内地震基本烈度按7度考虑。

- 气候气象特征

本区属北热带海洋性季风气候，温湿多雨，属华南沿海台风区。全年气温较高，多年平均气温在23.2℃，多年平均日照时数约1934.9h，光热资源十分丰富。年均降水量在1617.8mm左右，雨水充足；但年内分布不均，4~10月为多雨期，11月~翌年4月位少雨期。根据湛江气象站和湛江东海岛自动气象站2005~2007年的观测，该地区全年盛行风向为E风，年均频率为14.91%，总体上夏季偏东南风居多，冬季偏东北风居多，静风年均频率为14.26%。全年平均风速为3.02m/s，各风向平均风速最大为4.52m/s(SE)，最小为1.51m/s(SSW)。

- 陆地水文

评价区以源近流短的季节性沟谷溪流为主，且流量均较小；区内有大小山塘水库约26座，其中淡水鱼塘约23座，微型水库3座(容量均小于100m3)。场区东北角沿海一带大部分已开发为海水对虾养殖场(面积约有2.3km2)。

- 海洋水文

根据湛江港验潮站(110°24′45.00″E，21°11′01.05″N)1952~1982年资料、硇洲站1975~2004年水文资料和其它相关统计分析。

湛江港潮汐属不规则半日潮型。由于南三岛、东海岛及其跨海大堤使广州湾形成入口小、内腹大的一狭长形天然近似封闭型海域。受地形的影响，外海潮流由广州湾口(进港航道)涌入湾内后发生变形，大小潮的高潮位逐渐增高，低潮位逐渐降低，潮差逐渐增大。涨潮历时大于落潮历时，落潮流速大于涨潮流速。

在湛江湾口及湾内，受地形影响，潮流呈往复流。潮流流速一年四季有所不同，秋季较大，春季较小。湾内航道流速的一般特点是：落潮流速大于涨潮流速，表层流速大于底层流速，落潮历时小于涨潮历时。湛江湾口以外海区，潮流为往复流带旋转流性质。潮流主要流向，涨潮西北，落潮东南。

湛江湾海域同时受纳河水、海水，咸淡水交汇，季节交替，盐度季节变化明显。一般规律是，涨潮时盐度高，落潮时盐度低，涨潮时中层盐度与底层接近，落潮时中层盐度则与表层相接近，但表底层之间盐度差都较大。

- 水文地质条件

在东海岛中北部的东山镇属于雷琼自流水盆地东北隅域内，其水文地质条件受全区条件制约，东山镇在总体上属排泄区，但龙水岭作为火山喷发通道，亦呈辐射状向周围迳流补给孔隙水。

湛江市东海岛地下水资源允许开采量计算的结果列于表2.1-1。东海岛地下水允许开采量9100万m3/a(24.9万m3/d)。

表2.1-1    松散岩类孔隙承压水允许开采量    (单位：万m3/a)

| 名称 |  | 中层承压水 |  |  |  | 深层承压水 |  |  |  | 超深层承压水 |  |  |  | 地段允许开采量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 | 开采模数 | 水量类比系数 | 允许开采量 | 面积 | 开采模数 | 水量类比系数 | 允许开采量 | 面积 | 开采模数 | 水量类比系数 | 允许开采量 |  |
| 东海岛 | 民安镇 | 76.84 | 17.929 | 1.420 | 1956 | 76.84 | 11.382 | 0.574 | 502 | 43.53 | 2.643 | 1.125 | 129 | 2587 |
|  | 东山镇 | 85.62 | 17.929 | 1.139 | 1748 | 85.62 | 11.382 | 0.574 | 559 | 59.03 | 2.643 | 1.125 | 176 | 2483 |
|  | 东简镇 | 100.93 | 17.929 | 1.139 | 2061 | 100.93 | 11.382 | 0.563 | 647 | 100.93 | 2.643 | 1.125 | 300 | 3008 |
|  | 硇洲镇 | 48.05 | 17.929 | 0.752 | 648 | 48.05 | 11.382 | 0.423 | 231 | 48.05 | 2.643 | 1.125 | 143 | 1022 |
| 合计 |  | 311.44 |  |  | 6413 | 311.44 |  |  | 1939 | 251.54 |  |  | 748 | 9100 |

- 海域环境状况

①港口和海运

湛江湾为树枝状的台地溺谷湾，面积270km2，湾内泊稳条件优越，深槽水深流急，潮汐水道水深条件良好，深水岸线长97km，有可建30万t以上泊位的岸线长16km，还有18km长的深槽水深20~40m，可建30-50万吨级航道和码头泊位，港池与航道的回淤轻微。

②渔业资源

雷州半岛沿海及港湾，作为鱼虾饵料的浮游生物丰富，周围海域有经济鱼类21目120科371属520多种，贝类547种，虾类28种，还有各种蟹类、鱿鱼、乌贼、藻类等。丰富多样的海洋生物为发展海水养殖、浅海捕捞等渔业生产提供了优越条件。

③红树林湿地

湛江市区的红树林湿地共有1.71万公顷，主要分布有东海岛沿岸1.49万公顷，麻章区沿岸1981公顷，坡头区(东海岸海堤沿线)218公顷。其中，东简一带的红树林为典型的红树林湿地生态系统概念模型，它对特有物种和有限分布物种栖息有着十分重要的意义。

④陆地生态

东海岛植物受人为干扰较严重，所出现群落基本为人工种植，主要包括防护林、经济林、果园和湿地红树林。评价区由少数景观类型(主要是建筑用地、耕地、裸地、林地、草地、水域湿地、景观类型)所支配，系统比较稳定，人类活动在该系统中起了主导作用。岛内土壤和作物基本没有受到重金属的污染。

⑤名胜古迹

拟建项目厂址东南侧2km处的龙海天旅游区为初具规模的省级旅游度假区，近年已投入8亿元进行建设，成为湛江旅游行业的龙头之一。

目前，该地区无重要历史遗址。

## 2.2社会环境概况

- 行政规划及人口

东海岛面积286km2，是我国第五大岛，广东第一大岛。东海岛经济开发试验区目前管理东海岛、硇洲岛、东头山岛、南屏岛，辖东山、民安、东简和硇洲4镇，总面积491.21 km2，总人口20.73万人；其中东海岛陆地面积286km2。

- 工业与农业

东海岛试验区坚持实施“工业立区，以港兴区”的发展战略，工业总产值保持两位数的速度增长，2004年的工业总产值已达74976万元。东海岛农业以海水养殖和城郊型农业为主，盛产鲍鱼、龙虾、石斑鱼、白鲳鱼、马鲛鱼、对虾、膏蟹、瑶柱等优质水产品。中西部以蔬菜和滩涂养殖为主；东部则以高位池养虾、虾苗孵化、沉箱鲍鱼养殖和种植香蕉为主。

- 土地利用现状

东海岛绝大部分土地目前都处于未开发利用状态，主要土地利用类型为农用地，其次为林地、园地和城镇用地。根据《湛江市东海岛经济开发试验区土地利用总体规划（1997-2010）》，2000年东海岛经济开发试验区土地利用现状见表2.2-1。

表2.2-1 东海岛经济开发试验区土地利用现状

| 分 类 |  | 面积（ha） | 所占比例（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 农用地 | 耕地 | 10074.4 | 20.51 |
|  | 园地 | 839.5 | 1.71 |
|  | 林地 | 9087.1 | 18.5 |
|  | 牧草地 | 1.3 | 0.003 |
|  | 其他农用地 | 908.1 | 1.85 |
| 建设用地 | 居民点与独立工矿 | 5325.8 | 10.84 |
|  | 交通用地 | 730.4 | 1.49 |
|  | 水利设施 | 247.7 | 0.50 |
| 未利用地 |  | 21906.9 | 44.6 |
| 合计 |  | 49121.2 | 100 |

- 交通与电讯

东海港是中国大陆通往东南亚、非洲、大洋洲航程最短的港口，距香港221海里，距新加坡1320海里。东海岛通过东海大堤与湛江市区相连，岛上东海大道贯通全岛，湛林路、海明路、涛声路、疏港路、东南大道等道路均已铺通，岛上主要码头为东南码头。岛上220千伏输变电工程已完工，能满足大规模开发用电需要。目前，湛江北站至蔚律港铁路专线在建设中，1万t级起步码头正在建设中，20万t级矿砂中转码头也已开展前期工作。

## 2.3区域污染源现状调查

对2006年东海岛范围内的污染源进行调查，调查结果如下：

（一）空气污染源

根据现场调查和资料收集，目前东海岛主要大气污染源为：东海大道交通线源污染、居民生活及渔业养殖面源污染、工业点源污染。

(1)线源污染

东海岛现状线源污染，主要是由东海大道车辆尾气排放所造成，但由于目前东海大道车流量不大，交通尾气对整个区域的大气环境质量影响并不大。

(2)面源污染

东海岛现状面源污染，主要是由居民生活燃气、燃油排放的废气及渔业养殖水面富营养化所散发的臭气造成。东海岛渔业养殖区主要分布在东海大道两侧和红星水库附近，位于主导风向下风向，对周边区域的大气环境影响不大。东海岛城镇规模不大，性质介于农村与一般城镇之间，居民燃气、燃油量较小，对周围区域大气环境质量的影响也很小。

(3)点源污染

东海岛现状点源污染主要为入驻东海岛的5家工业企业排放的废气及饲料、水产品加工过程所伴生的臭气。由于目前东海岛上工业企业很少，规模也相对较小，分布比较分散，工业点源对大气环境质量的影响不大。

（二）水污染源

根据现场调查和资料收集，目前东海岛水污染源主要分三个类型：工业水污染源、农业水污染源和生活水污染源。

（1）工业水污染源

东海岛试验区工业主要包括生产家用电器、废旧金属加工、海产加工、饲料、渔网织造、酿酒、工艺品加工等。全区规模以上企业有5家，分别是湛江东海科隆水产有限公司、湛江东洋水产有限公司、湛江东腾饲料有限公司、湛江天恒有色金属有限公司、湛江东海欧艺美电器有限公司。产生废水主要是水产品加工废水、以及生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5 、SS、氨氮等。废水排放情况和污染物情况见表2.2-2。

表2.2-2     东海岛工业企业废水排放情况

| 企业名称 | 建设地点 | 废水产生量(万t/a) | 主要污染物排放量 (t/a) | 等标污染负荷(×106) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湛江东海科隆水产有限公司 | 东海岛试验区东海大道38号 | 1.600 | CODCr:0.976 BOD5:0.406 SS:0.288 NH3-N:0.071 | 0.34 |
| 湛江东洋水产有限公司 | 湛江市东海岛东山镇调埠村 | 6.000 | CODCr:1.140 BOD5:0.564 SS:0.660 NH3-N:0.332 | 0.93 |
| 湛江市东海岛东腾饲料有限公司 | 湛江市东海岛东腾工业区 | 无外排 |  | 0 |
| 湛江天恒有色金属有限公司 | 湛江市东海岛东山镇北山石头坡村 | 无外排 |  | 0 |
| 湛江东海欧艺美电器有限公司 | 东海岛试验区东山镇18号 | 1.825 | CODCr:0.568 BOD5:0.285 SS:4.672 NH3-N:0.047 | 0.23 |

注：等标污染负荷为企业废气污染物(SS除外)负荷之和。

(2)农业水污染源

东海岛水产资源具有丰富性、旺盛性、热带性的特点，分为淡水养殖、滩涂养殖、海洋养殖和陆基养殖。据资料统计，东海岛养殖业2005年养殖废水总排放量约为1.2亿吨，CODCr为6万吨，BOD5为3120吨，NH3-N为96吨，SS为1.2万吨。

(3)生活水污染源

由于东海岛试验区居民居住的相对分散排水量难于统计，因此采用类比法估算生活用水污染源的排放量。据统计，2005年东海岛试验区总人口为20.7万人，类比广东省其它地区的人均用水量及排水量，生活污水中CODCr的产生系数为60g/(人·日)，氨氮的产生系数为2g/(人·日)，则目前生活源的CODCr排放量为4471.2t/a，氨氮的排放量为149.04t/a。

（三）固体废物

目前东海岛的固体废弃物类型主要是生活垃圾和农业固体废物。生活垃圾是东海岛的主要固体废物，农业固体废物主要来自农业生产、畜禽饲养、作物秸秆、畜禽排泄物等。工业固废主要来自艺美电器有限公司、湛江天恒有色金属有限公司产生很少量的工业固体废弃物，无危险废物产生。

# 3 规划概况

拟建产业转移园位于广东省湛江市。本次总体规划在地理空间上分为南北两个片区。其中北片的开发区旧区单独开展环境影响评价，本次工作不做论述。南片包括东海岛开发区新区与钢铁基地一期的用地，钢铁基地一期已经完成审批，本次评价主要论述开发区延伸区特别是钢铁产业配套区的规划可行性。

开发区延伸区用地面积为16平方公里。目前东海岛通往湛江市区仅有一条穿岛公路呈东西向从开发区延伸区穿过，路面宽约30米，路况良好。东海岛拥有建设世界一流国际大港的优越条件，用地的北面可以直接入海，岸线曲折、水路与南海海域相通，水陆交通比较便利。具体位置见图3-1。

图3-1广州（湛江）产业转移工业园区位图

## 3.1规划范围

开发区延伸区北至湛江港湾，与南三岛、东头山岛隔海相望，南至规划中的森林公园，东至龙腾工业区，西至调伦村，面积为16平方公里。其中，经国务院批准的政策区用地为10平方公里。另外，为使新区功能更加完善，广东省人民政府为政策区配套了6平方公里土地，一方面安置整个开发去的居民，另一方面发展地方工业。

## 3.2主导产业选择及重点发展方向

根据《湛江市城市总体规划（2005-2020）》以及《湛江市东海岛分区规划》东海岛开发区延伸区以炼油、化工一体化和钢铁配套的机械装备制造业为主。

区域主导产业分别如下：

  - 政策区主导产业

根据湛江市的具体情况，规划提出在芳烃的产业链上做文章，即“石脑油→对二甲苯（PX）→精对苯二甲酸（PTA）→聚酯（PET）→涤纶”。

除了芳烃的主导产业链外，还可以根据市场需求和用地条件选择一些短小的石化产业链，包括目前已有意向的“燃料油→发电、建材、化工”、“石油沥青→防水材料、公路用料”等产业链，以及炼油厂副产品延伸的产业链，如润滑油加工等。

  - 配套区主导产业

根据《湛江钢铁基地项目申请（调整）报告》，钢铁基地项目市场定位在板材品种方面，具体产品初步确定为高质量的热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、电工钢等。钢铁基地首期用地以炼钢、轧钢、配套电厂、配套焦化厂、港区、仓储等为主，中下游产业配套用地规模很小。

广州（湛江）产业转移园可以利用钢铁基地的带动作用，围绕钢铁基地的产品，发展金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等与钢铁产业相配套的制造业。

## 3.3 功能结构与用地布局

### 3.3.1功能分区与布局结构

3.3.1.1空间布局结构

本次规划根据拟建的项目建设安排和未来的产业发展方向，在用地功能分区上，规划政策区形成石油炼化产业区、石化下游产业区、机械制造产业区三部分。按照开发区的配套要求及征地拆迁的安置需要，在配套区内适当对石化下游产业和机械制造业进行扩展，同时划分出管理服务配套区和居住生活配套区。

①构建“核心＋轴线”的生态构架

将开发区延伸区内串连周边水库的现状河涌水系在结合公共绿地及生态防护绿地的基础上，规划形成总体布局的主体生态脉络；将地形较复杂、坡度较大的带状用地作为生态因子来对待。规划布置尽可能地尊重用地的现有生态肌理，形成“生态核心+生态轴线”的生态构架。这一生态构架与开发区周边的人工生态廊道将构成网络状的整体生态构架。

②形成多组团式的整体功能布局

开发区延伸区的开发建设应尽量避免对现有生态环境的破坏，要维护现状良好的自然山水格局和整体的生态框架。单个地块的开发应尽量形成一个用地组团，各用地组团之间应利用自然的或人工的生态廊道。

加以隔离，形成多组团式的整体用地架构，各组团用地之间既要相互独立，又能相互联系。

③规划布局结构

开发区延伸区由现状的河涌水系和道路分割，规划形成五个功能片区：石油炼化产业区、石化下游产业区、机械制造产业区、一般工业区和配套服务区。结合规划的生态核心、生态廊道以及行政管理中心等，形成“两心、一轴、五片区”的规划结构。

两心：生态核心和综合服务中心。围绕区内河涌与现状南北向主要道路的交汇处布置绿地，形成开发区延伸区的生态绿化核心区；于东海大道南侧布置集管理、信息等多种功能于一体的行政管理中心及为周边居民配套的商业、文化娱乐、医疗、教育等功能的配套服务中心。

一轴：沿规划区中部东西向的河涌布置绿化走廊，形成分隔重化工业与一般工业用地的生态轴。

五片区：即规划区内的主要功能片区，包括石油炼化产业区、石化下游产业区、机械制造产业区、一般工业区和配套服务区。

### 3.3.2用地布局规划

（1）政策区的用地布局

考虑到开发新区的建设分期和各类产业功能用地的特点，规划将同一产业链或者类似的产业实行集中式布局。政策区内主要布置炼油及化工产业区、石化下游产业区以及机械制造业区，并结合港区布置少量仓储用地。

①炼油及化工产业区布局

根据现有企业的进驻意向，政策区内的三类工业用地主要安排的产业类型为炼油、化工一体化产业，重点项目包括：年产300万吨低含硫燃料油及重交沥青灵活装置工程、年产45万吨的对二甲苯项目、年产800万吨炼油及沥青项目以及其它电力生产项目等。规划确定的炼油产业的下游产业链条为：石脑油→对二甲苯（PX）→精对苯二甲酸（PTA）→聚酯（PET）→涤纶。

②石化下游产业区布局

考虑到与炼油及化工产业的联系，石化下游产业应与石化项目相临，以方便生产组织。规划将其布置在炼油及化工区的南侧及东侧，现状龙海大道以北、龙腾路以西，总用地面积约183.46公顷。

③机械制造产业区布局

政策区东侧靠拟建的湛江钢铁基地，将引进与钢铁产业相关的机械制造业，并且未来可发展东侧钢铁基地的下游产业。因此，规划将政策区内龙腾路以东、现状河涌以南的用地布置机械制造产业，用地面积为64.42公顷。

④仓储用地布置

政策区北临湛江港东海岛港口，有部分用地与港区交叉，疏港大道在规划区北部东向穿过，规划在疏港大道以北的用地上布置一定量的仓储用地，以与港区功能相衔接。仓储用地面积为59.44公顷。

（2）配套区的用地布置

本次规划与在编的《东海岛分区规划》相衔接，结合其“岛北工业，岛南配套”的功能布局模式，于东海大道南侧布置配套区，作为政策区功能的补充，使新区功能更加完善。配套区主要布置配套员工宿舍区、公共服务设施配套区、搬迁安置区以及地方工业用地等。

配套区的设置一方面可为在本区就业的产业工人提供居住，避免大量的通勤人口对东海岛主要交通干道造成过大的压力；另一方面，配套的公共服务设施和地方产业用地可为当地居民提供部分就业岗位，为本地的发展提供新的契机。

①配套员工宿舍用地的布置

配套区内的员工宿舍用地主要为本区居住的产业工人及家眷提供居住。规划考虑主导风向的影响，按集中布局的原则，结合现状村庄，将其布置在现状东海大道以南，用地相对独立，并通过规划的南北向水系和防护绿地与周边工业用地隔离，环境较好，用地面积为52.6公顷。

根据服务对象，规划安排两种居住形式：单身员工宿舍区和公寓楼（居住小区）。

配套员工宿舍区至少为政策区的4.5万就业人口的提供居住。其中单身员工宿舍区布置在东侧，面积为26.19公顷（人口密度按1200人/公顷计算，初步计算可供约3.14万人居住）；居住条件稍好的公寓楼（居住小区）布置在西侧，为带眷职工及家眷提供居住，面积为26.41公顷（人口密度按500人/公顷计算，初步计算可供约1.32万人居住）。员工宿舍用地内配套一定的公共绿地和居住生活配套服务设施，形成相对独立，配套相对完善的生活区。

②拆迁安置用地布置

受石化产业的影响，规划将东道大道以北的村庄搬迁，集中安置在现状的北坡村及后村周边，规划的居住区以东，现状东部南北向河涌以西。安置区用地面积约为27.47公顷。

③地方工业用地布置——M1(E62)、M2(E62)

规划在配套区内安排了一定量的工业用地，用于发展地方工业。主要布置在东海大道以南、规划的居住区两侧，总用地面积为136.95公顷。根据相关政策，该类用地优先考虑布置返还的村经济发展用地。

考虑到村经济发展用地的返还方式及标准的不确定性，该类地方工业用地表达为M1(E62)、M2(E62)——工业用地（地方开发）。其中，配套区内现状河涌以西的用地，规划上引导发展石化下游产业，作为东海大道以北石化下游产业区功能的延伸；其余地方经济发展用地用于发展一般工业，如对环境影响较小的传统加工业。

④公共设施用地的布置

公共设施用地布置在配套区内东海大道以南、规划的居住用地中间，呈南北向条状布置，包括行政办公用地、商业金融业用地、体育用地、文化娱乐用地和医疗卫生用地等，总用地面积为14.02公顷。

（3）其他用地布置

①绿地

规划区内绿地总面积为263.98公顷，占开发区新区用地总面积的16.48％，其中公共绿地面积为5.14公顷(包括东海大道以南河涌两侧公共绿地以及规划的配套服务区公园)，防护绿地面积为259.02公顷，主要为石化区、道路、河涌及高压走廊两侧的防护绿地。

根据规划建设用地标准——“绿地一般占城市建设用地的8~15%，风景旅游城市及绿化条件较好的城市，其绿地比例可大于15%”，由于东海岛新区有较多石化项目和危险品仓库，规划根据工业项目的特殊性适当设置了防护绿地，导致总绿地指标较一般城市高。

另外，在下一步规划操作中，地块绿地率的确定参考《广州市城市绿化管理条例》，建设工程项目必须安排配套绿化用地，绿化用地占建设工程项目用地的比例，应符合下列规定：经环境保护部门鉴定属于有毒有害的重污染单位和危险品仓库，不低于40％；工业企业、交通运输站场和仓库，不低于20％。结合本区规划，确定三类工业用地即石化产业用地的地块绿地率不低于40％，二类工业用地地块绿地率不低于20％。

国家环境保护总局颁布的中华人民共和国环境保护行业标准：生态工业园区标准规定园区绿化覆盖率不小于35％，即绿地率30％左右。经过计算，规划区总绿地率为30.61％，符合生态工业园区标准。

②市政公共设施用地

延伸区内市政公用设施用地面积为20.44公顷，主要包括供应设施用地、邮电设施用地、环境卫生设施用地及其它市政公用设施用地。其中110KV变电站两处，每处用地面积约0.5公顷；给水厂一处，用地面积约1公顷；污水处理厂一处，用地面积约15.12公顷；电信端局一处，用地面积约0.31公顷；垃圾转运站两处，分生活与生产垃圾分别布置于工业区和居住区内，每处用地面积约900平方米，尽量结合不宜利用的防护绿地布置；消防站1处，用地面积约3公顷。

③道路广场用地

道路广场用地面积为190.53公顷，占规划城市建设用地总面积的11.90％。其中道路用地面积为187.84公顷，广场用地面积为2.79公顷。

④水域及其他用地

规划区内水域面积为41.44公顷，村镇生活用地为27.47公顷。

表3.3-1     开发新区土地利用平衡表

| 性质代码 |  | 用地性质 | 用地面积(ha) | 占总用地面积（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R居住他用地 |  |  | 52.60 | 3.29 |
|  | R2 | 二类居住用地 | 52.60 |  |
| C公共设施用地 |  |  | 14.02 | 0.88 |
| 其中 | C1 | 行政办公用地 | 3.47 |  |
|  | C2 | 商业金融用地 | 5.05 |  |
|  | C3 | 文化娱乐用地 | 1.46 |  |
|  | C4 | 体育用地 | 2.02 |  |
|  | C5 | 医疗卫生用地 | 2.02 |  |
| M工业用地 |  |  | 931.08 | 58.16 |
| 其中 | M2 | 二类工业用地 | 247.88 |  |
|  | M3 | 三类工业用地 | 415.30 |  |
|  | M1（E62） | 一类工业用地（地方开发） | 81.12 |  |
|  | M2（E62） | 二类工业用地（地方开发） | 55.83 |  |
|  | X（M2） | 预留发展用地（二类工业） | 130.95 |  |
| S道路广场用地 |  |  | 190.53 | 11.90 |
| 其中 | S1 | 道路用地 | 187.74 |  |
|  | S2 | 广场用地 | 2.79 |  |
| W | W2 | 危险品仓库用地 | 59.44 | 3.71 |
| U市政公用设施用地 |  |  | 20.44 | 1.28 |
| 其中 | U1 | 供应设施用地 | 16.96 |  |
|  | U3 | 邮电设施用地 | 0.31 |  |
|  | U4 | 环境卫生设施用地 | 0.18 |  |
|  | U9 | 其它市政公用设施用地 | 2.99 |  |
| G绿地 |  |  | 263.98 | 16.48 |
| 其中 | G1 | 公共绿地 | 5.14 |  |
|  | G2 | 防护绿地 | 258.84 |  |
| E水域和其他用地 |  |  | 68.91 | 4.3 |
| 其中 | E1 | 水域 | 41.44 |  |
|  | E61 | 村镇生活用地 | 27.47 |  |
| 开发区延伸区总用地面积 |  |  | 1601.00 | 100 |

## 3.4综合交通规划

- 对外交通规划

转移园区与湛江钢铁基地的对外交通体系主要由“两路一线一港”组成。“两路”为疏港大道与东海大道，是区域东西向联系干道，其中东海大道是快速路；“一线”指东海岛铁路线；“一港”指新区北部港口，包括油品码头区和通用散杂货码头区。

- 道路系统规划

（1）道路结构——五纵五横

开发区延伸区内的道路采用方格网状，形成由快速路、主干道和部分次干道组成“五纵五横”的道路结构。五纵：工业路、石化西路、石化路、龙腾路、新区东路。五横：疏港大道、东成大道、河南大道、东海大道、区南大道。

（2）道路分级——四级体系

规划区内的道路分为四级——快速路、主干道、次干道和支路。

## 3.5绿地系统规划

经济开发区延伸区绿地系统规划充分利用现有河涌资源，将滨河绿地与水网相辅相成，形成绿地网络，加强城市道路空间绿化，严格控制道路两侧绿化用地。

规划的绿地系统主要有公共绿地、防护绿地两大类，其中公共绿地体系包括公园、绿化走廊。

## 3.6市政工程规划

主要包括：给水工程规划、排水工程规划、污水工程规划、电力工程规划、燃气工程规划、环境保护规划等。

## 3.7环境保护规划

- 大气环境保护

（1）园区须满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二类区标准要求。

（2）一切需要热能的企事业的生产设施和生活设施应实行统一的集中供热。

（3）使用优质燃料，提高煤气和液化石油气普及率，减少生活源和第三产业源的大气污染物排放量。

（4）提高二次能源在能源结构中的比例。

- 水环境保护

（1）规划区内的生活居住区水质评价应按《地面水环境质量标准》GB3838-88)划定类别。

（2）规划区内应设置单独的污水处理厂，严禁污水直接排入自然水体。

（3）保护现有植被、减少水土流失及地面径流。

（4）将合理利用水资源与控制水污染相结合，提高水资源的重复利用率，近、中、远期应分别达到60%、70%、80%以上。

（6）建筑工地废水必须经过处理回用或合格排放，禁止无组织地占用道路经营洗车。

- 固体废物控制

生活垃圾的处理应采用定点收集、集中无害处理，焚烧和填埋并行，积极开展综合利用。

无害工业垃圾应由企业进行分类收集，可由获利方承担收集和转运；有毒有害及危险工业垃圾的收集，应尽可能压缩体积，设置专用堆放场所，采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，并由专业人员操作，单独收集和贮运；被列为是废弃物的需申报有关管理部门，并进行特定的集中处理。

- 声环境保护

根据《声环境质量标准》（GB12523-2008），对规划区进行声环境分区，并执行相应级别的标准。

噪声源集中的工厂应远离居住区布置，并在居住区周围及厂区内部的不同功能区之间，设置绿化隔离带。执行区域环境噪声控制的三类标准（昼间65分贝，夜间55分贝）；规划区内必须达到该区域执行的《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）的要求。

在不同施工阶段作业的噪声限值必须达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12348-90）的要求。

# 4 规划分析

## 4.1基础设施依托性分析

- 湛江港总体规划

东海岛港区是《湛江港总体规划》中的规划港区之一。湛江港由湾内港区和湾外港区所组成，湾内港区包括调顺岛、霞海、霞山、宝满、坡头、东海岛(规划)和南三岛(规划)等七大港区，湾外港区包括徐闻、雷州、吴川、遂溪和廉江等五大港区。《湛江港总体规划》东海岛港区的功能定位及布局规划见表4.1-1。

表4.1-1   东海岛港区的功能定位及布局规划

| 港区 | 功能定位 | 陆域布局规划 |
| --- | --- | --- |
| 东海岛港区(含东头山岛) | 重点发展大型临港工业和物流园区，装卸大宗原材料和能源物资为主，集装箱、件杂货为辅. | 东海岛的北部可供建设码头泊位的岸线约21km，其中深水岸线约6.5km，龙腾至蔚律一段水深在26~40m之间，适合建设大型矿石、原油、煤炭码头等深水泊位，是重点保护的深水岸线；东头山岛位于东海岛以北的湛江港湾内，亦是建设大型原油码头及油品装卸、储各基地的良好港区。东海岛港区是湛江港规划期内重点发展的港区，适合发展大型临港工业以及大型物流中转基地。 |

- 湛江港东海岛港区总体规划

根据《湛江市城市总体规划》、东海岛产业发展方向以及湛江市城市发展的特点和发展要求，结合湛江市及东海岛经济开发区的公路、铁路等交通运输网规划及岸线自然条件、岸线利用现状，考虑近期建设及长远发展需要，《湛江港东海岛港区总体规划》将东海岛港区(含东头山岛)共分为八个功能区，分别为：为主要为钢铁基地服务的港口作业区、通用散货作业区、通用泊位作业区、集装箱码头作业区、件杂货码头作业区、液体化工码头作业区、港口与口岸管理部门区及港口支持保障系统区，见图4-1。

图4.1-1   东海岛功能区布局图

《湛江港东海岛港区总体规划》中，通用散货作业区、通用泊位作业区位于东海岛新区北侧，是东海岛新区依托的重要港区。

- 东海岛公路运输系统规划

东海岛现已建成东西向贯通全岛的4车道东海大道，长约30km，经东北大堤与霞山区城市道路连接。

《广东省湛江市东海岛分区规划》对东海岛的公路运输系统进行了规划。规划的公路有疏港公路、东海大道(扩)、岛南大道、岛东大道和东南大道等。东海岛除现有东北大堤出岛主通道外，还规划有可与G207国道和湛徐高速公路连接的西南出岛通道以及经南三岛与湛江市城市快速路连接的东出岛通道。

- 东海岛铁路运输系统规划

湛江市目前有广湛铁路、粤海铁路和黎湛线连通湘桂、黔桂、湘黔、南昆、川黔、枝柳等全国铁路干线网。贯通大西南的铁路大动脉洛(阳)～湛(江)铁路正在建设中。为了配合东海岛港区的开发，拟建设东海岛铁路支线。

- 东海岛电力工程规划

根据《东海岛发展规划》，东海岛电网主要由湛江电网供电以及湛江钢铁基地自备电厂供应。《广东省湛江市东海岛分区规划》对东海岛的电力工程进行了规划：规划新建220KV变电站一座，容量3×240MVA，另外将在建东山220KV变电站扩容至3×180MVA，占地均为4.0公顷；规划将北山、东简两座110KV变电站扩容至3×63MVA，另外新建五座110KV变电站，规模为3×63MVA，占地均为1.0公顷。

## 4.2规划协调性分析

- 与国家相关规划的符合性分析

（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出要“健全市场机制，打破行政区划的局限，促进生产要素在区域间自由流动，引导产业转移。健全合作机制，鼓励和支持各地区开展多种形式的区域经济协作和技术、人才合作，形成以东带西、东中西共同发展的格局。健全互助机制，发达地区要采取对口支援、社会捐助等方式帮扶欠发达地区。健全扶持机制，按照公共服务均等化原则，加大国家对欠发达地区的支持力度。国家继续在经济政策、资金投入和产业发展等方面，加大对中西部地区的支持。”

“按照控制总量、淘汰落后、加快重组、提升水平的原则，加快调整原材料工业结构和布局，降低消耗，减少污染，提高产品档次、技术含量和产业集中度。”“坚持内需主导，着力解决产能过剩问题，严格控制新增钢铁生产能力，加速淘汰落后工艺、装备和产品，提高钢铁产品档次和质量。推进钢铁工业发展循环经济，发挥钢铁企业产品制造、能源转换和废物消纳处理功能。”

“调整化学工业布局”：要按照基地化、大型化、一体化方向，调整石化工业布局。在油品消费集中区域以扩建为主适度扩大炼油生产能力，在无炼油工业的油品消费集中区域合理布局新项目，在生产能力相对过剩区域控制炼油规模。合理布局大型乙烯项目，形成若干炼化一体化基地，防止一哄而上。

具体到湛江而言，湛江东兴石油企业有限公司是1993年为统筹优化华南地区的炼厂布局而建的炼油企业，2004年实现了从200万吨炼油规模向500万吨炼油的升级改造。由于湛江已有炼厂布局，依据《纲要》精神，新建炼油企业须解决好与现有炼厂的关系。

开发区延伸区规划的另一个主导产业是机械装备制造业，希望依托钢铁基地的带动作用，围绕钢铁基地的产品，发展金属加工机械制造、集装箱制造业、港口机械设备制造业等与钢铁产业相配套的机械装备制造业。这一规划内容是《纲要》中“提高产品档次、技术含量和产业集中度”的具体实现。

（2）炼油工业发展中长期专项规划

在《炼油工业发展中长期专项规划》中提出：“成品油缺口大的地区，以改扩建现有企业使其达到经济规模为主；并根据全国成品油平衡，区域油品需求增长和交通运输条件等情况，适当考虑新布点。在广西沿海择点建设海上进口原油加工基地，在四川适时建设陆上原油加工基地，逐步改善炼油工业布局”。

《专项规划》中提出建设广西和四川两个原油加工基地，湛江发展炼油产业满足西南市场的理由就不能成立，因此，在开发区延伸区发展原油加工基地目前时机尚未成熟。

（3）国家级经济技术开发区经济社会发展“十一五”规划纲要

“十一五”期间国家级开发区的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，按照“以提高吸收外资质量为主，以发展现代制造业为主，以优化出口结构为主，致力于发展高新技术产业，致力于发展高附加值服务业，促进国家级经济技术开发区向多功能综合性产业区发展”的方针(简称“三为主、二致力、一促进”)。发展现代制造业：……沿海有条件的开发区，要充分发挥港口优势，配合国家和区域经济发展战略，着力吸引技术密集型和资本密集型的重化工业，形成临港工业带。

《转移园规划》依托优良的港口设施和钢铁基地发展机械装备制造业符合“三为主、二致力、一促进”的发展思路，重点建设技术密集型和资本密集型的临港工业区。

综上所述，从国家规划层面来看，广州（湛江）产业转移园开发区延伸区的炼油、化工一体化产业存在较大不确定性，而钢铁配套的机械装备制造业具有较好的符合性。

（4）国家发展改革委关于促进产业集群发展的若干意见

产业集群在强化专业化分工、发挥协作配套效应、降低创新成本、优化生产要素配置等方面作用显著，是工业化发展到一定阶段的必然趋势。

产业集群发展过程中也存在一些值得注意和需要解决的问题，主要是：对产业集群发展缺乏整体规划和引导，一些地区盲目搞园区建设、铺摊子、上项目，导致地区分割、资源浪费严重；部分产业集群以贴牌生产为主，技术含量较低，产业链不完善，自主品牌和创新能力缺乏；社会化服务体系不健全，特别是对产业集群配套的生产性服务业发展滞后，有些对分散排放没有集中治理，环境污染严重，有些落后生产能力在产业转移中没有依法淘汰。

严格贯彻《产业结构调整指导目录》和国家产业政策，遵循产业集群形成、演进、升级的内在规律，准确把握产业集群不同发展阶段特征，结合区域优势和特色，科学规划，合理布局，统筹区域协调发展，提升产业集群整体优势。推进东部加工制造型产业集群向创新型集群发展，加快提升在全球价值链中的分工地位。以特色产业和自然资源为突破口，主动承接发达地区产业转移，延伸产业链条，加快中西部地区产业集群发展。健全体制机制，发展专业化协作配套，促进东北地区等老工业基地形成一批新型装备制造业集群。在具备条件的中心城市适度发展文化、创意设计等新兴集群，促进现代服务业集聚发展，着力发展一批具有国际竞争力、在同行业中具有较大影响的高技术产业集群。

贯彻实施《清洁生产促进法》和《节约能源法》等法律法规，通过清洁生产、资源节约、污染治理和淘汰落后等手段，推动高消耗高污染型产业集群向资源节约和生态环保型转变。加强对废旧物资回收利用集群污染综合整治。对于排放集中、污染严重的产业集聚区，探索集中治理方式，推广节能减排共性技术，降低企业治理成本。

要加强对产业转移的引导，结合区域资源环境承载能力、发展基础和潜力，按照减少资源跨区域大规模调动的原则，鼓励符合国家产业政策和能够发挥区域优势特色的生产能力向中西部地区转移。在产业转移过程中，必须严格执行国家产业政策、行业规划和市场准入条件，坚持“不污染环境、不破坏资源、不搞低水平重复建设”的原则，禁止“两高一资”和已明令禁止的落后生产能力转移，切实加强监督和检查。

综上所述，广州（湛江）产业转移园开发区延伸区建设有利于优化经济结构，转变经济发展方式；有利于集约使用土地等资源，集中进行环境治理；有利于带动中小企业发展，提升区域和产业竞争力；有利于统筹区域和城乡发展，加快工业化和城镇化进程，符合国家相关规划的总体要求。但是目前规划主要考虑动脉产业的发展链条，忽视了对静脉产业的布局，同时，在承接高能耗、高污染产业时，需符合国家产业政策及相关规划要求，加强对能源使用的规划，制定详细的节能减排目标。

- 与广东省相关规划的符合性分析

（1）广东省国民经济和社会发展十一五规划纲要

推动两翼、山区与珠三角的互动发展。实行差别化产业政策，促进珠江三角洲、两翼、山区的产业形成各有侧重的梯度合理分工。积极推进珠三角产业向山区和两翼转移。加强产业转移中的环境保护，限制高污染产业转移到两翼和山区。建立健全区域重大基础设施、环境保护、资源开发利用等重大事项的协调机制，实现两翼、山区与珠三角利益共享和共赢。继续加大对少数民族地区、革命老区建设的扶持力度。

加快东西两翼发展。加大扶持力度，支持两翼重大基础设施和重大项目建设，推动两翼经济进入快速增长期。以建设公路网、铁路网、海港等为重点，完善东西两翼的交通基础设施。强化工业在两翼发展中的主导地位，发挥两翼的临海区位优势和资源优势，重点发展临港重化工业、特色产业和配套产业。通过建设一批重大项目，提高区域工业经济的自我发展能力，使两翼成为广东省产业发展新的增长点。

走新型工业化道路，优化产业结构和布局，推进产业聚集，填补和增强产业链高端链节，提升产业层次，培育知名品牌，提高管理水平，实现产业发展由粗放型增长方式向效益型、节约型增长方式转变。

建立起具有先进装备制造业特征、产业结构合理、技术先进的装备制造体系。

规划纲要提出建设以大亚湾石化基地、广州石化基地、茂湛石化基地、汕潮揭石化基地、崖门口石化基地为结点的沿海石化产业带。

（2）广东省东西两翼地区工业化专项规划2005—2010

西翼地区：集中力量发展石化、造纸、冶金等重化工业，充分发挥大型项目的辐射带动作用，延长产业链，带动中下游及相关工业发展，使之成为西翼的支柱产业。发展壮大轻纺、家电、五金、食品等外向型轻纺工业和高岭土、中成药、海洋生物产品等资源优势型产业，大力培育医药、电子、机械等行业，形成一批带动力更强、作用更突出的产业。

湛江突出实施好“工业立市、以港兴市、建设现代化新兴港口工业城市”战略，发展壮大临海型工业和资源型工业，重点发展石化、钢铁、近海油气勘探开采、木浆造纸、农海产品加工、饲料、纺织服装、电器机械等支柱产业。依托深水大港和区位优势，建成广东省重化工业基地。

（3）广东省石化工业2005—2010年发展规划

提出要建设“五大石化基地”，其中的“茂湛石化基地——包括茂名石化区、湛江石化工业等”。提出要建设“茂湛沿海重化产业带”。

2005—2010年广东省石化工业重点发展石油制品、石化制品、合成橡胶、合成纤维、工程塑料、基本有机原料、涂(颜)料、新领域精细与专用化学品、橡胶制品和氯碱等行业，对化肥行业、农药行业、染料行业和化学矿进行调整、改造和提高，限制、淘汰斜交轮胎、高毒农药、低档涂料、硫酸法钛白粉等。

（4）关于加强我省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移中环境保护工作的若干意见

加强生态特别是对饮用水源的保护。各地、各有关部门要重点控制不合理的资源开发活动，优先保护天然植被，实施天然林保护、水土保持等生态治理工程，严格控制土地退化；经济社会发展要与水资源条件相适应，统筹生活、生产和生态用水。要加强自然保护区和生态功能保护区的建设与管理，依法实施保护，禁止在自然保护区和具有特殊保护价值的地区实行开发活动，加强矿产资源和旅游开发的环境监管。要将保障饮用水源安全作为山区及东西两翼承接产业转移的前提条件，禁止在饮用水源保护区和饮用水源保护区上游地区规划和建设有排放污染物、威胁饮用水源安全的产业转移园区，严格禁止有毒有害、危险化学品等物质进入饮用水源保护区。

将生态功能分区作为产业转移园区建设的重要依据，将产业转移园区选址于环境承载力适宜、资源较为丰富、发展潜力较大的集约利用区或有限开发区，严禁在严格控制区内进行任何与环保和生态建设无关的开发活动。要按照省委、省政府的有关规定，在承接产业转移中严格把关，严格控制物耗、能耗、水耗大等浪费资源、污染重的项目，严禁引进不符合产业和技术政策的行业和项目；对化学制浆、电镀、纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、发酵和危险废物处置等重污染行业实行统一规划、统一定点，不得在定点基地外建设重污染项目。

按照“预防为主、保护优先、优化结构、合理布局、防治结合”的原则，做好园区总体发展规划和环境保护规划，选择园区产业发展方向，设定项目入园门槛，严禁不符合入园条件的项目入园建设。产业转移工业区的环保基础设施建设要与园区同时规划、同时建设、同时投入运营。要按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给排水管网，实行园区集中供能(热)和污染集中治理、集中控制，降低治理成本，提高污染防治和环境监督管理的效能。

通过以上分析可知，广州（湛江）产业转移工业园开发区延伸区以石油化工、机械制造为主导产业与广东省国民经济和社会发展十一五规划纲要及其对应专项规划具有很好的一致性，但与《关于加强我省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移中环境保护工作的若干意见》有一定冲突。开发区延伸区无论是水和大气，都处于红星水库的上游，虽然横穿园区的龙腾河最终不进入红星水库，但大气污染物沉降及事故风险导致转移园区发展石化产业的定位与“严格禁止有毒有害、危险化学品等物质进入饮用水源保护区”的刚性规定相冲突，因此，转移园区应避免涉及大宗有毒有害、危险化学品的产业类型。

- 3. 与湛江市相关规划的协调性

（1）湛江市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要

《湛江市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》提出“工业立市，以港兴市"的发展战略，其中对城市发展规划的指导策略为：按照一个片区四个组团的城市空间结构布局和环海湾拓展原则，拉开城市框架，扩大城市规模，完善城市功能，提升城市品位。利用建设沿海钢铁基地及开发区延伸区，南进东海岛，拓宽城市发展空间，拉开城市框架。

《十一五计划纲要》指出：市区在中心区发展无污染、自主创新能力强、附加值高的高新技术产业，在港口工业区和东海岛布局临港型工业，形成重化工业为主导的产业带，以三大石油集团和湛江钢铁基地为龙头，带动和发展上下关联的产业带。建设湛江经济技术开发区新区，高标准规划，合理确定功能定位，发挥其在全市外向型经济中的先导作用，形成以开发区为重点，各类园区相互融合、各具特色、优势互补的体系。实行环境、项目、功能开发并举，营造技术创新环境，培育主导产业和特色产业，将开发区及各类园区培育成为全市对外开放的主要平台、高新技术产业的先行区和重要的经济支撑。在产业升级、技术进步、体制创新和功能开发等方面实现新突破。

可以看出，《转移工业园规划》在发展定位和功能布局上和《湛江市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》协调性较好。

（2）湛江市城市总体规划(2005—2020)

结合考虑影响城市空间拓展的主要因素，城市发展方向选择为：提升核心一完善功能，西扩东拓一拉开框架，北推南进一做大做强。东海岛组团的主要发展职能见表4.2-1。

表4.2-1    城市总体规划中东海岛组团的发展职能

| 城市片区、组团 |  | 近期主要发展职能 | 远期主要发展职能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 港湾南岸 | 东海岛组团 | 港口、物流产业、能源工业、石化工业、钢铁工业及配套产业、旅游 | 港口、能源工业、石化工业、钢铁工业及配套产业、保税区、集装箱运输、海水淡化、加工工业、大型铁矿石集转、港口物流产业、现代休闲、旅游渡假 |

因此，《转移工业园规划》符合《湛江市城市总体规划(2005--2020)》对东海岛新区的定位和发展职能要求。

（3）《东海岛发展规划(2005--2020年)》、《广东省湛江市东海岛分区规划》

《东海岛发展规划(2005--2020年)》对经济技术开发区东海岛新区的产业选择的要求是：主要发展临海工业项目，同步发展高新技术产业。规划将东海岛分为三大片区、一个生态绿肺、七条生态廊道，并形成五个产业组团(钢铁工业基地、高新技术产业基地（现为湛江经济技术开发区东海岛新区）、综合服务与研发产业组团、东海岛东山开发区组团、港口物流组团)和两个居住分区。

《广东省湛江市东海岛分区规划》对东海岛的发展定位：东海岛将以湛江市主城区和湛江港为依托，重点发展钢铁、石化及其下游产业，适度拓展旅游、物流及生活居住，建设成为生态型的港口工业新区，湛江市的新城区之一。产业发展方向：产业发展应以钢铁、炼油化工一体化和机械制造业为主，相应发展出口加工、生化医药及仓储物流与旅游业。

《东海岛发展规划环境影响报告书》对东海岛发展规划的环境可行性进行了分析，认为，高新技术产业基地（现为湛江经济技术开发区延伸区）布局较不合理，主要理由是大气影响范围内包括了红星水库，建议对内部产业结构做出调整，同时，火灾、爆炸、泄漏等事件存在对红星水源地的巨大危险。另一方面，东海岛土地资源相对紧缺，有必要从规模经济的角度留出钢铁上下游延伸业的用地。

《东海岛发展规划环境影响报告书》同时认为，根据大气环境影响预测结果，规划区建成后，西部下风向的东山生活居住区污染程度加重，因此建议其调整东山生活居住区，这样减少了湛江经济技术开发新区建设的一个重要限制因素。但是，考虑到东山生活居住区目前人居及商业配套已经初具规模，调整困难很大，因此需要对湛江经济技术开发区延伸区的工业类型加以限制，发展污染小特别是废气产生量小的项目类型。

（4）《湛江经济技术开发区“十一五”经济社会发展规划纲要》

《规划纲要》提出实施‘‘新区突破’’战略，以(开发区)老区调整挖潜支持新区开发建设，以新区开发建设提升整体投资环境。《规划纲要》对东海岛新区的发展定位为：“十一五”时期，东海岛新区坚持以发展临港产业为主、以引进跨国公司和国内大企业入驻为主、以发展外向型经济为主的发展方向，逐步把东海岛新区建设成为以重化工业为主，临港仓储物流业、现代制造业和高新技术产业协调发展的多功能综合性产业基地，成为湛江外向型经济的先导区，湛江对外开放的重要平台。

因此，湛江经济技术开发区延伸区规划与湛江市水源地规划和东山生活组团的规划存在一定程度的冲突，需要对内部结构做出一定的调整，否则园区选址存在环境风险。

（5）湛江市环境保护规划（2006-2020）

①功能区划合理性

广州（湛江）产业转移工业园属于环境保护规划中的大气功能区划的二类功能区；拟设排污口属于近海岸功能区划以及海洋功能区划的二类区域；所处位置在生态功能区划中也是明确的工业建设区，因此工业园区布置符合环境保护规划中相关功能区要求。

②环境保护目标敏感性分析

转移工业园区西北向150米处即为红星水库饮用水水源保护区（ 一级保护区范围为水库正常水位线向陆纵深100米的陆域；二级保护区范围为水库正常水位线向陆纵深1000米，除一级保护区外的陆域）。石化企业卫生防护距离最少要求800米，因此按照现有规划布局，石化项目卫生防护距离范围内包含有红星水库饮用水源地，对该水源地构成一定环境风险。

③污染防治规划

废水出路困难的区域及河流上游地区、水源地不准安排废水型工业企业。对工业企业须逐步实施单位产值的最高水耗，2010年实现万元GDP工业排放量小于19.37吨，2020年小于10.88吨的目标。

在市区范围及上风向区域不宜安排大气污染型工业企业。拟建转移园位于湛江市上风向，其高价源及风险事故的大气影响均能到达湛江市区，因此在转移园区安排高风险、高能耗产业须慎重。

（6）湛江市土地利用规划（2007-2020）

由图4-5可知，该园区建设完全符合湛江市土地利用规划。依据湛江市土地利用规划，园区建设占用的耕地和林地都在总体规划中做出调整，实现湛江市耕地总体数量的占补平衡。

由上面分析可知，《广州（湛江）产业转移工业园总体规划》是湛江市城市发展规划的细化和延伸，该转移园区在宏观布局上与国家、广东省及湛江市的各相规划具有很好的相容性，布局较为合理。但是，由于受“关于加强我省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移中环境保护工作的若干意见”和“湛江市东海岛总体规划”、“湛江市环境保护规划”两项规划的限制，该园区的内部产业结构需做出必要调整，可能危害到红星水源地和东山生活组团的产业类型不宜入园。同时，由于在该区域发展石化项目与《炼油工业发展中长期专项规划》存在不协调因素，因此经济技术开发新区以炼油、石化为主导的功能定位存在不确定性，但是，在开发新区发展钢铁配套产业完全符合各层面规划要求。

# 5 环境压力分析

结合相关行业的生产工艺、污染物产生和排放方案特点、清洁生产要求，以及人口规模等因素，合理确定东海岛开发新区内各类污染物排放源强。

## 5.1大气污染物排放量估算

### 5.1.1常规大气污染物排放量估算

依据规划主要项目计算污染源。开发区延伸区SO2主要来自炼油中的原油含硫和集中供热站的燃煤含硫。

进口原油尤其是中东含硫原油将是满足世界以及我国需求的重要选择，据预测，到2010年我国进口中东含硫原油将达到6000到7000万吨；但除极少数外，绝大部分中东原油都是高含硫原油。为保守估计，并经湛江市环保局相关专家咨询，本次原油含硫量取2.6％。

原油总硫回收率越高，排入大气中的SO2越少。根据资料调研，目前世界上最先进的硫磺回收工艺（Claus+SCOT）总硫回收率达99.8％。为保守估计，取总硫回收率为99.6％。采用物料平衡法计算年加工800万吨原油的炼油厂SO2排放量为1664t/a。

本次NOx、烟尘排放量估算采用类比法进行。参照“湛江东兴炼油改扩建项目环境影响报告书”中的排放数据，年加工800万吨原油的炼油厂NOx、烟尘排放量分别为761t/a，225t/a。

原油炼制常规大气污染物排放量估算结果见表5.1-1。

表5.1-1    原油炼制常规大气污染物排放量估算表

| 硫来源 | 原油含硫率 | 硫回收率 | 污染物排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NOx | 烟尘 |
| 原油 | 2.6％ | 99.6% | 1664 | 761 | 225 |

依据园区规划，开发区延伸区（包括政策区和配套区）总热负荷需总量约为922 t/h，规划的集中供热标煤消耗量为100.27万t/a。集中供热站锅炉采用除尘、脱硫措施后，各种污染物的排放量见表5.1-2。动力站废气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）。

表5.1-2   集中供热站污染物排放量估算表

| 硫来源 | 煤含硫率 | 脱硫 除尘效率 | 污染物排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NOx | 烟尘 |
| 煤 | 1.0％ | 脱硫率90% 除尘效率98.5％ | 1750 | 1670 | 336 |

执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）

### 5.2.2特征污染物物排放量估算

石化上游产业特征污染物主要为非甲烷总烃，主要来自工艺生产区的无组织排放和储油库的大小呼吸，参照“湛江东兴炼油改扩建项目环境影响报告书”中的排放数据，年加工800万吨原油的炼油厂装置区非甲烷总烃排放量为128吨/年，储油库的大小呼吸参照《中油湛江燃料油库扩建工程环境影响报告书》，储油库非甲烷总烃排放量为299吨/年。

石化下游产业中，类比茂名石化80万吨PX和60万吨PTA 项目，二甲苯：5.83t/a，苯:1.068t/a，甲苯:0.137t/a，非甲烷总烃:22.669t/a。

## 5.2水污染物排放量估算

### 5.2.1常规水污染物排放量估算

由《东海岛发展规划环境影响评价》可知，东海岛将建设东区和西区城镇污水处理厂处理湛江钢铁工业基地以外的所有工业和生活污水。污水处理厂排污口拟设在东海岛南部排污功能区，城镇污水处理污水排放应执行GB18918-2002中的一级A标准。

表5.2-1  城镇污水处理厂一级A排放标准限值（mg/L）

| 因子 | pH | 悬浮物 | CODCr | 石油类 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 （个/升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 | 6~9 | 10 | 50 | 1 | 5 | 15 | 0.5 | 103 |

注：氨氮指标值为水温>12℃的标准限值。

结合东西区两个污水处理厂的规模，东海岛钢铁基地外围水污染物排放量为：化学需氧量（以CODCr计）7596.77t/a、氨氮151.94t/a、油类759.68t/a。这些污染物通过两条排污管道分别进入东海岛南部排污功能区

东海岛东区污水处理厂布置在湛江经济技术开发区延伸区内，设计规模15万吨/天，按80%的运转负荷、年运转330天考虑，每年产生尾水为3960万吨，由于执行城镇污水处理污水排放应执行GB18918-2002中的一级A标准。湛江经济技术开发新区每年排放的最大污染物量为：化学需氧量（以CODCr计）1980t/a、氨氮198t/a、油类39.6t/a。

### 5.2.2污水处理场规模合理性分析

1）炼油产业区废水量估算

炼油石化区的排污源强依据清洁生产标准进行计算。依据《清洁生产标准 石油炼制业》（HJ/T125-2003）计算炼油项目废水产生量，污染物产生指标见表5.2-2，污染物产生量见表5.2-3。

表5.2-2  石油炼制业清洁生产标准

| 污染物产生指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.石油类，kg/t原油 | ≤0.025 | ≤0.2 | ≤0.45 |
| 2.硫化物，kg/t原油 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.045 |
| 3.挥发酚，kg/t原油 | ≤0.01 | ≤0.04 | ≤0.09 |
| 4. COD，kg/t原油 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.9 |
| 5.加工吨原油工业废水产生量，t水/t原油 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |

表5.2-3  污染物产生量估算表

| 生产规模 | 污染物 | 一级标准产生量 | 二级标准产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 800万t/a | 废水量 | 400万t/a | 800万t/a |
|  | 石油类 | 200 kg/a | 1600 kg/a |
|  | 硫化物 | 40 kg/a | 160 kg/a |
|  | 挥发酚 | 80 kg/a | 320 kg/a |
|  | COD | 1600 kg/a | 4000 kg/a |

另外，依据《清洁生产标准 石油炼制业（沥青）》（HJ443-2008），估算沥青项目污染物产生量，污染物产生指标见表5.2-4，污染物产生量见表5.2-5。

表5.2-4  石油炼制业（沥青）清洁生产标准

| 污染物产生指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 废水产生量，t水/t原料 | ≤0.036 | ≤0.04 | ≤0.045 |
| 2.石油类含量，mg/L | ≤180 | ≤220 | ≤240 |

表5.2-5  污染物产生量估算表

| 生产规模 | 污染物 | 一级标准产生量 | 二级标准产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 300万t/a | 废水量 | 12.7万t/a | 16万t/a |
|  | 石油类 | 22.8t/a | 35.2t/a |

炼油产业区废水量汇总：

执行清洁生产一级标准废水量为1.13万t/d；

执行清洁生产二级标准废水量为2.58万t/a。

（2）炼油下游化工区

规划确定的炼油产业的下游产业链条为：石脑油→对二甲苯（PX）→精对苯二甲酸（PTA）→聚酯（PET）→涤纶。园区规划的PX项目规模为45万吨/年，类比茂名石化80万吨/年的PX规模，统一单位产品耗水量，最终45万吨/年PX项目的废水量为0.22万吨/天（包括初期雨水，不包括清净下水）。同时，类比茂名石化60万吨/年的PTA规模，园区规划PTA项目的废水量为0.44万吨/天（包括初期雨水，不包括清净下水）。

聚酯和涤纶污染物产生量估算依据国家环境保护部污染普查时所制定的产排物系数进行估算，结果见表5.2-6。

表5.2-6  污染物产生量估算表

| 产品名称 | 生产工艺 | 生产规模t/a | 污染物 | 单位 | 产污系数 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚酯 | 直接酯化法 | 40万 | 工业废水量 | 吨/吨-产品 | 0.44 | 17.6万 |
|  |  |  | 石油类 | 克/吨-产品 | 9.03 | 2.71 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 克/吨-产品 | 3357 | 1007.1 |
| 涤纶长丝 | 熔体直纺 | 40万 | 工业废水量 | 吨/吨-产品 | 1.78 | 71.2万 |
|  |  |  | 石油类 | 克/吨-产品 | 8.23 | 2.47 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 克/吨-产品 | 810 | 243 |

综上所述，依据以确定的产业链，石化下游产业区废水总量为0.9万t/d。

（3）钢铁配套产业区

根据中冶天工上海十三冶建设有限公司等业主提供的可行性研究报告，目前在规划区内有初步意想的主要为钢结构生产，规模为45万吨/年。污染物产生量同样依据国家环境保护部污染普查时所制定的产排物系数进行估算，结果见表5.2-7。

从表中可知，冲剪压-镀前处理-镀锌产污水平明显高于冲剪压/热切割-焊接-涂装/氧化工艺。

表5.2-7  污染物产生量估算表

| 产品名称 | 工艺名称 | 生产规模 t/a | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢铁结构体及其部件 | 冲剪压-镀前处理-镀锌 | 45万 | 工业废水量 | 吨/吨-产品 | 6.729 | 302.81万 |
|  |  |  | 石油类 | 克/吨-产品 | 133 | 59.85 |
|  |  |  | 六价铬 | 克/吨-产品 | 68.791 | 30.96 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 克/吨-产品 | 1058 | 476.1 |
|  |  |  | 氰化物 | 克/吨-产品 | 69.882 | 31.45 |
|  | 冲剪压/热切割-焊接-涂装/氧化 |  | 工业废水量 | 吨/吨-产品 | 0.594 | 26.73万 |
|  |  |  | 石油类 | 克/吨-产品 | 17.5 | 7.88 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 克/吨-产品 | 95.4 | 42.93 |

综上所述，按保守估计，如果石化区执行清洁生产二级标准，钢铁配套区的钢结构技工使用冲剪压-镀前处理-镀锌工艺，已确定项目的废水排放总量为4.31万t/d，考虑开发新区内4.8万和钢铁基地内1.5人的生活污水，废水总量只为5.11万t/d，约为规划处理规模的34%，考虑到规划的不确定性，污水量在现有基础上提高50%，达到7.7万t/d，同时，园区收集前5分钟初期雨水，依据湛江市暴雨强度公式，同时，考虑到园区绿化绿为30%，其于70%为硬化路面，前5分钟雨水量为5.73万t，加上工业及生活污水，最终污水负荷为13.43万t/d。因此评价认为，开发新区布置15万 t/d的污水处理厂规模是完全合理的。换言之，由于东海岛发展规划环境影响评价已经对开发新区15万t/d污水处理厂的尾水环境影响进行了分析，本次评价引用该报告海水预测结论。

### 5.2.3特征水污染物排放量估算

由于东海岛发展规划环境影响评价只预测了化学需氧量、氨氮和石油类，本次评价深入海水环境影响评价工作，特别关注特征污染物的海水影响，因此提取硫化物和芳烃类的污染源强。

水环境特征污染物主要产生在石化上游的炼油项目和下游的PX 和PTA项目。

硫磺回收装置的硫化物，依据《清洁生产标准 石油炼制业》（HJ/T125-2003）和“茂名石化80万吨PX项目和60万吨PTA 项目环境影响报告书”，园区硫化物年排放量为160kg/a。事故状态下，硫化物排放速率为0.78kg/h。

石化区废水的芳烃类污染物是重要特征污染物，类比“茂名石化80万吨PX项目和60万吨PTA 项目环境影响报告书”，转移园区内规划项目芳烃类污染物的产生量为5.26t/a。

## 5.3固体废物排放量估算

固体废弃物是人们在生产和生活中产生的一系列暂时性或永久性无法利用的固态物质，它具有占领空间和造成二次污染的特点，如果管理不当或处理不善，将对环境造成影响，甚至会引发严重的环境污染。开发新区内的固体废弃物按照其性质可以分为生活垃圾、污水处理厂污泥和工业固体废弃物三种。

（1）工业固体废物

石油化工企业产生的固体废物主要包括废催化剂、废溶剂及污水处理厂的污泥等。

根据调查，上海化工区起步区10km2开发建设项目的工业废物产生量为0.84万t/km2a，这部分固废不包括集中污水处理厂污泥和电厂灰渣；另据调查，上虞精细化工区不计污泥和灰渣的单位面积工业固废产生量为0.55万t/km2a。

石化及石化下游工业用地面积约5.058 km2，取上述化工区工业废物产生强度的平均值0.7万t/km2.a计算，转移工业园区石油化工产业的工业固废产生量约为3.5万t/a。产生于石油化工企业的工业固废约80％左右为危险废物，则一般工业固废产生量为0.7万t/a，危险固废产生量为2.8万t/a。转移工业园区其它工业用地面积约2 km2，工业固废产生量相对较小，估算为1万t/a。

综上所述，转移工业园一般工业固废产生量约为1.7万t/a，危险固废产生量约为2.8万t/a。

依据集中供热负荷，区灰渣的产生量约为24万t/a。

(2) 生活垃圾

生活垃圾产生量可按规划人口进行估算，参照有关研究成果，生活垃圾产生量约为人均0.8～1.2kg/d，本次环评按1.0 kg/d.人计算，根据总体规划预测计算，开发新区内人口数为4.8万人，生活垃圾产生量为48t/d，约1.53万t/a。

(3) 污水处理厂污泥

污水处理厂污泥产生量，按经验以万吨污水产生3.6t湿污泥(含水75％)计算污泥量，开发新区污水处理厂污泥产生量为0.49万t/a（干基）。

转移工业园区各种固体废物的产生量见表5.3-1。

表5.3-1    转移工业园区固废产生量(万t/a)

| 种类 | 一般工业固废 | 危险废物 | 污水处理厂污泥 | 锅炉灰渣 | 生活垃圾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 1.7 | 2.8 | 0.49 | 24 | 1.53 |

# 6.环境质量现状调查与评价

## 6.1水环境质量现状调查与评价

### 6.1.1地表水环境质量现状

龙腾河和红星水库水质已经受到一定程度污染，其主要污染物为高锰酸盐指数、BOD5、石油类和氨氮，氨氮的超标尤其严重。

规划区现状用地以农田、村镇居住用地及少量村庄建设用地为主，目前尚未形成有效的雨、污排放系统，污水、雨水沿道路边沟就近排入水体，对环境和水体造成一定污染。此外，河道中放养家禽，也加剧了水体的进一步恶化。

### 6.1.2地下水环境质量现状

地下水除PH值外，其他监测项目均达到标准要求。地下水水质与区域岩性有关，根据当地相关水文地址资料，东海岛的浅层地下水多位低矿化度酸性软水，因此地下PH值偏低应属于正常现象，总体来看，地下水未受到污染。

### 6.1.3海域水环境质量现状调查与评价

（1）东海岛近岸海域水质评价结果

东海岛西湾通明海养殖功能区海水水质，除无机氮略微超标外（最大污染标准指数为1.40），其他各项水质指标均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中的二类标准；东海岛东南雷州湾盐业、养殖、景观功能区海水水质，除挥发酚超标外，其他各项水质指标均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中的二类标准；东海岛龙海天旅游功能区海域水质，除无机氮超标外，其他各项水质指标均达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中的二类标准。

（2）海域表层沉积物现状评价结果

东海岛周围海域表层沉积物质量均达到《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）中的相应标准。

（3）底栖生物体残毒量

东海岛周围海域底栖生物体的重金属含量均符合《海洋生物质量》（GB18241-2001）中的要求，质量优良。

## 6.2大气环境质量现状

由例行监测点(东海岛经济开发试验区管委会)2006年7月至2007年1 2月的例行监测资料可知，例行监测点各项污染物浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3 095-1 9 96)中二级标准的要求；由本次评价的环境空气质量现状可知， S02、N02、PM10、TSP浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3 095．1 9 96)中二级标准的要求。规划区内监测点的特征污染因子非甲烷总烃、氨、硫化氢、苯并[a]芘的浓度均满足相应标准的要求。评价区内大气环境质量总体较好。

## 6.3声环境质量现状

为了解广州（湛江）产业转移工业规划区内声环境质量现状，以及为声环境影响预测与评价提供背景数据，需进行声环境质量现状调查与评价。区域环境噪声的监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）监测。

东海岛新区声环境质量较好，基本满足各功能区噪声标准要求。穿岛公路南侧北坡村处受交通噪声的影响，监测值相对较大，但能达到1类噪声标准的要求。

## 6.4土壤环境及农作物质量

东海岛的主要土壤类型有：砖红壤、园土、水稻土和沙土，沙土主要分布于海岸的潮间带，为细砂或中砂粒，夹有很小量的淤泥，含盐量高，结构较紧实，无植物生长。

所采集的土壤样品分析，其值均低于国家标准所要求的限值，全部项目达标，表明土壤现状质量良好，未受污染；农作物样品中各重金属含量都低于国家标准值，所取作物样品色泽正常、气味纯正，这说明评价范围内农作物没有受到重金属的污染。

## 6.5 陆域生态环境现状

- 林业和植被概况

东海岛的植被类型以农作物及林业植物为主，而林木主要为人工林。农作物有水稻作物和园地作物。林木植物主要有木麻黄和桉树。由于沿海一些局部地区毁林养殖等，致使沿海防护林和红树林被破坏，造成水土流失和风沙灾害等严重生态恶果。

- 陆地动物生态环境现状调查结果

陆地野生动物主要有各种鸟类、爬行类和两栖类动物。其中鸟类有海鸥、白鹭、夜鹭和水鸭等。陆地水生生物主要是饲养塘虾。饲养动物为一般农村家庭饲养的动物，养殖分散，数量不多。

## 6.6海域生态和渔业资源调查与评价

- 海洋生物资源现状调查结果与评价

（1）浮游植物

浮游植物种类虽然不少，但非优势种数量比例低，种类间的数量分配不均匀，说明调查期间该站点海域海水营养水平比较高，水质较差。

（2）浮游动物

● 浮游动物物种类组成：本次调查其采获浮游动物60种，经鉴定隶属于原生动物、桡足类、毛颚类、等13大类别；

● 浮游动物数量及其分布：本次调查中，4个监测点的水深在12m-25m之间，差别较大，故浮游动物数量与密度的差别非常大。

● 优势种及其数量：在本次调查中，各监测点的优势种类较少，并且优势明显。优势种最主要种类为幼体类，桡足类次之。

● 浮游动物多样性指数（H’）和均匀度（J）：监测点的生物多样性指数（H’）为3.64(>3)，均匀度指数（J）为0.66，说明该点区域生物种类较多，但优势种不非常明显，种类数量之间分布较均匀。

（3）底栖生物

● 生物量及栖息密度：本次调查结果表明，调查区域的底栖生物量较高，平均生物量63.2g/m2；栖息密度较大，平均栖息密度为168ind/m2。

●底栖生物的种类组成及分布：本次调查所采获的底栖生物种类只有4种，其中环节动物7种，节肢动物2种，鱼类2种，软体动物1种。

由于湛江东海岛附近海域海洋生态环境现状调查范围内工业少，主要有养殖功能区等海域，船务运输较少，底栖生物受影响不大，因此底栖生物生物量较多，栖息密度较大。

（4）潮间带生物及增养殖生物资源概况

根据现场样方调查结果如下：

● 生物量和栖息密度：平均生物量为34.18 g/m2。

● 生物类别的百分组成：出现的生物类别主要有节肢动物、环节动物和软体动物等3类生物。总的看来，本次潮间带的调查以节肢动物为主，其生物量和百分组成均居首位，是主要的优势种群。

● 生物量和栖息密度的垂直分布：不同滩涂类型生物量的垂直分析不同。

● 生物的种类组成：主要生物种类是：楔砂斧蛤、黑螺、钝齿  、韦氏毛带蟹、日本圆柱水虱、悦目大眼蟹、缅甸角沙蚕、巢沙蚕、长锥虫、锐足金刺沙蚕。

- 海洋渔业生产状况调查

● 海洋捕捞业现状：主要捕捞品种有鱼类、甲壳类、贝类、藻类等4大类37种，其中鱼类17种，甲壳类6种，贝类8种，藻类1种，头足类3种和海蜇等。海域游泳类资源密度约为2.4t/km2。

● 海水养殖现状：评价区域也是湛江市水产种苗孵化基地之一。共有水产孵化场135家，育苗水体125800立方米，年育苗1375700万尾（粒）。东简镇是对虾种苗场集中地，有对虾育苗场125家。

## 6.7区域环境现状制约因素分析

（1）红星水库BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、石油类超标，达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求，目前还不具备做为东海岛饮用水源的条件。主要原因是目前尚未形成有效的雨、污排放系统，污水、雨水沿道路边沟就近排入水体，对环境和水体造成一定污染。规划实施后，应加强区域污水拦截和处理率，同时建设河道和水库防护净化工程，否则该园区建设会进一步加剧引用水源地的污染。

（2）虽然区域地下水PH值超标与区域岩性有关，但也反映了地下水环境的脆弱性，园区建设应加强地下水资源的保护，涉及污染物的生产和装置区应做地面防渗处理工程，杜绝污染物通过雨水下渗进入地下水。

（3）根据海水监测结果，东海岛近海岸区域无机氮超标严重，与水产养殖区投放富含有机质的渔业饲料和排放养殖污水有关，这也是本规划区建设拟采取深海离岸排放的直接原因。

排污口附近的W9、W10、W13和W17监测点各项指标均满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中的二类标准，东海岛周围海域底栖生物体的重金属含量均符合《海洋生物质量》（GB18241-2001）中的要求，质量优良。只是W9水质采样点挥发酚超标，与东南码头海上交通运输工具机油泄漏有关。

总体来看，区域水环境容量较大，成为支撑园区环境可行性的主要原动力。但是需要加强航道上船只的管理，拒绝运输工具的泄露事故。

（4）雷州湾海域总面积900平方公里，是湛江市重点水产增养殖区。保护海洋渔业生产不受影响是制约本转移园建设的最大因素。主要企业加强废水预处理能力，污染物做到达标排放，特别是提高对持久性有机污染物（POPs）的处理能力，防止持久性污染物的扩散和富集。

（5）评价区土地利用类型以耕地和林地为主，开发新区建设会破坏区域原有植被类型，保护生态系统的完整性，确保园区建设不降低区域生态系统服务功能成为制约园区建设的另一个主要因素。

# 7.水环境影响预测与评价

《东海岛发展规划环境影响评价》已经就东海岛内工业的废水去向进行了科学论证，而且也通过了湛江市环境保护局的评审。关于化学需氧量、氨氮和石油类污染物的海水环境影响分析，本次评价引用上述报告书的结论，由于园区规划有石化项目，本次评价依据上述规划环评推荐的排污口预测芳烃类污染物的影响程度和范围。

## 7.1海域环境影响评价

### 7.1.1常规污染物海水影响评价

对雷州湾排污口附近的海域进行预测评价，应当考虑到雷州湾周围污染源的叠加。雷州湾的其他混合稀释区距离东海岛西南和东南稀释混合区均比较远，排放的废水影响不到评价海域。根据本次调查，拟议的排污口周边没有较大的污染源，故没有较明显的污染源叠加的影响。

从预测结果与评价海域背景浓度可知，正常排放时，排污口附近海域的水质变化均不超过二类水质的标准，对雷州湾中部有一定影响；事故排放时，COD和BOD5引起雷州湾中北部的较大面积海域的水质超过二类水质的标准，石油类则使得雷州湾中北部的大部分海域水质超过二类标准。近海排放时，排水对东海岛西南和东南沿岸海域的影响要比远海排放时大很多，将会对近海养殖和盐业产生较大的影响。

目前，东海岛西南和东南沿岸分布有一些盐场及养虾池，将会受到一定的影响。正常排放、近海排放时，西南沿岸CODMn浓度增值最大可达0.2mg/L，BOD5增值最大可达0.05mg/L，石油类增值最大可达0.006mg/L；东南沿岸CODMn浓度增值最大可达0.34mg/L，BOD5增值最大可达0.08mg/L，石油类增值最大可达0.012mg/L。有一定的影响。而正常排放、远海深水排放时，西南沿岸CODMn浓度增值最大约为0.02mg/L，BOD5增值最大约为0.005mg/L，石油类增值最大约为0.006mg/L；东南沿岸CODMn浓度增值最大约为0.03mg/L，BOD5增值最大约为0.007mg/L，石油类增值最大约为0.0012mg/L。

由于东南排污口有东区污水处理厂和拟建的钢铁厂排污口，因此东南沿岸受到的影响要比西南沿岸大。本次模拟评价采用的污水排放量均是规划期末，即2020年的数据，污水排放量较大。而在实际过程中，东海岛将进行滚动式发展，污水的排放量不可能在短时间内增长到如此之大。

此外，由海底地质勘探可知，雷州湾属台地溺谷湾，湾顶与通明港相连，其西南侧纳南渡河水流，港口向东南敞开，在硇洲岛西南方有3条深槽向西伸展，槽间为沙脊浅滩，其成因均与往复流作用有关，北槽最大水深为28m，中槽最大水深24m，南槽最大水深为31m。通明河口东2.5km处有一条8~16没深槽与中槽相连。而由潮流模拟结果可知，雷州湾海域环余流与深槽向大体一致，底层余流方向与涨潮方向相近；在夏季硇洲岛附近的余流以偏西或偏南流动为主，流速为0.2~.0.5节，冬季雷州湾中部测站，余流呈北西向，流速均小于0.1~0.4节。从入海污染物通量可知，现有排入雷州湾的废水排放大户有冠龙纸业有限公司、湛丰糖厂、重创糖厂、广前糖厂、客路糖厂、雷高糖厂、雷城糖厂、南方酒精厂等8家工业企业，其废水排放量136116.6t/d，主要污染物CODCr排放量为78888.3kg/d，而考虑到未来工业企业的发展，未来将主要新增四个排污大户：湛江年产70万吨木浆厂、东海岛东、西生活污水处理厂、东海岛东侧钢铁基地污水处理厂，四排放大户污水排放量合计为524436t/d，主要主要污染物CODCr排放量为41917.36t/d，则可知未来排入通明海和雷州湾的总污水量为660553.5t/d， CODCr总排放量为120805.7t/d。

在余流的作用下，通明海现有8家排放大户的水污染物入海通量对海域水环境的影响不大，其主要影响海域通明海域和雷州湾湾顶通明港的水环境质量并未出现较为严重的超标现象，由本次海域水环境现状监测可知，基本达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中的二类标准；而随着未来四个新增水污染物排放大户的投资建设，参照《湛江木浆项目环境影响报告书——海域环境影响专题报告》以及本次海域水环境预测结果可知，湛江年产70万吨木浆项目污水正常排放时，主要影响带集中在排污口附近和通明海东部，对雷州湾中部和湾顶的影响相对较小，其污水排放口附近大潮期时COD浓度最大增值仅为0.02mg/L，小潮期时COD浓度最大增值也仅为0.03mg/L，至雷州湾中部和湾顶部已变很小，仅为0.005mg/L左右，而东海岛东、西污水处理厂污水正常排放时，排污口附近海域水质辩护均不超过二类标准，对雷州湾中部海域有一定影响，但程度并不是太大，在采用报告书中的推荐排污方案前提下，大潮期时COD增值浓度仅为0.005mg/L，小潮期时COD增值浓度仅为0.01mg/L，在与湛江70万吨木浆项目污水排放影响叠加后，对雷州湾中部海域水环境影响也不大，COD浓度增值在0.01~0.015mg/L左右。由于东海岛钢铁基地污水排放位于东海岛东侧，离雷州湾较远，由钢铁基地东部排放预测可知，钢铁基地东部排水在海水容量可接受的范围之内，对雷州湾海域水质影响不大。

### 7.1.2芳烃类污染物海水影响评价

多环芳烃(PAHs)是一类广泛存在于环境中的持久性有机污染物，主要来源于人类活动和能源利用过程，如石油、煤、木材等的燃烧过程、海上石油开发及石油运输中的溢漏等。由于PAHs的毒性效应，美国环保局在20世纪八十年代初将16种PAHs列为环境优先污染物。PAHs的来源分析结果开始大多集中在石油、煤等化石燃料的燃烧上，后来发现冶炼业也是造成环境中PAHs含量升高的原因之一。

低分子量的PAHs通过挥发作用进入大气环境，高分子量难挥发的PAHs由于沉积作用从大气进入表层水体中。小于3环的PAHs几乎能在2天内从水中消失，而4环以上PAHs则在水体中的最长存留时间达9天之久，最后有10—94%的PAHs沉于水底并被沉积物所吸附。

综上所述，考虑到芳烃类污染物的累积放大效应，评价认为，园区内石化废水应加强预处理能力，确保芳烃类物质不进入海水。

### 7.1.3海域生物资源影响分析

随着广州（湛江）产业转移工业园的建设，必然使得排放的污水大量增多，尽管污水达标排放，但毕竟污染物排放标准与海水水质标准由近10倍的差距，因此，污水的排放必然会对雷州湾海域的水质产生影响。

污水排放对海域生物资源的影响是多方面和多因素的。本次评价仅就污水排放引起的海域溶解氧浓度的下降的影响作简要说明。

污水排放雷州湾海域带来一些耗氧性物质，主要分布在排污口附近。一般来说，COD增值并不意味着同等水量的DO的下降。由于经过污水处理厂处理后的污水可降解的有机物已出去大部分，剩下的属于难降解物质，而且海水中较高的盐分对有机物的降解速率由较大的抑制作用，导致污水在海水中的耗氧降解过程变得缓慢。此外，天然的大气抚养作用也影响水中DO的浓度。假定海水中COD的增值为可能引起的最大DO浓度的下降值，并于DO背景浓度叠加，得到排污口附近海域预测的最小DO浓度，见表7.1-1。

表7.1-1  正常排放情况下对海水中DO下降的影响（mg/L）

|  | COD浓度最大增值 |  | DO背景浓度 | DO最小浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测情景 | Ⅰ | Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅲ |
| 排污口附近海域 | 0.34 | 0.075 | 6.50 | 6.16 | 6.425 |

按照中华人民共和国《渔业水质标准》（GB11607-89），海域溶解氧浓度连续24小时中，16小时以上必须大于5.0mg/L，其余任何时候不得低于3.0mg/L。对照上述预测的最小DO浓度值，可以认为污水排放对渔业资源影响较小。一些对DO较敏感的水生物，如鱼类、贝类的幼苗等，可能会有一些影响，但影响范围很小。

## 7.2排污口的设置

排污口设置总体上应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。环保标志明显，起到提示或警示作用。

排污去向要合理，不能使受纳水体超出承受能力或破坏了受纳水体的水域功能；排污口设立要合理，为满足清污分流的需要，原则上一个企业只能设立一个雨水排放口和一个工业废水排放口，做到总排前无流出，总排之后无流入；

排污口设立要符合便于监测计量、便于监督管理，便于监测计量是从环境角度出发，方便环境监测部门适时监测排污单位的排污水量、污染物浓度，为区域总量控制提供可靠数据，便于监督管理，便于公众对排污单位进行监督，从而对排污单位起到一定的约束作用。

排放地点应尽量选择水面开阔，水体流动速度较大，水比较深的地方，这样比较有利于污染物的扩散迁移。应当避免选择水面比较狭窄，水流较缓的地方，以免污染物得不到很好的扩散稀释，富集后形成局部的严重污染。

排放口附近海域必须设立永久性警示标志，以免影响船只航行和渔船作业。

## 7.3红星水库水环境影响分析

目前，东海岛内地表主要集中的供水水源是红星水库，红星水库主要功能为东海岛饮用水源，2002年12月《湛江市环境功能区划技术报告》定义水质目标为Ⅱ类水环境质量功能区，但根据2003年的水质监测结果，红星水库水质达不到地表水Ⅱ类水质要求，超标项目有化学需氧量、总磷、氨氮、总氮等。事实上，若作为饮用水必须进行处理。

按照广州（湛江）产业转移工业园规划用地布局图，结合评价区数字高程模型图（DEM），湛江经济技术开发新区75%区域处在龙腾河汇水区内，25%区域雨水直接进入湛江港，开发新区征地范围内，不涉及红星水库补给区，具体见图7.3-1。

图7.3-1 评价区地形分析图

虽然规划转移园区没有占用红星水库的补给区，但由于龙腾河下游与红星水库仅仅相隔2米，存在地下水力联系，将对红星水库的水质产生影响，另外在风险事故下，大量废水涌入龙腾河，红星水库存在巨大隐患。

## 7.4小结

根据雷州湾海域的现状调查和预测评价结果，远海深水排放时，其污染物的增值浓度较小，排污口同一方位海域的增值浓度约为近海浅水排放的十分之一，且对沿岸的影响较小。正常排放时，对雷州湾的生物资源、渔业造成的影响尚可以接受，事故排放情况下，将会对部分地区（特别是排污口附近及岸边区域）造成较为严重的海域污染。

鉴于事故排放对评价海域可能造成的较为严重的污染以及东海岛规划期末污水量较大的情况，同时为了保护雷州湾水域的渔业资源，规划拟议项目的建设单位必须切实抓好污水处理厂的设计、施工和运行、管理工作，同时注意事故池容量的核算，严格杜绝事故发生，必须真正做到达标排放；当地环保部门应定期对污水处理设施及其排放水进行检查和检测，协助和监督污水处理厂的运行管理。

芳烃类污染物≥0.0001mg/L区域面积达到32.54km2，该污染物很难降解，同时容易在生物体内富集，在园区内发展石化下游产业应慎重考虑，前提是保证持久性污染物的处理可行性。

# 8.大气环境影响预测与评价

## 8.1大气环境影响预测内容

产业转移工业园东海岛区片全部建成后，主要大气污染源来自产业转移园炼油石化产业区和钢铁基地。本次将重点评价产业转移园炼油石化产业区和钢铁基地污染物排放对大气环境的影响。最后还将结合2002年湛江市大气环境容量核算结果，从环境容量的角度预测规划区对周围大气环境的影响。

即大气环境影响预测内容主要分为两个方面：

- 规划区内大型工业项目大气影响可行性预测与评价；

- 基于东海岛环境容量之下的规划区对周围大气环境影响的预测。

## 8.2规划大型项目大气环境影响预测与评价

由上面预测结果及分析评价，主要有如下几个结论：

（1）在夏季主导和次主导风向下，园区中高架源废气的排放，并未造成周围大气环境超标现象的发生；大气影响区域主要位于东山镇与产业转移园之间的中心区域、产业转移园北部港口物流区。

（2）在冬季主导和次主导风向下园区中高架源废气的排放，并未造成周围大气环境超标现象发生；大气影响范围主要位于产业转移园西南区域、红星水库，影响范围相对较小。

（3）在各典型日下，园区中高架源废气的排放，并未造成周围大气环境超标现象发生，各预测关心点也未出现超标现象；大气主要影响范围主要位于产业转移园西边界外侧附近区域、南侧区域、北部港口物流区附近。

（4）在年均浓度预测气象条件下，园区中高架源废气的排放，并未造成周围大气环境超标现象发生，各预测关心点也未出现超标现象；炼油厂主要影响范围带位于产业转移园西边界附近。

## 8.3环境总量控制下的大气环境影响预测与评价

（1）在控制日（4/18）气象条件下，钢铁基地二级超标区对开发新区北部港口物流区影响较大，几乎覆盖开发新区北部港口区，开发新区导致东山生活组团浓度增加明显。

（2）不同功能组团间的大气污染物相互影响较大，尤以钢铁基地与开发新区显著，两组团污染物排放叠加后直接导致SO2超标程度加重，影响范围加大。

（3）叠加周边其他工业组团后，区域SO2排放对周围大气环境的影响范围较大，有的直接影响到湖光岩、太平镇，二级超标区最大值达到4.65km2；影响程度也相对较大，岛内空气质量由原来的以一级区为主，变为以二级区为主。

## 8.4海岸线熏烟预测

在海岸线熏烟不利气象条件下，产业园大气污染物排放不会对东海岛大气环境造成较大影响，能够满足东海岛大气二级功能区要求。

## 8.5非甲烷总烃面源污染影响分析

在夏季和冬季主导风向下，非甲烷总烃按面源形式排放后，最大浓度分别为0.0368mg/m3和0.0943mg/m3，远小于《大气污染物综合排放标准》中的非甲烷总烃监控浓度限值5mg/m3。因此，产业转移园非甲烷总烃气体无组织排放不会对东海岛环境空气质量造成较大影响。

## 8.6本章小结

通过上面大气预测与评价，主要有如下结论：

- 大型炼油厂污染物排放对周围大气环境影响并不大，未出现超标现象。

- 在容量控制下出现最坏情况时，即东海岛环境容量恰好用完，而且开发新区排放量为3414吨/年，各功能组团间的相互影响较大，区外尤以与钢铁基地之间影响最大，钢铁基地二级超标区直接影响到开发新区北部港口物流区；与钢铁基地叠加后其影响范围相对较大，将直接影响到湖光岩、太平镇，三级超标区最大值达到4.65km2；影响程度也相对较大，岛内空气质量由原来的以一级区为主，变为以二级区为主。

- 在海岸线熏烟不利气象条件下，产业园大气污染物排放不会对东海岛大气环境造成较大影响，能够满足东海岛大气二级功能区要求。

- 产业转移园非甲烷总烃气体无组织排放不会对东海岛环境空气质量造成较大影响。

- 考虑到炼油厂所属的产业转移园位于钢铁基地下风向，受钢铁基地废气排放影响较大，而炼油厂自身废气排放对红星水库影响也有一定的影响，且石油冶炼属高污染、高风险的企业，一旦出现事故排放，其后果往往十分严重。

# 9.噪声固废环境影响预测与评价

## 9.1噪声环境影响预测与评价

(1) 园区内噪声源装置基本能满足相应布置要求，噪声源装置采取相应的噪声防治措施后，工业企业厂界噪声对园区内服务区以及园区周边的噪声环境保护目标产生的噪声影响不大。

（2）由公路交通预测可知，疏港公路、东海大道虽设有50m的绿化带，但夜间交通噪声还将会影响到道路两侧区域。建议对疏港公路、东海大道夜间车流量和车辆行驶速度进行合理限制，同时可适当加宽其绿化隔离带，以减少交通噪声对园区的影响。

（3）东海岛铁路支线所设的50m防护绿地，可以保证铁路交通噪声不对周围区域产生影响，但要注意线路两侧防护绿地的保护工作。

## 9.2固体废弃物环境影响预测与评价

本章节将对园区内产生的固体废弃物环境影响进行分析，主要包括生活垃圾和工业固废。园区建设是按照工业园建设，园区内是以石油化工和钢铁配套为主的企业，生活垃圾的产生量比较小，因此，本次环评重点对工业固废进行分析。

1. 生活垃圾

广州（湛江）产业转移工业园应根据产生固废性质进行分类收集，采用回收、综合利用或安全处置方式。生活垃圾送湛江市城市垃圾处理厂进行无害化处理。因此，生活垃圾的产生将不会对周边环境产生明显的污染影响。

2. 工业固废

- 石油化工类工业固废

广州（湛江）产业转移工业园石油化工类企业产生的固体废物对环境的影响主要表现在临时贮存、运输和最终处置3个环节。

- 钢铁配套企业工业固废

广州（湛江）产业转移工业园石油化工类企业产生的固体废物对环境的影响主要表现在废钢、尘泥、煤灰渣、脱硫石膏渣、危险废物等。

危险废物的最终处置，均按照危险废物的管理规定进行联单式管理，建立危险废物的贮存、转运情况的记录档案。在临时贮存处设立警示标志和防护栏。

工程产生的一般固体废物产生的废渣和垃圾。在渣场设置破碎设施，工业垃圾经破碎后按粒度分级堆放，作为工程回填、筑路等用料利用。

# 10.生态环境影响评价

## 10.1 陆域生态环境影响预测

钢铁配套产业区的建设将会使现有林地60.48hm2改作工业建设用地，估测损失木材约1.63万m3，经济损失约250万元。同时使原有耕地及园地全部改作建设用地，主要作物损失合计约529万元。大量植被损耗后，将减少固碳及氧释放量，会对当地的环境质量造成一定的影响。规划实施后，将会导致含灌丛的草地景观、马尾松等林业景观、农田景观等优势度指数下降，并促进工业用地、公共用地以及道路景观优势度的提高，而水体景观基本保持不变。新区开发建设将会在一定程度上改变土地使用功能，进而改变了其生态结构和功能。

## 10.2海域生态环境影响预测

### 10.2.1一般废水排放对海洋生态环境影响分析

本项目建成运行后，排放废水主要污染因子有石油类、COD、BOD5、SS、非离子氨、挥发性酚和硫化物等，经过净化处理达标后才能排放，不会对整个评价区的海洋水产生物资源产生明显危害影响。本项目建成投产后排放废水经过净化处理达标后才能排放，不会对整个评价区的海洋水产生物资源产生明显危害影响，对附近的国家级海洋和海岸自然生态保护区、省级海洋特别保护区、市级水产资源养殖区和规划和在建的省市级人工鱼礁等海域环境敏感点没有明显影响。

### 10.2.2动力站温排水对海洋生态环境影响分析

根据动力站温排水引起的温升大小和范围的预测结果，无论是冬季还是夏季，本园区动力站温排水产生的4℃温升范围仅局限在排放口附近很小的海域，包络面积小于0.01km2，其中1℃温升范围稍大，包络面积为0.38km2，因此1℃温升混合区完全落在第三类海水水质功能区内，区内没有水产养殖区，且距离第二类海水功能区的边界尚有2km的缓冲距离，对雷州湾贻贝保护区、硇洲岛鲍鱼养殖保护区等环境敏感点没有明显影响。

### 10.2.3对红树林湿地的影响分析

模拟结果表明：规划排污口的海域排污，污染物主要呈西北-东南向移动；无论是近期还是远期，东海岛东南部红树林的高锰酸盐指数、氨氮和石油类的浓度增量分别小于0.001mg/L、0.001mg/L和0.0001mg/L。因此，在规划排污口排污水时，对红树林保护区影响很小。

# 11.移民安置环境影响分析评价

移民安置计划的投资建设，直接改善了村民的生活居住条件，提供了广阔的就业空间，带来了巨大的社会效益，移民安置计划所服务的湛江产业转移工业园与湛江市东海岛发展规划相一致，也符合湛江市城市总体发展战略。

该移民安置计划按城市居住区、公寓式住宅进行建设，并按城市居住区标准配套公共服务设施，并结合北坡村和后村两个社会主义新农村试点建设。搬迁安置工程结束后，园区内居民生活环境、配套设施将得到很大的改善。

总的来说，产业转移园移民安置对拆迁居民的生活条件、社区基础设施改造、配套公共服务设施、生活环境等将得到很大改善，该搬迁安置对社会影响是好的。

# 12 资源环境承载力分析

## 12.1大气环境容量核算与分析

湛江钢铁基地（一期1000万吨/年）项目建设完成后，总量控制指标为：烟尘3740t/a，粉尘2669t/a，SO25504t/a。根据钢铁基地发展规划，在东海岛总共规划了2000万吨/年的产能规划，因此，初步估算，钢铁基地主要污染物所需要的总量指标为：烟尘7480t/a，粉尘5338t/a，SO211008t/a。

如果为钢铁基地预留发展空间，东海岛除钢铁基地以外的其他区域，SO2可用总量只剩3192t/a。考虑到东海岛布局的其他项目，根据湛江市环保局初步认可，湛江经济技术开发区延伸区（包括政策区和配套区）废气主要污染物排放总量控制指标为：SO2:2618吨/年、NOx：2535吨/年、PM10：580吨/年。

采用物料平衡法计算年加工800万吨原油的炼油厂SO2排放量为1664t/a。依据园区规划，转移工业园开发区延伸区总热负荷需总量约为922 t/h，集中供热站锅炉采用除尘、脱硫措施后，SO2排放量为1750t/a。综合两项内容，开发新区SO2排放总量为3413 t/a，高出规划容许容量796t/a。

综上所述，湛江经济技术开发区延伸区规划的发展规模超出区域环境容量的容许范围，因此，要么采用低硫原油（含硫低于1.3%），要么提高集中供热站脱硫效率，或者调整现有产业结构。

## 12.2海域水环境容量核算与分析

根据上述计算模式和控制参数选取，结合湛江市东海岛雷州湾近岸海域功能区划，排污口三附近海域COD和无机氮优化水环境容量核算结果见下表12.2-1。

表12.2-1   海域水环境容量核算结果（t/d）

| 控制点背景浓度情景设置 | 排污口污染负荷情景设置 | COD |  |  | 无机氮 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排污口三 | 排污口四 | 合计 | 排污口三 | 排污口四 | 合计 |
| 不考虑背景浓度 | 不限制 | 843.09 | 713.87 | 1556.96 | 79.52 | 66.03 | 135.54 |
|  | 给定排污口负荷比 | 968.94 | 420.61 | 1389.54 | 91.25 | 41.18 | 132.43 |
| 背景值Ⅰ | 不限制 | 152.17 | 0.00 | 152.17 | 83.05 | 0.00 | 83.05 |
|  | 给定排污口负荷比 | 26.35 | 11.44 | 37.79 | 54.09 | 24.41 | 78.50 |
| 背景值Ⅱ | 不限制 | 408.54 | 0.00 | 408.54 | 72.97 | 50.98 | 123.95 |
|  | 给定排污口负荷比 | 274.73 | 119.26 | 393.99 | 80.00 | 36.10 | 116.10 |

由于排污口三附近海域稀释混合能力较强，使得在不限制排污口污染负荷的情形下，RMA-11优化出全由排污口三排放；但考虑到东海岛发展规划区未来排污实行东西双排的排污规划，以及保守估计的需要。本次评价建议采用背景值Ⅰ、给定排污负荷比情景下计算出的COD和无机氮容量值。即排污口三COD和无机氮海域水环境容量分别为9617.75t/a、19742.85t/a。

## 12.3水资源承载力分析

在广州（湛江）产业转移园规划中，就区域水资源规划提出如下几种方案：

一是在重点行业（如电力、化工、石化等行业）大力推广直接利用海水作为原水，替代淡水作为工业冷却用水。开发新区循环冷却水用量0.53亿m3/a，如果在开发新区的石化项目及集中供热站发展海水直流冷却，将大大可以缓解整个东海岛的水资源矛盾。海水直流冷却技术具有深海取水温度低、冷却效果好和系统运行管理简单等优点；但也存在取水量大、工程一次性投资大、排污量大和海体污染明显等问题。海水循环冷却技术在国外已有应用实例，最大的海水循环量达22000m3/h，在我国尚处于研究阶段,千吨级示范工程正在进行中。至于海水淡化的设想是整合东海岛水资源的一个策略，应该是在整个东海岛水源规划这个层面上要考虑解决的问题。

二是提高中水回用能力。开发区新区远期规划预测总用水量为20万吨/天，产生的污水约15万吨/天，按70%的中水回用率考虑，可生产中水约10.5万吨/天，即0.38亿m3/a。完全可以平衡目前东海岛欠缺的水资源量，实现全岛用水平衡。

规划中同时提出收集雨水作为工业水源的建议，虽然收集每立方米雨水折合基本建设投资不到200元，但考虑到园区内用地紧张等因素，该方案在园区内不适宜发展。

评价认为，湛江经济技术开发区延伸区用水量由规划的20万吨/天，减少到9.5万吨/天，整个园区的中水回用率达到70%方能满足区域水资源供需平衡。在后续发展过程中，大力研发和实践海水直流冷却技术。

## 12.4小结

根据上面大气环境容量、海域水环境容量和水资源承载力分析，东海岛大气环境容量不能满足园区规划规模的发展，海域水环境容量可以满足规划区未来排污需要，鉴江引水方案较为合理，但须结合中水回用工程，提高规划区供水保障。

# 13 环境风险评价

依据环发（2005）142号《关于加强环境影响评价管理防范风险的通知》精神，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），对本次区域规划进行环境风险评价。

钢铁配套产业区内布局有生活安置区，因此有必要分析政策区规划石化产业的环境风险，评价其对居住区的影响程度。

## 13.1 环境风险影响分析

### 13.1.1 大气环境风险影响分析

（1）石油炼化企业

石油炼化企业主要原料和产品为各类油品，油品泄漏挥发大量烃类气体，以及油品储罐火灾爆炸事故引发的二次污染，均会对环境空气造成严重污染。

油品泄漏挥发的大量烃类气体对周边居民点影响较小，不会造成人员伤害，但高浓度油气聚集在油品泄漏装置周围易引发火灾、爆炸事故，造成人员伤害和物资损失。油品储罐发生火灾时，同时伴生大量的烟尘、CO和SO2等污染物。将对周围环境空气质量造成影响。

炼油厂一旦发生爆炸事故将会对当地造成不可忽视的危害，本次评价将根据以上毒物泄露危害的评价标准预测H2S和苯泄漏达到半致死浓度、伤害浓度（IDLH）、车间最高容许浓度（GBZ2-2002）和环境浓度（GB3096-96/TJ36-79）的范围。

根据设定的最大可信事故预测结果可知，溶剂再生塔事故H2S泄露的风险事故造成的半致死最大范围为1895m，伤害最大范围为2310m；酸性气管线断裂事故导致H2S泄漏的风险事故造成的半致死最大范围为592m，伤害最大范围为720m；苯泄漏形成液池蒸发的风险事故造成的半致死最大范围为4.8m，伤害最大范围为46.3m。

溶剂再生塔事故导致H2S泄漏的危害程度最大，在F类稳定度、3.02 m/s风速的气象条件下，半致死浓度影响范围可达1895m，伤害最大范围可达3696m，这将可能波及到龙腾村、青兰仔、规划居住区和红星水库；最高容许浓度影响范围可达14250m（其影响范围将覆盖东海岛大部），环境浓度超标范围超过50km，事故的发生会对厂址周围乃至湛江市环境产生一定的影响。

（2）石油化工企业

PX项目发生火灾事故30分钟时，超时间加权平均容许浓度和短时间接触容许浓度的最大范围分别为：0.3 Km2和0.24Km2；超时间加权平均容许浓度和短时间接触容许浓度的最远距离分别为：1960m和1290m；烟尘浓度可能超标的敏感点有龙腾村、青兰仔和红星水库。

苯塔发生泄漏事故30分钟时，超时间加权平均容许浓度和短时间接触容许浓度的最大范围分别为：0.21Km2和0.14Km2；超时间加权平均容许浓度和短时间接触容许浓度的最远距离分别为1300m和1000m；影响浓度可能超标的敏感点为龙腾村和青兰仔。

规划的PTA 项目重大事故为醋酸储罐和管道事故及对二甲苯管道泄漏事故。

根据预测结果，如果发生醋酸中型泄漏，在平均风速下，危害距离为37m。在事故30分钟后基本不再有影响。如果发生大型泄漏，在平均风速下，危害距离最大可达415m，6000多米外都可能嗅到有醋酸的味道，两个小时后影响才结束；如果是静风，危害距离达到101m，最远878m处都可以嗅到醋酸味道，影响在四十分钟后结束。

《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ 2-2002中二甲苯（全部异构体）短时间接触容许浓度（15分钟）为100mg/m3，时间加权平均容许浓度（8小时）为50mg/m3。TJ36-79居住区大气中有害物质的最高容许浓度二甲苯为0.3mg/m3。对二甲苯空气中嗅觉阈浓度为0.44ppm（2.08mg/m3）。事故状态时地面浓度超过100mg/m3、50mg/m3、2.08mg/m3、0.3mg/m3面积见表12.4-12。超过工作场所有害因素职业接触限值短时间接触容许浓度发生在事故状态时，当地面泄漏得到处理后，对周围环境空气的影响将逐渐降低。在假定事故时，泄漏地点周围半径2km以上的地区都会受到影响，地面浓度将超过0.3mg/m3，将持续1小时以上。事故状态对周围环境空气的影响较为严重，应得到足够的重视。有可能对周围人员造成中毒等严重后果。

（3）小结

石油炼制、化工企业环境风险源主要包括：油品泄漏的烃类气体、油品燃烧爆炸产生的二次污染物及有毒有害物质泄漏造成的大气污染。根据环境风险影响分析，从空间布局上看，石油炼化企业的炼油厂和化工企业的PX和PTA项目存在较大的环境风险。石油化工企业在后期的项目环境影响评价过程中，对企业环境风险安全距离进行有针对性的详细论述，保证企业确定的环境风险安全范围内，全部村民及其他敏感设施，在企业投产运营前完成搬迁，以保障周边居民人身安全财产安全。

### 13.1.2 水环境、海洋环境及生态环境风险影响分析

为了防止对水体的污染，含油污水及含有毒有害物质的消防水均需进行集中收集，处理后达标排放。收集后的废水，经预处理降低水中污染物浓度，浓度达到污水处理厂进水水质要求后，再进入污水处理厂。

（1）水环境风险影响分析

目前，开发区延伸区周边地表水体主要是龙腾河与红星水库，园区污染物进入龙腾河和红星水库的途径包括：雨水管网汇入和事故状态下直接进入两种情况。

钢铁产业配套区市政雨水管网最终汇入龙腾河，存在事故状态龙腾河发生环境污染的风险。建议在市政雨水管网入龙腾河之前设置事故池（需防渗），当发生含油污水溢出厂区，或在道路交通事故后，立即截流进入龙腾河的污水，防止龙腾河受污染。

红星水库与本区域相隔较近（约1000米距离），位于龙腾河下游，虽然龙腾河与红星水库没有地表水力联系，但龙腾河一旦受污染，通过地下水侧渗作用，下游的红星水库也无法幸免。

此外，为了预防车辆在桥梁段发生交通事故而造成大量危险物质倾泻入龙腾河，开发区延伸区应在跨河桥梁两端设立限速警示标志，同时在桥面两侧设置集水槽，并在桥梁两端个设计事故池（需防渗），防止一旦发生交通事故而引起的污染物直接排入龙腾河。

（2）海洋环境风险影响分析

开发区延伸区北部为东海岛港区，对海洋环境风险影响的途径主要是污水处理厂尾水事故排放。

为防止事故状态下，开发区延伸区北部海域不受污染，建议在市政雨水管网与北部海域之前设置事故池（需防渗），当发生含有污水溢出厂区，火灾道路交通事故后，可及时截流预进入北部海域的污水。此外，在污水处理厂设施事故池，并进行防渗处理，需深海排放的尾水无法做到达标时，应开启事故池，待处理达标后进行尾水排放，采取以上措施后，可防止周边海洋环境免受风险事故影响，防止环境污染事故进一步扩大。

（3）生态环境风险影响分析

开发区延伸区企业发生风险事故后，不会对周边生态环境产生直接影响，当有毒有害物质进入水体，并对水体造成污染后，水体周边土壤、植被、动物均会不同程度的收到污染物影响，致使生态环境风险事件发生。此外，交通运输过程中发生的泄漏、倾倒等事故，均会对事故发生地周边生态环境造成一定破环，破环程度主要受污染物种类和泄漏规模等因素影响，但这类影响范围有限，不会造成整个区域的生态环境质量下降。在清楚污染物质后，事故发生地的生态环境会在一定程度上得到恢复。清楚的污染物物质，如果属于危废，需送危废处理中心进行无害化处理。

## 13.2 环境风险防范措施

### 13.2.1 布局防范措施

（1）合理规划转移园区布局

开发区延伸区各企业的危险性生产设施、贮存设施总平面布置、防火间距应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定。各类储罐与其他设施（包括储罐）的距离应满足表13.2-1所列要求。同时，易燃易爆类的液体危险物质贮罐与强氧化剂类的危险物质贮罐不宜布局于相邻区域。

表13.2-1   各类储罐防火间距要求

| 储罐类型 | 储罐规模（m3） | 储罐防火间距要求（m） |
| --- | --- | --- |
| 甲乙类液体储罐 | 1-50 | 25 |
|  | 51-200 | 30 |
|  | 201-1000 | 40 |
|  | 1000-5000 | 50 |
| 丙类液体储罐 | 5-250 | 25 |
|  | 251-1000 | 30 |
|  | 1001-5000 | 40 |
|  | 5001-25000 | 50 |
| 液化石油气储罐 | 10 | 35 |
|  | 39751 | 40 |
|  | 31-200 | 50 |
|  | 201-1000 | 60 |
|  | 1001-2500 | 70 |
|  | 2501-5000 | 80 |
| 湿式可燃气体储罐 | 1000 | 25 |
|  | 1001-10000 | 30 |
|  | 10001-50000 | 35 |
|  | 50000 | 40 |
| 湿式氧化储罐 | 1000 | 25 |
|  | 1001-50000 | 30 |

注：以上数据参考《石油化工设计手册》

（2）合理规划转移园企业布局

1）石油炼化企业：根据《石油化工企业设计防火规范》，各储油罐的外壁与周边居民以及其他公共福利设施等至少应保持120m的间距。依据爆炸冲击波对建筑物的损害范围及油库燃烧CO半数致死浓度影响情况，建议石油炼化企业设立500m的环境风险安全距离。

2）石油化工企业：根据《石油化工企业设计防火规范》，石油化工企业液化烃罐组与周边居民以及其他公共福利设施等至少应保持120m的间距。依据化工物料泄漏（以溶剂再生塔事故H2S泄露为参照）对环境空气影响范围：最大半致死浓度影响范围1895m。建议石油化工企业设立1895m的环境风险安全距离。

建议在环境风险安全距离的现有居民应逐步搬离环境风险安全距离范围区。

（3）合理规划危险物质运输路线

为最大限度降低危险物质运输对居住区的影响，应合理规划危险物质运输路线，建议设危险物质运输专用线，规划期各危险物质运输车辆只允许从危险物质运输专用线通行，并建议对各类危险物质运输规定运输时间，建议III类及以下有毒有害类物质运输时间可安排在上午，甲类一下易燃易爆类物质运输时间可安排在下午，甲类以上易燃易爆类物质、I类和II类有毒有害物质运输时间可安排在晚上。错开各类危险物质运输时间，一方面可降低潜在环境风险的影响，另一方面合理分流危险物质专用线的车流量，可避免因交通拥堵带来的环境风险。

此外，为了预防车辆在桥梁段发生交通事故而产生的漏油、倾泄危险物品，污染下游红星水库水质，转移园区应在跨桥梁两端设立限速警示标志，同时应在桥面两侧设置集水槽及在桥梁两端各设计事故池，事故池设立阀门，其作用是防止一旦发生交通事故而引起的污染物直接排入龙腾河。同时在一般的地表径流下可以起到沉淀的作用。

### 13.2.2 污染事故防范措施

参照《经济合作与发展组织（OECD）化学事故预防、准备和反应导则》中化学事故预防的内容，结合我国环境保护的法律、法规及相关规定，针对我国实际情况，提出本次环境污染事故预防主要内容：

（1）建立统一的应急预案备案、检查等基本制度

（2）严格执行“三同时”制度，针对项目选址、设计、布局、建设、运行、竣工验收以及服役期满、关闭、搬迁全过程，明确各阶段环境污染事故预防的措施及应急资源和能力评估。

（3）做好环境危险源登记工作，对进入转移园区企业的环境危险源的数量、种类及分布情况，实现不同环境危险源登记、管理，并建立转移园区环境危险源数据信息库。

（4）加强排污许可证管理，在日常监督上下功夫，以排污许可证为核心，与总量控制、排污申报、环境监测、环境监查等有机结合，加强对重点污染源企业的监管和事故预防。

（5）建立重点危险源的自动监控系统，及时发现和消除污染事故隐患，并建立环境污染源事故安全预警体系。进一步加强环境监察的作用，严格执法，及时排查各类污染事故隐患，防止污染事故的发生。污染事故发生后，在石油炼化企业周边900m，石油化工企业周边5100m范围内设立应急监测点，一旦发现污染物超过工作场所最高容许浓度标准限值时，应及时对敏感点居民进行撤离。

（9）加强公众应急知识的普及和教育，提高公众对环境污染事故的预防、应急能力。

### 13.2.3 危险源监测与预警

事故预警就是采用一系列监控、监测方法，对危险源发展变化过程进行观察，将危险源在条件变化下产生的事故苗头提前发出警报，以便主管机构及时采取必要的调控手段，从而对可能出现事故的危险源进行整改，降低风险。

更具转移园区特点制定以下预警指标体系，见表13.2-2。

表13.2-2   移园区预警指标体系

| 预警指标体系 | 一级指标 | 二级指标 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警情指标 | 周围环境条件变化 | 自然环境 | 气象条件变化、水文条件变化 |
|  |  | 社会环境 | 项目周边人口密度变化情况 |
|  |  |  | 环境敏感区敏感因子变化情况 |
|  |  |  | 重大社会活动 |
|  | 环境标准 | 环境空气 | 区域环境空气质量应符合《环境空气质量标准》要求 |
|  |  |  | 污染源排放应符合《大气污染物综合排放标准》要求 |
|  |  |  | 危险源环境风险危害应小于《工作场所有害因素职业接触限值》中的段时间接触容许浓度（14min，PC-STEL）要求 |
|  |  | 水环境 | 污染源及事故废水排放应符合《污水综合排放标准》要求 |
|  |  | 土壤环境 | 进行转移园区区域土壤本底值调查 |
|  |  |  | 事故周边土壤环境应符合《土壤环境质量标准》要求 |
| 警兆指标 | 危险源变化 | 危险物质 | 危险品性质、数量、毒性 |
|  |  | 危险装置单元 | 安全评价装置危险指数 |
|  |  |  | 工艺先进性 |
|  |  | 环境安全管理 | 区域环境质量在线监测 |
|  |  |  | 环境安全管理状况（应急预案、日常培训及演练） |
|  | 污染与治理状况变化趋势 | 环保设备管理 | 环保设备治污及运行 |
|  |  |  | 污染源在线监控 |

### 13.2.4 危险化学品管理

（1）生产过程控制

危险化学品生产的安全管理，从生产特点和事故发生情况分析，重点是生产过程的安全管理和设备及其检修的安全管理，在现场生产主要防范中毒伤害事故和火灾保障事故。

生产工艺技术尽可能采用不产生或少产生危险和危害的新技术、新工艺。降低生产中危险化学品使用量，减少生产场所危险化学品的贮存量，优化生产温度和压力等工艺控制条件。采用自动控制技术、遥控技、自动控制工艺操作程度和工艺过程的物料配比、温度、压力等工艺参数；在设备发生故障失控、人员误操作形成危险状态是，通过自动报警、自动切换设备、启动连锁保护装置和安全装置，实现事故行安全排放至安全停机等一系列自动操作，保证系统安全。

设备的选用应保证有足够的机械强度、刚度、密封可靠性、耐腐蚀性，设备安装、制造、使用、检验等必须符合国家的有关标准、规范要求。场内设备、管道不知应按工艺要求衔接紧密，生产中应使用满足工艺要求的设备管道，并定期检修、防腐，保证完好，杜绝物料的“跑、冒、滴、漏”。

生产场所应配置应急备用槽或良好的紧急物料排放处理系统。

（2）贮存过程控制

危险化学品的安全贮存存在重大安全隐患，有可能造成重大事故。为降低危险化学品因不符合要求而存在的重大隐患。危险化学品贮存应严格遵守以下法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》等法律法规对危险化学品贮存作了明确具体的规定，危险化学品的库房应符合《建筑设计防火规范》第四章要求，危险化学品仓库贮存的危险化学品应符合《常用化学危险品贮存通则》、《易燃易爆性商品贮藏养护技术条件》、《腐蚀性商品注苍养护技术条件》、《毒害性商品贮藏养护技术》的规定。入库的危险化学品应符合产品标准，收货应严格按照《危险货物包装标志》的规定验收内外标志、包装、容器等。

（3）运输过程

为保证危险货物及危险化学品的运输安全，运输过程的具体要求按相关制度进行；运输装卸过程要严格按国家有关规定执行，包括汽车危险货物运输规则（JT3130-88）、汽车危险货物运输、装卸作业规程（JT314-91）等。

危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫，装卸作业使用的工具必须防止产生火花、必须有各种防护装置。

危险化学品运输应避开居民聚集区和红星水源地。

（4）使用过程

国务院于2002年5月12日批准公布并实施了《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）。除该条例外，《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《工作场所安全使用化学品规定》等法律、法规与相关要求，都对使用化学品及危险化学品的安全管理做了规定。

（5）事故处理过程中伴生/次生污染防范措施

由于生产原料、产品和中间产物均为有毒有害物质，在生产过程中一旦发生废水非正常排放，则可能使处理系统性能破坏、外溢引起水体污染风险，因此有必要建设环境风险应急设施。

各企业应严格按设计规范进行生产装置、罐区围堰，雨、污分流管道及事故池（或污水收集池）建设，发生泄漏事故时用封堵袋封堵可能被污染的厂区雨水收集口，打开各装置或罐区的污染水排放阀；发生火灾或爆炸时，同样首先将封堵袋风在可能被污染的雨水收集口，打开各装置或罐区的污染水排放阀，将事故消防废水引入事故池；个企业风险事故时手机的泄漏物料产生的高浓度废水和消防水，引入事故池处理达标后排入产业转移园污水处理厂。

生产装置、储罐区、原料和成品库房发生泄漏或火灾事故，灭火用的砂土、干粉等在或是熄灭后也应集中收集，委托当地有危废处置资质的单位进行处理。

公路运输发生泄漏，事故处理中，区域内土壤将受到污染，有被污染的处置材料（如砂土等）及消防废液产生，应刮取受污染的表土及被污染的处置材料（如砂土等）委托有危废处置资质的单位进行处理；消防废液送至污水处理厂处理。

# 14 规划综合论证分析及环境保护措施

## 14.1 规划空间布局合理性分析

### 14.1.1 规划空间布局在广东省产业转移空间布局上的合理性分析

广东经济的发展也很不平衡，地区差距还很大，经济发展还主要集中在珠三角一带，经过近30年的高速发展之后，由于投资率、土地、能源、人口膨胀、环境承载力等五个突出问题，特别是土地资源的限制，限制了珠江三角洲地区一些新兴产业的发展，必须将对环境影响大、资源耗用多的工业项目逐步搬迁出来；而东西两翼和山区发展比较缓慢，这种地区发展的不平衡，成为广东经济发展的重大制约因素。

为了协调区域经济发展，并发挥山区及东西两翼地区较为充裕的土地、劳动力、环境资源优势，广东省政府2005年开始陆续出台了一系列的政策和措施，建设产业转移园，推动东西两翼的发展，并促进珠三角地区的产业升级。湛江是建国初广东的7个地级行政区之一，从这一行政区域里曾先后分出了广西自治区的北海市、钦州市、防城港市和广东的茂名市、阳江市等5个地级市。可以说，湛江历来是地域性中心城市，拥有得天独厚的港口、区位、资源以及生态环境、文化底蕴优势，具有建设成为粤西城镇群中心的良好基础条件。省第十次党代会提出：“东西两翼要着力改善投资环境，以发展临港工业为突破口，大力培育支柱产业，加快发展以汕头为中心的粤东城镇群和以湛江为中心的粤西城镇群，形成沿海经济新的增长带。”

《广东省产业转移区域布局指导意见》（粤经贸工业〔2008〕385号）指出：粤西地区主要承接家电制造、五金刀剪和不锈钢制品制造、石油化工、港口物流、钢铁、农海产品加工、造纸、医药、电子、机械、装备制造、纺织、塑料制品及化纤和优势资源的加工及综合利用等产业。

因此，广州（湛江）产业转移工业园的建设，对于落实省委、省政府“双转移”决定，全面落实科学发展观，走可持续发展的道路，在继续保持珠三角快速发展的同时，促进东西两翼和山区的全面发展，促进全省经济协调发展、可持续发展具有非常重要的现实意义和深远的历史意义。从这点上说，在湛江东海岛建设产业转移工业园符合广东省产业转移空间布局要求，是合理和必要的。

### 14.1.2 规划空间布局在环境敏感性上合理性分析

从生态敏感性的角度来看，开发区延伸区西南有红树林分布、东部有森林公园分布，西侧有红星水库和东山生活组团。一旦园内石化区800万吨炼油发生泄漏和爆炸将对这些敏感目标造成严重影响。另外，开发区延伸区位于湛江市城区上风向，邻近湛江港，若园区内炼油项目发生事故，还将可能危及湛江市城区，而污染物质流入湛江港，还将对湛江港海水生态造成较为严重的影响。

依据《关于加强我省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移中环境保护工作的若干意见》（粤环2008（82）号）的规定，“要将保障饮用水源安全作为山区及东西两翼承接产业转移的前提条件，禁止在饮用水源保护区和饮用水源保护区上游地区规划和建设有排放污染物、威胁饮用水源安全的产业转移园区，严格禁止有毒有害、危险化学品等物质进入饮用水源保护区”。湛江经济技术开发区延伸区无论是从水的角度还是大气的角度都处于红星水库上游，从结构分区图来看，该区域分布有石化企业，这些企业的有毒有害污染物涉及苯和其他芳烃类，即使地表水通过完全切断龙腾河与红星水库的联系可以最大程度减少水污染对红星水库的影响，但大气的沉降对红星水库仍然存在风险。

叠加钢铁基地和开发新区污染源后的大气影响结果表明，SO2超标程度加重，影响范围加大。特别是东山生活组团环境空气质量出现局部小范围超标。

从大气污染物排放总量控制的角度来看，湛江东海岛内目前已规划有湛江钢铁基地，在扣除钢铁基地所需的SO2目标总量，东海岛剩余目标总量为6168.7吨/年，这还将考虑岛内一般工业排污要求，这对产业园构成一定程度的限制；从水污染物排放总量控制来看，湛江港内水质较差，目前已无剩余环境容量，只能向东南和西南沿海排放，而岛东南和西南距产业转移园相对较远，这对产业园排水造成一定程度影响。

总之，从生态敏感性和大气及水污染物排放总量控制的角度来看，湛江经济技术开发区延伸区布局存在一定的敏感性，一方面需要对园区内部结构进行调整，另一方面须认真落实生态保护措施、大气和水污染物排放控制方案。

## 14.2 规划功能布局合理性分析

从环境风险角度来看，炼油及下游化工项目存在巨大环境风险，规划配套服务区在大气环境风险影响范围内，石化下游产业区紧邻生活区，布局不合理；同时，石化下游产业区布局在龙腾河两岸，雨水进入龙腾河，这些企业的有毒有害污染物涉及苯和其他芳烃类，对龙腾河构成巨大威胁。机械制造组团主要污染物为大气粉尘和噪声，只要控制得当，能够将影响控制在企业厂界内，不会对周边造成较大影响。

从当前几个区域的联合环境影响来看，评价区废气排放不会导致区域环境质量低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）的二级标准。但是，如果规划的钢铁基地二期（1000万吨/年）建设投产，各功能组团间的相互影响较大，开发新区与钢铁基地之间影响最大，特别是园区西部约3km处的东山生活组团出现超标现象。东海岛内空气质量由原来的以一级区为主，变为以二级区为主。因此湛江钢铁基地与石化组团存在战略冲突。

红星水库距离开发区延伸区仅1000米，虽然通过龙腾河改道等措施，可以杜绝污染物通过废水进入红星水库，但是大气无组织排放对红星水库的影响不容忽视；再考虑到园区西侧规划的东山生活组团环境敏感性，决定了湛江经济技术开发区延伸区应发展轻污染类项目为主，对废气中涉及有毒有害物质的项目应特别慎重。

综上所述，基于上述分析，本次评价对园区结构得出如下两方面认识：

（1）规划的石化组团与钢铁基地存在发展战略上的冲突。在石化组团与钢铁基地一期的大气联合影响下，区域环境质量达到于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）的二级标准，但是如果考虑钢铁基地二期的影响，区域环境质量显著下降，达不到规划功能区要求。石化组团和钢铁基地的两期工程不可以同时存在。在东海岛发展钢铁产业的定位已经得到国家环境保护部的批复认可，二期工程指日可待的背景下，石化组团须做出调整。

（2）石化下游产业从水环境影响角度考虑，影响龙腾河，从环境风险角度考虑，影响规划服务配套区，评价认为石化下游产业布局不合理,应该调整为机械制造业。拟发展的石化下游产业移至龙腾河以北。

## 14.3 规划产业选择合理性分析

当前，我国机械装备制造业的主要问题是产品结构不合理，不能适应市场需求结构的变化，过剩与短缺并存。在未来较长时期内，国家将继续推行扩大内需的经济政策和推进社会主义新农村建设，对基础设施的投资将会保持在一个较高的水平上，机械装备制造业的市场需求也将持续增长。

规划区东侧拟建的湛江钢铁基地是产业转移园发展机械装备制造业的原材料基础。钢铁基地规划分两期建设，占地30平方公里，首期生产规模为1000万吨。钢铁基地主要包括炼钢、轧钢、配套电厂、配套焦化厂、港区、仓储等设施，中下游产业配套用地规模较小。

因此，在本产业转移园邻近钢铁基地选择机械装备制造业符合同类产业就近配套的原则，可以有效节约运输成本，是比较合理的。

钢铁配套可能发展的项目中，普通金属切削机床制造项目、普通运输集装干箱项目以及部分阀门、泵类的生产属于限制类项目，在钢铁配套区应主要发展废钢加工处理（分类、剪切和打包，不含炼钢）、现代化热轧宽带钢轧机关键技术开发应用及关键部件制造、优质节能复合门窗及五金配件生产等能耗低、效益高的项目。

## 14.4环境保护措施

### 14.4.1大气污染防治措施

（1）严格总量控制

根据总量控制的思想，大气污染防治可通过管理和监督的手段，合理地分配规划区内点源和面源排污量，实现大气污染物排放总量上的控制。建议该区二氧化硫总量控制指标为2618t/a。

规划远期，通过区域替代方案适当增大产业转移园的SO2总量指标；另一方面，产业转移园应进一步采用控制原油的含硫率、使用清洁能源、采用更先进的技术水平等措施，进一步减小SO2的排放量。

（2）常规大气污染物的控制

集中供热站燃煤应尽量采用低硫煤，并严格控制脱硫、除尘措施。进入产业转移园的企业，尤其是石油化工企业，应采取国内先进的工艺技术水平、加强清洁生产，严格执行污染治理措施，在污染物达标排放的基础上，减小工艺过程中SO2、NO2和烟尘的排放量。按循环经济的要求应尽可能的使用生产余热，不足部分应实行统一的集中供热。

（3）严格控制特征大气污染物的排放

严格控制特征大气污染物的排放。本次环评采用《控制地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中的工业企业卫生防护距离计算方法，计算出无组织和有组织排放特征污染物允许排放量。

### 14.4.2水污染防治措施

（1）工业废水排放管理

园区废水在实施“清污分流、雨污分流、循环用水”的前提下，还应该实现污污分流，通过大量实验资料分析，有机物在厌氧消化中起抑制作用，特别是苯和二甲苯，如果含苯和二甲苯废水进入园区综合污水处理厂，一方面降低污水处理厂效率，另一方面使持续性有机物完全通过污水处理设施进入海域。另外，重金属离子同样对厌氧生物处理过程具有抑制作用，园区内的钢铁配套区可能涉及铜和锌，应通过前期物理处理，在回收资源的同时，保证主要重金属达到DB4426-2001《水污染物排放标准》三级标准要求。

在企业内部，积极推行ISO14000环境管理体系，并大力提倡清洁生产，提高对水资源的循环利用率，减少工业废水的排放量。这部分工作需要当地政府部门、环保部门及相关部门共同协作，通过奖励、表彰、贷款优先权等形式来实现。

（2）生活污水排放管理

生活污水有机浓度大、成分复杂，可以为工业废水处理的厌氧环节提供氮和磷，因次，评价建议生活污水通过必要的过预处理过程后，进入园区综合污水处理厂，不单独设施生活污水处理及回用装置。

（3）加强水资源的利用水平

考虑到产业转移园内企业生产的废水水质差别较大，产业转移园企业应采原位回用、分质利用和厂域梯级利用等途径将废水分级处理，分级使用，最终整个园区废水回用率达到70%。

（4）尽快启动污水处理厂及污水管网的建设

开发区延伸区污水处理厂及近期开发用地的污水管网应作为产业转移园重要的基础设施，首先启动建设，和近期建设项目同步投入运行。开发区延伸区污水处理厂建设时应考虑收纳港区污水处理的能力，并建设相应的污水管网。将移民搬迁安置地的污水纳入产业转移园污水处理厂处置，或者在安置地建小型污水处理站。

（5）红星水库及龙腾河保护方案

开发区延伸区应建立严格的清污分流系统，严格进行初期雨水收集，初期雨水汇入含油污水处理系统进行处理。坚决禁止初期雨水汇入龙腾河，从而对下游的红星水库水质造成影响。产业转移园内龙腾河以北的非污染雨水引入产业转移园北侧海域排放，避免污染红星水库水源地的风险。

为了不污染下游红星水库水质，考虑到龙腾河水不进入红星水库的现状，需要对龙腾河进行改道，改道后，龙腾河下游沿着园区西侧向北，从青兰仔村西饶过，然后通入东北方向入海，这样完全可以从地表水方面切断园区与红星水库的水利联系。

为了预防污染物通过雨水进入龙腾河，开发区延伸区应在靠近龙腾河一侧设置防护堤，保证园区内雨水不进入龙腾河，防护堤高度及防洪标准依据区域地势经水利部门审查批复。同时在跨河桥梁两端设立限速警示标志，在桥面两侧设置集水槽，以及在桥梁两端设计事故池，事故池设立闸门，防止一旦发生交通事故而引起的污染物直接排入龙腾河。改道后河流及防护堤设置见图14.4-1。

图14.4-1  改道后河流及防护堤设置示意图

开发区延伸区园若发生火灾爆炸等风险事故时，应对消防水进行收集，不能直接排入龙腾河或者附近海域。

（6）控制地下水开采量

加强地下水资源管理，自来水厂要严格按照计划量开采，并对当地居民开采浅层地下水进行管理和限制，把地下水开采量控制在合理范围之内，防止出现过量开采。

（7）防止地下水污染

开发区延伸区各生产装置、辅助设施及公用工程设施在布置上应严格区分污染区和非污染区。对生产过程中有可能发生物料、化学药品或含有污染物的介质泄露至地面的污染区进行防渗处理。

循环冷却水系统的化学加药设备应布置在具有铺砌地面的围堰中，加药设备的清洗废水应单独收集和处置，禁止将含有化学药剂的废水排入雨水系统。

（8）污水处理场选址合理性分析

污水处理场内需设置事故池，因此，污水处理场作为一个重大风险源存在，同时考虑到区域风向因素，评价认为《湛江市东海岛发展规划》中提出的方案在环境上更容易接受。理由有三：一、该污水处理场选址处于规划居住区的下风向，对人居环境的的环境影响相对较小；二、该选址离红星水库及规划的给水处理厂较远，更重要的是，该选址不在红星水库汇水区范围，完全杜绝了与红星水库的联系。三、这一选址靠近钢铁基地，便于钢铁基地内生活污水的接入。

图14.4-2　东海岛发展规划——污水厂位置

### 14.4.3噪声污染防治措施

根据规划区污染源分析（见第五章），规划区建成后主要噪声源为工业噪声和交通噪声。本次将分别就这两个主要噪声来源提出污染防治措施。

- 交通线源噪声防治措施

（1）加宽道路两侧绿化带，栽植适合本地气候的乔木类树木，形成天然屏障，根据本次噪声环境影响预测，建议对东外环路、菉岛大道东段、蔚律疏港公路、东海大道绿化防护带加宽至80m。

（2）在一些环境敏感点，如居住区、疗养院等，建造隔音屏。

（3）加大公路交通的监管力度，布设道路电子监控器，控制车辆行驶速度，并禁止频繁鸣笛。

- 企业内部设备运行点源噪声防治措施

（1）用隔声法降低噪声，采用适当的隔声设备，如墙壁、隔声间、隔声罩、隔声幕和隔声屏障等，能降低噪声级20-50dB。

（2）用吸声法降低噪声，利用吸声材料或吸声结构来吸收声能来降低噪声，主要有多孔材料（如玻璃棉、矿棉、聚胺脂泡沫塑料、珍珠岩吸声砖等）、亥姆霍兹共振器、穿孔板吸声结构和薄板共振吸声结构等。

（3）利用消声器来降低噪声，将消声器安装在风机等空气动力设备气通道上，可降低设备噪声，主要有阻性消声器、抗性消声器、阻抗符合消声器、微穿孔板消声器等。

### 14.4.4固体废物控制措施

企业固体废物的控制首先从减量入手，选择先进的工艺技术，减少废物的产生量；其次是回收或再生循环使用可利用的固体废物；最后是选择经济实用的技术处理不可回收的固体废物，如焚烧、安全填埋等。

- 生活垃圾

（1）加强环保宣传教育，实现垃圾分类回收；

（2）及时清除生活垃圾，送往垃圾分选中心，进行分选回用和合理处置；

（3）发展垃圾综合利用产业。

（4）限制使用塑料制品，防止白色污染。

- 一般工业固体废弃物

推行清洁生产，减少固废产生量。在开发的过程中，必须对产生的固废的企业进行审计，淘汰高能耗、高物耗、高废物的生产工艺，发展无废工艺，尽可能少产生或不产生固体废物。

加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率。把不同工业企业的副产品或废物充分利用起来，发掘起利用价值，实现在生产过程中只有资源没有废物的思想，建立各企业之间的生态工业链，尽最大可能减少固废的产生量，提高废物的综合利用率。

- 危险工业固体废弃物

产业转移园内产生的危险固废在厂区内暂存期间严禁随意堆放，应按废物的形态、化学性质和危害等进行分类堆放、管理。堆放场地应做好防渗处理，必要时应放置在特定容器内，以免发生废物渗沥液渗出污染地下水和土壤。危险固废最终送至有关资质的危废处理中心处理，由专人收集、清运，外运过程要防止抛洒泄露。

### 14.4.5生态环境保护措施

规划区开发建设活动的过程，其实质是将农村景观转变为城市景观的过程，必然会对生态环境造成一定的冲击。本次将主要从生态景观修复、绿地规划、环境敏感点三方面提出生态环境保护措施。

- 生态景观修复措施

对于生态景观修复措施，主要从以下几个方面着手进行：

（1）对裸露地面及因施工造成的地表植被破坏，应及时修复，避免水土流失。

（2）加强红星水库保护区管理工作，将水库景观建设与水环境质量保护相结合，在水库四周设置防护绿地、绿化公园等。

（3）在生态景观修复时，要尽量选择适应本地区气候及土壤性质，并具有观赏价值的本地品种。

- 绿地规划措施

（1）绿地规划要求

规划区内绿地规划，应按照《湛江市城市园林绿化管理办法》（湛府[2005]53号）中关于绿地规划的要求进行。

（2）绿地规划建议

在保证美化效果的前提下，尽量多样化，做到物种丰富并合理配置，选择适应于本区气候和土壤性质，并具有观赏价值的绿化品种；

设置花坛绿地，种植不同花期、花色和观果、观叶的灌木；

充分利用有限空间，楼房向阳墙面垂直绿化，增加绿化的层次结构；

对于人行路面和停车场等需要硬化的场地，可铺设镂空水泥砖，隙间种草，这样既可以增加雨水的入渗量，减少地面径流，防治水土流失，又能提高绿化率，并弥补单纯硬化的空旷场地在景观上的不足。

### 14.4.6重点保护敏感点防护措施

产业转移园开发建设涉及的主要环境敏感点为：红星水库、红树林。红星水库为东海岛饮用水源，红树林为海岸滩涂重要的生态系统，对于它们的保护十分重要。

- 红星水库防护措施

红星水库为东海岛最大的水库，目前作为饮用水功能，主要接受大气降水。加强红星水库的保护，对于东海岛饮用水保障具有十分重要的作用。对于红星水库应分别从制度建设和工程措施两方面进行。

（1）设立红星水库两级饮用水源保护区

（2）红星水库工程保护措施

红星水库工程保护措施主要依据以下的技术路线进行：

水源保护区生态修复与保护工程

水库周边生态修复与保护工程

入库支流生态修复与保护工程

生态混凝土工程

生态滚水堰工程

前置库工程

河岸生态防护工程

水库内生态修复与保护工程

生态修复工程

生物净化工程

图14.4-3 红星水库工程保护措施

- 红树林防护措施

红树林是东海岛海岸滩涂重要的生态系统，也是海岸防护林体系中的第一道防线。议湛江市和东海岛相关部门，尽快建立红树林保护区，明确红树林保护区界线范围，对破坏严重的红树林分布区，应尽快采取恢复和重建工作。

# 15 环境管理与监测

## 15.1 入园项目筛选原则

要按照广东省委、省政府的有关规定，在承接产业转移中严格把关，严格控制物耗、能耗、水耗大等浪费资源、污染重的项目，严禁引进不符合产业和技术政策的行业和项目；对化学制浆、电镀、纺织印染、制革、化工、建材、冶炼、发酵和危险废物处置等重污染行业实行统一规划、统一定点，不得在定点基地外建设重污染项目。

《广东省产业转移区域布局指导意见》指出，粤西地区主要承接家电制造、五金刀剪和不锈钢制品制造、石油化工、港口物流、钢铁、农海产品加工、造纸、医药、电子、机械、装备制造、纺织、塑料制品及化纤和优势资源的加工及综合利用等产业。严禁引入该指导意见中提出的“禁止承接产品”。

根据前述分析，广州（湛江）产业转移工业园钢铁配套产业区以机械制造套产业为主。

## 15.2 鼓励入园的项目

1、黑色铸造件、锻造件（工艺协作件）

2、电镀件（工艺协作件）

3、小型农机具：如小型联合收割机、脱粒机、碾米机、砻合机、榨油机、农用拖卡等

4、拖拉机、内燃机配件

5、机械通用基础件

6、中、小型水电发电机组

7、日用陶瓷成型机械

8、液压千斤顶

9、轻工专用机械

10、钢结构生产

11、新型管材（含管件）技术开发制造

12、优质节能复合门窗及五金配件生产

13、石油开采用油井管、电站用高压锅炉管及油、气等长距离输送用钢管生产

## 15.3 限制入园或有条件准入的项目

1、普通金属切削机床制造项目（数控机床除外）

2、普通运输集装干箱项目

3、通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目

4、56英寸及以下单级中开泵制造项目

## 15.4拟入园大型项目管理

对拟入园项目应符合《钢铁行业清洁生产评价指标体系》(试行)和《机械行业清洁生产评价指标体系》（试行）的相关规定，上述两项标准的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准，代表行业清洁生产的平均先进水平。管理见下表15.4-1。

表15.4-1   拟入园项目管理建议

| 项目名称 | 生产性质 | 管理建议 |
| --- | --- | --- |
| 机械制造业 | 机械制造 | - 措施建议 - 厂区内要求自行设置污水处理厂，污水处理后需达标排放，并定期跟踪监测纳污区水质变化状况。 - 各主要大气污染源上安装除尘设置，并定期跟踪监测下风向大气质量变化状况。 - 要求厂界噪声达标，并定期跟踪监测厂界噪声达标情况。 - 厂区内设置固废综合利用场，固废处置场不得对地下水、地表水及大气环境造成较大影响。 - 指标控制 - 万元工业增加值耗钢≤0.56t/万元 - 万元工业增加值综合能耗≤0.42kgce/万元 - 万元工业增加值新鲜水耗量≤18.48t/万元 - 万元工业增加值SO2排放量≤1.48kg/万元 - 万元工业增加值烟尘排放量≤0.99kg/万元 - 万元工业增加值外排废水量≤14.48t/万元 - 万元工业增加值石油类排放量≤0.03kg/万元 - 万元工业增加值COD排放量≤1.77kg/万元 - 万元工业增加值废渣排放量≤0.12t/万元 - 按照《湛江市城市园林绿化管理办法》（湛府[2005]53号）中绿地规划指标，安排厂区内绿地规划。 |

# 16 公众参与

本次公众参与采取发放调查表的方式进行调查，共发放调查表200份，收回182份。综合公众参与调查结果可以看出，当地的各界人士普遍对广州（湛江）产业转移工业园的建设比较关注，而且对园区建设后所带来的正效益及其在当地经济发展中的积极作用普遍持比较乐观的态度，认为本规划的建设可以极大地促进当地经济的发展，增加就业，同时也认为只要环保措施得当，监督管理得力，规划实施的环境影响是可以控制的。从当地经济发展角度，绝大多数居民支持本项目的建设；从当地环境保护角度考虑，也有大部分被调查者支持本项目的建设。总体上，公众对广州（湛江）产业转移工业园持支持意见。公众提出的一些意见也是中肯的，积极的，应予以充分的重视，并在环保措施上予以体现。

公众表达的对环境的担忧和提出的合理建议应当充分重视，并针对这些问题和建议做出相应的行动。建议广州（湛江）产业转移工业园一定要严格按照国家的有关规定筛选入住企业，从严要求，入住企业的污染物必须达标排放，并进行总量控制。规划区的基础环保措施要及时建立并完善。采取切实有效的环保工程措施，并做好“三同时”工作，尽量减轻规划的建设对周围环境的影响。

关于征地拆迁，公众了解了征地拆迁安置措施后，打消了一部分公众对征地拆迁后赔偿、收入来源、再就业、环境改善等问题的顾虑。征地拆迁户基本上都同意征地拆迁规划的实施，同意配合园区建设做好征地拆迁工作。建议建设部门严格按照拆迁方案规划执行，切实做好移民搬迁的赔偿问题以及移民安置后的再就业问题。

# 17 结论与建议

依据项目委托书和评价大纲批复函，并征求了有关单位的意见，在综合分析的基础上，得出广州（湛江）产业转移工业园钢铁配套产业区环境影响评价结论及建议。

## 17.1必要性和意义

广东经济的发展也很不平衡，地区差距还很大，经济发展还主要集中在珠三角一带，而东西两翼和山区发展比较缓慢，这种地区发展的不平衡，成为广东经济发展的重大制约因素。

广州（湛江）产业转移工业园的建设，对于落实省委、省政府“双转移”决定，全面落实科学发展观，走可持续发展的道路，在继续保持珠三角快速发展的同时，促进东西两翼和山区的全面发展，促进全省经济协调发展、可持续发展具有非常重要的现实意义和深远的历史意义。

## 17.2单项评价结论

### 17.2.1规划区环境质量现状

- 水环境质量现状

红星水库：水质现状并不理想，达不到地表水Ⅱ类水质要求，超标项目有化学需氧量、总磷、氨氮、总氮等。

地下水：pH超标，偏酸性，其余均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类水标准。

海域水：硇洲岛水产资源自然保护区海水水质均能达到《海水水质标准》（GB3097-1897）中的一类标准；东海岛东南和西南雷州湾稀释混合功能区各项水质指标均能达到GB3097-1897中的三类标准；东海岛周围其他海域水，除无机氮、COD超标外，其他均能达到GB3097-1897中的二类标准。

- 大气环境质量现状

东海岛夏季大气各评价因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1896）中的一级标准；冬季SO2、NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1896）中的一级标准，PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-1896）中的二级标准

- 声环境质量现状

除城镇和道路两侧外，东海岛声环境质量均能达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的1类标准；城镇基本达到2类标准，道路两侧区域基本达到达到3类标准。

### 17.2.2规划实施期环境影响评价

规划实施期对周围环境影响，具有时段性的特点，随施工的结束而消失。施工期对大气环境的影响主要表现在施工扬尘和道路扬尘；对水环境的影响主要表现在职工生活污水及机械、车辆的冲洗水；对声环境的影响主要表现在施工机械噪声及运输车辆噪声；对生态环境的影响主要表现在水土流失上。

### 17.2.3规划运行期环境影响评价

17.2.3.1水环境影响评价

污水处理厂污水正常排放时CODMn浓度增值最大可达0.34mg/L，BOD5增值最大可达0.08mg/L，石油类增值最大可达0.012mg/L，对海水环境影响在可接受范围之内；但事故排放时对海水水质影响较大。

芳烃类污染物≥0.0001mg/L区域面积达到32.54km2，该污染物很难降解，同时容易在生物体内富集，在园区内发展石化下游产业应慎重考虑，前提是保证持久性污染物的处理可行性。

17.2.3.2大气环境影响评价

拟入区大型项目：考虑到炼油厂所属的产业转移园位于钢铁基地下风向，受钢铁基地废气排放影响较大，而炼油厂自身废气排放对红星水库影响也有一定的影响，且石油冶炼、钢铁生产均属高污染、高风险的企业，一旦出现事故排放，通过其叠加影响，其后果往往十分严重；因此建议慎重安排炼油项目。

基于总量控制：在总量控制下出现最坏情况时，各功能组团间的相互影响较大，尤以钢铁基地与产业转移园显著，钢铁基地二级超标区直接影响到规划港口物流区；大气影响范围相对较大，有的直接影响到湖光岩、太平镇，二级超标区最大值达到4.65km2；影响程度也相对较大，岛内空气质量由原来的以一级区为主，变为以二级区为主。

17.2.3.3噪声固废环境影响评价

噪声环境影响评价：东海大道虽设有50m的绿化带，但夜间交通噪声还将会影响到道路两侧区域。东海岛支线所设的50m防护绿地，可以保证铁路交通噪声不对周围区域产生影响，但要注意线路两侧防护绿地的保护工作。

固废环境影响评价：东海岛规划区的建设将产生的生活垃圾和工业固体废弃物，但只要处理得当、管理到位，固体废弃物将不会对东海岛的环境产生较大的影响。

17.2.3.4生态环境影响评价

（1）陆域生态影响分析

工业园的建设将会使现有林地60.48hm2改作工业建设用地，估测损失木材约1.63万m3，经济损失约250万元。同时使原有耕地及园地全部改作建设用地，主要作物损失合计约529万元。大量植被损耗后，将减少固碳及氧释放量，会对当地的环境质量造成一定的影响。规划实施后，将会导致含灌丛的草地景观、马尾松等林业景观、农田景观等优势度指数下降，并促进工业用地、公共用地以及道路景观优势度的提高，而水体景观基本保持不变。新区开发建设将会在一定程度上改变土地使用功能，进而改变了其生态结构和功能。

（2）水域生态影响分析

本项目建成投产后排放的一般废水经过净化处理达标后，不会对整个评价区的海洋水产生物资源产生明显危害影响，对附近的国家级海洋和海岸自然生态保护区、省级海洋特别保护区、市级水产资源养殖区和规划和在建的省市级人工鱼礁等海域环境敏感点没有明显影响。

园区动力站冷却后的温水排放将引起排水口附近水温升高，但由于范围较小，不会对雷州湾贻贝保护区、硇洲岛鲍鱼养殖保护区等环境敏感点产生明显影响。该动力站运行中冷却水装置系统产生的卷吸效应，将对浮游生物的产生一定程度的损伤，但对浮游生物的总量和种群结构等不会造成太大的危害。另外，冷却取水造成水体内鱼卵、仔鱼的年损失量也有限，不会导致自备电厂附近海域的渔业资源衰退。园区涉及的石油和危险化学品发生泄漏时，将对海洋生态环境造成严重影响，因此必须采取严格的保护和预防措施。

### 17.2.4规划区环境承载力分析

17.2.4.1大气环境容量分析

东海岛SO2、NOX、PM10环境容量分别为1.42万吨/年、2.08万吨/年、2.36万吨/年。如为湛江钢铁基地（二期1000万吨/年）项目预留发展空间，广州（湛江）产业转移工业园废气主要污染物排放总量控制指标为：SO2：2618吨/年、NOx：2535吨/年、PM10：580吨/年。采用物料平衡法计算年加工800万吨原油的炼油厂SO2排放量为1664t/a。依据园区规划，转移工业园区总热负荷需总量约为922 t/h，集中供热站锅炉采用除尘、脱硫措施后，SO2排放量为1750t/a。综合两项内容，转移工业园区SO2排放总量为3414 t/a，高出规划容许容量796t/a。因此，转移工业园内规划的发展规模超出区域环境容量的容许范围。

17.2.4.2海域水环境容量分析

东海岛西南稀释混合区COD、无机氮海域水环境容量分别为9617.75t/a、18742.85t/a；东海岛东南稀释混合区COD、无机氮海域水环境容量分别为4175.6t/a、8909.65t/a。东海岛雷州湾海域水环境容量能满足未来东海岛规划区水污染物排放需要。

17.2.4.3水资源承载力分析

鉴江取水方案较为合理，可以解决东海岛发展规划区水资源供需矛盾，满足东海岛规划区未来用水需求。

但是湛江经济技术开发新区用水量应由规划的20万吨/天，减少到9.5万吨/天，整个园区的中水回用率达到70%方能满足区域水资源供需平衡。在后续发展过程中，大力研发和实践海水直流冷却技术。

### 17.2.5公众参与

目前湛江市的各界人士普遍对东海岛发展规划的建设比较关注，而且对规划实施后所带来的正效益及其在湛江市经济发展中的积极作用普遍持比较乐观的态度，认为本规划的建设可以极大地促进当地经济的发展，增加就业；同时也对规划实施可能带来的环境污染问题持乐观态度，认为只要环保措施得当，监督管理得力，环境影响是可以控制。总体上，公众对东海岛规划持支持和欢迎的意见。

### 17.2.6规划综合论证和环境保护措施

800万吨/年的炼油不适宜在该转移园区发展，一方面石化与钢铁在大气总量使用上存在战略选择，另一方面，炼油项目的环境风险较大，与规划的配套居住区相冲突。

配套“石脑油→对二甲苯（PX）→精对苯二甲酸（PTA）→聚酯（PET）→涤纶”这条产业链北移至石化组团内，最大程度减少对红星水库和规划居住区的影响。该产业链所需要原料可通过茂名海路运输实现。

根据现有企业的进驻意向，在产业转移园内保留年产300万吨低含硫燃料油及重交沥青灵活装置工程。重交沥青项目产业链相对较短，相对于其他以炼油初级产品为原材料衍生的产业链环境风险和污染均较小。本报告建议产业园炼油石化产业组团内重点发展“石油炼制→重交沥青”这条产业链。

规划区东侧拟建的湛江钢铁基地是产业转移园发展机械装备制造业的原材料基础。在本产业转移园邻近钢铁基地选择机械装备制造业符合同类产业就近配套的原则，同时在原石化下游产业区内发展钢铁配套产业，可以有效节约运输成本，是比较合理的。

## 17.3建议

- 调整产业结构

建议政策区取消800万吨/年炼油项目，保留300万吨/年低含硫重交沥青灵活装置工程和芳烃产业链，在配套区做大做强钢铁配套产业，不再安排石化下游产业。

- 调整用地布局

规划的石化下游产业区北移至龙腾河以北的石化组团内，完全避免与龙腾河及红星水库的地表水利联系，腾出的土地发展钢铁配套产业。

发展机械制造业

发展机械制造业

石化下游产业区

- 落实供水方案

尽快落实鉴江引水工程，为提高转移园区及东海岛其他组团供水保障，以及考虑未来规划区发展用水量增长需求和东海岛规划区外城镇、居民用水，建议湛江经济技术开发新区用水量应由规划的20万吨/天，减少到9.5万吨/天，整个园区的中水回用率必须达到70%。

- 落实排水方案

园区废水实施污污分流，石化含芳烃类废水要进行预处理，通过多功能降解菌的培养，在污水处理过程中打断芳烃链，确保在进入园区污水处理厂之前检测不出芳烃类物质；机械制造废水同样需要进行预处理，通过物理过程，使主要重金属达到《水污染物排放标准》（DB4426-2001）三级标准要求。同时建议园区污水处理厂在东南稀释混合区实行离岸深水排放，排污口位于东南码头西南方向约3.5km、低潮水深7m左右处。

- 龙腾河下游改道路

目前龙腾河水不进入红星水库，但距离只隔2米，为了最大限度减少红星水库在地表水方面的风险，应依据本环评提出的方案对龙腾河下游进行改道。

- 调整湛江市土地利用总体规划

依据《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国森林法》要求，依法补偿占用的耕地和林地。

- 设立生态保护区

建议东海岛相关部门结合本报告书，尽快制定出东海岛红树林保护区、国家级森林公园、东海岛防护林、红星水库等环境敏感点的保护政策和措施。

建议红星水库一级保护区范围为红星水库水位线100m以内，二级保护区范围为一级保护区以外1000m范围内。

- 环保基础设施建设

产业转移工业区的环保基础设施建设要与园区同时规划、同时建设、同时投入运营。要按照“清污分流、雨污分流、污污分流、循环用水”的原则优化设置给排水管网，实行园区集中供能(热)和污染集中治理、集中控制，降低治理成本，提高污染防治和环境监督管理的效能。

- 入园项目门槛

在承接产业转移中严格把关，严格控制物耗、能耗、水耗大等浪费资源、污染重的项目，严禁引进不符合产业和技术政策的行业和项目。

## 17.4综合结论

综上所述，广州（湛江）产业转移工业园钢铁产业配套区在认真落实上述建议的基础上，从环境保护角度考虑，该园区建设完全可行。