证书编号：国环评证甲字第2805号

东莞（惠州）产业转移工业园

环境影响报告书

（简本）

建设单位：龙门县金山省级产业转移工业园管理委员会

评价单位：珠江水资源保护科学研究所

2009年4月

# 规划概况

为贯彻落实省政府产业转移的指示精神，惠州市政府与东莞市政府及相关县（区）政府形成了相互协调机制，建立了固定的沟通渠道和联席会议制度，为加快推动产业转移发挥作用，两地政府达成了共建东莞（惠州）产业转移工业园的意向，签订了《东莞市与惠州市共建省示范性产业转移工业园合作协议书》。

东莞（惠州）产业转移工业园位于龙门县以南，平陵镇以北，处在龙门与广汕公路连接的金龙大道交通要道上，西与增（城）马（头）的省道S119线相连接。

园区总规划控制面积为10.8km2，分金山5.6849 km2和平陵5.1099 km2两个片区，规划人口规模7.5万，产业定位为以电子电器、服装、新型建材为主导产业，物流仓储、塑料制品、食品精加工、产品包装等相配套的现代化绿色生态工业园区。

# 污染源小结

污染物的三笔帐汇总情况见表16-1。

表16－1        项目建成后各类污染物汇总表    单位：t/a

| 污染物名称 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 废气量(万Nm3/a) | 3322092.3 | 0 | 3322092.3 |
|  | SO2 | 267.85 | 72.1 | 195.75 |
|  | 烟尘 | 425.53 | 5.85 | 419.68 |
|  | 粉尘 | 1258.9 | 158.5 | 1100.4 |
| 废水污染物 | 废水量(万m3/a) | 496.65 | 203.61 | 293.04 |
|  | CODCr | 1951.8 | 1834.6 | 117.2 |
|  | BOD5 | 1157.2 | 1127.9 | 29.3 |
|  | SS | 1475.1 | 1445.7 | 29.3 |
|  | NH3-N | 84.4 | 69.8 | 14.7 |
|  | TP | 9.9 | 8.5 | 1.5 |
| 固体废弃物 | 工业固体废物 | 33645.8 | 33645.8 | 0 |
|  | 危险废物 | 338.4 | 338.4 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 24750 | 24750 | 0 |

# 区域环境质量现状

# 水环境质量现状

根据评价课题组收集龙门河戴屋（县城下）和九龙潭两个常规监测断面2006~2008年的监测数据分析，龙门河该河段水质常年保持良好，各次监测的各项指标均能满足地表水环境质量Ⅱ类标准，无超标现象，符合水质功能要求。

根据本次环评对龙门河、公庄河、车仔坑河及园区南区的小溪的12个地表水断面补充监测结果分析，龙门河水质现状可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求，车仔坑河、公庄河及园区南区小溪的水质也达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ标准要求，优于水质功能Ⅲ类标准要求。即所有补充监测断面的分析项目的单因子指数均小于1，均满足水环境功能区划的要求，不存在超标现象，说明评价范围内地表水环境质量良好。

同时，经与原产业转移园区环评期间的历史监测数据比较，各地表水体的各项水质指标前后变化不大，均符合相应水质功能区划要求，并且在空间和时间上变化也不大。说明当地地表水水质长期保持在良好状况。

## 大气环境质量现状

根据本次环评进行监测的结果，在评价区内各个现状监测点的SO2、NO2、TSP、PM10的监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求的要求，二甲苯指标均未检出。SO2、NO2、二甲苯浓度随空间、时间变化不大。TSP和PM10浓度则随时间变化不大，但随空间有较明显的变化，其中产业转移园区北区浓度相对较低，而南区则相对较大，特别是塔牌水泥厂的下风向，主要原因是受塔牌水泥厂排放粉尘一定影响。

经进一步分析表明，当地环境空气污染时间出现在每天的中午和下午。

经与原产业园区环评期间监测结果比较，本次补充监测的SO2、NO2、TSP、PM10浓度均有较明显的下降。

总体而言，项目所在区域环境空气质量较好。

## 声环境质量现状

根据本次评价对项目区域环境噪声现状监测结果，项目评价区域内的现状环境噪声值较低，昼间平均为45.6 dB(A)，最大值为54.1 dB(A)，符合2类标准要求；夜间平均为42.0 dB(A)，最大值为44.9dB(A)，也符合2类标准要求。基本为自然噪声，受交通噪声、工业噪声等的影响相对较小，调查区域的声环境质量现状良好。

经与原产业园区环评期间的历史监测结果比较，本次补充环境噪声监测结果略有降低。

园区内省道S119（金龙大道）两侧的交通噪声现状监测结果表明，评价区域的现状交通噪声值较低，昼间平均为55.3 dB(A)，最大值为64.5dB(A)；夜间平均为50.2dB(A)，最大值为54.6dB(A)，说明该区域受交通噪声影响仍不大。

总体而言，项目区域声环境质量现状良好。

## 地下水环境质量现状

根据本次评价对地下水水质的监测结果，pH值、总硬度、高锰酸盐指数、铁指标的单项指数远小于1，其余指标均未检出。说明当地地下水质量优良，未受到污染影响。另外，当地地下水质量随空间变化不大，说明当地地下水水质整体保持在优良状态。

经与原产业转移园环评期间的历史监测结果比较，两次地下水水质监测结果变化不大，但总硬度略有下降。说明当地地下水水质随时间变化也不大。

## 土壤及底泥环境质量现状

现状监测表明，所有土壤监测点的镉、汞、铅、锌、铜、总铬及砷的污染指数均小于1，都属于清洁级，说明园区内土壤并未受到重金属等污染物的污染。

经与原产业转移园区环评期间的历史监测结果比较，本次补充监测结果中原园区首期区域中、西、南部（本次的北区南部）的汞和镉有较明显增大外，其它指标与原来监测结果变化不大，汞和镉监测值增大的原因可能与园区土地平整开发等活动有关。

所有底泥监测点的污染指数均小于1，污染等级均属于清洁级，说明项目所涉及的地表水体的底泥目前尚未受到重金属元素及砷的污染。

经与原产业转移园区环评期间的历史监测结果比较，除了汞指标比原来有明显降低外，其它指标监测结果变化幅度不大。据调查，本地区并无与排汞相关的企业，本次现状监测汞明显降低的原因尚不太清楚。

# 环境影响预测结论

## 水环境影响评价结论

本次评价设置3个排污方案进行预测（见表7-2），各个方案正常排放排水量分别为8880m3/s、5327m3/s和8300m3/s；事故排放排水量为15050m3/s、11497m3/s和8300m3/s。

本项目在不同排污方案下，污水在正常处理达到出水水质标准后排放入河瞬间浓度就可以达到III类水质标准，不会对纳污水体公庄河（平陵河）造成不良影响，但各个方案事故排放都将影响公庄河（平陵河）水质，导致公庄河（平陵河）排污口以下龙门县境内河段水质全部超标。产业园应当设置事故应急池，严格杜绝事故排放。

就产业园排污对平陵河影响来看，方案二最优，其在9.7km（龙门县与博罗县交接断面）处CODcr占Ⅲ类标准的比例比方案一、方案三分别低3.6%和3%，氨氮比方案一、方案三分别低13.4%和11.3%。其主要原因是污水排放量较方案一少、污染物排放量较方案三少。方案三虽排水量较小，但出水水质标准可执行工业污水处理厂出水水质标准，因此污染物排放量较大，不利于区域环境保护。方案二虽然对平陵河水质影响没有方案一大，但有部分生活污水是由龙门县污水处理厂处理，势必会增加其纳污水体龙门河（增江）的污染负荷，且增江水环境较为敏感，水质保护目标为Ⅱ类。因此，在平陵河环境容量足以消纳产业园生活及生产污废水的前提下，建议以方案一作为推荐方案。

## 大气环境影响评价结论

金山片区内燃烧废气产生的SO2、NO2、PM10的最大落地浓度分别为0.0331mg/m3、0.0093mg/m3、0.0081mg/m3，只占评价标准的6.63%、3.87%、1.80%，可见对周围区域的影响小；预测最大落地浓度叠加现状监测值中小时最大值（SO2：0.020mg/m3、NO2：0.023mg/m3、PM10日均最大值的三倍：0.159mg/m3）后为0.0531mg/m3、0.0323mg/m3、0.1671mg/m3，占评价标准的10.62%、13.46%、37.13%，因此对金山片区下风向的敏感点，如郭屋、下塘、青溪小学等的影响较小。

平陵片区内燃烧废气产生的SO2、NO2、PM10的最大落地浓度分别为0.0376mg/m3、0.0105mg/m3、0.0092mg/m3，只占评价标准的7.51%、4.38%、2.03%，可见对周围区域的影响小；预测最大落地浓度叠加现状监测值中小时最大值（SO2：0.020mg/m3、NO2：0.023mg/m3、PM10日均最大值的三倍：0.159mg/m3）后为0.0576mg/m3、0.0335mg/m3、0.1682mg/m3，占评价标准的11.52%、13.96%、37.38%，因此对平陵片区下风向的敏感点，如平陵镇区、平陵中学、平陵中心小学、老元光等的影响较小。TSP的最大落地浓度分别为0.0561mg/m3，只占评价标准的6.23%，可见对周围区域的影响小；预测最大落地浓度叠加现状监测值中小时最大值（TSP日均最大值的三倍：0.219mg/m3）后为0.2751mg/m3，占评价标准的30.57%，因此对新型建材生产区下风向的敏感点，如老元光、新元光等的影响较小。

小结，园区产生的各大气污染物最大落地浓度增值均没有超过相应标准的10%；园区周围区域空气质量较好，各大气污染物最大落地浓度增值叠加现状监测中最大值后，最差指标占标率没有超过40%，可见园区的生产运营不会对周围环境空气造成较大影响。

## 声环境质量影响评价结论

声环境影响评价表明，园区开发建设后，主要设备噪声源若采取隔声、消声、吸声等措施，则在距声源10～60m处就可以衰减达到50 dB(A)的声环境质量评价标准的限值要求（夜间）；交通噪声达标距离则随着车流量的不同其达标距离也不同，其车流量达到1000辆/h时，距道路边约8米才能达到4类标准，距路边约90m时才能达到2类区环境噪声标准。但在采取相应地降噪措施后能达到声功能区的要求。

因此，只要加强辖区内的规划布局，并对各类声源采取科学的治理措施，则园区开发建设后，其主要噪声源产生的声环境质量影响将局限在较小范围内，将不会对园区的噪声敏感点及周边的声环境质量带来明显的不良影响；对各敏感点只要有针对性的做好隔声防护措施，则生产噪声和交通噪声对它们的影响都会较小。

# 环境保护对策措施

## 废水处理措施

园区排水应采取雨、污分流制，应设置初期雨水收集系统，不能直接排入地表水体。收集后的初期雨水送园区配套污水厂处理达标后再排入公庄河。

各企业工业废水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，方可排入园区集污管网。生活污水直接排入园区集污管网。预处理后的工业废水与生活污水汇合后一起经污水处理厂处理，出水应达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A类标准中的最严值。

总工程产生的废水15050 m3/d经污水处理厂处理达标后，除园内绿化和道路回用水量6170m3/d外，余下8880m3/d全部经3km专管引至公庄河达标排放。

## 废气处理措施

鼓励企业使用清洁能源，禁止园内企业使用煤为燃料，园区内的企业应以使用电为主，也可以使用液化石油气、低硫重油及轻质柴油，重油含硫率应控制在0.8％以下，轻质柴油含硫率应控制在0.5％以下。

污染物必须达标排放，对SO2排放浓度不达标的污染源，应配备脱硫装置，严格控制SO2排放；加强控制NO2的排放，能够使用低氮燃料技术的工程，都必须采用；对生产工艺的粉尘或烟尘排放点，能够配备湿式除尘器、袋式除尘器或电除尘器的都应配备，实现高效率除尘。

## 噪声防治措施

采用加强法律的宣传和执法力度、合理布局以及生产机械降噪、厂房吸声、隔声、工人保护措施等手段，保证厂界达标。道路交通噪声采用设置交通道路两侧的退缩间距，并在其间设置绿化带，绿化可起到减噪的作用。 另外考虑到绿化降噪声的有限性，在主要交通干道及次干道，考虑沥青混凝土路面。

## 固体废弃物

① 一般工业固体废物中有相当一部分可以回收，或者通过交换回收利用。因此对一般工业固体废物首先考虑对其进行分类和回收利用，因技术水平不能再利用的固体废物经收集后统一运往惠州市垃圾填埋场进行填埋处理。

② 工业危险废物，由企业单独收集、贮存和厂内综合利用。未能完全利用部分，经当地环保部门登记、批准后，交具有相应资质的单位进行最终处置。

③ 园区内生活垃圾宜进行分类收集，综合利用。不能利用部分由环卫部门统一转运至惠州市生活垃圾填埋场填埋处理。

④ 园区污水处理系统污泥需经进一步分析测试后确定是否可以作为有机物质再利用。如果分析测试表明含有丰富的有机质，则在进行无害化处理后交由当地农民用于经济林种植；不能进行综合利用，应运送到垃圾填埋场按一般工业固体废物进行处理。

# 环境容量与总量控制结论

## 水环境容量

公庄河园区排污口下游1km河段最大允许排污量为CODCr：1812.42kg/d，氨氮：122.43kg/d，根据项目水污染物排放情况可知，项目 CODCr污染物排放量为355kg/d，NH3－N污染物排放量为44kg/d，分别占最大允许入河量的19.59%、35.94%。

由此可见，平陵河排污口河段最大允许入河量足以消纳三个排污方案的污染物排放量。通过三方案比选，虽然方案一对平陵河水环境保护不是最优，但在平陵河水环境容量足以收纳方案一的污染物排放量的前提下，更便于管理和整治区域污染、减少龙门河环境负荷，因此建议以方案一为推荐方案。

## 大气环境容量

本项目新增SO2排放量占容量的4.74％，区域大气环境容量能够满足园区的排污需求。

## 污染物排放总量控制

根据项目污染物排放估算结果可知，产业转移工业园全部开发建设后，园区废水COD产生量为1941t/a，排放量为117.2 t/a，排放去向为平陵河。园区废气2010年前（立窑水泥厂淘汰前）将排放SO2319.65t/a（不含交通废气排放源）；2010年后（立窑水泥厂淘汰后）将排放SO2 195.75t/a。

根据惠州市环境保护局《关于初步核定东莞（惠州）产业转移工业园主要污染物总量控制指标的复函》（见附件），龙门县已建成龙门县城污水处理厂（首期1万t/d），预计2010年可新增COD削减量265t/a，本项目COD指标117.2t/a可从中取得。废气方面由于项目所在区域龙门县已没有SO2总量指标余量，但为支持产业园区建设，惠州市环境保护局同意从全市调剂SO2指标241.74t/a给本项目，另外78.18t/a指标已经分配给园区现有企业广东塔牌集团惠州龙门分公司（龙府办函[2007]34号文中的89.28t/a是2007年计划分配量），因此总指标可满足整个园区工程所需SO2 319.65t/a的要求。

# 清洁生产与准入条件

（1）现有企业清洁生产水平

产业转移园内已入驻的企业能源利用指标、废气污染物产生指标、环境管理要求指标均符合清洁生产要求，生产工艺成熟、可靠，对产生的污染物都进行了合理有效的治理。其中，产业转移园内塔牌水泥惠州龙门分公司、松维电子科技（惠州）有限公司、新力电子设备有限公司三家企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平；而其它企业清洁生产水平为一般（国内基本水平）。

（2）产业转移工业园准入条件

产业转移工业园准入条件应符合产业定位，符合国家、地方产业政策要求和国家推广的清洁生产技术，并满足园区具体行业清洁生产的要求和行业的资源能源指标要求。

根据园区的功能定位，转移东莞市及珠三角其他地区的对口产业，园区企业具体入园条件的产品目录参照《广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）》（粤府办[2005]15号）中珠江三角洲允许向山区转移的产品目录、《广东省产业转移区域布局指导意见》（粤经贸工业[2008]385号）中鼓励珠三角向东西两翼和粤北山区转移产品目录、《产业结构调整指导目录（2005年）》及《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》有关要求，同时综合考虑该区域的环境现状、环境承载力以及园区的发展规划等。对入园企业必须进行清洁生产审核，其清洁生产水平要求达到国内或国际先进企业水平。

严格禁止生产工艺落后、单位产品水耗能耗大、污染物排放量大等污染严重的企业入园，鼓励生产工艺先进、节水型、轻污染的企业进入；使用清洁的原材料和燃料，在工程设计和生产中始终都要贯彻清洁生产设计的指导思想，选用“无废”、“少废”的工艺、技术、设备，加强能源、资源的综合利用。通过清洁生产管理，实现“预防为主”的全过程污染物排放控制。

# 园区建设的合法合理性

通过分析，项目选址符合省、市、县城市发展总体规划及相关政策，土地利用属性合法，与周边发展规划协调，内部空间布局科学，而且产业园的建设具有多方面的必要性。产业园的规划方案总体工业区布局合理，分工明确，各种用地类型之间不会造成相互干扰，有利于保护环境；区内公路交通没有迂回往返，运输效率高，可减少污染。因此，产业园选址和规划方案是合理合法、可行且必要的。

# 公众参与结论

通过对项目的公众参与调查、广泛听取社会群体、公众个人对工程建设方面的意见和建议，从调查结果来看，所有受调查单位对本项目给予了支持，180名被调查者中143人表示支持项目建设，33人表示中立，2人表示有条件支持，2名公众持反对意见。本报告就公众关心的实际问题、反对意见给予了相应的回复。虽然被调查公众对工程建设均有所理解，今后的环评工作中也应加大对该工程建设的宣传，增加透明度，减少公众对该工程的疑虑。总体上来说该环境报告书基本上体现并回答了公众关心的问题。

# 综合结论

综上所述，建设单位必须严格遵守有关管理规定，完成各项报建手续，切实保证本报告提出的各项环保措施得到落实，加强园区规划建设，对入园项目应严格按有关法律、法规及本报告提出的要求实施有效管理，确保区域环境质量不因本项目的开发建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。在达到本报告所提出的各项要求后，园区对周围环境将不会产生明显的不良影响，从环境保护角度而言，东莞（惠州）产业转移工业园的开发建设是可行的。