《揭阳经济开发区环境影响评价报告书简本》

委托单位：广东揭阳经济开发区管理委员会

评价单位：中山大学环境科学研究所

## 1开发区概况及选址结论

广东揭阳经济开发区是经国家发展和改革委员会、国土资源部、建设部联合公告通过国家审核的（发改委[2006]66号）、广东省人民政府批准设立的开发区之一。

开发区位于揭阳市榕城区之东，地处榕江平原中心部分，为榕江水系中下游南北两河夹角处、两面环水。西接榕城，南至西六横路，是一个完整、独立的自然区域，根据国土资源部批文，总用地规模为7.26平方公里。

开发区定位为：开发区是揭阳市区的外向型工业港区，是揭阳市规划的两个重要的工业基地之一，将继续利用高新技术改造提升现有的五金电器、塑料加工、模具加工、石英钟、纺织服装和食品加工等传统工业，扶持发展电子技术、信息技术、医药卫生和新材料等高科技工业，创造条件发展关联度大、技术含量高、附加值高的出口产品。开发区发展主要以工业为主，同时适时发展商贸，开发休闲观光旅游。开发区性质定位为现代化的外向型、园林式工业港区，揭阳市重要的货物运转集散中心之一。预计年工业产值为近期29.37亿元，远期103.2亿元。近期人口规模为3.8万人，远期为6.8万人。

开发区近期总投资为3.0亿元，其中环保投资约1800万元，废水依托揭阳市区污水处理厂进行处理。

开发区选址区域未建设开发用地的土地利用方式主要是香蕉林地、荒地和水塘，没有占用基本农田保护区。开发区选址与《揭阳市城市总体规划》相协调、并符合《广东省饮用水源水质保护条例》和《广东省环境保护规划》、以及国家和地方有关产业政策以及相关环境保护法律法规的要求，项目选址和功能区划布局合理。

## 2 环境质量现状结论

- 2.1环境空气质量现状

在6个测点监测的3个项目中，各监测点SO2、NO2的一小时平均浓度值和日平均浓度值及PM10的日平均浓度值全部没有超标现象，全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。SO2、NO2、PM10的日均浓度最大值分别占评价标准值的20%、20.8%和62.7%，评价区域环境空气质量较好。

- 2.2水环境质量现状

（1）地表水水质

榕江北河张厝宫渡口附近水质现状主要超标项目为DO和BOD5（退潮时超标，最高水质指数为1.2）。其他指标全部优于地表水Ⅲ类水质标准，榕江北河张厝宫渡口附近水质较好。

枫江河枫口处附近水质现状主要超标项目为DO和BOD5（退潮时超标，最高水质指数为1.35）。其他指标全部优于地表水Ⅲ类水质标准，枫江河枫口处附近水质较好。

榕江南北河连接处吊桥河河段水质现状超标项目为DO和总磷（最高水质指数为2.85）。总体上，吊桥河河段水质基本上达到地表水Ⅰ类水标准。

榕江南河七星油库附近水质除DO超标外，其他指标全部优于地表水Ⅲ类水质标准，榕江南河七星油库附近水质较好。

南北河混合口下游钱岗附近水质除DO超标（退潮时超标）外，其他指标全部优于地表水Ⅲ类水质标准，南北河混合口下游钱岗附近水质较好。

（2）地下水水质

3个监测点中，pH值、Cd、Hg、As、Cr6+、Pb、亚硝酸盐、氟化物、硫酸盐、高锰酸盐指数等因子符合GB/T14848-93Ⅰ类标准；硝酸盐氮因子符合Ⅱ类标准；氨氮、挥发酚符合Ⅲ类标准；粪大肠菌群因子符合Ⅳ类标准。

评价结果表明：评价区域的地下水，除大肠杆菌出现超标现象外，其余监测项目均符合GB/T14848-93Ⅲ类水以上水平，说明该区域地下水质总体良好。

（3）河流底质

4个底质采样中，底泥中除1#、2#点的有机质超标外，其余各种元素均未超标，而且其浓度指数较低，说明该评价区域范围内的河流底质质量较好。

- 2.3声环境质量现状

评价区域的交通噪声2个测点昼间最大交通噪声测量值为59.0 dB(A)，夜间最大交通噪声测量值为51.0 dB(A)，均满足交通干线道路两侧昼间70.0dB(A)的要求和夜间55.0dB(A)的要求；工业和生活噪声10个测点中，最大噪声测量值为54.1 dB(A)，夜间最大交通噪声测量值为47.7 dB(A)，均满足昼间等效连续声级2类标准60 Leq dB(A)，以及夜间等效连续声级2类标准要求，说明评价区域噪声现状符合功能区要求。

- 2.4生态环境质量现状

揭阳经济开发区所在区域原生地带性植被为南亚热带常绿阔叶林，由于人类活动的反复破坏，原生植被已不复存在。目前植被有农田群落、香蕉群落、象草群落、竹林群落、蔬菜复合群落、公路混交林群落（细叶榕、台湾相思、百千层、高山榕、木麻黄等），河岸林群落（主要为落羽杉）、村民居屋生态庭院群落、村镇园林生态群落以及废弃荒地的灌木和草本群落等。

经调查鉴定和查阅资料，本区维管植物共有79科175属211种，其中蕨类植物9科13属13种，裸子植物4科4属7种，被子植物中双子叶植物52科111属133 种，单子叶植物14科47属58种（见附录一植物名录）。本试验区常见和比较常见的乔木有木麻黄、细叶榕、垂叶榕、高山榕、大叶榕、苦楝、白千层、芒果、尾叶桉、台湾相思、大叶相思、海南蒲桃、撑篙竹、勒竹、硬头黄、红花羊蹄甲等；灌木有黄花棯、粘头婆、鬼灯笼、马缨丹、大红花、九里香、红桑、假连翘、变叶木、接骨草、福建茶、簕杜鹃等；草本有美人蕉、白蝴蝶、沿阶草、水花生、大叶油草、双穗雀稗、纤毛鸭嘴草、狗牙根、竹节草、两耳草、蟋蟀草、鹧鸪草、铺地黍、马唐、散穗弓果黍、求米草等；农作物有水稻、花生、番薯、甘蔗、木薯等；果树有香蕉、柑橙、木瓜、番石榴、荔枝、龙眼、果蔗、橄榄、芒果、杨桃等。

调查中，没有发现国家保护的珍稀濒危植物和国家重点保护的植物。

由于本评价调查的8个植物群落，都是原生植被破坏后，处于演替早期阶段的草本、灌木植物群落或人工种植的植物群落。因此，群落种类以草本、灌木为主，多数是属于个体小、寿命短、容易传播，适宜在干扰强度大的生境中生存的种类，区内未发现被列为保护的动植物。在8个植物群落中，乔木种类只有2种，其余主要为草本和灌木植物。由于人类活动干扰强度大，植物群落的结构也较为简单，类芦群落、象草群落和菜地只有草本层，香蕉群落、橙群落和落羽杉群落缺乏灌木层，所以大部分的植物群落结构并不完整。

8个植物群落的生物量都较小，其变化范围为6～45.60 t/ha。根据前面的评价指标，只有撑篙竹、硬头黄群落和橙群落达到5级，其余群落都为6级。物种量变化在8～21种，其中撑篙竹、硬头黄群落和类芦群落的物种量为21种/400m2和21种/100m2，标定相对物种量达到3级，其余6个群落都较差。

综合评价，80分以上1个群落，76分的4个群落，70分的3个群落，总共得分596分，平均得分74.5分，表明项目所在地的生态环境质量状况处于中等水平。

## 3 开发区污染源分析结论

- 3.1水污染物排放源强

开发区近期工业废水产生量为0.68万t/d、生活污水产生量为0.76万t/d；中期工业废水产生量为1.0万t/d、生活污水产生量为1.4万t/d；远期废污水产生量为3.45万t/d，其中工业废水产生量约为2.21万t/d、生活污水产生量为1.24万t/d。

经计算，开发区主要水污染物产生量近期为：CODcr 1399.2t/a、BOD5 862t/a、SS 937.2t/a、氨氮146.2t/a、磷酸盐磷18.8t/a；中期为：CODcr 2508t/a、BOD5 1551t/a、SS 1650t/a、氨氮259.1t/a、磷酸盐磷33t/a；远期为：CODcr 3735.6t/a、BOD52314.3t/a、SS 2437.1t/a、氨氮383.8t/a、磷酸盐磷48.8t/a。

开发区废水经过揭阳市区污水处理厂处理， 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入榕江北河下游，因此，废水中主要污染物的实际排放量近期为：CODcr285.1t/a、BOD595 t/a、SS 95t/a、氨氮38t/a、磷酸盐磷4.8t/a；中期排放量为：CODcr475.2t/a、BOD5158.4 t/a、SS 158.4t/a、氨氮63.4t/a、磷酸盐磷7.9t/a；远期为：CODcr	683.1t/a、BOD5227.7t/a、SS227.7 t/a、氨氮91.1t/a、磷酸盐磷11.4t/a。

- 3.2大气排放源强

按照开发区的产业定位，开发区将利用实用技术和高新技术改造五金电器、塑料加工、模具加工、石英钟、纺织服装和食品加工等传统工业，有计划地引进、消化、吸收高新技术，发展电子信息、生物技术、医药、新材料、光机电一体化等新兴产业。

高新技术行业大多采用电力、天然气、液化石油气等作为生产动力和能源，所以随着开发区现有污染型燃煤锅炉的逐步淘汰，将来极少采用锅炉。

随着社会的发展和进步,清洁能源的推广和使用,结合开发区的实际情况, 假如开发区在除电之外的工业能源构成中， 2010～2015年全部使用低硫油；2020年天然气占70%，低硫油占30%，以此来估算工业废气中主要污染物的产生量。估算主要大气污染物的产生量为：近期（2010年）：SO238.31t/a、NOX 102.5 t/a 、烟尘6.27t/a、粉尘9.5t/a、非甲烷总烃5.2t/a 、CO 73.76 t/a；中期（2015年）：SO2 61.88t/a、NOX162.66 t/a 、烟尘9.9t/a、粉尘15.84t/a、非甲烷总烃4.79t/a 、CO96. 89 t/a；远期（2020年）：SO2 26.63t/a、NOX 131.9 t/a 、烟尘8.75t/a、粉尘19.01t/a、非甲烷总烃4.42t/a 、CO 131.08 t/a。

- 3.3固废产生源强

开发区建成以后，产生的固体废弃物主要有三类：即一般工业固体废弃物、危险废物和生活垃圾。据估算，一般工业固废产生量近期为23500t/a、中期为38000t/a、远期为82500t/a。在开发区内还会产生一些危险固体废物，主要是一些废油和废有机溶剂以及生活垃圾中产生的有毒有害废物，年产生量近期为141t/a、中期为228t/a、远期为495t/a。年生活垃圾产生量近期为12540t、中期为16500t、远期为22440t。

- 3.4噪声源强

开发区建成以后，将变成繁华的工业园，在声环境方面的改变是较大的。众多人口进驻，带来各种各样的噪声。噪声的来源可归结为工业噪声、交通噪声和生活噪声几大类。

厂区噪声来源主要来自：1）空气系统；2）通风系统；3）车床及其他电动机器；4）各种泵、鼓风机、空气压缩机。另外，在车间内某些电动机器的运转也产生噪声。各种主要设备噪声级在65～95dBA左右。

开发区建成以后，区内各种道路将形成，车辆的频繁往来。进出园区运输材料和货物的车辆以及内部运输车辆和员工、来访人员的个人交通车辆都会造成一定的噪声污染。车辆噪声级在69～89dBA左右。

## 4 环境影响评价结论

- 4.1大气环境影响评价结论

按照开发区的产业定位，开发区将利用实用技术和高新技术改造五金电器、塑料加工、模具加工、石英钟、纺织服装和食品加工等传统工业，有计划地引进、消化、吸收高新技术，发展电子信息、生物技术、医药、新材料、光机电一体化等新兴产业。

高新技术行业大多采用电力、天然气、液化石油气等作为生产动力和能源，所以随着开发区现有污染型燃煤锅炉的逐步淘汰，将来极少采用锅炉。预测结果表明，开发区运营期在大气环境的影响方面是可以接受的。

- 4.2水环境影响评价结论

正常达标排放时，6万吨/日规模污水厂排污口上、下游150m以内，CODcr的最大浓度增值小于1.0 mg/L；BOD5的最大浓度增值小于0.5 mg/L；NH3-N的最大浓度增值小于0.1 mg/L。12万吨/日规模污水厂排污口上、下游150m以内，CODcr的最大浓度增值小于1.0 mg/L；BOD5的最大浓度增值小于0.5 mg/L；NH3-N的最大浓度增值小于0.1 mg/L。

事故排放时，6万吨/日规模污水厂排污口上、下游150m以内，CODcr的最大浓度增值小于1.0 mg/L；BOD5的最大浓度增值小于0.5 mg/L；NH3-N的最大浓度增值小于0.1 mg/L。12万吨/日规模污水厂排污口上、下游150m以内，CODcr的最大浓度增值小于1.0 mg/L；BOD5的最大浓度增值小于0.5 mg/L；NH3-N的最大浓度增值小于0.1 mg/L。

开发区的污水的浓度增值占上述预测增值的24%～40％。污水处理厂建成后，其处理后的废污水对下游7.5km的揭东县炮台镇和潮阳县关埠镇（距污水厂约16.5km）不会造成影响，也不影响上游距离污水厂15.5km的吊桥河吸水点（吊桥河为一级水源保护区）。

无论首期（6万吨/日）或最终规模（12万吨/日），污水厂建成后，纳污区域水污染物将得到较大的削减，其中CODCr削减74.47％、BOD5削减83.33％、SS削减86.67％、氨氮削减70.91％、磷酸盐削减62.5％。主要水污染物削减量较大，可使榕江南北河水质得到改善。

- 4.3 声环境影响评价结论

通过对生产单元采取合理布局的方法，以及对高噪音机械采取消声、隔声、减震等工程措施，配合距离衰减和绿化减噪等作用，在保证高噪声设备布置在距离边界至少大于50m时，可确保开发区边界噪声达标，开发区的噪声对环境影响不大。

- 4.4固体废弃物环境影响结论

开发区的固体废弃物对环境可能产生的长期影响主要来自生产期。

一般工业固体废物，如果不加以再循环利用，直接堆放或填埋处理必然浪费大量土地资源，并可能造成一定的污染。如可能污染土壤、污染水体、污染大气环境、影响环境卫生等。在正常情况下，工业园一般工业生产固体废物全部综合利用，不向环境排放，通过及时处理和严格管理，工业固体废物不会对环境造成明显影响。

危险废物应在开发区管委会的组织下统一暂存，其暂存条件应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的规定。在开发区内设置一个固定的危险废物贮存点，并需能防风、防雨、防晒，贮存点四周应有防火墙。

危险废物交接应认真执行《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物转移联单制度》，明确危险废物的数量、性质及组分等。开发区的危险固体废物交由有资质的处理单位处理；生活垃圾近期送城市卫生填埋场处理，远期考虑焚烧；固体废物对环境的污染可以基本消除。

- 4.5施工期环境影响分析结论

开发区的施工建设，会使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响，可能破坏土壤、植被、造成水土流失，对生态环境带来一定的影响。施工期的大气扬尘、机械废气排放、施工生产废水排放、机械噪声以及固体废弃物排放，对环境具有一定程度的影响，但施工期所造成的环境污染是短期的、局部的，施工完成后就会基本消失。

（1）水环境影响：建设施工期废水主要来源包括生产废水和生活污水，其中生活污水的排放量约为35.2m3/d。生活污水中CODCr的排放量为8.8kg/d，BOD5的排放量为3.87kg/d，SS的排放量为5.28kg/d、氨氮0.88 kg/d。

（2）大气环境影响：工地二次扬尘生活煤燃气、运输车辆以及燃油动力机械等是施工期大气污染的主要来源。生活燃气废气中排放的NOx的量为350kg/a，SO2的量为116.96kg/a，园区内机动车行驶时排放NOx的量为0.35kg/d，施工扬尘排放量少量。

（3）固废环境影响：施工期产生的固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑废弃物以及施工人员产生的生活垃圾，其中施工人员生活垃圾排放量约为200kg/d。

（4）噪声影响：施工噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。主要噪声源声压级为75-115dB(A)。开发区内及边界附近有多个自然村，其中港口村、广美村、全美村和塘埔村在开发区内，渔江村和团友村等环境敏感点距离开发区边界的最近距离在100m范围内，因此，这些敏感点可能会受到靠近边界处施工时打桩机噪声的影响。其他敏感点在施工期受其影响较小。因此，在施工期，要注重对工程周围的村民正常生活的保护，采取相应的噪声防治措施，上述敏感点附近的工程应避免夜间施工。

（5）生态环境影响：施工期对植被、土壤、景观和水土流失都会产生一定的影响。据估算，在建设施工场地无任何水土保持措施的情况下，开发区规划期产生的最大水土流失量为87456t，因此，必须采取一定的措施防止或减缓水土流失。

## 5主要环境保护措施

- 5.1水污染防治措施

（1）废污水集中处理

开发区的排水体制采用雨污分流制，工业废水和生活污水经市政污水管网收集集中进入揭阳市区污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级标准中的B标准后，排入榕江北河下游。

（2）实施总量控制；

（3）节约用水，提高重复用水率，积极推行废水资源化，合理引进入园项目，禁止引进产生第一类污染物的企业，推行清洁生产工艺。

（4）整治河涌，对河涌水环境进行整治，一方面改造河涌的景观，另一方面减少河涌中底泥污染物对水质的影响。

（5）建立工业废水排放监督系统。根据开发区的情况，所有企业的生产废水也必须处理满足《污水综合排放标准》三级标准后，才能排放进入市政污水管网。建议开发区企业都必须在厂区污水排出口设置污水流量计和CODCr、pH等在线监测仪器。

- 5.2大气污染防治措施

（1）调整能源结构

开发区远期能源规划以电能为主、天然气为辅。从改善大气环境质量状况的角度出发，开发区应推行和发展工业清洁能源，按电气化、气体化方向发展，这是控制大气污染、保护环境的重要途径。

（2）控制工业废气污染

从开发区大气污染物的分析可以看出，由于开发区将来的运营中能坚持引进高新技术产品、限制落后传统产业的进入，提倡鼓励使用电能、天然气作为能源，以此减轻工业废气对大气环境的影响。

对现有企业进行改革和调整，责令大气污染物排放量大而未设置净化装置的企业尽快安装相应的大气污染物净化装置，对于无能力安装净化设施的企业要进行企业间的调整组合，使其产生的大气污染物得到有效的控制。

对于车间少量有机废气的处置，一船采取活性炭过滤方法加以治理。此外，在车间内配置强制排风设备，保证车间内空气质量达到劳动卫生的环境保护要求，以保证员工身体健康。车间废气的外排也必须达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996以及广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001中第二时段二级标准中的要求。对超标废气，应当采用吸收、吸附等方法处理。

（3）绿化园区，净化空气

利用植物进行绿化，合理设置绿化隔离带和卫生防护距离。

（4）设置卫生防护距离

从开发区规划可知，开发区拟引进的企业主要是无污染或轻污染的一类工业，通过分析，卫生防护距离50m能满足要求。保证开发区边界距离环境敏感点50m以上距离，符合卫生防护距离要求。

- 5.3噪声治理措施

采取吸声、隔声、消声、减振等噪声治理综合措施降低噪声影响。

- 5.4固体废物处置措施

开发区应建立和逐步完善三大固体废物处置系统，即固废收集系统、运输系统、处理系统。生活垃圾在指定地点收集后交由环卫部门定期进行清运填埋处理，并做好堆放点的消毒、杀虫、除臭、灭蚊处理；危险废物交给具有《危险废物经营许可证》的单位进行安全处置，一般工业固废进行回收利用。

- 5.5施工期生态保护措施

（1）施工期间尽量结合绿地建设争取保留项目边缘地带的植被，并适当地对其进行改造，是改善区域生态环境的良好途径，既可节省复绿开支，也可减少物种的生态入侵及绿地与当地景观不协调的问题。

（2）应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合以及总体和局部结合的原则做好施工期水土保持工作。水土保持工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，采取土建措施与植被措施同时或交叉进行的方式。

（3）施工中占用耕地，应做好表土的收集和保存，施工完毕，将表土回用至耕地复垦或区域绿化中。

（4）建议尽可能保留区域内的湿地，主要为鱼塘。同时根据这些鱼塘的分布和自然形状，对其进行修整，将人文景观很好地与自然景观结合，使自然水塘既保留其部分原有的自然生态功能，又使其发挥休闲、娱乐、观赏的城市生态景观的功能。

## 6环境风险分析结论

按照开发区的产业定位，开发区将利用实用技术和高新技术改造五金电器、塑料加工、模具加工、石英钟、纺织服装和食品加工等传统工业，有计划地引进、消化、吸收高新技术，发展电子信息、生物技术、医药、新材料、光机电一体化等新兴产业，具有技术含量高、污染小的特点。产业结构方面的风险主要在于引进企业的环境风险。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2004)，导则适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目(不包括核建设项目)的环境风险评价。新建、改建、扩建和技术改造项目主要系指国家环境保护总局颁布的《建设项目环境保护管理名录》中的化学原料及化学品制造、石油和天然气开采与炼制、信息化学品制造、化学纤维制造、有色金属冶炼加工、采掘业、建材等新建、改建、扩建和技术改造项目。本开发区从原料到产品均不构成危险及有毒有害物质、易燃易爆物质的临界量。建设运营中主要的风险为工业废水的事故排放造成对受纳水体环境的破坏。开发区应加强管网、泵站的维护，污水处理厂建设事故应急池，减少事故的发生和环境风险。

开发区应建立相应的应急机构以及应急预案，购置应急设备和材料，加强宣传教育、进行定时演习，提高应急和防范风险的能力，降低风险事故危害。

## 7公众参与结论

本次开发区采用张贴公众参与公告和网络公开报告书简本的方式进行公众参与，共发放和回收公众意见调查表格120份，兼顾了不同职业、不同年龄和不同区域，具有广泛代表性。

统计结果表明，绝大多数被调查者均认为开发区选址较合理，说明公众对开发区的建设是了解并支持的；绝大多数公众认为开发区建设是有利的，能够带动揭阳的经济发展，提高人民生活水平；同时，也有少部分公众表达了对开发区环境保护的担忧，表明了公众对开发区搞好环境保护的期待。

建议开发区筹建者、管理者以及建设企业在建设和运营过程中，要坚持环保优先的原则，落实各项环境保护措施，保证资金到位，环保工程“三同时”，尤其要注意施工期的扬尘和噪声问题，以及营运期的废水、废气、噪声的达标排放，杜绝扰民现象，减少开发区建设后对环境的影响，争取公众的理解和支持。严格执行项目准入，用高新技术改造现有传统产业，引入无污染的研发和少污染的高科技产业，认真落实环保措施、改善环境质量，得到广大群众的支持。

## 8清洁生产与项目准入条件结论

项目必须符合清洁生产的要求。对于申请进入园区的项目，除了要进行环境影响评价外，还要进行清洁生产审计，以确定是否符合清洁生产要求。

对于开发区拟引进的行业，在国家还没有具体清洁生产指标的情况下，这些入园企业除应严格遵循上述提出的入园原则外，还应该执行《中华人民共和国清洁生产法》，并同时按照《广东省清洁生产联合实施行动意见》，通过清洁生产，使废水、废气中的污染物最小化，并控制在国家下达的总量控制指标内。

开发区应按规划发展创汇高、技术含量高、轻污染的电子信息产业、生物技术相关产业、先进装备制造业等高新科技产业；确定园区招商引资项目的优先顺序，应把招商引资的目标放在国际上影响大、实力强的500强企业内，对于不符合园区发展的项目进行控制、限制或禁止立项，根据开发区的发展定位，开发区优先有计划地引进、消化、吸收高新技术，发展电子信息、生物技术、医药、新材料、光机电一体化等新兴产业。

在认真执行《外商投资产业指导目录》、《限制、淘汰禁止的产品目录》以及《鼓励发展的产品目录》，严格掌握准入条件的前提下，揭阳经济开发区将适应于广东省经济的发展，其清洁生产在国内将处于先进水平。

## 9环境影响经济损益分析结论

揭阳经济开发区的建设具有明显的社会效益和经济效益：有利于揭阳市产业结构调整，有利于推动区域经济增长和产业结构升级，实现渔湖镇经济的快速发展、跨越发展。有利于提高经济效益，增加社会生产总值、带动相关产业的发展，有利于提高当地居民的收入水平。

开发区建设对各种环境因子有一定程度的影响，但是工业企业集中建设有利于环境污染影响的集中控制，有利于改善和提高环境效益，促进环境建设与社会经济建设的协调发展。该项目社会经济效益好，环境影响和损失小，将带来正的环境影响经济效益，从环境经济的角度出发，揭阳经济开发区的建设是可行的。

## 10综合结论

广东揭阳经济开发区是经国家发展和改革委员会、国土资源部、建设部联合公告通过国家审核的（发改委[2006]66号）、广东省人民政府批准设立的开发区之一。开发区建设符合揭阳市城市总体规划，符合区域环境保护规划，其选址不占用基本农田。选址合理，开发区建设所带来的经济和社会效益显著。

开发区的开发建设对评价范围内的环境将产生一定的影响，但这种影响采取相应的环境管理对策和措施之后，可得到缓解或消除，达标排放的各类污染物对外部水环境、大气环境所构成的影响处于可接受范围，在产业结构调整和区域削减的前提下，污染物的排放满足环境容量的限制要求，不改变所在地区的环境功能属性。

开发区管委会应在引进项目时严格遵守产业准入，严格禁止对环境产生明显影响的企业入园，拟入园企业必须进行单个项目的环境影响评价，并认真落实本评价提出的环境保护各项指标和污染治理措施，同时保证治理措施的稳定安全运行。开发区开发建设的同时要进行污水管网的规划与建设，污水治理设施及配套设施与区内企业同时投入运行。在严格执行环境规划、实施总量控制、落实本报告提出的综合防治对策及污染治理设施、加强环保监管力度的基础上，开发区的建设和运营对周围环境质量不会产生明显的影响，从环境保护的角度而言，揭阳经济开发区在拟选址区域进行建设是可行的。