证书编号：国环评证乙字第2834号

东莞台心医院(600床)建设项目

环境影响报告书

(简本)

建设单位：东莞台心医院实业有限公司

评价单位：广州市环境保护工程设计院有限公司

编制时间：二00九年四月

目  录

1	总  则	1

1.1 任务由来	1

1.2 评价目的及原则	2

1.3 编制依据	3

1.4 功能区区划	7

1.5 环境评价标准	9

1.6 评价等级、评价范围和评价因子	12

1.7 评价专题设置	15

1.8 污染控制与环境保护目标	16

1.9 评价工作程序	17

2	项目概况与工程分析	18

2.1 项目基本概况	18

2.2 建设规模	18

2.3 建设项目四至情况	20

2.4 平面布局及功能任务	20

2.5 科室设置及劳动定员	21

2.6 施工计划及进度安排	24

2.7 主要化学品使用量	24

2.8 公用工程	24

2.9 污染源分析	29

3	自然与社会环境概况	37

3.1 自然环境概况	37

3.2 社会经济概况	37

3.3 周围污染源状况	37

4	环境质量现状监测与评价	37

4.1 地表水环境质量现状监测与评价	37

4.2 环境空气质量现状调查	37

4.3 声环境质量现状调查	37

4.4 生态环境现状调查	37

5	施工期环境影响评价	37

5.1 施工期间噪声污染分析	37

5.2 施工期废水排放与水土流失影响分析	37

5.3 施工期大气环境影响分析	37

5.4 施工期固体废物的影响分析	37

5.5 施工期生态环境影响分析	37

6	营运期环境影响评价	37

6.1 水环境影响评价	37

6.2 大气环境影响评价	37

6.3 声环境影响评价	37

6.4 固体废弃物影响分析	37

6.5 生态环境影响评价	37

7	污染防治措施及其技术可行性分析	37

7.1 施工期污染防治措施	37

7.2 运营期污染防治措施	37

8	环境风险评价	37

8.1 环境风险评价工作等级	37

8.2 风险源项识别	37

8.3 化学品储存和使用的风险评价	37

8.4 致病微生物环境风险分析	37

8.5 项目医疗废水事故排放风险分析	37

8.6 医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析	37

8.7 环境风险管理	37

8.8 重大疫情风险防范措施	37

9	内、外环境的影响评价	37

9.1 交通噪声对医院的影响评价	37

9.2 大气污染对医院的影响分析	37

9.3 高压线工频电磁场的影响	37

9.4 微生物气溶胶的环境影响	37

9.5 结论与建议	37

10	清洁生产分析	37

10.1 清洁生产内容	37

10.2 实现清洁生产的途径	37

10.3 本项目清洁生产分析	37

10.4 清洁生产结论	37

10.5 清洁生产建议	37

11	公众参与	37

11.1 公众参与的目的和意义	37

11.2 公众参与工作计划	37

11.3 公开环境影响评价信息	37

11.4 调查结果及统计分析	37

11.5 对公众意见采纳与不采纳说明	37

11.6 公众参与结论与建议	37

12	环境影响经济损益分析	37

12.1 环保投资及投资估算	37

12.2 环境效益分析	37

12.3 社会效益分析	37

13	污染物排放总量控制	37

13.1 总量控制指标的确定原则	37

13.2 总量控制指标建议	37

13.3 总量控制指标可达性分析	37

14	项目选址合理合法性与布局合理性分析	37

14.1 项目选址合理性分析	37

14.2 产业政策及规划相符性分析	37

14.3 项目平面布局合理性分析	37

14.4 小结	37

15	环境管理制度与环境监测计划	37

15.1 环境管理	37

15.2 环境监测计划	37

15.3 环境管理人员和污水站分析仪器设备	37

15.4 环境管理制度	37

16	结论与建议	37

16.1 项目基本情况	37

16.2 项目区域环境现状评价结论	37

16.3 环境影响评价结论	37

16.4 环境风险评价	37

16.5 环境影响经济损益分析结论	37

16.6 污染物总量控制	37

16.7 公众参与调查结论	37

16.8 项目建设与选址合理合法性分析结论	37

16.9 综合结论	37

# 总  则

## 任务由来

东莞市凭着其优越的投资环境及人文环境，十多年来，吸引无数台商纷纷前来投资设厂，促使东莞经济建设蒸蒸日上，一片繁荣。据统计，目前在东莞投资的台湾厂商有5,700家，占全中国的比率为十分之一，协议投资总额达111.7多亿美元，在东莞的台商干部及眷属超过十万人(包括流动人口)，是全国台商聚集密度最高的城市。

台商在东莞找到了事业发展的第二春，加上大陆第一家台商子弟学校——东莞台商子弟学校的诞生，越来越多的台商把父母及妻儿举家迁至东莞定居。所以生命健康医疗的问题更是日趋重要。以近三年为例，在东莞因疾病死亡的台商人数就达120多人。除了感冒、外伤等病痛会于中国就医外，大多数的台商都会等待回台休假才就诊，主要原因是因看诊习惯、对于当地医疗机构了解不够或用药剂量的差异等因素。

有鉴于此，为结合两岸的医疗资源，提供完善的医疗服务质量、先进的医疗技术及设备、造福台商眷属及东莞市民，并争取将台湾全民健保制度延伸到祖国大陆，为台商提供更完善的医疗保健体系，国际医疗集团有限公司与上海美克资产管理有限公司合资建设中台合资的营利性医疗机构——东莞台心医院，中方合资方为上海美克资产管理有限公司，外方合资方为国际医疗集团有限公司（台资企业），双方股权比例分别为30%、70%。

项目所在地位于东莞市环城路东城牛山段，规划以三甲医院的模式所兴建，分成一期（600床）、二期及远期进行开发建设，此外还将与广东医学院进行医疗教学合作，成为广东医学院的附属医院，将建成一所集临床医疗、医学教育与研究、预防保健服务为一体的现代化大型医疗中心，为海峡两岸医学交流提供更好的平台。项目一期不设传染病房，不设病原微生物实验室，不进行致病性细菌培养等相关研究。本次评价主要对一期进行评价。

项目总用地面积139573.5m2，一期总建筑面积为112695.35 m2。东莞台心医院总体规划分为医疗区、教学行政科研区、培训与生活区三大区，其中医疗区包括住院医技综合楼的门诊、急诊、医技、住院部、疗养康复中心、肿瘤中心；教学行政科研区行政、会议和研究中心；培训与生活区包括专家楼、培训楼及生活配套设施。一期规划包括医疗区、生活区两部分，医疗区主要为综合医疗大楼(包括门诊、急诊、医技、住院部等)及停车场等配套设施，生活区包括4栋9层专家楼。一期规划床位数为600床。

该项目建设过程及建成投入使用后，将会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省建设项目环境保护管理条例》（粤府[1994]第57号）的有关要求，该建设项目必须执行环境影响评价报告审核制度。为此，东莞台心医院实业有限公司的委托广州市环境保护工程设计院有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我司人员接受委托后，即成立了专业技术人员参加的环评项目课题组，并组织有关环评技术人员赴现场进行勘察及收集有关资料。根据环境影响评价有关的规范和技术要求，编制了《东莞台心医院环境影响大纲》，上报有关环保部门审批，以作为开展环评工作的依据。

2008年12月30日，在广东省环境技术中心的主持下在东莞召开了《东莞台心医院大纲专家评审会》，并形成了《东莞台心医院环境影响大纲》的专家评审意见。会后，评价单位根据专家评审意见及大纲评估意见，对现场及周边环境再次进行了详细的勘察，深入了解本项目建设情况，编制完成《东莞台心医院环境影响报告书(送审稿)》。2009年4月10日，广东省环境技术中心在广州召开了《东莞台心医院环境影响报告书》专家评审会，并形成了专家评审意见及技术评估意见，会后评价单位根据专家意见对报告书认真修改及完善，编制完成《东莞台心医院（600床）建设项目环境影响报告书》(报批稿)，以供建设单位上报审批。

## 评价目的及原则

### 评价目的

（1）通过现场踏勘及资料分析，查清拟建项目周围的自然环境、社会经济、生态环境现状；

（2）通过工程分析，摸清工程建设的规模和主要内容，分析施工期和营运期的主要污染环节、污染类型、排污方式及污染程度，预测对环境的影响范围，提出切实可行的污染防治措施，在达标排放的前提下，制定污染物排放的总量控制指标；

（3）从技术、经济角度分析和论证拟采取的环保措施的可行性，必要时提出替代方案；

（4）明确拟建项目所处位置是否符合规划要求，并且对项目选址及平面布置合理性进行分析；

（5）从环境保护角度对本项目建设的可行性作出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。

通过上述工作，论证项目在环境方面的可行性，提出环境影响评价结论，使本评价达到为管理部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据的目的。

### 评价原则

为达到上述工作目的，在实施环境影响评价的工作过程中，把握以下原则。

（1）严格执行国家环保总局“总量控制”、“源头控制”的要求，以“清洁生产”为纲，评价该项目从生产源头和生产全过程控制污染的水平，论证该生产装置的工艺先进性。

（2）加强类比调查，充分利用国内同类型医院的“三废”治理经验，增强本项目环境影响评价的实用性和可靠性。

（3）充分利用已有的环境影响评价资料和监测数据，避免重复性工作，缩短评价周期。

（4）环评工作坚持有针对性、科学性和实用性原则，对该建设项目产生的环境影响及危害给出客观而公正的评价。

## 编制依据

### 国家法律、法规和政策

- 《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（中华人民共和国国务院2000年第284号）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年修订）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）；

- 《中华人民共和国传染病防治法》（2004年12月1日）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月1日）；

- 《国务院关于环境保护若干问题的决定》（1996年8月3日）；

- 《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》（1990年12月5日）；

- 《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发[2000]36号文）；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

- 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号）；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号文）；

- 《外商投资产业指导目录》（2007年修订）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年8月15日修订通过）；

- 《产业结构调整指导目录（2005年本）》（2005年12月2日）；

- 《节水型社会建设“十一五”规划》（国家发展和改革委员会、水利部、建设部，2006年12月）；

- 《当前部分行业制止低水平重复建设目录》（国家发改委，人民银行、银监会，2004年）；

- 《清洁生产审核暂行办法》（国家环境保护总局令第16号，2004年10月18日）；

- 《国家危险废物名录》（2008年环保部令第1号）；

- 《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）；

- 《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起施行)；

- 《关于加强危险废物医疗废物和放射性废物处置工程建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办[2004]11号）；

- 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第6号）

- 《医疗废物管理条例》(国务院国发，2003年6月4日)；

- 《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）；

- 《关于执行医疗机构污染物排放标准问题的通知》（环函）[2003]197号）；

- 《医院排放污水余氯自动监测系统建设技术要求》（暂行）的通知（环办函[2003]283号）；

- 《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）；

- 《综合医院建设标准》（建标[2008]164号）；

### 地方性法规及规范性文件

  - 《珠江三角洲环境保护规划纲要(2004—2020年)》，2005年2月18日；

  - 《<珠江三角洲环境保护规划纲要（2004—2020年）>实施方案》（2005年2月3日）；

  - 《广东省建设项目环境保护管理条例》（2004年7月29日）；

  - 《广东省建设项目环境保护管理规范（试行）》（广东省环境保护局粤环监〔2000〕8号，2000年9月11日）；

  - 《广东省环境保护条例》（广东省第十届人大常务委员会第十三次会议，2005年1月1日起执行）；

  - 《广东省环境保护与生态建设“十一五”规划》（2007年6月）；

  - 《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》（2008年1月25日）；

  - 《广东省碧水工程计划》（粤府办[1997]29号文）；

  - 《广东省蓝天工程计划》（粤府办[2000]7号文）；

  - 《广东省地表水环境功能区划<试行方案>》(粤府函（1999）553号)；

  - 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》（1997年12月）；

  - 《广东省严控废物名录》（粤环〔2004〕106号）；

  - 《广东省<实施危险废物转移联单管理办法>规定》(1999年)；

  - 《广东省珠江三角洲水质保护条例》（1998年12月）；

  - 《广东省城市垃圾管理条例》第116号（2001年9月）；

  - 《广东省固体废物污染环境防治条例》（2004年5月1日起施行）；

  - 《广东省环境保护规划纲要（2006—2020年）》；

  - 《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）；

  - 《广东省饮用水源水质保护条例》（粤水规[2007]13号）；

  - 《广东省用水定额（试行）》（2007年2月）；

  - 《广东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（粤府[2006]46号，2006年4月25日）；

  - 《广东省医疗急救体系“十一五”建设规划》（粤卫〔2007〕124号，2007年7月16日）；

  - 《印发广东省节能减排综合性工作方案的通知》（粤府[2007]66号）；

  - 《关于印发<广东省建设项目环保管理公众参与实施意见>的通知》(粤环[2007]99号)；

  - 《东莞市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2006年4月12日）；

  - 《东莞市水环境功能区划》（1999年）；

  - 《东莞市饮用水源污染防治条例》（1999年）；

  - 《东莞市蓝天碧水工程计划》（东府办[2000]57号）；

  - 《东莞市环境保护“十五”计划及2015年远景目标纲要》（2001年1月）；

  - 《东莞市城市总体规划》（2000—2015）；

  - 《东莞市固体废弃物处理处置工程规划》（2003年4月）；

  - 《东莞市污水处理工程建设规划》（2003年）；

  - 《关于印发＜东莞市区环境空气适用区划＞和＜东莞市区环境噪声适用区划＞的通知》（东府[2008]144号）；

  - 《东莞市人民政府关于加强环境管理，促进经济结构调整的若干意见》（东莞市环境保护局（2002））；

  - 《东莞市市域规划控制图则》（1999—2020）•市域规划说明》（2000年9月）；

  - 《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》（环办函（2006）394号，2006年7月6日）；

  - 《关于进一步加强我市环境保护工作的决定》（东府[1996]8号）；

  - 《关于加强环境保护和环境治理工作的若干意见》东莞市环境保护局(1995)；

  - 《批转市环保局关于东莞市环保基础设施建设规划的实施意见的通知》（东府[2003]130号文）；

### 技术规范

  - 《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ/T2.1—93)；

  - 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2—2008)；

  - 《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3—93)；

  - 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T 2.4—1995）；

  - 《环境影响评价技术导则 非污染生态影响》（HJ/T 19—1997）；

  - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2004）；

  - 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91—2002）；

  - 《制定地方大气污染物排放标准的技术原则与方法》（GB /T130201—91）；

  - 《空气和废气监测分析方法》（1990年）；

  - 《制定水污染物排放标准的技术原则与方法》（GB /T3839—98）；

  - 《水和废水监测分析方法》（2006.3）；

  - 《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92—2002）；

  - 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ 421-2008)；

  - 《医疗废物集中处置技术规范（试行）》(环发[2003]206号，2003年12月26日实施)；

  - 《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）；

  - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）；

### 其它资料

- 本项目环境影响评价委托书；

- 关于东莞市东城区2005年度第三批次新增建设用地的复函（东国土资（建）字[2007]78号）；

- 东莞市城建规划局颁发的建设项目选址意见书（选字第200821020号）；

- 关于同意申请筹建东莞台心医院的复函（东府办复[2006]839号）；

- 卫生部关于同意设置东莞台心医院的批复（卫医函[2008]31号）；

- 东莞台心医院实业有限公司提供的本项目的相关图纸及相关技术资料。

## 功能区区划

### 水环境功能区划

项目废水经预处理后通过市政排污管网排入东莞市市区污水处理厂，处理达标后排放厚街水道。根据《东莞市水环境功能区划》(1999年)，纳污水体厚街水道为工业、农业用水，属于Ⅲ类水环境功能区，执行国家《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002) Ⅲ类水质标准。

具体水功能区划见图1.4—1。

### 大气环境功能区划

拟建项目位于东莞市东城区，属于区划中的二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095—1996）及其修改单二级标准。大气功能区划图见图1.4-2。

### 声环境功能区划

拟建项目位于东莞市东城区中部。项目所在地属于环境噪声1类标准适用区。项目南面用地红线距离环城路道路用地红线约为10m，根据区划，4类标准适用区相邻区域为1类标准适用区域时，纵深距离50米以内的区域（含50米处的建筑物）划分为4类标准适用区域。因此本项目东、西、北三面为环境噪声1类标准适用区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）1类标准；南面靠近环城路一侧属于环境噪声4类标准适用区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）4a类标准。项目声环境功能区划图见图1.4-3。

### 项目所在区域环境功能属性

该建设项目所属的各类功能区区划范围如表1.4—1所列。

表 1.4—1　 项目选址所在地环境功能属性

| 序号 | 功能区区划名称 | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 厚街水道，工农业用水，Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气功能区 | 二类环境空气质量功能区。 |
| 3 | 声环境功能区 | 南侧为4a类标准适用区；其他方向为1类标准适用区 |
| 4 | 基本农田保护区 | 不属于 |
| 5 | 水库库区 | 不属于 |
| 6 | 饮用水源保护区 | 不属于 |
| 7 | 自然保护区 | 不属于 |
| 8 | 水土流失重点防治区 | 不属于 |
| 9 | 生态敏感和脆弱区 | 不属于 |
| 10 | 人口密集区 | 不属于 |
| 11 | 两控区 | 属于酸雨控制区 |
| 12 | 集中污水处理厂 | 东莞市市区污水处理厂（已建） |

## 环境评价标准

### 质量标准

- 项目的纳污水体为厚街水道，水质为Ⅲ类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类标准。

（2）项目所在地属于大气功能区划中的二类区，NO2、SO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》(2000年修订版)（GB 3095—1996）二级标准；硫化氢及氨执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36—79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度；气携细菌(空气细菌总数)执行《室内空气质量标准》(GB/T 18883—2002)中相关标准。

（3）项目所在地属于东莞市环境噪声功能区划中的1、4a类标准适用区，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）1、4a类标准。

### 排放标准

- 水污染物排放标准

本项目建成运行产生的污水经自建污水处理站预处理后经市政管网排入东莞市市区污水处理厂，处理达标后排入厚街水道。本项目医疗废水排水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466—2005）预处理标准；生活废水排水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准。

（2）大气污染物排放标准

项目所在地环境空气质量为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095—1996）及其修改单二级标准。

根据国家环境保护总局《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]35号），柴油发电机排气参照《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)二级标准执行。

污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466－2005）。

油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483—2001），即油烟排放浓度≤2mg/m3，油烟净化设施最低去除效率≥85%。

- 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB 12523—96)；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）1、4类声环境功能区排放限值(见表1.5—11)。

## 评价等级、评价范围和评价因子

按《环境影响评价技术导则》（HJ/T 2.1、2.3—93）、（HJ2.2—2008）、（HJ/T 2.4—1995）的要求，结合项目工程特点和区域环境特征，本评价工作等级、评价范围和评价因子按如下确定。

### 评价等级

#### 大气环境评价工作等级

本建设项目主要大气污染源为机动车废气、柴油发电机尾气等，其大气污染物有SO2、NO2、TSP等。确定本项目大气环境影响评价为三级。

#### 地表水环境影响评价工作等级

本项目废水的排放量为670.4m3/d，小于5000 m3/d，污水水质复杂程度属中等。确定本项目水环境影响评价工作为三级。

#### 声环境影响评价工作等级

本项目所在地的声功能区属于1类区（南面靠近道路侧为4a类），项目主要噪声源为各种设备及冷却塔、泵房、风机等辅助设施，根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ/T 2.4－1995)的要求，拟定本项目噪声环境影响评价等级为三级。

#### 风险评价工作等级

该项目不属于重大危险源，且项目选址位于非环境敏感地区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169—2004)要求，拟定本风险评价工作级别为二级。

### 评价范围

#### 水环境

水环境影响评价范围为东莞市市区污水处理厂尾水排放口上游3000m、下游3000m的水域。

#### 环境空气

大气环境评价范围以建设项目选址所在地为中心，直径为5km的圆形区域。

#### 声环境

确定本项目声环境评价范围为院界外200m包络线以内的范围。

#### 风险评价

按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169—2004)中的规定，本项目的环境风险评价范围为以本项目为中心，半径为3km的范围。见图1.6—1。

### 评价因子

#### 施工期

选取扬尘、施工垃圾、废水和噪声等作为评价因子。

#### 运营期

根据拟建项目特征，确定如下主要评价因子：

（1）大气环境评价因子

①现状评价因子：NO2、SO2、PM10、TSP、硫化氢、氨、臭气、气携细菌

②影响分析因子：定性分析。

（2）水环境评价因子

①现状评价因子：水温、pH、CODCr、BOD5、DO、NH3-N、SS、石油类、挥发酚、总磷、LAS、总余氯、镉、铬、汞、粪大肠菌群共16项。

②影响分析因子：CODCr、氨氮。

（3）声环境评价因子：施工期和营运期噪声，Leq[dB(A)]。

## 评价专题设置

### 评价专题设置

根据《环境影响评价技术导则》的要求，结合本项目生产排污特点和区域环境功能现状要求，本次评价工作设置以下专题内容：

（1）、工程分析

（2）、自然与社会环境概况专题

（3）、环境质量现状与评价专题

（4）、营运期环境影响评价

（5）、施工期环境影响评价

（6）、污染防治措施分析及可行性分析

（7）、外（内）环境对本项目的环境影响分析及对策

（8）、环境风险分析

（9）、清洁生产

（10）、总量控制

（11）、产业政策及选址合理性分析

（12）、公众参与

（13）、环境影响的经济损益分析

（14）、环境管理与监测计划

### 评价重点

根据项目周围环境特征、医院的工作性质及污染物排放情况，确定以工程分析、污染防治措施为重点，着重研究废水、固废的治理和防护。项目涉及的由放射性医疗设备造成的电磁辐射影响评价、预测及防护措施等内容，由有相应环评资质的单位承担，另作环评，不在本报告书范围之内。

## 污染控制与环境保护目标

### 污染控制目标

（1）水污染控制目标

控制医疗废水的排放，确保废水收集和消毒处理设施的正常运转，使项目外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466—2005）预处理标准。

（2）环境空气污染控制目标

控制项目外排废气符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段二级标准执行。

（3）医疗固体废弃物污染控制目标

严格按照相关法律规范妥善处置医疗固体废弃物，交由具有相应资质的单位集中处理。

### 环境保护目标

经实地调查，周围主要环境敏感点见表1.8—1及图1.6—1。

表1.8—1  项目环境保护敏感点与控制目标

| 序号 | 敏感点 名称 | 性质 | 方位 | 规模 | 与项目边界距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市第一中学 | 文教 | 南面 | 3300 | 120m | 《环境空气质量标准》（GB3095—1996）及其修改单二级标准、《声环境质量标准》（GB 3096—2008）1类 |
| 2 | 东莞市廉租房 | 居民点 | 西面 | 17000 | 56m |  |
| 3 | 东莞高级中学 | 文教 | 西南 | 3550 | 220m | 《环境空气质量标准》（GB3095—1996）及其修改单二级标准 |
| 4 | 南博学院 | 文教 | 西南 | 8290 | 1170m |  |
| 5 | 钟屋围 | 居民点 | 南 | 8200 | 550m |  |
| 6 | 雅园村 | 居民点 | 西偏南 | 5000 | 800m |  |
| 7 | 鸭形岭 | 剧名点 | 西南 | 7600 | 880m |  |
| 8 | 九头村 | 居民点 | 北 | 3000 | 400m |  |
| 9 | 景湖花园 | 居民点 | 西北 | 2500 | 900m |  |
| 10 | 东华初级中学 | 学校 | 东北 | 2000 | 1740m |  |
| 11 | 同沙生态公园 | 风景区 | 东南 | -- | 1800m | 《环境空气质量标准》（GB3095—1996）及其修改单一级标准 |

## 评价工作程序

建设单位委托

评价单位进行环评

建设单位提供项目建议书、可研报告、

有关批文及“三废”处理方案等基础资料

课题组研究有关法律文件、收集分析资料、实地调查研究，进行初步工程分析及环境现状调研，征求环保主管部门对本项目环评工作的要求。

(1)筛选重点评价对象；

(2)确定各单项环境影响评价项目的工作等级；

(3)编制环境影响评价工作大纲。

《评价大纲》咨询论证

环境现状调查与监测

工程分析

污染物产生量

水

大

气

噪

声

治理对策措施分析

污染物排放量

评价标准

环境质量现状评价

环境影响预测

环境影响评价

国家、地方有关法规标准

(1)提出环境保护对策和措施；

(2)报告书编制。

上报评审

环境保护主管部门批复

通过评审

修改完善

图1.9—1　　建设项目环境影响评价工作程序

# 项目概况与工程分析

## 项目基本概况

（1）项目名称：东莞台心医院（600床）建设项目

（2）建设单位：东莞台心医院实业有限公司

（3）建设地址：东莞市环城路东城牛山地段

（4）项目性质：新建

（5）投资总额：3.4亿人民币

（6）规    模：600床

## 建设规模

### 分期建设计划

一期规划包括医疗区、生活区两部分，医疗区主要为综合医疗大楼(包括门诊、急诊、医技、住院部等)及停车场等配套设施，拟设床位600床；生活区包括4栋9层专家楼及附属设施，主要做为医院员工宿舍。项目一期不设传染病房，不设病原微生物实验室，不进行致病性细菌培养等相关研究。

本次环评范围为项目一期建设内容。

### 主要经济技术指标

本项目规划总用地面积为139573m2，一期总建筑面积112695.35 m2。

## 建设项目四至情况

拟建项目东面160m为莞长客运站；南面约10m为环城路，隔环城路为东莞市第一中学，距离本项目约为120m；西面56m为东莞市廉租房住宅小区(在建)，北面为经济林地(为村委留地，根据东莞市总体规划，规划为耕地园地林地)，隔经济林地为商铺。

## 平面布局及功能任务

一期规划为生活区及医疗区两部分，相关功能区划如下：

医疗区：医疗区位于项目用地地块南端，主要建设内容为综合医疗大楼。

生活区：生活区设置于项目用地北端，总建筑面积21695.35 m2。

停车位：一期共设有684个停车位。

楼层设置：地下一层主要为停车库、设备房、垃圾暂存点、核医科等，功能分区明确，各单元相互独立；首层主要功能为门诊、急诊、放射科、药局等；2层主要为妇产科、儿科、病理科等；3层主要为报告厅、产房区、手术部、VIP门诊等；4层主要为空调机房、冷却塔、屋顶花园等；5层~11层为妇、儿科病房、普通病房、VIP病房等；项目餐饮食堂设于综合医疗大楼一、二层，其中首层为访客餐厅，二层为中央厨房及员工餐厅。

## 科室设置及劳动定员

### 科室设置

为满足医院功能与任务的要求，拟开设诊疗科目如下：

预防保健科、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、变态反应专业、老年病专业）、外科（普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管外科专业、整形外科专业）、妇产科（妇科专业、产科专业）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科（口腔内科专业、口腔颌面外科专业、正畸专业、口腔修复专业、口腔预防保健专业）、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业）、病理科、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学专业等）、中医科。

东莞台心医院一期不设传染病房，不设病原微生物实验室，不进行致病性细菌培养等相关研究。医院设置有专门的发烧、肠胃及肝炎筛选区，患者就诊过程中如检验出具有传染性，将会转移至其它专门医院，不在本医院就医。

### 床位编制及劳动定员

本项目一期规划设置600床。一期共计各类有工作人员960人。日门诊人数3000人次/日。

## 施工计划及进度安排

项目从施工到营运预计工期为21个月。预计2009年5月土建开工，2010年10月各项工程完工并完成验收工作，2011年2月正式营运。

## 主要化学品使用量

（略）

## 公用工程

### 给水工程

(1)水源

由城市自来水管网供水，分别从基地西侧道路和南道路上引入DN200两路给水管。当地市政管网压力按0.15MPa考虑。

(2)用水量

医院的用水量和排水量根据医院的规模、性质、所处地区的生活习惯和医院设施情况是有很大不同的。

本项目规划床位600床；日门诊量为3000人次/日；有医务人员960人；病房陪护人员600人；生活区规划人数960人；考虑到项目医务人员、住院病人并不是全部在医院食堂就餐，医院设计院食堂提供最大就餐人数为1000人次。项目用水量为1239.6m³/d。

(3)热水系统

第三层手术区(含刷手)、产房(含新生儿室)、ICU区，四层供应室及五层以上的病房及护理站的生活热水由集中热水系统供应，由空气源热泵制热，热水机房设于设备层（第四层）。

### 排水工程

项目最高日总排水量为670.4m3/d。初期雨水为175m3/次。

### 供电工程

本工程高压系统为市政引进二路10kV线路。两路高压电源采用两用互备方式。每一路高压电源均能同时保证全部一级负荷及部分二级负荷用电。为保证应急照明、消防系统及重要医疗设备等用电负荷，拟设2台1000kW备用柴油发电机，放置于地下一层专用发电机房内。发电机使用含硫量≤0.2%的轻柴油为燃料，全年耗油量为43.8t。

### 通风空调系统

（1）空调系统

- 本工程设计中央空调。总制冷量9240 Kw，共设5台离心式水冷机组，其中4台600RT，1台300RT，中央空调制冷剂采用无氟环保冷媒R134a、R407C，冷水机组放置于地下一层制冷机房内。

- 生活区一楼大厅采用空调系统，不设新风系统。

（2）通风系统

- 医疗区病房新风采风口每层均有设置，并远离冷却塔，排风口设置于综合医疗大楼楼顶排放（11层）。病房新风设置初中效过滤器，回风口设置粗效过滤，在人员密集的区域，在回风口处设置电子空气净化装置。

### 道路交通工程

台心医院主入口设于西侧30米规划道路，急诊住院出入口则设于东侧24米规划道路，并于环城路开设一救护车专用出入口，将入院的人车流合理分流，缓解医院交通压力，西侧门诊入口规划有门诊动线，出租车及巴士排班动线，南侧急诊住院入口规划有急诊动线及住院动线，动线合理，互不交叉。生

### 景观绿化工程

门诊、急诊、住院入口有各自的入口景观广场，一期与二期住院楼之间设置生活休闲区，供住院人员散布休息。未来发展区未建设时，空地主要设置为医疗区及生活区的绿化休闲广场及停车空间。

生活区景观设计将利用中央水域景观节点将生活区的各栋建筑连接起来，创造优秀景观视野，同时在项目东北角设立休闲运动场地。

### 消防系统

项目建筑总高度超过24m，属一类高层民用建筑。

### 热水系统

集中供应热水系统采用全日制机械循环供水系统。

## 污染源分析

（略）

### 营运期污染源分析

#### 水污染源

(1) 医院废水来源、种类及危害

项目建成营运后废水主要分为医疗区医疗污水、生活区生活污水及食堂含油污水。其中医疗区医疗废水主要是医疗区处排出的生活废水和医疗废水；其它污水主要有食堂含油污水、生活区生活污水等。

通过对部分同类医院污水的调研，医院废水水质特征是：含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等；含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在CODCr、BOD5、SS、氨氮、挥发酚、LAS、油脂、微生物等。

现分别将其主要污染来源及危害分述如下：

①病原性微生物及控制指标

a.粪大肠菌群数

粪大肠菌群数通常作常作为衡量水质是否受到生活粪便污染的生物学指标。粪大肠菌群指标的含义是指那些能在44.5℃、24hr内发酵乳糖产酸产气的、需氧及兼性厌氧的、革兰氏阴性的无芽孢杆菌，其反映的是存在于温血动物肠道内的大肠菌群细菌。

b.传染性细菌和病毒

医院污水和生活污水中经水传播的疾病主要是肠道传染病，如伤寒、痢疾、霍乱以及马鼻病、钩端螺旋体、肠炎等；由病毒传播的病症有肝炎、小儿麻痹等疾病。主要的传染性细菌和病毒有伤杆菌、霍乱弧菌、结核分枝杆菌、肠道病毒和蠕虫卵等。

②有毒有害物质

a.酸性废水

医院大多数检验项目或制作化学清洗剂时，经常使用大量的硝酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等，这些物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气，高浓度酸液与水接触能发生放热反应，与氧化性盐接触可发生爆炸，并会引起或促成其它化学物质的变化。

b.含氰废水

在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾等含氰化合物，由这些产生含氰废水。氰化物有剧毒，人的口服致死剂量HCN为50mg、NaCN 100mg、KCN 120mg，所以对于含氰废水、废液应单独收集处理。

c.含汞废水

医院含汞废水主要来源于口腔科门诊及一些含汞仪器破裂导致的汞流失。本项目口腔科主要采用环氧树脂代替汞合金；医院各种计测仪器仪表如血压计、温度计、血液气体测定装置、自动血球计算器等均使用电议仪器，不使用含汞仪器，因此本项目不产生含汞废水。

d.含铬废水

重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾是医院在病理、血液检查和化验等工作中使用的化学品。这些废液应单独收集，尽量减少排放量。铬化合物中有三价铬和六价铬两种存在形式。六价铬的毒性大于三价铬，铬化合物对人畜机体的全身致毒作用，还具有致癌和致突变作用。六价铬能使人诱发肺癌、鼻中隔溃疡与穿孔、咽炎、支气管炎、粘膜损伤、皮炎、湿疹和皮肤溃疡等，是重点控制的水污染物之一。

e.洗印废水

医院放射科一般会产生照片洗印废水或显影废液。东莞台心医院拟采用PACS (医疗影像系统)，结合HIS(医疗信息系统)作完善的整合，将X光等医疗影像转换为数字化电子讯号，因此不产生照片洗印废水、显影废液等。

f.其它

医院还使用大量的有机溶剂、消毒剂、杀虫剂及其它药物，如氯仿、乙醚、醛类、乙醇、有机酸类、酮类等，这些物质对水中CODCr浓度有较大的贡献，若集中排放对环境有较大危害。

③放射性污水

医院放射性污水出要来源有：病人服用放射性同位素后所产生的排泄物；清洗病人服用的药杯、注射器所产生的放射性污水；医用标记化合物制备和倾倒多余剂量的放射性同位素。

对于浓度高、半衰期较长的放射性污水，一般将其贮存于容器中，使其自然衰变。目前医院同位素科室使用过的注射器以及多余剂量的放射性同位素均按照规定贮存与容器内。对于浓度低、半衰期较短的放射性污水，排入地下贮存衰变池，贮存一定时间使其放射性同位素自然衰变后委托有资质单位处理。

- 初期雨水

根据雨水量计算公式、汇水面积(3 hm2)和径流系数(0.7)，可得出项目雨水流量Qs=ΨqF=584.49L/s。由于建设项目为医疗卫生项目，本身对环境卫生要求较严格，因此地面每天均有冲洗，初期雨水按历时5min计算，则初期雨水量约为Q=175m3，建设单位应按如上规模设置初期雨水收集池，体积为175m3。

（3）项目建设后废水排放分析

①废水水量计算及水质类比调查

调查结果表明，500床以上综合医院废水水质CODCr浓度为117~318 mg/L之间，平均为230 mg/L；BOD浓度为54~144 mg/L之间，医院污水整体水质与城市污水的水质相似，比单纯的生活污水水质浓度要低。

②项目废水排放情况

项目总排水量为670.4m3/d，其中医疗污水排放量为479.6m3/d，生活污水为172.8m3/d，厨房餐厅含油污水排放量为18 m3/d；初期雨水为175m3/次。中央空调冷却塔清下水排放量为150 m3/d，冷冻水清下水排放量为52.8 m3/d。

表2.9—7拟建项目水污染源汇总

| 污染物 | 经自建污水处理站处理后 |  |  | 进一步经市区污水处理厂处理后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量(t/a) | 消减量(t/a) | 排放量(t/a) | 产生量(t/a) | 消减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| 废水量 | 244696 | 0 | 244696 | 244696 | 0 | 244696 |
| CODCr | 60.31 | 33.66 | 26.65 | 26.65 | 16.86 | 9.79 |
| BOD5 | 29.29 | 13.16 | 16.13 | 16.13 | 11.24 | 4.89 |
| 氨氮 | 4.65 | 1.38 | 2.27 | 2.27 | 0.31 | 1.96 |
| SS | 24.14 | 18.43 | 5.71 | 5.71 | 0.82 | 4.89 |
| 动植物油 | 0.99 | 0.66 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.02 |

#### 大气污染源

本项目建成营运期，产生的废气主要包括发电机尾气、厨房食堂油烟、停车场汽车尾气和污水处理站恶臭。

#### 噪声污染源

拟建项目营运期噪声主要为紧急发电机、水泵、抽排风机、变压器、中央空调冷水机组、中央空调冷却塔等设备噪声及门诊部社会噪声和停车场交通噪声等，本评价仅统计噪声值大于60 dB(A)的噪声源，详见表2.9—13。

表2.9—13  噪声源排放特征及处理措施     单位：dB(A)

| 序号 | 主要噪声源 | 噪声值 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类水泵 | 82 | 综合医疗大楼地下一层水泵房 |
| 2 | 各类抽排风机 | 92 | 各楼层 |
| 3 | 机动车噪声 | 70 | 停车场、库 |
| 4 | 人群 | 65 | 各诊室 |
| 5 | 紧急发电机 | 105 | 综合医疗大楼地下一层发电机房 |
| 6 | 冷却塔 | 84 | 裙楼3层屋面 |
| 7 | 冷水机组 | 92 | 综合医疗大楼地下一层空调机房 |
| 8 | 变压器 | 60 | 综合医疗大楼地下一层高低压配电室 |

#### 固体废弃物污染源

项目建成营运后，固体废物主要为生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥。

(1)医疗废物

医疗垃圾属特种垃圾，包括解剖废物、病理废物、注射器、废弃的夹板、口罩、手套、安瓿瓶、试剂瓶及病人产生的废弃物等，往往带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，必须安全处置。项目产生的主要医疗废物见表2.9—14。

参考《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T177—2005），病床的医疗废物产生量（公斤/天）=床位医疗废物产生系数（公斤/床·天）×床位数（床）×床位使用率（%）。300床以上综合医院床位医疗废物产生系数取0.74（公斤/床·天），病床使用率参考广东省2008年病床使用率84.6%计算，则本项目病床医疗废物产生量为0.74×600×84.6%=376kg/d；门诊医疗废物产生量（公斤/天）=门诊医疗废物产生系数（公斤/人次·天）×门诊人数（人次），则本项目门诊医疗废物产生量=0.02×3000=60kg/d。则项目医疗废物产生量为436kg/d，约159.1t/a。

(2)办公、生活垃圾

项目建成后共有工作人员960人，病床位600床，陪护人员600人，日门诊人数3000人，生活区约为960人，则产生的办公生活垃圾如下表2.9—15所示：

表2.9—15 项目生活垃圾产生量

| 序号 | 产生部位 | 产生系数 | 单位 | 数量 | 产生量(kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院病人 | 0.8 | kg/床·d | 600床 | 480 |
| 2 | 陪护人员 | 0.5 | kg/人·d | 600人 | 300 |
| 3 | 门诊人员 | 0.2 | kg/人·d | 3000人 | 600 |
| 4 | 医务人员 | 0.5 | kg/人·d | 960人 | 480 |
| 5 | 生活区 | 0.8 | kg/人·d | 960人 | 768 |
| 6 | 合计 | -- | -- | -- | 2628 |

(3)污水处理污泥

本项目污水处理规模600m3/d，每天脱水污泥产生量约为0.12t/d（含水率约80％）,约44t/a。

#### 项目营运期污染源汇总

建设项目营运期污染物汇总见表2.9—17。

表2.9—17 建设项目污染物汇总  单位：t/a

| 类型 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 244696 | 0 | 244696 |
|  | CODCr | 60.31 | 50.52 | 9.79 |
|  | BOD5 | 29.29 | 24.4 | 4.89 |
|  | 氨氮 | 4.65 | 2.69 | 1.96 |
|  | SS | 24.14 | 19.25 | 4.89 |
|  | 动植物油 | 0.99 | 0.97 | 0.02 |
| 废气 | 废气量 | 74.46万Nm3/a （不含油烟废气） | 0 | 74.46万Nm3/a （不含油烟废气） |
|  | 烟尘 | 0.089 | 0.074 | 0.015 |
|  | SO2 | 0.28 | 0.13 | 0.15 |
|  | NOx | 0.19 | 0.07 | 0.12 |
|  | CO | 0.4 | 0 | 0.4 |
|  | 油烟 | 0.292 | 0.263 | 0.029 |
|  | HC | 0.04 | 0 | 0.04 |
|  | H2S | 0.013 | 0.012 | 0.0001 |
| 固废 | 生活垃圾 | 959.2 | 959.2 | 0 |
|  | 医疗废物 | 159.1 | 159.1 | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 44 | 44 | 0 |

### 拟采取污染防治措施

#### 水污染防治措施

拟建项目位于东莞市东城区中心地块，属于东莞市市区污水处理厂的纳污范围内。依照《医疗机构水污染物排放标准》的规定，医院处理出水排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。

本项目排水系统采取雨污分流设计。生活区生活污水经化粪池处理后，通过生活区污水管网排入市政污水管网后进入东莞市市区污水处理厂集中处理；医疗区医疗废水、食堂含油污水及初期雨水经自建污水处理设施处理达标后排入市区污水处理厂集中处理。

结合建设方提供的医院的实际情况，为使污水能符合污水处理厂的进水要求并避免对污水处理厂的污水处理系统产生不良影响，拟采用“预处理  →  一级强化处理  →  消毒”工艺。

#### 大气污染防治措施

（1）备用发电机废气治理措施

备用发电机放置于综合医疗大楼地下一层专用发电机房内，燃油尾气经碱水喷淋处理后通过内置烟井引至住院楼(11F)楼顶排放，达标排放烟色林格曼黑度＜1级，排气口高度高于周围半径30m范围内最高建筑物天面5m处排放。

（2）厨房油烟处理

厨房油烟经油烟捕集罩、高效等离子油烟净化装置净化后，符合《饮食业油烟排放标准》(GB 18483—2001)排放限值要求后引至楼顶排放，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483—2001）。

（3）汽车尾气措施

地面停车场采取合理规划布局停车场的车道，保持进出车流的畅通， 严格管理停车的泊位顺序, 尽量避免出现塞车现象等措施减少汽车尾气的排放，此外，在停车场周围种植对汽车尾气吸附性较强的绿化树种，通过植物的净化作用减少汽车尾气的影响。

（4）污水处理设施臭气治理措施

本项目推荐使用生物滤池工艺作为本项目污水处理系统除臭处理工艺。

（5）医院室内空气消毒处理措施

普通手术室、普通保护性隔离室、供应室无菌区、重症监护病房。拟选用下述方法：
     ①循环风紫外线空气消毒器

②静电吸附式空气消毒器

#### 噪声污染防治措施

拟建项目噪声源主要来自于较大功率的机械设备，中央空调系统的冷水机组、冷却塔、备用柴油发电机组、风机、水泵等，除在布局上尽量将有大功率设备放置在地下室内外，还采取隔音、消音和降音等措施，声环境保护具体措施和对策如下：

(1)柴油发电机

项目备用柴油发电机放置于综合医疗大楼地下一层专用发电机房内，主要噪声防治措施如下：

①柴油机房全封闭处理，采用隔声门，并在建筑上做隔音吸音处理；双层隔声通风采光窗，设备基础加减震措施；

②机房墙壁为240mm砖墙，双层玻璃隔声窗，隔声门、机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声。

(2)水泵

水泵进出水管要有软接头，并作基础减振和泵房密闭隔声。

(3)通风机和空调机房

作好机房的密闭隔声，选用低噪声风机，对空调机进行减震处理；对制冷压缩机组加装进风、出风消声器。

(4)食堂厨房风机

安装隔声罩和减震器及减震支架；室外风管风速控制在6米/秒以下，风管采用双层结构，中间加80～100mm吸声材料；进出风口必须安装有足够声量的消声器。

(5)冷却塔及冷水机组

本项目冷却塔为无风机冷却塔，设于综合医疗大楼裙楼3楼楼顶。冷水机组放置于地下一层专用空调机房内，设备基础加减震措施。

#### 固体废弃物污染防治措施

拟建项目固体废弃物主要来自于医疗垃圾、污水处理污泥和职工办公生活垃圾。建设单位拟建立医院固体废弃物的管理制度和管理档案，严格划分一般固体废弃物和有毒有害固体废弃物，分类管理、分类收运、分类处置。

# 自然与社会环境概况

（略）

# 环境质量现状监测与评价

## 地表水环境质量现状监测与评价

根据评价标准，对水质现状监测数据进行处理，计算各断面各监测项目的标准指数，详见表4.1-6、4.1-7、41.-8。从表中可知，厚街水道东莞市市区污水处理厂排污口上游3000m、500m两个监测断面各项指标均能完全满足《地表水环境质量标准（GB3838－2002）》Ⅲ类标准，而污水处理厂排污口下游3000m、500m则不能完全满足《地表水环境质量标准（GB3838－2002）》Ⅲ类标准，主要是氨氮稍微超标，最大超标倍数为0.07倍。说明厚街水道已经受到有机污染，这与附近居民生活污水等直接排放有关，随着市区污水处理厂三期的建成投入使用，厚街水道的水质将得到改善。

## 环境空气质量现状调查

环境空气质量现状监测与评价表明，该评价区内3个测点的SO2、NO2小时平均浓度超标率为0，均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准要求； TSP和PM10日均浓度超标率为0，均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准要求；硫化氢、氨及气携细菌小时平均浓度超标率为0，硫化氢及氨可满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36—79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度，气携细菌亦可满足《室内空气质量标准》(GB/T 18883—2002)中相关标准；恶臭小时浓度超标率为0，可满足恶臭污染物排放标准》二级标准要求。总体而言，评价区环境空气质量良好。

## 声环境质量现状调查

由环境噪声监测结果可知，拟建址南边界昼间噪声值为71.2~71.5 dB（A），夜间噪声值为55.6~55.8dB（A），昼间可达到《声环境质量标准》的4a类标准(70 dB（A）)，夜间则稍微超过《声环境质量标准》的4a类标准(55 dB（A）)；其他边界及项目选址区域内昼间噪声值在59.0~63.5dB（A），超过《声环境质量标准》的1类标准, 夜间噪声值在48.7~53.0dB（A），超过《声环境质量标准》的1类标准；项目边界昼、夜间噪声超标，主要是由于项目东面廉租房施工噪声及南面环城路交通噪声的影响。整体而言，项目选址所在地的声环境质量一般。

## 生态环境现状调查

建设项目总占地面积139573m2，规划红线区内地表植被以荒地灌草为主。该评价区域内群落缺少木本、藤本植物，生物多样性指数较低，群落结构极不完整，发育不平衡。 项目区域内，没有《国家重点保护野生植物名录》中受保护的植物及古树名木。没有属于《国家重点野生动物保护名录》中所列动物种类。

项目所在地土地利用类型主要为荒草地。荒草地的植被覆盖率在50%以上，在允许土壤侵蚀量范围内，所估算时按轻微度侵蚀模数500t/km2·a计算。评价区域总用地面积139573m2，则其水土流失背景值约为69.8吨/年。

# 施工期环境影响评价

城市中的楼宇在建造和施工过程中必然会产生一定的环境问题，这方面近几年在城市的环境问题中较为突出。具体表现是：在建设过程中占有土地、破坏植被、改变原来的自然景观，由建筑机械和运输车辆产生的噪声和扬尘、建筑材料运输和处理过程中产生的废弃物也都对环境造成了一定的影响，如淤泥和建材污染道路、水土流失，淤塞市政下水道等。本工程在建设施工过程中同样存在着这样的问题。因此，对工程在建设施工阶段对环境可能产生的影响进行专门的分析，以减少建筑施工所产生的不良环境影响很有必要。

本项目在施工期间所产生的污染物有：施工机械设备的噪声、余泥渣土、粉尘扬尘、地基施工时的抽排积水等。这些都会给周围环境造成不良的影响。

## 施工期间噪声污染分析

①由预测结果可以看出，在建设期，大部分施工设备的昼间噪声在厂界(以30m计)以内基本符合《建筑施工厂界噪声限值》(GB12523—90)中所规定的标准，而夜间则相反，大部分都超出标准。因此必须限制夜间施工的时间和施工的种类，限制高噪声机械在夜间使用，从而控制建设期间的噪声扰民。

②不同的施工阶段所投入的机械设备不同，对环境噪声的影响也不同。在施工阶段，主要是挖、填土方、平整土地阶段，以各种推土机、挖土机和运输车辆噪声为主，施工设备噪声具有流动性和不稳定性，对周围环境的影响不太明显；在施工中起固定噪声源增多，如定点打桩、切割、升降、电锯等，其运转时间较长，而且使用频繁，此阶段施工对周围环境的影响较大。

③施工噪声对环境的影响很大程度上，取决于施工点与敏感点的距离和施工时间，距离越近，或在夜间施工时间越长，产生影响也就越大、越明显。

④施工机械噪声尽管只在建设期间产生，而且随着施工结束而消失，但是由于其具有冲击性、持续时间长并伴有强烈的震动，对环境的影响是不可忽视的。

项目南面约120m为东莞市第一中学，西南面约220m是东莞高级中学，西面约56m是正在建设的东莞廉租房。从表5.1—2可以看出，项目施工期100m以外在噪声值在49～70dB(A)之间，150m外噪声值在46.5～66.5dB(A)之间，200m以外在43～64dB(A)之间。即200m以外除了木工机械运行时噪声会超过《声环境质量标准》(GB3096—2008) 1类区标准，其它设备运行时基本符合GB3096—2008所规定的1类区标准(昼间：55dB(A)，夜间：45dB(A)要求。因此，项目在装修阶段时木工机械设备运行时会对西面廉租房及南面东莞市第一中学产生影响。因此，施工期间建议建设单位在施工现场设置临时的声屏障阻挡噪声的传播，保证周围环境正常的办公生活，同时避免在同一时间集中使用机械设备，严禁中午、夜间的休息时间内施工。

## 施工期废水排放与水土流失影响分析

### 施工期废水排放环境影响分析

本项目施工期生活污水产生量约为66m3/d，污水中各污染物CODCr、BOD5、SS、NH3—N排放量分别为3.8kg/d、11.9kg/d、13.1kg/d、1.5kg/d。。

项目建设施工过程的废水和污水如果处理不当，对周围环境会有影响，尤其是暴雨时应引起注意。

### 施工期水土流失环境影响分析

参考珠海市水土流失调查监测的研究结果估算，一般建设区侵蚀模数为1.5万t/(km2/a)，侵蚀时段按1年预测，道路建设区的侵蚀模数为4.7万t/(km2/a)，侵蚀时段按1年预测，则建设项目的开发建设将导致新增水土流失总量约为0.09万t/a。

## 施工期大气环境影响分析

项目建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，在过程使用的各种化学品的泄漏等，都会给周围大气环境带来污染。污染大气的主要因素是NO2、SO2和粉尘，尤其粉尘污染最为严重。

施工过程中粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员和附近区域来往的人员和居住、办公人员，长时间如吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且，粉尘会夹带大量的病原菌，还会传染其它各种疾病，严重威胁施工人员和附近人群的身体健康，此外，粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，将会影响景观。

在整个施工期间，产生烟尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌过程。如遇干旱无雨季节，在大风季节，施工扬尘将更严重。

## 施工期固体废物的影响分析

施工固体废物主要包括施工人员的生活垃圾，平整土地和开挖地基的多余泥土，施工过程中残余泄漏的混凝土，断砖破瓦，破残的瓷片、玻璃、钢筋、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具、零件、废机油、废润滑油和含有废棉纱以及装修时使用剩下的有机溶剂废物和废涂料等危险废物。这些废物中大部分对水、大气环境及生物链的直接影响不大，其主要的影响在景观方面。管理不好的建筑工地，其建筑废物的影响甚至可以持续到建筑物完成后的几年间。余泥有多种影响，可通过径流产生而影响水质，还可以通过进出现场的汽车等施工机械的沾带进入施工区以外的区域，从而影响当地的环境。

因此对施工现场的固体废物要及时收集处理，渣土等垃圾应倾倒到指定的地方。由于生活垃圾长期堆放容易变质腐烂，发生恶臭，污染空气，并成为蚊蝇滋生和病菌传播的源头，因此施工区域内应设置垃圾收集容器，派人专门收集，交由环卫部门进行处理。固体废物中的废机油、废润滑油和有机溶剂废物、废涂料等属于危险废物，应与建筑垃圾及生活垃圾分开收集，并交由专业公司回收处理。

## 施工期生态环境影响分析

根据对项目占地范围及周围地形、植被的调查和分析，由于人为活动的影响，项目占地范围内主要荒草。本项目的建设会对原有的植被和自然景观造成一定的破坏，根据对同类型植被的调查，其生物量约为0.4~0.6kg/m2(干重)，在施工过程中，必然会将这些荒草地进行平整，损失生物量约为55.8t~83.7t；项目在施工过程中应尽量保留原有的地形地貌，切忌一刀切，搞人造平原，并在工程完成后，对周边地区的植被进行恢复，以营造良好的生态环境。

# 营运期环境影响评价

## 水环境影响评价

项目选址所在地属于东莞市市区污水处理厂的纳污范围。根据水环境现状评价，厚街水道水质已经稍微超标，随着东莞市市区污水处理厂三期工程的建设及投入使用，将各排污单位排放的污水收集集中处理后达标排放，有效地截住流入河流的生活污水和生产废水，减少污染物的直排量，可达到区域削减的目的。

## 大气环境影响评价

- 柴油发电机尾气

建设项目拟设2台1000KW的备用柴油发电机，其排放的燃油废气中包含SO2、碳黑尘、NO2等污染物，经水喷淋后由专用内置烟道引至大楼天面排放，其排气口高度须高于周围建筑物3米以上。

项目使用0＃轻质柴油（含硫率低于0.2％），经计算，发电机废气经处理后，排气口主要污染物的最高允许排放浓度、最高允许排放速率均达到《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）二级标准，烟气黑度在任一小时内，不超过林格曼黑度1级，不会对周围大气环境产生明显影响。

- 停车场机动车尾气

进出地下车库的机动车尾气污染物较少，经通风设备抽至排风井引出地面排放，排烟口设在规范要求高度以上，亦不会对周围环境产生明显影响。

- 食堂油烟

本项目产生的烟气量为146105m3/a；产生的油烟量为0.029t/a，油烟经过高效等离子油烟净化装置处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定值，再经内置烟道经楼顶排出，对大气环境影响不明显。建设项目食堂拟采用管道煤气作为能源，产生大气污染物较少。

- 污水预处理设施臭气

拟建项目污水处理系统设置于项目的西面，为地埋式污水处理设施，能够减少曝气和污泥散发臭气对周围空气环境的影响，此外，项目拟采用生物滤池法处理污水设施臭气，污泥及时清运。则产生的臭气不会对周围环境产生明显的不良影响。

当污水处理设施正常运行时不会产生臭气，当出现设施故障停止运转、污泥无法外运等非正常运行工况时，可能产生一定的臭气，将对周围大气环境产生一定的不良影响。对于无组织排放的废气，为了保护大气环境及人群健康，应当对污水处理设施设置防护距离。由于没有相应的行业卫生防护距离标准，本报告类比东莞市妇幼保健院新院污水处理系统确定本项目污水处理站的卫生防护距离。东莞市妇幼保健院新院为二级甲等医院，设病床500张，日门诊量2500人次，污水处理系统日处理量为400m3，其污水处理系统卫生防护距离为50m，因此确定本项目污水处理系统卫生防护距离为50m。

项目污水处理系统为地埋式，设于项目西面，距离住院部超过100m，，且位于住院部下风向；距离生活区超过两百米，因此污水处理站臭气不会对两者造成不良影响。

- 空调通风系统环境影响

- 本项目采取循环风紫外线空气消毒器、静电吸附式空气消毒器，设置合理的医院空调系统及通排风系统等空气消毒处理措施。有关数据表明，在层流洁净手术室和层流洁净病房采用层流通风，建立层流空气室，可实现空气中的细菌总数≤10cfu／m3的标准；对于普通手术室、产房、普通保护性隔离室、供应室无菌区、重症监护病房等病室，通过循环风紫外线空气消毒器、静电吸附式空气消毒器或化学与生物方法消毒，可有效的降低病房空气细菌总数，实现医院普通病房空气细菌总数应≤500cfu/m3的标准，对院区及外环境影响不大。

项目中央空调制冷剂采用环保冷媒R134a，R407C代替含氟制冷剂。R134a，R407C为环保型制冷剂，为无氟冷媒，不会造成臭氧层破坏。

- 项目对周围敏感点的影响

柴油发电机设在住院楼地下一层，其尾气经内置烟道至楼顶高空排放，排放口高度（11层）高于周围50米范围最高建筑物3米以上，因此本项目柴油发电机对西面的廉租房小区不会有明显影响。其他敏感点，距离柴油发电机较远，发电机废气经处理后高空排放不会对周围敏感点产生明显影响。

综上所述，该建设项目的大气污染源及污染物产生量均较小，经过有效治理，均符合DB44/27－2001《大气污染物排放限值》中第二时段二级标准的要求，对大气环境影响不大。

### 项目卫生防护距离

根据《村镇规划卫生标准》，镇（乡）医院、卫生院主要污染源与周边敏感点的卫生防护距离应为100m。本项目主要污染源综合医疗大楼与周边敏感点距离应为100m以上。项目西边为东莞廉租房住宅区，与本项目综合医疗大楼距离约为110m，项目南边为东莞市第一中学，与项目综合医疗大楼距离为160m以上，均符合卫生防护距离要求。项目污水处理系统距离周边敏感点的距离均在50m以上，满足卫生防护距离要求。

## 声环境影响评价

- 从预测结果来看，项目建成后，在不采取降噪措施的情况下，厂界各点昼间的噪声叠加值不可以达到评价标准要求；在采取降噪措施的情况下，厂界各点昼间的噪声叠加值可以达到评价标准要求。本项目不会对项目辖区声环境产生明显的不良影响。

本项目的敏感点距离本项目边界均超过50m，在采取降噪措施后本项目运行产生的噪声将不会对附近的敏感点造成影响。

项目主要噪声源基本放置于综合医疗大楼地下一层专用机房内，且经降噪、减震、隔音处理，住院部设置于综合医疗大楼5~11层，因此项目自身噪声源对医院住院部无不良影响。

## 固体废弃物影响分析

医院固体废弃物主要有生活垃圾、污水处理站污泥和医疗垃圾。

其中医疗垃圾主要为破损的体温计、废针头、压舌板等器材和一次性医疗卫生用品；污染的纱布、绷带、脱脂棉等废敷料；检验过程中使用的器皿、试管、吸管、标本、培养基等废弃物；病区卫生清洁用擦布、拖布等。这些医疗垃圾含有大量的病原微生物、寄生虫等有害物质，处理不当将会引起空气、水源、土壤的污染，极易造成院内感染的发生和流行，对社会人群也将带来极大的危害。

根据2003年颁布的《医疗废物管理条例》规定，医疗卫生机构应当及时分类收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗垃圾中病原体培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，按国家有关标准方法对医疗垃圾（生物性固体废弃物）经次氯酸钠、酒精化学消毒或高温、高压、熏蒸处理等方法就地处置。所有医疗垃圾将使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本项目设计的污物流路线和确定的内部医疗废物运送时间，将医疗垃圾收集、运送至暂时贮存地点，每天运送一次，并对使用后的运送工具在内部指定的地点及时进行消毒和清洁。不得露天存放医疗废物。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。医疗废物交给有东莞市医疗废物处理中心集中处置。经如上措施处理后医疗垃圾将不会对周围环境造成影响。

本项目综合医疗大楼地下一层设有医疗垃圾暂存点，医疗垃圾的收集及暂存严格按照《医疗废物管理条例》等规定执行，医疗垃圾暂存点与生活垃圾暂存点严格分开；本项目所产生的污水处理站污泥属广东省严控废物，经收集并及时送至具有资质的单位进行安全处置；项目生活垃圾暂存点也设于地下一层，生活垃圾每日由环卫部门统一清运。经上述措施处理后不会对周围环境造成影响。

## 生态环境影响评价

项目建成后绿地率为59.87%，绿地面约为83564 m2，根据近几年来对广州市5年生的城市绿地（防护林地）相关研究结果，可以预见5年后其生态恢复能力可以弥补一定量的因项目开发造成的损失。按5年生人工林地生物量取45t/hm2计，经植被恢复、提高绿地率后项目建成5年后其绿地系统可弥补因建设造成的生物量损失达373.5t。有利于提高项目所在地的生态环境。

# 污染防治措施及其技术可行性分析

## 施工期污染防治措施

### 地表水污染防治措施

泥浆废水等施工废水设沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地，对环境影响很小。施工期施工人员的生活污水及设备车辆的冲洗水等，禁止乱排、漫流，应收集排入修建的临时卫生设施如临时化粪池等，进行无害化处理。经过这些措施，本项目施工期对地表水环境的影响将大大减小。

### 大气环境影响防治措施

控制施工期的大气环境污染，主要是控制扬尘和运输车辆的废气排放，为此在施工过程中，建议应采取如下技术方案：

#### 施工扬尘控制措施

(1)工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设单位环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申请。工程建设单位应制定施工扬尘污染防治发难，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；

(2)施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

(3)施工期间，项目占地范围靠近环城路边界应设置高度2.5m以上的围挡；围挡底端应设置消防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙；

(4)遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；

(5)施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖等一系列措施减少扬尘；

(6)施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，应采取覆盖防尘布或防尘网、定期喷水压尘、喷洒抑尘剂等有效的防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移；

(7)施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池等设施，收集洗车、施工及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗；

(8)进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭斗车，并保证物料不外漏。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输；

(9)施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板或铺设水泥混凝土、沥青混凝土等，或用细石、礁渣等铺设，并辅以洒水等措施，保持路面清洁，防止机动车扬尘；

(10)施工工地道路积尘可采用吸尘或冲洗的方法清洁，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；

(11)施工期间，对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布或防尘网、铺设细石、植被绿化等措施减少扬尘。晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水2至7次，扬尘严重时应加大洒水频率；

(12)施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布；

(13)施工期间需要使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染；

#### 堆场扬尘防治

(1)对于建筑材料、水泥石灰、泥土等料堆，应密闭存储，避免作业起尘和风蚀起尘；

(2)对于装卸作业频繁的原料堆，应在密闭车间中进行。对于少量的搅拌、粉碎、筛分等作业活动，应在密闭条件下进行；

(3)堆场露天装卸作业时，视情况采取洒水或喷淋稳定抑尘剂等抑尘措施；

(4)对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、建材等，应采用防尘网或防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理；

(5)临时性废弃物堆、物料堆、散伙堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等；长期存在的废弃物堆，可构筑围墙或挖坑填埋；

(6)对于长期堆放的废弃物，可在堆场表面及四周种植植物，通过植物生长来固定废弃物堆，减少风蚀起尘。

#### 汽车尾气防治

(1)加强运输车辆管理，合理安排运输车辆进出工地；

(2)合理安排运输车辆的运输路线。

### 固体废物影响防治措施

施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。大量的建筑垃圾及弃土的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。根据《东莞市余泥渣土管理办法》（东莞市人民政府令第73号，2003年），本项目施工现场产生的余泥渣土等建筑垃圾拟采用以下防治措施：

（1）建设或施工单位在建设项目开工前，应持开工许可证和工程预算书向市市政局申报余泥渣土排放计划，办理有关排放手续，如实填报余泥渣土的种类、数量等事项。

（2）不得将生活垃圾以及有危险性的废弃物与余泥渣土混合排放；不得在道路、桥梁、河涌边、沟渠、绿化带等公共场所及其他非指定的场地倾倒余泥渣土；严禁将泥浆水直接排入城市排水设施。

（3）运输余泥渣土车辆在驶离建设工地时，保持车体清洁，不污染路面。

（4）从事余泥渣土运输的车辆必须设置密闭式加盖装置，凡未经密闭式加盖的运输车辆一律不得营运余泥渣土。余泥渣土运输车辆的行驶路线、运输时间由市市政局会同市公安交警部门制定并公布实施。运输余泥渣土的车辆必须按指定的运输路线和规定时间运输余泥渣土。

（5）各类建设工程完工后，施工现场堆存的余泥渣土应当由建设单位负责清理完毕，经市市政局验收合格后，方可投入使用。

施工期的生活垃圾量很少，主要是厨余，另外还有少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。本项目采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳，可以消除其影响。

### 水土流失防治措施

在建设期间，地表原有属于平衡状况下的下垫面往往受到破坏，大面积的土壤较长时间裸露，降雨时期可能导致水土流失。大量的水土流失，也是一种巨大的面污染源，将会严重影响到河道水质。

本区的地形相属于低山丘陵，对防治水土流失更为不利，且华南地区暴雨较多，因此，施工期的水土保持工作不可忽视。水土保持共工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合及总体和布局相结合的原则。

结合本建设区域的具体情况在施工中可以采用以下对策：

(1)施工上，要尽量取得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。

(2)在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。

(3)在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一个阶段才能完成建设或重新绿化，这就要及时的在地面的径流汇集线上设置缓流泥沙阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编织袋，用角铁或木桩将编织袋固定于与汇集线相切的方向上，带高一般为50cm就已足够，带长可以视地形而定，一般为数米至数十米不等。这样可以有效的阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。

(4)在施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业经尽量集中和避开雨季；

(5)运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运输过程不散落；

(6)控制水土流失的最后一项措施是对建设中不需要用水泥覆盖的地面进行绿化，要强调边施工边绿化的原则，实现绿化与总体工程同时规划设计、同时施工、同时达标验收使用。

## 运营期污染防治措施

### 拟采取的水环境保护措施

由于本项目废水最终进入东莞市市区污水处理厂处理，因此参照《医疗机构水污染物排放标准》和《医院污水处理技术指南》的规定，本项目的各类医疗废水（包括诊疗、住院病人生活、粪便污水及其他混排污水）的处理工艺采用“预处理  →  一级强化处理  →  消毒”工艺，即在消毒前添加混凝沉淀工艺，消毒工艺采用紫外线消毒。根据工程分析，需经污水处理站处理的废水包括医疗废水及餐厅含油污水。医疗污水排放量为479.6m3/d，厨房餐厅含油污水排放量为18 m3/d，考虑初期雨水，建议项目污水处理站处理规模为600 m3/d。

各类医疗废水分别经相应预处理、初期雨水经沉淀池、含油污水经隔油池后进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，混凝沉淀工艺采用壳聚糖+硫酸铁复合絮凝剂，沉淀池出水进入接触池进行紫外线消毒，接触池出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466—2005）预处理标准后排入市政污水管网。

调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥等污水处理站内产生的污泥集中消毒外运。

#### 东莞市污水处理厂污水运行情况

(1)市区污水处理厂概况

东莞市市区污水处理厂（含市区粪便无害化处理站）位于南城区石鼓村王洲，占地面积16.21万平方米，日处理生活污水能力为20万吨，2010年底将达到40万m3/d处埋能力(最终规模)、清掏的粪便150吨，是东莞市目前采用二级处理最大的一间生活污水处理厂和唯一的一座粪便无害化处理站。该厂厂区外管辖有新基污水泵站、珊洲河污水泵站两座,是一个全资的国有企业。污水、粪便收集范围：莞城区、南城区、东城区的全部 、万江区南面组团的生活污水和这四区的清掏粪便。服务面积62.95平方公里,服务范围现状人口49.96万人。

该厂分3期建成，其中一期于2001年9月动工，2002年6月投入试运行，采用厌氧—氧化沟工艺（A/O工艺）,处理能力为10万吨/日；二期于2003年9月动工，2004年8月28日投入试运行，采用缺氧、厌氧—氧化沟工艺（A2/O工艺），处理能力为10万吨/日。截污主干管总长度为14.77Km，管径为D1400mm至D2600mm；支干管总长度为4.9Km，管径为D300mm至D1600mm。污水处理厂2006年全年日均处理生活污水19.17万吨，2007年全年日均处理生活污水19.92万吨。根据市区污水处理厂实际营运运行进出水水质监测数据，COD进水水质浓度为85~130 mg/L，出水水质浓度为15~28 mg/L，该厂处理后的污水，经东莞市环保监测站抽样检验，符合污水综合排放国家一级（GB18918-2002）B标准和广东省（DB4426－2001）一级标准。

(2)工艺流程

东莞市市区污水处理厂一期采用厌氧—氧化沟工艺（A/O工艺），处理能力为10万吨/日；二期采用缺氧、厌氧—氧化沟工艺（A2/O工艺），处理能力为10万吨/日；三期采用缺氧、厌氧—氧化沟工艺（A2/O工艺），处理能力为20万吨/日

#### 水污染防治要求

①污水必须经处理达标排放

污水一定要经处理后各污染物浓度和总量达到东莞市环保局对该项目的要求方可外排，同时避免废水处理中的臭气、污泥等二次污染。

②应加强管理，确保废水处理设施正常运转

医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作。应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。医院污水处理设施的运行应达到以下技术指标：运行率应大于95% (以运行天数计)；达标率应大于95%(以运行天数和主要水质指标计)；设备的综合完好率应大于90%。

③杜绝事故性排放，提高污水处理设施对突发卫生事件的防范能力

污水处理设施因故需减少污水处理量或停止运转时，应事先向环保部门报告，批准后方可进行。由于紧急事故造成停止运行时，应立即报告当地环保部门。设立应急的配套设施或预留应急改造的空间，具备应急改造的条件。

④建立健全运行台帐制度，如实填写运行记录，并妥善保存。

#### 技术可行性分析

项目污水处理工艺拟采用“预处理  →  一级强化处理  →  消毒”工艺。

本工艺CODcr去除率62%、SS去除率82%、NH3-N去除率82%、BOD5去除率49%，紫外线消毒杀菌效果达99.9%，处理后的污水达到《医疗机构污水排放要求》中预处理标准，污水治理措施可行。

项目医疗废水经自建的污水处理工程治理后，排入市政管道，进入东莞市市区污水处理厂再进行二级生化处理。该污水处理厂采用的是缺氧、厌氧—氧化沟工艺（A2/O工艺），该工艺可以完成有机物的去除、氮硝化和反硝化、磷的释放和过量摄取等功能。

东莞市市区污水处理厂一期、二期日处理污水20万吨，三期日处理能力为20万吨。目前进水量未达到饱和设计，可接纳该项目的污水。

项目采取的污水处理工艺是成熟的医院污水处理工艺，可以使医疗废水达标排放。这套处理系统投资约200万元，只约占总投资3.4亿元的0.6％。

综上所述，本项目污水防治措施经济可行。

### 拟采取的大气环境保护措施

（1）厨房食堂的油烟废气

本评价推荐等离子净化装置，具体工艺为：

油烟废气→烟罩→高效等离子体油烟净化装置→离心风机→ 顶楼排放

（2）机动车尾气

本项目车库与建设项目入车库的车道是汽车尾气排放较集中的地方，建议采用合理布置通道、车位、增加车库入口绿化、加强管理等手段来减少塞车，尽量减少汽车低速进出车库所排的氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等污染物，通过强制通风的方式使停车场中机动车尾气迅速排出。

（3）备用发电机尾气处理措施

发电机废气经碱液喷淋后，可有效地降低烟尘浓度和溶解部分有害气体。

（4）污水处理站臭气处理措施

根据本项目特点，并考虑到工程投资的影响以及以改善工作环境为主的除臭原则，建议选用生物除臭法。同时采用植物吸收与隔离法能够有效的缓解臭味对周围环境的影响。建议建设单位在污水处理站周围加强地面绿化，多种植花草、树木，并加强通风以减少曝气和污泥散发臭气对周围空气环境的影响。同时须保证所产生的污泥及时清运。则产生的臭气不会对周围环境产生明显的不良影响。

### 拟采取的声环境保护措施

项目噪音主要来源于冷、热源机房，冷却塔、空调机房、通风机房。主要防治措施如下：

（1）选择高效率、低噪音设备。冷水机组、水泵下设置减振器。

（2）冷却塔的噪音主要来源是风机的噪音，本工程采用无风机冷却塔，并且放置在综合医疗大楼3楼裙楼屋面上。

（3）空调机房不与对振动和噪声要求标准较高的房间相邻，并且机房内表面要求做好吸声和维护结构的隔声处理。当空调机房靠近要求低噪声房间时，采用双级防震，既在基础下设沥青软木，又在空调箱下设10mm橡胶垫减震，满足室内的噪音要求。

（4）穿越机房维护结构的所有管道与安装洞周围的缝隙，应严密封堵。

（5）机房向公共区域的门采用防火隔声门。

（6）进出空调机房的风管上设置消声装置，连接设备的进出管用柔性材料连接；设置室外的通风空调设备，在出风管上加装消声装置。满足室内外环境噪音的要求。洁净空调系统消声器选用洁净型专用消声器。

（7）进风百叶采用防雨消声百叶窗。

（8）振动设备机组前后风管为减振支吊架安装。机房的水管设置减振支吊架。

（9）风机盘管采用低噪声产品，进出口安装柔性接头，安装吊架采用弹性隔振吊架。

（10）发电机、水泵、冷水机组等均放置于综合医疗大楼地下一层专用设备房内。

通过采取上述措施后各噪声源对声环境影响轻微，院界噪声值满足《声环境质量标准》（GB 3096—2008）中的I类标准。本项目所采用的噪声污染防治措施在国内外已普遍应用，技术上成熟可靠。全院噪声投资约13万元，只占总投资的0.07％，经济上可行。

### 拟采取的固体废弃物环境保护措施

按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关管理规范，并参照部分国内外医院废弃物的处理处置措施，提出污染防治措施：

### 辐射防护措施

来自X射线类设备工作时会产生电离辐射影响和磁共振运行过程中会产生静磁场，此外超低频高变电磁场和射频场也会产生电磁辐射影响，或者人员误入机房，导致发生照射事故。项目核医科设于地下一层东侧，放射影像科位于一层医技部和急诊部， DSA则设置于三层。拟采取的辐射防护措施如下：

（1）一般性的X光机房的墙体采用轻钢龙骨石膏板墙加贴铅板满贴，铅板厚度一般为3mm厚，铅板缝搭接宽度为50mm，固定板的钉加铅板覆盖，门、窗、通风口采用防护法；

（2）MRI机房为防止电磁辐射，地面、顶部及四面墙体均敷设0.03mm铜箔防护，铜箔缝搭接宽度为50mm，门、窗、通风口采用铜网或铜箔防护；

（3）放射性治疗中心及核医学科内的机房辐射防护，依据个别机房需求，墙体、顶板采用不同厚度的钢筋混凝土浇筑，其余辐射用房采用200厚加气混凝土砌块，墙内侧再敷设3mm铅板满贴，铅板缝搭接宽度为50mm，固定板的钉加铅板覆盖，门窗、通风口采用防护做法；

（3）辐射工作场所内设置电离辐射警示标志，机房门前设置工作状态指示灯。

（4）机器自身配有多套独立的安全联锁自保装置，人员安全防护主要采用门机联锁装置、报警装置及急停开关，并配备电视监控和对将系统，确保项目安全运行。

（5）放射性废水采用不锈钢衰变槽处理，放射性废物分类收集后送专用废物库存放，放射性废水，废物停留十个半衰期以上后报省环保局审批后处理；

（6）配备必要的放射防护用品和放射性报警装置，有关人员配备个人剂量计等监测设备。

（7）请有资质的单位定期对项目工作场所和周围环境的辐射水平进行监测，并接受环保部门定期的监督性监测。周期：1～2次/年。

（8）定期（每月一次）对辐射设备机房内的安全联锁装置、急停开关、工作状态指示灯、警示标志、操作人员与病人的对讲装置及电视监视系统做检查。定期（每年一次）对辐射设备机房内电气、空调、通风装置等做检查。

（9）制定辐射安全管理制度、射线装置和放射源使用程序、工作人员安全培训制度、事故应急制度等，明确岗位人员职责，出现事故时，能将事故辐射危害降至最小程度。

（10）发生辐射事故时应立即启动公司制定的应急方案，并在2小时内上报环保、公安等管理部门。

### 污染治理工程投资及其可行性论证

东莞台心医院一期工程项目总投资3.4亿元，其中环保投资约681万元，占总投资的2%，主要用于污水管道、污水处理站、噪声控制系统、固体废弃物收集，油烟治理，绿化工程等。

### “三同时”竣工验收一览表

本项目污染防治和环境保护措施的“三同时”竣工验收详见表7.2—4。

表7.2—4  “三同时”竣工验收一览表

| 运营期环保措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 治理设施或措施 | 数量 | 治理对象（主要内容） | 处置方式 | 处理能力 | 安装部位 | 预期处理效果 |
| 废气治理 | 1 | 油烟净化器 | 1套 | 厨房油烟 | 经油烟捕集罩、高效等离子油烟净化装置净化，引至楼顶排放 | 去除率不低于85% | 厨房 | 油烟浓度≤2.0 mg/m3 |
|  | 2 | 机械排风系统 | 1套 | 机动车尾气 | 项目地下车库设有机械排风系统，将汽车尾气引至地面室外放 | 换气率4～6次/h，排气风速设计风速为2.0m/ | 地下车库 | 达标排放 |
|  | 3 | 发电机尾气处理设施 | 2套 | 备用发电机尾气 | 采用经碱水喷淋等高效处理设施处理后于天面3m高处达标排放 | SO2和NO2的去除率可分别达到60%和40% | 发电机房 | SO2排放浓度≤100mg/m3、NO2排放浓度≤110mg/m3 |
|  | 4 | 生物除臭装置 | 1套 | 污水处理站臭气 | 收集各处理设施产生的臭气，引入生物除臭装置处理 |  | 污水处理站 | 达标排放 |
| 废水治理 | 1 | 污水处理站 | 1套 | 废水中各类污染物 | 各类医疗废水分别经相应预处理、含油污水经隔油池后进入调节池后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入接触池进行紫外线消毒 | 处理量600m3/d | 污水处理站 | 符合（GB 18466—2005）预处理标准 |
|  | 2 | 隔油隔渣池 | 一个 | 隔油隔渣池 | 废油脂及栅渣交由有资质单位进行处理 |  | 食堂 | 零排放 |
|  | 3 | 衰变池 | 1 | 放射性废水 | 外委处理 |  | 地下一层 | 零排放 |
|  | 4 | 初期雨水池 | 1 | 初期雨水 | 初期雨水经收集沉砂处理 | 175m3 | 院区西面空地 | 零排放 |
|  | 5 | 化粪池 | 1 | 生活污水 | 采用化粪池预处理 |  | 生活污水收集出口处 | 达标排放 |
| 噪声治理 | 1 | 隔声、消音措施 |  | 水泵房、发电机、冷却塔噪音 | 水泵进出水管要有软接头，并作基础减振和泵房密闭隔声。 |  | 水泵房 | 南边界外1米：昼间：≤70dB(A) 夜间：≤55dB(A)；东、北、西边界外1m：昼间：≤55dB(A) 夜间：≤45dB(A) |
|  | 2 | 隔声、消音措施 |  | 通风机和空调机组噪音 | 机房密闭隔声，选用低噪声风机，对空调机进行减震处理；对制冷压缩机组加装进风、出风消声器。病房之间、门诊室之间的送、排风管道采取消声处理措施 |  | 发电机房、空调机房 |  |
|  | 3 | 隔声、消音措施 |  | 厨房风机噪音 | 安装隔声罩和减震器及减震支架；控制室外风管风速，风管采用双层结构，中间吸声材料；进出风口安装消声器。 |  | 食堂厨房 |  |
|  | 4 | 隔声、消音措施 |  | 交通噪声 | 取绿化、隔声等综合治理措施。 |  | 院区 |  |
| 固废处置 | 1 | 生活垃圾收集系统 | 1 | 生活垃圾 | 由环卫部门收集后送往城市垃圾卫生填埋场处置 |  | 地下一层 | 零排放 |
|  | 2 | 医疗固废收集系统 | 1 | 医疗废物 | 统一收集后运至东莞市医疗废物处理中心统一处理 |  | 地下一层 |  |
|  | 3 | 栅渣、污水处理站和化粪池污泥 |  | 污泥 | 委托有危险废物处置资质的单位进行收运处理 |  | 院区 |  |
| 项目应采用的清洁生产措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、选用先进的检测、医疗设备，保证诊断结果的快速准确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、废水处理工艺改进，确保废水达标排放，降低污染物排放总量；处理设备自动化程度高，易于管理，运行稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、固体废物分类收集、分类处理，避免二次污染、交叉感染，保护环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它环保措施（如生态保护及修复措施、修建污水输送管线、使用物料种类限制、工作时间、运输车辆行驶路线限制等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境风险评价

## 环境风险评价工作等级

### 判别标准

根据《重大危险源辨识》（GB 18218-2000 ）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A评价等级判定依据的“表2有毒物质名称及临界量”，对照表8.1-1，本项目所用到的化学品最大储存量均无超过风险导则规定的储存临界量，所以本项目内无重大危险源。

表8.1—1本项目主要化学品危险源识别

| 化学品名称 | 数量 |  | 临界值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产场所 | 存储场所 | 生产场所 | 存储场所 |
| 乙醇 | 0.04t | 0.4t | — | — |
| 甲醛 | 0.048t | 0.48t | 20t | 50t |
| 二甲苯 | 0.02kg | 0.2kg | 40t | 100t |
| 柴油 | 0.44 | 4.38 | — | — |
| 甲醇 | 0.04 | 0.4 | 2 | 20 |

根据建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1评价等级判定依据的“表1 物质危险性标准”，本项目使用的化学品中二甲苯属于低毒物质，都不属于易燃易爆物质；拟建项目东面160m为莞长客运站；南面约10m为环城路，隔环城路为东莞市第一中学，距离本项目约为120m；西面56m为东莞市廉租房住宅小区(在建)，北面为经济林地，隔经济林地为商铺，因此本项目并非处于环境敏感地区。

### 评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169—2004）中的有关规定，环境风险评价工作等级划分见表8.1-2。

表8.1-2  环境风险评价工作级别

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《重大危险源辨识》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），该项目选址位于非环境敏感地区，不属于重大危险源，因此，拟定本风险评价工作级别为二级。

## 风险源项识别

项目运营过程中的安全事故或其它的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其它的环境毒性效应。该项目主要风险类型有：1、带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；2、医疗废水处理设施事故状态下的排污；3、医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；4、化学品使用及存储过程中存在的风险。因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

本项目储运和营运过程中涉及的有毒有害化学品物质，虽用量较小，但营运过程中的使用、储槽、运输容器、贮存等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或污染事故等。

## 环境风险管理

### 环境风险防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

(1)树立环境风险意识

(2)实行全面环境安全管理制度

(3)规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

(4)加强巡回检查，减少医疗垃圾泄漏对环境的污染

(5)建立事故的监测报警系统

(6)加强资料的日常记录与管理

(7)加强危险废物处理管理

(8)应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：

①制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。

②设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。

③制订污水处理站、医疗垃圾收集、预处理、运输、处理、钟点实验室、化学品库事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗垃圾的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）。

④危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。

### 环境风险应急预案

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》、《广东省突发环境事件应急预案》和《广东省环保局突发环境事件应急预案》的规定，制定本预案。

## 重大疫情风险防范措施

### 重大疫情应急计划

东莞台心医院重大疫情紧急应变计划组织架构及作业流程如下图8.8-1、8.8-2所示：

总 指 挥

护理组长

行政组长

医务组长

信息组

采购组

交通组

安卫组

转院组

急诊组

门诊组

清洁组

总务组

疫情组

门急诊组

转院组

一般运输

救

护车

图8.8-1紧急应变计划组织架构

图8.8-2重大疫情作业流程图

# 内、外环境的影响评价

在本项目建设时需考虑外界环境对本项目建设的影响，主要从交通噪声和大气污染两个方面分析。

## 交通噪声对医院的影响评价

根据项目规划设计方案，结合现场踏勘，本项目南侧环城路为城市交通主干线，因此在设计时须考虑交通噪声对项目的影响。

项目住院部与环城路红线距离约为72米，属于声环境功能区1类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的1类标准，由表9.1-5可以看出，环城路红线80m范围外昼间噪声值为61.2dB，夜间为52.7dB，高峰小时为67.8dB，均不能符合相应噪声功能区划的昼间、夜间标准限值要求。因此，项目南面环城路对项目住院部将会造成一定的影响。

建设单位应加强绿化，增设隔声减噪措施，并从功能布局上考虑，避免住院部等临近环城路，从而降低环城路交通噪声对本项目的影响。

## 大气污染对医院的影响分析

东莞台心医院拟建场地现为荒地，项目周围无固定的大气污染源。大气评价范围内的主要工业污染源主要有：南面约900米钟屋围工业区、南面约1100m的涡岭工业区、南面约2200m的东城牛山工业开发区、北面约600m零散皮具厂等工业气污染源，主要影响为大气污染。由于项目所在地距离周围主要工业污染源较远，且不属于工业污染源的下风向，因此，项目所在地周围工业污染源对项目不存在明显影响。项目南侧的环城路和西面30米规划道路汽车及尾气会对本项目有一定的影响。现状监测结果表明，项目选址内SO2、NO2、TSP、PM10等污染物及其浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，故正常情况下，汽车尾气对本项目的影响较小，能满足要求。随着医院建成后，为了给病人提供一个良好的居住环境，加大绿化面积，多种植高大乔木，形成绿化隔离带，可以其影响可以进一步降低。

## 高压线工频电磁场的影响

本拟建项目的东面有220kv、110kv架空电力线南北方向与项目用地红线平行而过。其中220kv高压线距离项目东面用地红线约为2m，与用地红线平行而过；110kv高压线位于项目用地红线内，项目建筑控制线退让该高压线且＞13m。高压线走向图见项目平面布置图。根据项目总平面，110kv高压线与项目生活区最近建筑物垂直距离为25m，与医疗区最近建筑物垂直距离为50m，220kv高压线与项目生活区最近建筑物垂直距离为51m，与医疗区最近建筑物垂直距离为76m符合《城市电力规划规范》(GB50293-1999)中城市架空电力线接近或跨越建筑物的安全距离(1-330KV架空电力线路与建筑物之间的垂直距离安全距离为7.0m)。

项目住院楼距离110Kv高压线距离大于50m，距离2200Kv高压线距离大于76m；项目主要医疗仪器主要放置于综合医疗大楼医技部，医技部设置于综合医疗大楼南部，与高压线最近距离超过100m，因此高压线不会影响本项目的无线通信、信息技术及医疗仪器等设备的正常工作。

## 微生物气溶胶的环境影响

控制微生物气溶胶污染或感染是全方位、全过程的系统过程。有关数据表明，在层流洁净手术室和层流洁净病房采用层流通风，建立层流空气室，可实现空气中的细菌总数≤10cfu／m3的标准；对于普通手术室、产房、普通保护性隔离室、供应室无菌区、重症监护病房等病室，通过循环风紫外线空气消毒器、静电吸附式空气消毒器或化学与生物方法消毒，可有效的降低病房空气细菌总数，实现医院普通病房空气细菌总数应≤500cfu/m3的标准，对院区及外环境影响不大。

## 结论与建议

总体而言，项目的建设不会对外环境造成明显影响；由于项目南面紧邻环城路，因此环城路交通噪声会对项目住院部造成一定的影响，经采取隔声衰减措施后，其影响是可以接受的。建议采取如下措施降低交通噪声的影响：

（1）加强绿化，增大绿化面积，于项目四周尤其是南面多种树木，树木的选择最好是以高大、枝叶较为茂密的乔木为主，乔木、灌木、草地相结合，充分利用乔木对废气、粉尘及噪声等污染的防范较好的优点，提高吸音滞尘的防污作用；

（2）建议临近公路的房间安装隔声性能好的窗户以减少交通噪声干扰医院；特别是住院区，应安装双层玻璃隔声窗，其隔声量可达到15dB(A)。

# 清洁生产分析

## 清洁生产内容

清洁生产是由联合国环境规划署提出的，它表述了原材料—生产产品—消费使用的全过程的污染防治途径，要求在产品或工艺的整个寿命周期的所有阶段，都必须考虑预防污染。清洁生产打破了传统的“末端”管理模式，注重从源头寻找使污染最少化的途径，将预防和治理污染贯穿于整个生产过程和产品消费使用过程，通过实施清洁生产能够节约能源、降低原材料消耗、减少污染、降低产品成本和“废物”处理费用，提高劳动生产率，改善劳动条件，直接或间接地提高经济效益，是实现企业可持续发展的一种新模式。

## 实现清洁生产的途径

实现清洁生产的主要途径包括：

——源削减，用无污染、少污染的能源和原材料替代毒性大、污染重的能源和原材料，选用消耗少、效率高、无污染、少污染的工艺及设备等措施实现源削减，使污染物产生之前就被削减或消灭于生产过程中；

——最大限度的利用能源和原材料，实现废物循环利用，建立生产闭合圈；

——发展处理效果好，占地面积少，投资少，见效快的环保技术，搞好末端治理；

——强化医院管理，减少物料损失。

## 本项目清洁生产分析

项目建设内容以及相关清洁生产的具体内容见表10.3—1。

表10.3—1   项目相关清洁生产内容及目标

| 项目清洁生产内容 | 清洁生产目标 |
| --- | --- |
| 选用先进、节能的检测、医疗设备 | 淘汰较低效率仪器设备，保证诊断结果的快速准确，减少项目能耗。 |
| 对整个医院内外部进行绿化，配以喷泉，草皮和灌木花卉，道路两侧以整齐的行道树为主；辅助设施所在地绿化以大片密集的树林为主，植物配置考虑不同季节特点，力求常绿常青，层次丰富。 | 美化环境、对项目周围生态环境有良好的影响。 |
| 废水处理工艺改进，处理设备自动化程度高，易于管理，运行稳定。 | 确保废水达标排放，降低污染物排放总量； |
| 选用低噪声设备，采取减振等降噪措施。 | 降低设备噪声对周围环境的影响； |
| 消毒供应中心对物资在污染区进行回收、清理，浸泡消毒，再进入清洁区分类包装，通过高压灭菌柜进入无菌区，处理后可以直接通过医药梯直接送到各诊室、手术室和护理单元，形成循环。 | 减少资源浪费，避免二次污染、交叉感染。 |
| 固体废物通过垃圾贮存站进行分类收集和处理。 |  |

为更好的分析项目的清洁生产水平，本评价类比东莞市妇幼保健院及广州珠江医院的污染物产生情况，详见表10.3—2。

东莞市妇幼保健院新院位于东莞市东城区振兴路，有病床位500张，日门诊量2500人次，为二级甲等医院。广州珠江医院地处广州海珠区工业大道中，病床位1128张，为三级甲等医院。

表10.3—2 同类型医院清法生产水平对比一览表

| 指 标 | 本项目 | 东莞市妇幼保健院 | 广州珠江医院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水用水量(m3/d) | 1239.6 | 1073 | 1179 |
| 每床用水量（m3/ 床• d） | 2.07 | 2.15 | 1.05 |
| 废水产生量 | 670.4 | 886.6 | 1069.0 |
| 每床废水量（m3/床•d） | 1.12 | 1.77 | 0.95 |
| 医疗废物产生量（kg/d） | 436 | 1250 | 412 |
| 每床医疗废物产生量（kg/床•d） | 0.73 | 2.50 | 0.37 |

东莞市妇幼保健院的清洁生产水平属于国内平均水平，广州珠江医院的清洁生产水平属于国内先进水平，由表10.3—1可知,本项目部分指标介于东莞市妇幼保健院和广州珠江医院之间,较接近广州珠江医院，可见，本项目还有清洁生产空间，因此本项目尚需进一步采取清洁生产措施。

建设单位应该加强从源头减少污染物产生及根据工艺、设备要求采取废水的循环回用措施，在达标的基础上进一步降低污染物的排放量，进一步提高该医院的清洁生产水平。

综上所述，通过采取上述措施，能有效的减少能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。

## 清洁生产结论

综上所述，东莞台心医院十分注意环境保护工作，采用先进技术与设备、提高医疗效率、降低医疗成本，清洁生产分析表明，本项目的建设符合节能、降耗、减污的清洁生产要求。

## 清洁生产建议

针对该项目特点，为了最大程度上实现污染控制和环境保护目标，建议建设单位进一步开展清洁生产审计工作。

所谓清洁生产审计就是对企业现在和计划进行的工业生产进行预防污染的分析和评估，它是企业实现清洁生产的重要前提，是实现企业污染总量削减和取得经济效益的有效手段。

通过清洁生产审计，可以核对有关操作单元、原材料、产品、用水、能源和废物的资料，确定废弃物的来源、数量及类型，提出废物消减的目标，制定经济有效的废物控制对策，提高企业对由消减废物获得效益的认识，提高企业的效益和质量，开展清洁生产审计具体方法如下：

（1）由环保局组织，在医院成立清洁生产审计小组，在清洁生产专家的指导下对医院的运行和排污现状进行调研和现场考察，评价医院的产污排污状况，对比国内外同类医院产污排污量，根据同类医院的先进经验和目前医院的实际情况，设置可行的污染削减总目标。

（2）初步分析产污的原因，确定污染削减的主要环节，作为审计重点，把全院的污染削减目标分解到各审计重点，即提出各主要环节的削减总目标。

（3）从设备、过程控制、产品废物、管理水平和员工素质等方面寻找物料流失和污染产生的原因，提出提高效益削减污染负荷的无费及低费方案，并付实施。

（4）针对废物产生原因，广泛收集国内外同行的先进技术资料，征集在岗职工的建议，提出从生产过程到终端削减污染物的方案，并研制达到污染削减目标所需要的新的方案。

（5）对所有的方案进行经济技术评估和环境效益评价，把方案分为无费——低费方案、中费方案和高费方案3类，根据医院的实际情况，把低费——无费方案和中费方案执行后所能削减的污染总量作为医院第一阶段的总量控制目标，而把高费方案的实施所削减的污染负荷作为后面阶段的总量控制目标，放在下一阶段的持续清洁生产中实现。

# 公众参与

（1）88.89 %的接受调查人员同意项目的开发建设，另外有11.11%的接受调查人员在听取环评单位进行了一定程度的讲解和解释后，基本同意项目的建设，没有被调查者持反对态度。

（2）62.96%的接受调查人员了解项目建设情况，37.04% 接受调查人员不太了解项目建设情况。

（3）56.46%的接受调查人员认为台心医院建设后会给区域带来很好的整体社会经济效益，主要体现在提高城区整体医疗水平，促进东城区经济发展等；22.22%的接受调查人员认为台心医院建设后会给区域带来好的整体社会经济效益，21.30%的接受调查人员持一般的态度，没有接受调查人员持较差的态度。

（4）56.48%的接受调查人员认为台心医院建设后，区域环境质量会变得一般；22.22%的接受调查人员认为台心医院建设后，区域环境质量会变好；13.89%的接受调查人员认为台心医院建设后，区域环境质量会变得很好；16.67%的接受调查人员认为台心医院建设后，区域环境质量会变得较差。

（5）33.33%的接受调查人员认为台心医院建设后可能导致的不良环境影响来源于废气影响，40.74%的接受调查人员认为台心医院建设后可能导致的不良环境影响来源于污水影响，25.0%的接受调查人员认为台心医院建设后可能导致的不良环境影响来源于噪声，21.30%的接受调查人员认为台心医院建设后可能导致的不良环境影响来源于固体废物影响，另有各有10.19%的接受调查人员认为台心医院建设后可能导致的不良环境影响来源于辐射设备造成的辐射影响。

（6）36.89%的接受调查人员认为目前台心医院所在区域最迫切需要解决的环境问题是噪声污染，43.52%的接受调查人员认为是大气污， 31.48%的接受调查人员认为是水污染。

（7）48.15%的接受调查人员认为台心医院建设后，预计所在区域最迫切需要解决的环境问题是水污染，33.33%的接受调查人员认为是大气污染，19.44%的接受调查人员认为是噪声污染。

（8）总体来说，87.03%的接受调查者对东莞台心医院建成后的环保措施有信心，12.96%的接受调查者没有信心。

总的来说，公众的环保意识较强，他们希望同时也有信心建设单位能够建设好相关污染防治措施，包括大气、水、噪声等，减少环境污染。

## 对公众意见采纳与不采纳说明

调查过程中一些调查者提出了一些较好的建议，总结如下：

（1） 污水处理、垃圾处理等设施要及时跟进；

（2）建成前注重环境影响评估，建成后注意监管，发挥社会力量；

（3）做好相关交通道路规划，减少车辆噪声影响。

对于公众参与过程中公众提出的这些建议或意见，环评单位认为是合理的，并如实转告了建设单位。建设单位对公众意见做出如下回应：

（1）采用合理有效的措施治理本项目产生的废水、废气和噪声以及固体废物，做到污染物达标排放。

（2）在施工阶段进行严格管理，保证施工质量，保证各项污染治理措施能够稳定运行，各项污染物达标排放。

（3）项目运行阶段将采用先进的管理技术，严格杜绝因人为因素造成的不达标、不稳定排放的情况。

（4）做好风险应急措施，建立完善的预警机制，当发生风险事故、重大疫情的情况下，立即启动预警机制，将事故性排放对周围环境造成的影响降到最小。

（5） 对于公众较关心的医院辐射、传染性等问题，建设单位再一次明确本项目不设传染病门诊、不进行细菌培养等项目；项目辐射设备的辐射防治措施将会得到有效落实。

（6）项目将建立完善的环境管理与监测体系，加强对污染物排放的监督和管理。

# 环境影响经济损益分析

（略）

# 污染物排放总量控制

  - 总量控制指标的确定原则

在确定项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

（1）按项目污染排放源强，确定各污染物排放总量控制指标。

（2）根据项目规模的变化，确定项目最初投产时及达到最大生产规模时的污染物总量控制指标。

（3）总量控制指标的确定必须服从区域排放总量计划。

  - 总量控制指标建议

项目医疗废水经自建污水处理站处理后经东莞市市区污水处理厂进一步处理达标后排入厚街水道，因此不需申请总量控制指标。

本项目医疗废物交给东莞市医疗废物处理中心集中处理，生活垃圾由环卫部门统一清运处置，固体废物总量控制指标为零。

  - 总量控制指标可达性分析

污染物排放量的总量控制是以各配套环保设施的正常运行、定期维护作为前提的。因此，排放总量控制指标的完成有赖于以下几点：

（1）建设单位根据本报告书提出的各项污染防治措施，做好医院污染治理工作，确保各类污染物达标排放；

（2）制定合理有效的环境管理与监测计划，确保污染防治措施的正常运行和定期维护；

（3）严格控制并努力地持续削减项目的各项污染物的排放总量指标；

（4）市政部分应加紧上游及沿途城市污水处理厂纳污范围的污水收集管网铺设并加快东莞市市区污水处理厂三期的建设进度。

# 项目选址合理合法性与布局合理性分析

## 项目选址合理性分析

东莞台心医院选址位于东莞市环城路东城牛山地段，环城路北侧，项目选址合理性主要表现在以下几个方面：

（1项目用地经东莞市城建规划局批准为医疗卫生用地(选字第200821010号)，总用地面积139573.5m2，一期总建筑面积为面积为112695.35 m2，不占用农田、菜地，无拆迁任务，远期建设发展条件较好，医院选址符合相关的法律法规要求；

（2）本项目不属于饮用水源保护区和准保护区，也不属于饮用水源控制区。因此与《广东省饮用水源水质保护条例》没有相抵触。

（3）项目选址南邻环城路，西沿30米规划路、东沿24米规划道路，交通比较便捷，方便患者就医；

（4）根据区域污染源调查，项目所在区域范围内没有大的工厂及其污染大的废气排放源，项目所在地大气环境质量较好，诊疗环境好；医院附近没有大的工厂及其较大的噪声污染源，环境比较安静，适于患者休养和治疗，是建设高标准医院的理想区域；

（5）拟建址地势平坦，构造稳定，无影响地质的大断裂和不良地质现象无茂盛植被和无需保护的文物、旅游景观等敏感点，符合工程建设需要；

（6）由工程分析和污染物排放影响预测可知，工程运行后，对污染物采取措施，污染物均达标排放，对周围环境影响轻微；

综上所述，医院选址合理可行。

## 产业政策及规划相符性分析

根据《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》，基本医疗、计划生、预防保健服务设施建设属于鼓励类别。本项目的建设属于基本医疗服务设施建设，符合该产业政策。

根据《外商投资产业指导目录》（2007年修订），医疗机构属于限制外商投资产业类（限于合资、合作），东莞台心医院为上海美克资产管理有限公司与国际医疗集团有限公司（台资企业）合资举办的医疗机构，因此属于限制类。据统计，在东莞的台商干部及眷属超过十万人(包括流动人口)，是全国台商聚集密度最高的城市，本项目的建设可以结合两岸的医疗资源，提供完善的医疗服务质量、先进的医疗技术及设备、造福台商眷属及东莞市民，并争取将台湾全民健保制度延伸到祖国大陆，为台商提供更完善的医疗保健体系。根据前文分析，项目产生的环境影响较小，经采取各项污染防治措施后对周围环境无不了影响，能够达到清洁生产要求，项目建成后经济效益、社会效益明显，且项目已取得中华人民共和国卫生部批复意见（《卫生部关于同意设置东莞台心医院的批复》（卫医函[2008]31号）），同意项目的立项申请，因此项目的建设总体而言是符合相关政策的。

《广东省国民经济和社会发展十一五规划纲要》指出广东省在十一五期间要加快社区卫生服务体系和公益性医疗机构建设，加强对各类医疗机构的监管，促进医疗服务的多样化。《东莞市国民经济和社会发展十一五发展规划纲要》指出：“加大政府对医疗卫生事业的投入力度，完善公共卫生和医疗服务体系，提高对疾病预防控制和医疗救助服务能力” 。本项目的建设也是与上述发展规划相统一的。

东莞台心医院为营利性医疗机构，已取得中华人民共和国卫生部关于同意设置东莞台心医院的批复文件（卫医函[2008]31号）。

综上所述，东莞台心医院的建设是与相关产业政策及规划相符的。

## 项目平面布局合理性分析

东莞台心医院具有与国家三级医院功能、任务、技术水平及管理要求相适应的医院规模。总平面设计体现人性化要求向花园式综合医院方向发展，内部根据医院卫生学要求，将医疗区和生活区严格分开，防止交叉感染。项目建筑容积率约0.679，建筑物用地应尽量为今后发展留有余地。医疗区是医院建筑的重点，其建筑布局采用介乎于集中式和分散式之间的混合形式，建筑物的设计必须符合医院建筑卫生学管理要求。

东莞台心医院严格将生活区及医疗区分开。

医疗垃圾暂存点及生活垃圾暂存点设于地下一层，两者互相独立；污物运输动线及清洁供应运输路线相互独立，避免交叉感染。

医院地埋式污水处理系统设置于项目西面空地上，距离住院部超过100m，，且位于住院部下风向；距离生活区超过200m，污水处理站布局合理，臭气不会对医院内部及外环境造成不良影响。

综上所述，医院布局从各个方面体现了“以人为本，诚信创新，优质高效，一切为了群众健康”的办院宗旨，该医院规划建设从总平面的规划上合理安排卫生用地，确保医院的建筑设计质量，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，医院建设除能满足就医功能要求，还有利于患者安全及身心健康，医院平面布局合理可行。

## 小结

本项目建设内容符合国家及地方产业政策；选址符合地区发展规划；符合所在地块土地利用规划；符合相关法律法规的要求；因此本项目的选址具有规划合理性和环境可行性。同时本项目采用了先进技术，工艺和设备，及节能环保措施，产污环节少，污染物排放量少，平面布局合理。综上所述，可以确认本项目的建设和选址合理合法，平面布置合理。

# 环境管理制度与环境监测计划

（略）

# 结论与建议

## 项目基本情况

东莞台心医院位于东莞市环城路东城牛山段，规划以三甲医院的模式所兴建，分成一期、二期及远期进行开发建设。项目总用地面积139573.5m2，一期总建筑面积为112695.35 m2。一期规划包括医疗区、生活区两部分，医疗区主要为综合医疗大楼(包括门诊、急诊、医技、住院部等)及停车场等配套设施，拟设床位600床，不设传染病房，不设生物安全实验室，不进行细菌培养等相关研究；生活区包括4栋9层专家楼及相关配套设施。项目总投资3.4亿元，其中环保投资681万元，占总投资的2%。

## 项目区域环境现状评价结论

（1）地表水环境

调查期间，厚街水道各监测断面中各项目水质指数除氨氮、DO外均低于1，水质不能完全符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目选址周边地表水环境质量一般。

（2）大气环境

评价区环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准。

（3）声环境

- 由环境噪声监测结果可知，各监测点处等效连续声级值昼间、夜间均不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），项目拟建址所在地声环境质量一般。

## 环境影响评价结论

### 水环境

本项目运行中会产生一定量的医疗废水及生活污水、食堂含油污水，由于项目自建污水设施处理、且处理后的废水纳入市政污水厂处理，如能保证水污染处理设施的正常运行，则排放的废水对项目所在区域水环境无明显影响。

### 大气环境

项目建成后废气来源主要是食堂燃气废气、机动车尾气及备用柴油发电机使用时产生的少量废气。由于建设项目所在地的背景大气环境质量良好，而建设项目本身也没有重要的大气污染源，故对外环境的浓度增值有限，不会破坏目前大气环境质量。

### 声环境

由于项目边界声环境质量现状已有超标现象，因此必须对主要噪声源做消声、隔声等处理。经过相应的消声、隔声等工程措施，可将噪声源强削减30dB(A)以上，因此项目的噪声对环境影响不大。

### 固体废弃物

本项目产生的固废总量约3184kg/d，其中医疗废物436kg/d。通过采取对固体废物的分类管理、分类收运、分类贮存、分类处置的办法，能有效地减少固体废物的污染，不会对环境造成二次污染。

## 环境风险评价

本项目可能发生环境事故的环节主要包括射线装置管理、医疗废物处理、含病毒污水的排放、医用化学品使用、贮存过程中风险等方面。由于医疗废物、医疗废水具有一定的毒性和传染性，而射线装置的防护和使用不当则会对病人和操作人员产生不良影响，因此必须加强环境风险防范措施。

本项目医疗废物主要包括一次性医疗用品和有机污染废弃物。为解决医疗废物收集、运输、贮存、集中处置等对环境的污染，东莞台心医院医疗废物全部运往东莞市医疗废物处理中心集中无害化处理。

本项目含病毒污水共经消毒处理（预处理消毒和一级强化处理后出水消毒），污水处理站正常运行情况下，废水排放对受纳水体的环境影响较小。但为了减少含病毒污水排放造成的环境风险，本项目拟将重点加强污水消毒效果控制，建立定期监测制度并安装自动监测仪器，确保废水达标排放，防止废水污染事故产生。

## 环境影响经济损益分析结论

项目获得经济效益和环保设施经济效益显著，环境损失小，环保投资是可行的。

## 污染物总量控制

项目医疗废水经自建污水处理站处理后经东莞市市区污水处理厂进一步处理达标后排入厚街水道，因此不需申请总量控制指标。

本项目医疗废物交给东莞市医疗废物处理中心集中处理，生活垃圾由环卫部门统一清运处置，固体废物总量控制指标为零。

## 公众参与调查结论

本次公众参与派发调查表120份，收回108份，88.89 %的接受调查人员同意项目的开发建设，另外有11.11%的接受调查人员持其他态度。。

## 项目建设与选址合理合法性分析结论

本项目建设内容符合国家及地方产业政策；符合相关法律法规的要求。污染物排放量少，平面布局合理。综上所述，可以确认本项目的建设和选址合理合法，平面布置合理。

## 综合结论

本报告对建设项目拟建址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价；对项目的排污负荷进行了估算，对该项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出了相应的污染防治措施及对策；对本项目的风险影响进行了定性与定量分析，提出了风险事故防范与应急措施；对本项目进行了公众参与调查。

综上所述，建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，认真执行卫生防护距离设置要求，落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，做到达标排放，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。项目建成后，进一步提高清洁生产水平，使项目建成后对环境影响减少到最低限度；加强风险事故的预防和管理，认真执行防泄漏、防火的规范和各项措施，严格执行“减小事故危害的措施、应急计划”，避免污染环境。在完成以上工作程序和落实各项环保措施的基础上，从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。