2020年区域空气质量预报预测业务续建项目用户需求书

广东省环境监测中心

2020年3月

目 录

第1部分	投标邀请函	1

第2部分	用户需求书	2

2.1	项目背景	2

2.2	项目现状	2

2.3	项目目标	3

2.4	项目建设内容清单	4

2.5	总体技术要求	4

2.6	子包1采购内容	4

2.7	子包1实施要求	7

2.8	子包1评分办法	9

2.9	子包2采购内容	12

2.10	子包2实施要求	17

2.11	子包2评分办法	19

## 投标邀请函

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：区域空气质量预报预测业务续建项目，包括子包1：2020年广东省大气排放源清单估算和未来30-40天数值预报功能拓展技术服务；子包2：代表性城市空气质量健康指数（AQHI）初步构建和基于观测的大气环境达标管理与臭氧分析功能技术服务

三、采购预算：

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1、采购内容：

2、交货期：子包1合同生效后一年内完成设计、开发、安装、试运行、验收并交付用户使用；子包2合同生效后一年内完成设计、开发、安装、试运行、验收并交付用户使用。

3、交货地点：广东省环境监测中心指定地点

4、本项目不接受备选方案。

5、项目共有两个子包可兼投，不可兼中。

五、投标供应商资格：

## 用户需求书

### 2.1 项目背景

环境空气质量监测预报预警是生态环境管理和科学决策的重要基础，是督促各级政府改善环境空气质量、治理大气污染成效的重要依据。“十三五”是我国以改善环境质量为重点，打好大气污染防治攻坚战役的关键时期。

党的十八大以来，党中央、国务院对环境空气质量监测预报预警工作高度重视，将其作为生态文明总体改革的重要组成部分进行谋划和部署。2015年7月，国务院《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）要求加强环境质量监测预报预警，提高空气质量预报和污染预警水平，强化污染源追踪与解析。2016年8月，环保部《关于印发生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）的通知》（环监测〔2016〕107号）进一步要求预警应急监测全面加强建设，深化京津冀、长三角和珠三角重点区域及城市预报预警业务，推进空气质量预报预警精细化信息服务，将区域和城市空气质量精确预报提高到2-3天，趋势性预报提高到5-10天。2019年7月，环保部《关于征求〈生态环境监测顶层设计（征求意见稿）意见的函〉》，进一步要求提升空气质量预报精度和中长期预报能力，推进国家和区域10-15天污染过程预报、30-45天潜势预报的业务化运行。

2017年3月，广东省人民政府《关于印发广东省生态环境监测网络建设实施方案的通知》（粤府办〔2017〕19号）要求加快建立全省生态环境预报预警体系，对于空气质量预报预警体系建设，及时更新完善全省主要大气污染源清单和空气质量集合预报系统、改善成效评估系统、信息服务系统与可视化业务会商系统等，建设全省精细化预报预警体系。同时2017年7月，环保部《关于做好东北、西北、西南、华南区域空气质量预测预报工作的通知》（环办监测函〔2017〕1091号）进一步指示要求扩展珠三角区域空气质量预测预报中心为华南区域中心，形成区域空气质量的数据中心、研判中心和会商中心，由广东省环境保护厅牵头，湖北省、湖南省、广西壮族自治区、福建省、海南省环境保护厅为成员单位，广东省环境监测中心负责具体业务工作。

为推进全面深化改革，适应经济社会发展的新常态，加快构建具有广东特色、国内先进的环境空气质量监测预报预警体系，进一步提升我省环境空气监测预警的公共服务能力，为空气质量管理决策提供更科学更全面的技术支撑，根据《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》、《关于印发生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）的通知》、《关于印发广东省生态环境监测网络建设实施方案的通知》、《广东省环境保护“十三五”规划》和《关于印发广东省生态环境监测“十三五”规划的通知》等要求，特制订本建设方案，指导2020年我省空气质量预报预警体系建设。

### 2.2项目现状

#### 2.2.1建立广东省空气质量多模式数值预报业务系统

广东省已建立了覆盖华南区域范围3公里×3公里网格分辨率精度的区域空气质量多模式集合数值预报平台，配备了高性能集群计算系统，空气质量数值预测模型包括NAQPMS、CMAQ、CAMx、WRF-Chem和统计预测模型，可预报未来10天区域内的污染物浓度、AQI范围、等级和首要污染物等产品。但针对提前开展减排工作的需求，有必要开展长期预报工作，以更好地阻止重污染的发生或减轻其污染程度。

#### 2.2.2形成广东省2015/2017年主要大气污染物排放源清单及其应用系统

广东省已基本建立2015/2017年主要大气污染物的源排放清单，涵盖固定燃烧源、工业过程源、道路移动源、非道路移动源、有机溶剂使用源、存储与运输源、扬尘源、农牧源、生物质燃烧源、天然源和其他排放源等11大类排放源，涵盖SO2、NOX、CO、PM10、PM2.5、VOCs、NH3、BC和OC等9类大气污染物，为预报预警系统提供排放源清单数据，并基于此初步开展了源清单法大气污染来源解析方法与应用研究。搭建了可视化排放源清单展示及应用系统，具备污染源清单管理以及排放源清单数据查询、统计分析和展示功能。此外，通过情景清单构建模块，能够手动自定义生成污染源减排调控情景，通过减排比例折算得到更新后的情景清单。但是目前清单数据为2017年，需要进行全面的更新，同时，为了满足珠三角区域空气质量持续改善和达标规划的需求，需预测2025年减排情景清单，为制定中长期的污染物减排计划提供数据支撑。

#### 2.2.3尚未开展本地空气质量健康指数研究

目前广东省各城市采用空气质量指数（AQI）来评估空气质量状况，AQI是一种通过每日污染物浓度与相应标准节点对比后得出的分段线性函数值，是以常规监测的污染物中指数最大者反映当天的空气质量，其既不能反映对健康的综合影响，又没有体现出本污染模式的特征。目前，加拿大和我国香港特区等地陆续推出空气质量健康指数（AQHI）来综合评价空气污染的健康风险，但所用参数不能直接应用于本地，且未针对高危人群队列进行评价。因此，亟需开展广东省本地的城市空气质量健康风险研究和评价指标体系建设。

### 2.3 项目目标

更新编制2020年广东省排放源清单，预测珠三角地区在不同减排情景下的2025年排放源清单，并将上述清单嵌入现有大气源清单管理系统，实现清单的可视化管理；应用数值模式开展华南区域未来30-40天空气质量趋势预报，并集成到现有的广东省空气质量预报系统，实现空气质量长期趋势预报；初步构建代表性城市的空气质量健康指数（AQHI），实现AQHI自动计算和预报，建立符合广东实际情况的大气污染健康损害的预警预测体系；建立区域-省-市多维度空气质量达标管理功能，支撑对广东省及其各地市目标可达性、达标压力等进行测算，建立基于观测的臭氧收支平衡模型（OBM），实现臭氧收支平衡分析自动化运行功能，摸清其本地生成和外地传输情况，并自动绘制EKMA曲线。

### 2.4 项目建设内容清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子包1 | 2020年广东省大气排放源清单估算、2025年珠三角减排情景清单预测以及和未来30-40天数值预报功能拓展技术服务 | 1 | 项 |
| 子包2 | 代表性城市空气质量健康指数（AQHI）初步构建和基于观测的大气环境达标管理与臭氧分析功能技术服务 | 1 | 项 |

### 2.5 总体技术要求

1、本项目应遵行广东省生态环境监测网络建设项目总体建设规范要求，实现与生态环境监测物联网互联互通；

2、本项目应符合广东省生态环境监测网络数据共建、共享规范要求，全部数据需接入生态环境监测综合管理平台，形成以生态环境监测综合管理平台为基准的数据统一出口与入口，形成统一的接口与数据服务，实现全省生态监测数据统一汇聚、分析、展示；

3、本项目应符合广东省生态环境监测统一中控管理要求，支持联网的设备（支持232、485接口和网络接口等）或业务系统应支持接入监测中心统一中控系统，实现设备、系统分布式接入、综合管控需要；

4、本项目应遵循生态环境监测建设项目总体集成管理规范要求，遵循统一的项目管理规范、业务管理规范、应用集成规范和数据管理规范要求，全部业务应用需基于统一的生态环境监测应用支撑平台进行搭建，全部新建业务应用必须接入生态环境监测统一门户，实现数据集成、功能集成和界面集成，涉及升级改造业务系统至少需实现数据集成。

5、本项目应遵循生态环境监测建设项目总体集成管理要求，符合生态环境监测建设项目总体技术方案、项目实施方案、管控方案要求，遵循总体集成框架与技术要求，符合生态环境监测建设项目总体资金计划与统筹推进计划要求，无缝接入统一生态环境监测门户主界面，满足生态环境监测建设项目总体集成测试与验收推进要求。

6、本期项目涉及新建信息系统都应该根据国家密码管理局的要求，应用国密算法。根据《信息安全等级保护管理办法》的规定，开展网络安全等级保护工作，选择有资质的网络安全测评公司进行测评并报公安厅备案。

### 2.6 子包1：2020年广东省大气排放源清单估算以及未来30-40天数值预报功能拓展

#### 2.6.1 需求概述

主要内容包括两大方面：（1）编制广东省2020年排放源清单，收集2015-2020年期间的珠三角主要大气污染物和污染源的减排措施，以及各项社会经济发展水平统计数据和污染源活动水平数据，预测珠三角区域在不同减排情景下（现有减排情景和规划减排情景）2025年的排放源清单，录入现有减排情景自动化分析系统，实现清单数据的可视化管理和减排情景模拟应用功能。（2）基于全球气候预测CFS资料和WRF天气模型，耦合空气质量数值模式，每月开展两次广东省未来30-40天大气污染浓度数值预报，生成各类气象和污染物浓度预报产品，辅助开展广东省长期空气质量趋势预报工作。

上述采购内容可以在现有的空气质量预报系统上进行升级和拓展；或重新构建一套系统，但是重建的系统需要既能够包含原有业务内容（包括源清单可视化管理、减排情景分析、空气质量数值预报产品的绘图和展示等），又要增加此次采购的服务内容。

#### 2.6.2 主要功能与参数

##### 2.6.2.1  2020年广东省大气排放源清单估算

2.6.2.1.1 数据收集需求

（1）污染源研究范围和覆盖类型

广东省大气污染物排放源清单的建立,要求研究范围涵盖广东省行政辖区内的21个城市，污染源至少涵盖：化石燃料固定燃烧源、非道路移动源、道路移动源、有机溶剂使用源、扬尘源、农牧源、工业过程源、存储与运输源、生物质燃烧源、天然源及其他排放源。具体的排放源分类要求与国家环保部正式发布的《国家大气污染物排放源清单编制技术指南》中的源分类方法保持总体一致。污染物至少涵盖：SO2、NOX、CO、PM10、PM2.5、BC、OC、VOCs、NH3。

（2）基准年和编制方法

以2020年为基准年，建立广东省大气污染物排放源清单，清单编制方法要求与国家环保部正式发布的《国家大气污染物排放源清单编制技术指南》保持总体一致。估算形式以自下而上方式为主，自上而下方式为辅，至少三个以上重要排放源（如固定燃烧源、工业过程源和道路移动源等）使用自下而上的估算方式。

（3）活动水平数据收集和调研

1）要求优先从已有统计数据和网上数据库中收集公开的排放源活动水平数据，对于上述途径无法直接获取的活动水平数据，通过实地走访调研补充获取，要求选取3个城市开展实地调研，走访部门至少涵盖环保局、监测站、气象局、公安交通管理局、车管所、住建局、国土局、农业局、海事局和经信局等重要部门。

2）要求收集广东省21个城市的GDP、能耗、人口、机动车保有量等基础统计数据和行业发展概况等信息，并针对不同大气排放源清单的建立需求，对上述数据进行筛选和处理。

3）要求收集广东省各市环境统计数据，对其进行校验和审核。

4）要求收集机动车小时流量数据，时间段应至少覆盖上下班高峰期、非高峰期、周末和节假日等代表性时段，道路至少包括不同等级公路和城市道路，覆盖的机动车车型包括客车、出租车、公交车、载货车等。

5）要求收集广东省主要客货运输港口和渔业港口的船舶活动水平数据，包括船舶档案数据和AIS活动轨迹数据，港口数量不低于5个，收集船舶信息数量不少于300艘，船型至少包括远洋船舶、沿海船舶和内河船舶。

6）要求收集广东省各市加油站的汽油销售量和油气回收情况。

（4）排放因子数据收集

污染物排放因子要求优先采用国家排放源清单技术指南公布的和近年来国内外研究学者公开发表的污染源排放因子，排放源成分谱则要求优先采用近年来国内测试数据，对于排放特征受地域差异影响较大的排放源，如扬尘源、非道路机械和VOCs排放源等，要求优先采用近年来国内学者在广东省地区开展现场测试建立起来的本地化排放因子和源成分谱。

（5）网格化清单建立要求

1）以GIS计算机技术为基础的空间分配方法，并基于调研结果更新完善重点排放源的时间特征谱和空间分配因子。

2）要求更新并完善包括春节、清明节、劳动节、国庆节、中秋节、元旦等主要节日的排放源活动时间谱。

3）要求更新工业源各行业月分配谱至2020年最新数据。

（6）清单质量保证/质量控制（QAQC）与不确定性分析

1）要求制定全面的排放源清单QAQC计划，对各个排放源数据收集、处理和估算流程进行详细记录，形成书面的排放源清单质量保证/质量控制报告。

2）要求至少用2种清单校验方式（如时间趋势分析和相似区域排放源清单结果横向比较），对清单结果进行校验与评估，并详细说明校验方法和结果修正方法。

3）要求对整个清单编制结果进行定性不确定性分析，其中对至少2种大气排放源（例如固定燃烧源和道路移动源）和主要污染物进行定量不确定性分析，形成书面分析报告。

2.6.2.1.2 数据处理需求参数

基础数据采集后，需要对数据进行统计分析、清单估算，最终建立网格化源清单。

（1）统计归类和清单估算

按照4级排放源分类，综合采用自上而下和自下而上的估算方式，估算得到广东省21个城市2020年主要大气污染物排放源清单。

（2）网格化清单建立

根据前期污染源调研情况和已获取的污染源活动水平数据和空间地理属性信息，建立11大类排放源的污染物小时排放特征谱和空间分配权重因子，为下一步网格化清单的建立提供必要参数。利用更新后的2020年广东省排放源清单，结合污染源小时排放特征谱和空间分配权重因子，建立广东省21个城市11大类排放源网格化排放源清单。

2.6.2.1.3 清单建立与数据提供要求

完成广东省2020年排放源清单更新后，需实现与广东省现有多模式数值预报系统的无缝对接，满足空气质量模拟和数值预报的需求，需达到的指标要求具体包括以下9个方面：

（1）要求建立的广东省大气排放源清单的时间特征谱应能反映工作日和节假日的排放情况，时间分辨率可以精确到月、日、小时。

（2）要求建立区域与广东省人为排放源清单融合后的空间分辨率为27km-9km-3km的三层嵌套model-ready网格化排放源。

（3）要求须符合广东省现有多模式空气质量数值模式嵌套区域设置，具体为：第一区域为中国及其周边，模式网格分辨率为27km；第二区域为华南区域及其周边，模式网格分辨率为9km；第三区域为广东省及其周边，模式网格分辨率为3km；

（4）要求网格化排放源须包含以下空气质量模式：NAQPMS（CBM-Z化学机制）及其源解析分行业源、CMAQ（CB05化学机制）排放源、WRFCHEM（RADM2化学机制）排放源。

（5）要求网格化排放清单中涵盖天然源，天然源优先采用MEGAN模型估算，空间范围与网格化清单一致。

▲（6）完成估算后，向采购方提供完整的2020年包括excel、ida等格式的完整的源排放清单数据，包括天然源。

▲（7）2020年排放源清单要求与项目构建的2017和2019年排放源清单数据的保持延续性和可比性。

（8）完成2020年网格化清单建立后，要求更新情景清单输入前期构建的“情景设计模拟和自动分析大气污染调控及改善”系统模块，用于减排情景模拟分析。

##### 2.6.2.2  2025年珠三角减排情景清单预测需求

（1）情景设计需求

1）情景设计的目标年份为2025年，区域范围要求为珠三角9城市。

2）要求梳理2015-2025年期间，珠三角地区主要大气污染源和污染物的排放控制措施，在此基础上，分别设计基于现有减排措施和规划减排措施的减排情景，并预测建立相应的情景清单。其中，现有减排措施情景是指延用2020年以前的减排措施，不考虑2020-2025年新增的规划减排措施情况下，污染物排放所能达到的水平；规划减排措施情景是指在延用2020年及以前的减排措施，同时考虑2020-2025年新增规划减排措施情况下，污染物排放所能达到的水平。

3）建立预测目标年减排情景清单所使用的预测因子，要求至少精确至二级排放源分类，预测依据至少包括经济增长、各行业产值和产量增长、产业结构变化、机动车保有量变化、能源消耗以及人口等因素变化对污染源排放量的影响，建立预测因子时，至少要以近5-10年的相关历史统计数据作为参考。

4）要求减排情景方案制定依据须涵盖国家、广东省及珠三角等区域现有及未来社会经济发展规划以及环境相关法律法规政策。

（2） 减排潜力分析与情景清单建立需求

1）要求至少按照一级污染源估算分析不同控制情景下，主要污染控制措施的减排潜力。

2）减排情景清单的建立方法和要求与2020年广东省大气排放源清单编制需求参数”保持总体一致，清单输出格式需满足广东省空气质量预报模式的输入需求。

（3） 减排情景模拟与评估

1）要求采用不少于2种主流空气质量数值模式（包括NAQPMS、CMAQ、CAMx或WRFChem等）对2种不同控制情景下的污染物减排成效进行自动化模拟评估，系统自动生成评估图表等结果。评估的目标污染物至少包括SO2、NO2、O3、PM10和PM2.5，所用的评估标准参考用户定义的空气质量改善目标或国家环境空气质量二级标准（GB 3095-2012）。

2）评估内容至少包括污染物浓度时间变化、下降幅度、污染物浓度变化的空间分布等，以数据和图表的形式定量评估各污染源减排措施的控制效果和有效程度，自动输出评估报告。

##### 2.6.2.3  未来30-40数值预报功能拓展

30-40天数值预报功能拓展应至少符合以下功能与参数要求，包含但不仅限于以下功能模块：

（1）未来30-40天气象预报场资料切割、并行下载功能

为了满足未来30-40天趋势预报的需求，成交供应商需实现如下功能：①CFS数据下载功能，基于CFS数据切割技术对原始高空数据进行空间切割。②结合多线程并行下载技术，实现CFS数据快速实时下载。该功能最长可下载未来40天CFS地面和高空数据，并满足起始时刻及高空切割范围可选的需求。

（2）未来30-40天气象模式预报功能调试优化

成交供应商在现有的广东省空气质量多模式预报功能短中期预报基础上，通过气象模式测试、调试和优化，需实现CFS气候预测资料驱动WRF模式进行未来30-40天气象预报，同时确保气象预报功能的稳定性、及时性和合理性。

（3）未来30-40天数值模式预报功能调试优化

成交供应商需在CFS驱动WRF中长期气象预报基础上，通过数值模式测试、调试和优化，实现模式未来30-40天污染物要素预报，同时确保预报功能的稳定性、及时性和合理性。

（4）未来30-40天数据协同处理功能

与现有的广东省短中期空气质量多模式预报功能一致，中长期数值预报模型的运行时间与预报时长成正比，30-40天预报时长对应的模式运行计算量将大幅增长，为了更好的支撑业务应用，提高模型运行时效性，成交供应商需实现模式数据协同处理功能。要求模式数据协同处理功能通过优化WRF气象预报模式及空气质量数值预报模式数据后处理功能运行流程，实现模式后处理过程与其运行过程同步运行的功能，以大大缩短模式运行与数据后处理整体过程的运行时间，进而提高整体运行时效性。

（5）未来30-40天多节点并行协同绘图功能

与现有的广东省短中期空气质量多模式预报系统一致，中长期数值预报的运行时间与预报时长成正比，30-40天预报时长对应的模式运行计算量将大幅增长，为了更好的支撑业务应用，提高运行时效性，需实现模式并行协同绘图功能。要求模式并行协同绘图功能采用并行优化技术、协同伴随技术优化绘图功能（主要实现对模式气象、大气污染预报结果进行相关绘图，将预报结果更直观的展示出来，以更方便支撑业务应用）运行流程，实现使用多个计算节点对不同类型的图片同时进行绘图，同时实现数值模式绘图过程与其运行过程同步运行的功能，以大大缩短模式运行、数据后处理与预报结果图片产品绘制整体过程的运行时间，进而提高整体运行时效性。

（6）WRF气象预报产品展示

未来30-40天模式预报结果生成后，可在业务平台进行展示，具体包括①成交供应商需实现包括30-40天WRF气象预报结果展示及30-40天大气污染预报结果展示。②成交供应商需实现气象预报图功能：展示未来30-40天全国、华南、广东的WRF气象预报结果。

（7）空气质量预报产品展示

成交供应商需实现模式预报空间分布图功能：广东省30-40天模式预报结果空间分布图生成及展示。

- 项目实施及后续测试和系统维护期间，提供1台高性能便携式计算系统设备，供采购人测试相关系统（不作为采购人固定资产）。

##### 2.6.2.4  高性能计算硬件补充

提供1台36端口FDR IB交换机和5套5M FDR IB光纤线缆（表1），以提升监测中心高性能计算集群的性能。

交换机要求为19寸上架式、1U 高度、36 端口 QSFP FDR 56Gbps InfiniBand交换机；至少 4.0 TB/s 交换容量，端口间延迟不大于200ns；支持9个虚拟链路：8个数据和1个管理，具备FDR/FDR10，支持向前纠错功能，兼容IBTA 1.2.1和1.3规范，具备端口镜像，自适应路由功能；具备整合子网管理功能，可扩展至648节点，支持UFM管理软件(SX6036)，支持整合MNLX-OS交换机管理方案，配有交换机外部扩展管理系统。

IB光纤线缆为56GB 5M AOC IB光缆，InfiniBand SX6036 Mellanox交换机连接线。

中标方需提供相应的硬件安装和调试服务，并提供2年的保修服务。

表1  IB交换机设备

| 产品型号 | 产品名称 | 配置信息 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FDR IB交换机 | 36端口FDR IB交换机 | 1 |
| 2 | FDR 线缆 | 5M FDR IB光纤线缆 | 5 |

#### 2.6.3 主要验收指标

（1）排放源清单基准年为2020年，预测年为2025年，污染源至少涵盖：化石燃料固定燃烧源、非道路移动源、道路移动源、有机溶剂使用源、扬尘源、农牧源、工业过程源、存储与运输源、生物质燃烧源、天然源及其他排放源。污染物至少涵盖：SO2、NOx、CO、PM10、PM2.5、BC、OC、VOCs、NH3。

（2）2020年和2025年排放源清单要求在前期项目构建的2017年和2019年排放源清单基础上进行更新和完善，保持不同年份排放源清单数据的延续性和可比性。

（3）网格化清单空间分辨率不低于3公里，时间分辨率精确至1小时，包括不同排放源VOCs和PM2.5的源成分谱以及CB05、AE5和SAPRC07三种化学机制的大气化学物种谱。包含美国环保署SPECIATED和广东省本地化排放源物种谱数据，实现与广东省现有数值预报模式和上一期构建的“情景设计模拟和自动分析大气污染调控及改善”功能模块的无缝对接。

（4）完成估算后，向采购方提供2020年和2025包括excel、ida等格式的完整的排放清单数据，包含天然源。

（5）建立的广东省大气排放源清单不确定性应满足：SO2不确定性至少低于20%，其它污染物不确定性至少低于50%。

（6）清单的excel版本需要满足以规定的特定格式录入清单系统。

（7）要求输出model-ready的网格化排放源，须符合广东省现有多模式空气质量数值模式嵌套区域设置，满足直接接入模式运行，具体为：第一区域为中国及其周边，模式网格分辨率为27km；第二区域为华南区域及其周边，模式网格分辨率为9km；第三区域为广东省及其周边，模式网格分辨率为3km；

（8）要求网格化排放源须包含以下空气质量模式：NAQPMS（CBM-Z化学机制）及其源解析分行业源、CMAQ（CB05化学机制）排放源、WRFCHEM（RADM2化学机制）排放源。

（9）合同签订之日起，每个月提交项目工作报告，每1个月提交一次源清单开发工作的阶段性成果并现场汇报。

（10）设计2个反映不同污染源控制水平（现有减排情景和规划减排情景）的珠三角2025年减排情景并建立相应的减排情景清单，减排情景清单覆盖的源和污染物类别等与广东省2020年源清单要求一致。

（11）试运行期间，需在每个月1日与15日能在系统显示未来30天以上的AQI与六参数预报结果，要求结果包含广东省21城市日均评价值与月均评价值，广东省与华南区域相关污染物的空间分布图。

（12）试运行期间，广东省各城市空气质量平均长期预报准确性不低于60%。

（13）数据综合动态展示部分，在图例不冲突的情况下，应能实现气象要素或污染物浓度的多层叠加。

（14）提供系统使用说明文档及案例应用示例文档。

（15）在试运行期，软件自动化运行故障率低于3%（停电或网络故障等因素不纳入统计）。

### 2.7 子包1实施要求

#### 2.7.1 供应商资质要求

供应商应具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，且该证书体系适合“计算机应用软件的设计开发”。

供应商应具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书。

供应商应具有信息系统集成及服务资质证书。

供应商应具有企业信用等级AAA级证书。

为保障系统运维的质量，要求供应商总公司或总部机构在广东省内，或供应商在广东省内设有直属售后服务机构或分公司、分支机构。

供应商于2015年1月至今，期间承担过同类型的空气质量监测或预报系统的开发和运维服务。

#### 2.7.2 项目团队要求

供应商应投入具有遥感或环境科学或自动化或计算机或地理信息或气象学或电子信息等相关专业本科（含）以上学历的团队人员。为保障项目的实施质量，要求中标人在服务期内，本项目须配置服务人员不少于6人，至少包含项目经理1人；项目建设和试运行期间需安排驻场服务工程师不少于1人（驻场人员工作，均由甲方安排）。

#### 2.7.3 工期要求

合同签订之日起1年内完成整体项目竣工验收，须于合同签订之日起1年内完成所有功能需求的设计、开发、安装、接入、试运行和项目验收并交付用户使用。其中项目试运行时间不少于3个月。签订合同后一个月内提交项目进度计划表，合同签订之日至验收期间，至少每个月提交设阶段性成果。

#### 2.7.4 质量控制要求

1、投标人必须承诺提供生产厂商原装、全新的、符合国家及用户提出有关质量标准的产品，并按招标文件要求附带相关的合法生产厂商证明文件。

2、投标人必须承诺所提供产品符合国家或行业标准，以及采购人提出的有关应用需求，且不存在第三方侵权行为。

3、投标人应在十年内保证易损件和备件在项目区内的正常供应。

#### 2.7.5 培训要求

1、中标供应商应为采购人免费培训广东省环境监测中心和21个地级城市监测站共计约30-40名操作人员。

2、应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标供应商支付。

#### 2.7.6 验收要求

1、验收时间：

产品安装、调试完毕，产品试用后，由中标方提出验收申请，采购人应于卖方提出验收申请后组织验收。采购人验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。

2、验收标准：

（1）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，必须提供合法的原生地证明、进口报关单证、商检证明等完整资料给买方审计和采购部门核查。

（2）产品质量：应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准。

（3）产品所有技术性能规格及参数：应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

（4）产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患。

#### 2.7.7 项目交付物要求

中标方需对用户方提交以下交付物：

1、《项目实施方案》

2、《系统需求规格说明书》

3、《系统设计方案》

4、《系统测试报告》

5、《系统管理员手册》

6、《系统用户手册》

7、系统安装程序及说明文件、源代码光盘

8、《验收报告》

9、《第三方测评报告》

10、《安装配置文档》等相关的技术文档和操作手册

11、《项目总结报告》

12、《项目试运行报告》

13、《项目验收申请》

14、《项目资产移交清单》

其中《系统需求规格说明书》等需通过用户方组织的专家评审后，才可开展后续工作。评审所产生的费用由中标人承担。

#### 2.7.8 软件版本要求

系统软件、通用软件必须具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，所开发的应用软件的版权属采购人所有，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。投标人必须保障区域空气质量预报预测平台正常运行，对于平台今后的升级改造提供无偿的技术支持。

#### 2.7.9 项目保密要求

对于本平台的技术方案、验收文档、监测数据、系统中相关的运营信息等必须严格对第三方保密，也必须保证该系统运行不会破坏现有信息系统的数据资源安全性，否则将保留进一步追究相关责任的权利。

项目研究成果有双方共享，研究成果第一单位为采购人，中标方需协助采购人提炼研究成果。项目所有研究成果均需保密，未经采购人同意，不得用于专利申请、论文发表和奖项申报等内容。项目所有研究成果需要向采购人提供完整的数据库。

#### 2.7.10 项目售后服务要求

1、具有良好的售后服务体制。

2、质保期：产品验收合格后，在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，所有费用由卖方承担；产品质量保证（修）期为2年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算。

3、运维期：在产品质量保证（修）期间，中标人需免费对产品进行运行维护。

4、产品故障报修的响应时间：1小时。若电话中无法解决，2小时内到达现场进行维护。除特殊情况外，故障排除时间不超过8小时。

5、若产品故障在检修工作8小时后仍无法排除，中标人应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

6、提供操作流程、注意事项的培训，并提供相应的书面材料。

### 2.8 子包1评分办法

- 评标方法

1、本次评标采用综合评分法。每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算术平均值。

2、本项目评分标准为：

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 10分 |
| 商务部分 | 45分 |
| 技术部分 | 45分 |
| 合计 | 100分 |

- 评分因素（分值具体分配）

评分细则见下表。

1、投标报价评分表（10分）

| 评价指标及分值 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 投标报价（10分） | 价格分按低价优先法计算，其中：满足招标文件要求且评标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/评标价）×30%×100。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）要求，本项目对小型和微型企业报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。投标人如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，未提供声明函者不予认定。 2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |

2、商务评分表（45分）

| 序号 | 评价指标及分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目团队（8分） | ①服务团队具备环境科学、地理信息系统、气象学相关专业（如环境科学、环境工程、环境科学与工程、环境工程领域工程、地图学与信息系统、气象学、海洋气象学、大气物理学与大气环境、大气科学、地球化学-物理等专业）技术人员：同时包含不少于15名上述专业硕士或以上学位以及不少于2名上述专业的博士学位的技术人员的得4分；同时包含不少于10名上述专业的硕士或以上学位的技术人员的得2分；否则不得分，本条最高得4分。（注：投标文件中提供人员名单（格式自拟）、学历学位证书复印件以及投标截止日之前两个月内由社会保险管理部门出具的在本单位连续6个月的社会保险缴纳证明材料，提供不全者不得分。） ②项目团队成员至少2名人员具备信息系统项目管理师（高级）或PMP证书的得4分，只有1名相关人员得2分。（注：投标文件中提供人员证书复印件及投标截止日之前两个月内由社会保险管理部门出具的在本单位连续6个月的社会保险缴纳证明材料，提供不全者不得分。） |
| 2 | 售后服务（3分） | ①系统验收后，提供1年的系统7*24小时在线运维售后服务，当发现故障第一时间将问题通过邮件、电话等方式告知用户。如为硬件系统问题，协助用户将故障问题反馈给硬件提供商；如为系统和软件问题，需2小时内组织技术人员进行故障远程排障，如在24小时内无法排障，需派专业技术人员到用户现场进行故障修复，要求提供承诺函并加盖公章，完全满足得1分，未提供承诺函或承诺函内容不完整或不符合要求，不得分。 ②提供1年的系统5*8小时的相关技术咨询服务，服务内容包括空气质量数值预报模式、空气质量预报预警业务系统、污染防控评估系统等相关技术的咨询服务。技术服务形式包括电话、邮件和QQ等方式。要求提供承诺函并加盖公章，完全满足得1分，未提供承诺函或承诺函内容不完整或不符合要求，不得分。 |
|  |  | 培训服务：①投标方需提供≥1次的项目技术培训服务，培训方式为用户地点现场培训。投标文件中须提供详细的培训方案，至少包括培训目的、培训安排、培训课程、培训讲师、培训质量保证措施等。要求提供培训方案并加盖公章，完全满足得0.5分，未提供培训方案或培训方案内容不完整或不符合要求，不得分。 ②培训内容包括空气质量数值预报模式、空气质量预报预警技术、污染控制决策与支持技术等，培训讲师为预报模式专业技术人员要求提供培训方案并加盖公章，完全满足得0.5分，未提供培训方案或培训方案内容不完整或不符合要求，不得分。 |
| 3 | 企业能力（19分） | ①投标人提供信用评估机构出具的投标人信用等级证书复印件，AAA等级得2分，AA等级得1分，A等级0.5分，没有不得分。须提供在有效期内的相关证书复印件，加盖投标人公章。 |
|  |  | ②投标人同时具有ISO9001质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证证书，且证书的认证范围包括环境领域服务，得3分，缺1项扣1分，扣完即止，须提供在有效期内的相关体系证书复印件，加盖投标人公章。 |
|  |  | ③投标人具有高新技术企业证书，得2分；须提供在有效期内的相关证书复印件，加盖投标人公章。 |
|  |  | ④投标人具备环境领域软件的研发能力，提供“双软企业”认证证书（即同时具备软件企业证书和空气质量相关的软件产品证书），得2分；须提供在有效期内的相关证书复印件，加盖投标人公章。 |
|  |  | ⑤投标人提供空气质量数值模式、大气数据资料同化、污染物来源解析、排放源源清单管理及情景模拟、集合预报等软件著作权复印件等知识产权证明材料。同时提供上述所有证明材料得5分，否则不得分。投标文件中提供证书扫描件加盖公章，否则不得分。上述证明材料登记时间晚于招标公告发出时间的证书不予评分。 |
|  |  | ⑥提供三种及以上空气质量模型（模式）的性能优化自检分析报告（空气质量模型必须为数值方法求解PDE的连续介质大气动力、质量、能量守恒模型），报告中必须包括数值模式的自检分析环境、模式的编译方法、运行时间统计、加速比曲线（包括64核、128核、256核）4种自检分析结果，要包含模型物理化学机理简介、运行指令概要、线性分析等分析内容。报告要求加盖投标人公章。满足以上所有要求得5分，否则不得分。不符合模型原理的模型测试报告不得分。 |
| 4 | 企业业绩（15分） | ①2016年—至今，投标人具备省级及以上规模的环境空气质量预报预警系统建设的案例业绩，每个满足案例得1分，满分为10分（以合同签订时间为准，项目业绩资料需提供中标通知书和合同的复印件加盖公章。） ②2016年—至今，投标人具有国家或省级大型活动或赛事的空气质量预测预报服务的类似工作经验，提供感谢信或应用证明等证明材料，每份得1分，满分5分。 |

3、技术评分表（45分）

| 序号 | 评价指标及分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设方案 （5分） | 根据各投标人的建设方案是否充分考虑现有系统或功能的现状，对方案的完整性、目标明确性、可行性、先进性、可靠性、合理性，以及描述清晰、功能覆盖整个项目需求的程度进行评分： 建设方案完整，目标明确，可行性、先进性、可靠性、合理性高，且描述清晰，功能可覆盖整个项目需求的，得5分； 建设方案较完整，目标较明确，可行性、先进性、可靠性、合理性较高，描述较清晰，功能基本覆盖整个项目需求的，得3分， 建设方案不够完整或目标不够明确，可行性、先进性、可靠性、合理性一般，描述不够清晰，功能不能覆盖整个项目需求的，一般得1分。 |
| 2 | 技术参数响应程度 （20分） | 满足招标文件技术指标、参数要求的得20分，每有一条不带“▲”的一般技术条款不满足的扣2分，带“▲”的重要技术条款不满足的扣3分，扣完为止。 |
| 3 | 技术框架 （5分） | 技术架构实用、开放、先进，符合国家相关标准、本项目行业特点，系统功能完全满足用户需求，且可操作性强，得5分； 技术架构较实用、较开放、较先进，符合国家相关标准、本项目行业特点，系统功能基本满足用户需求，有一定的可操作性，得3分； 技术架构不够实用、开放、先进，或不符合国家相关标准、本项目行业特点，系统功能无法满足用户需求，可操作性不强，得1分。 |
| 4 | 工期计划 （5分） | 项目总体进度及各阶段工作安排等内容全面、科学、合理，得5分； 项目总体进度及各阶段工作安排等内容较全面、科学、合理，得3分； 项目总体进度及各阶段工作安排等内容不够全面、科学、合理，得1分； 未提供具体方案，得0分。 |
| 5 | 验收方案 （5分） | 对项目测试及验收（初验和终验）方案全面、科学、合理，得5分； 对项目测试及验收（初验和终验）方案较全面、科学、合理，得3分；对项目测试及验收（初验和终验）方案不够全面、科学、合理，得1分； 未提供具体方案，得0分。 |
| 6 | 质量保证 （5分） | 质量保证方案、保证体系、风险控制内容全面、合理、可行，得5分； 质量保证方案、保证体系、风险控制内容较全面、合理、可行，得3分；质量保证方案、保证体系、风险控制内容不够全面、合理、可行，得1分；未提供具体方案，得0分。 |

注：所有打分分值小数位按四舍五入保留1位计算。

### 2.9 子包2：代表性城市空气质量健康指数（AQHI）初步构建和基于观测的大气环境达标管理与臭氧分析功能

#### 2.9.1 需求概述

本项目既需要中标人进行软件开发，同时需要其提供运维服务。主要内容包括两大方面：（1）初步构建珠三角地区空气质量健康指数（AQHI），基本实现AQHI自动计算及预报技术，并对接广东省环境监测中心现有的空气质量监测联网系统平台及空气质量预报预警系统，初步构建符合广东实际情况的大气污染健康损害的预警预测体系。（2）建立针对广东省，从区域-省-市等多维度开展空气质量对比分析的功能，可支撑对广东省及其各地市目标可达性、达标压力等进行测算。建立基于观测的臭氧收支平衡模型（OBM），实现臭氧收支平衡分析自动化运行功能，摸清臭氧的本地生成和外地传输情况，自动绘制EKMA曲线。对比分析基于观测模型得出的臭氧分析结果与基于数值模型的结果作对比，分析差异原因，综合两种方法，给出各自的适用范围建议。

上述采购内容可以在现有的空气质量预报系统上进行升级和拓展；或重新构建一套系统，但是重建的系统需要既能够包含原有业务内容（包括源清单可视化管理、减排情景分析、空气质量数值预报产品的绘图和展示等），又要增加此次采购的服务内容。

#### 主要功能与参数

##### 2.9.2.1代表性城市空气质量健康指数（AQHI）初步构建

（1）精确评估代表城市回顾性队列研究中大气污染致心肺疾病发病的暴露—反应水平

收集各目标城市的空气质量监测数据、气象因素以及相关的环境和地理信息数据，结合土地利用类图和交通路网图，建立六个目标城市（广州、深圳、佛山、珠海、中山和茂名等）大气污染物浓度的动态空间分析数据库，通过分析比较不同的空间分析模型，根据交叉验证的结果建立符合我省典型地区特点的相关模型参数和影响因子系数。采用AOD嵌套的空间分析模型评估个体的空气污染物 （PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO）暴露水平，建立空气污染物长期暴露对人群心肺疾病患病的暴露—反应关系。

（2）基于队列研究评价大气污染物长期暴露对高危人群心肺疾病转归的暴露—效应关系和效应窗口期

以过去十年新发的COPD和AMI作为结局变量，通过建立的空间分析模型，精确地量化大气污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO）对人群COPD和AMI发病的暴露—反应关系。在各目标城市内进行不同时间（年度、季度、月份等）的大气污染物浓度对人群COPD和AMI发病的时空动态分析和相关性分析。根据对COPD和AMI幸存者的3年随访数据，精确估测队列人群大气污染物的暴露水平；根据随访的呼吸系统和心脑血管疾病终点事件，建立大气污染物对高危人群心肺疾病转归的暴露—效应关系和效应窗口期。

（3）基于健康人群心肺系统疾病患病风险的AQHI的构建和评价

以空气污染物的零浓度为基线，基于获得的各空气污染物和COPD以及AMI的效应值（即回归系数β），计算各污染物所致的意外超额患病率。将各污染物所导致的超额患病率ERi相加，得到空气质量相关的超额患病率ERt，再通过转换得到AQHI。计算各个污染物对应的COPD和AMI两种疾病的ERi，进一步优化计算AQHI。构建至少三种模型进行AQHI有效性的验证，并选出模型拟合最优者。

（4）基于高风险人群（心肺系统疾病）疾病转归风险的SAQHI的构建

基于建立的队列，以新发的COPD和AMI为研究对象，分析不同季节随访数据，收集一级观察结局信息（全因死亡、呼吸系统疾病死亡、肺癌、再发非致死性COPD、再发非致死性AMI、非致死性脑卒中）。计算各污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO）和各观察结局的效应值（回归系数β）。（3）计算SAQHI，并构建至少三种模型进行SAQHI的有效性验证。

开展SAQHI和AQHI对比，论证AQHI和SAQHI使用的合理性，最终确立适用于珠三角地区的AQHI模型。根据流行病学研究文献和国内外AQHI的分级健康信息，计算珠三角地区AQHI的频数分布，结合专家咨询意见，编制AQHI的分级标准和相应的空气质量健康指南。

（5）AQHI自动计算及预报技术服务

1）开发 AQHI自动计算与统计分析模块

基于广东省环境监测中心现有的空气质量预报预警系统，对接珠三角城市相关空气质量等数据，研发并集成前述适用于珠三角区域的AQHI模型，并实现自动计算功能，提供珠三角AQHI指数的统计分析功能，综合提供公众出行AQHI等级、健康提醒、呼吸系统疾病指数、心血管系统疾病指数等指标。

2）开发 AQHI预测预报与综合评估模块

基于广东省环境监测中心现有的空气质量预报预警系统，开发AQHI指数的预测预报模块，结合AQHI模型和空气质量数值预报模式预测的未来7天的颗粒物与氮氧化物的小时预测浓度数据和日均预测浓度数据，对未来7天的AQHI进行预测预报，并通过AQHI的分级健康指南，对预测AQHI风险级别、示警颜色、健康信息、呼吸系统疾病指数、心血管系统疾病指数等关键环境空气质量健康评价指标进行计算识别，综合评估未来7天的空气质量健康指数状况。

3） 开发AQHI空气质量健康指数数据接口

空气质量健康指数（AQHI）的实时计算与预测预报需要对接城市空气质量的实时数据与预测数据，因此，需要通过数据接口的形式，获取相应的数据。

实时计算：对接广东省环境监测中心现有的空气质量监测联网系统平台，接入珠三角地区各城市的空气质量监测国控站点和省控站点，接入的数据包括CO、NO2、PM2.5、PM10、O3、SO2的小时浓度和日均浓度，提供AQHI实时数据接口，可供微信、短信、发布平台等发布渠道使用。

预测预报：对接广东省环境监测中心现有的空气质量预报预警系统，接入数值预报模式预测的未来7天的颗粒物与氮氧化物的小时预测浓度数据和日均预测浓度数据，提供AQHI预报数据接口，可供微信、短信、发布平台等发布渠道使用。

##### 2.9.2.2 基于观测的大气环境达标管理与臭氧分析功能

基于观测的大气环境达标管理与臭氧分析功能技术服务应至少符合以下功能与参数要求，包含但不仅限于以下功能模块：

（1）区域-省-市多维度达标管理功能

1）以GIS地图的形式展示一些核心信息，如近三年全国各省市达标情况、今年全国各省市达标压力、重污染预警等。用户可选择不同图层进行叠加展示。可筛选的指标：AQI达标率、PM2.5浓度、综合污染指数；可筛选的时间：过去五年、当前年达标压力。

2）提供广东21地市及重点城市群达标对比，可选择任意时段，对比广东省、珠三角、21地市与全国一些重点省份、区域、重点城市的六项污染物浓度以及优良天数比率。通过重点城市群对比，可掌握广东省及其各地市在全国的排名情况，可较为直观的看到本地区的达标压力。该功能以图表等多种形式展示的主要是近三年及当前本地区空气质量达标的相关信息，主要包括当年、当月或任意时段广东省各地市AQI-达标天数比例、PM2.5浓度、PM10浓度、NO2浓度、O3浓度、综合指数等的实际情况及升降幅与前三年的同期对比；广东省及各地市当年及去年、去年同期重污染以上天数统计；广东省、珠三角、21地市与全国一些重点省份、区域、重点城市的六项污染物浓度以及优良天数对比图表等。

3）增加空气质量达标拼接研判、空气质量目标规划一览与自定义设置等功能。国家以及广东省等的多个规划中都对广东省及其各地市都有明确的空气质量目标。空气质量目标规划功能将对这些规划中与空气质量达标相关的内容进行集中和突出展示，便于领导及相关工作人员能够直观的看到相关目标，如可以自动统计当年1月1日截止到当天AQI超标天数，还允许超标的天数等信息。基于区域、省、市的年度空气质量控制目标，对控制目标进行设置并对各区的达标情况进行分析和排名，分析时间维度包括日、周、月、季度、半年。

4）空气质量目标规划一览与自定义设置。空气质量目标规划功能模块需对当前现有的规划中与空气质量达标相关的内容进行集中和突出展示，该模块需基于区域、省、市的年度空气质量控制目标，对控制目标进行设置并对各区的达标情况进行分析和排名。

（2）OBM臭氧收支平衡模型搭建与自动化分析功能

1）OBM模型数据输入自动化编译计算：系统对联网仪器采集的痕量气体污染物浓度、气象参数以及光解速率常数等多源异构小时级数据进行统一的自动化编译处理，以便后续系统根据OBM模型计算臭氧局地光化学速率。模型输入自动化编译数据包括但不限于以下：JNO3-M、JNO3-R、JNO2、JH2O2、JHCHO-M、JHONO、JO1D、温度、相对湿度、气压、边界层高度、SO2、NO、NO2、NOx、O3、CO、乙炔、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、正丁烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、异戊烷、异丁烷、正丁烷、2-甲基1,3-丁二烯、1-戊烯、反-2-戊烯、顺-2-戊烯、环戊烷、正戊烷、苯、1-己烯、甲基环戊烷、环己烷、2,2-二甲基丁烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、正己烷、甲苯、甲基环己烷、2,4-二甲基戊烷、2-甲基己烷、2,3-二甲基戊烷、3-甲基己烷、正庚烷、苯乙烯、对二甲苯、乙苯、间二甲苯、邻二甲苯、2,2,4-三甲基戊烷、2,3,4-三甲基戊烷、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷、正辛烷、异丙苯、正丙苯、1-乙基-2-甲基苯、1-乙基-3-甲基苯、1,3,5-三甲苯、对乙基甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯、正壬烷、1,3-二乙基苯、对二乙苯、癸烷、十一烷、十二烷等（不少于57种）。系统端平台支持CB-05、RADM等不同化学机制下VOCs分类的物种自动化编译计算，为模型输入提供实时、自动、信息化处理数据。

2）OBM臭氧收支平衡模型搭建：基于大气光稳态中O3-NO-NO2 三者之间快速的光化学平衡，系统以时间分辨率为1小时的O3、NOx、VOCs、CO等测量数据为边界条件，考虑气象条件（如温度，相对湿度、边界层高度等）和光解速率，搭建臭氧收支平衡模型。其中，对臭氧观测值求相对于时间的导数，得到臭氧对时间的变化率P(O3)meas；由观测站点的实测臭氧光化学参数综合多种光化学反应方程计算得到臭氧局地生成速率P(O3)chem；两个变化的差值则是表示了观测站点的传输作用对臭氧浓度变化的贡献P(O3)trans，用以判断站点的臭氧传输作用以输入为主还是以向外输送为主。实际的模型计算中，由于缺少过氧自由基（HO2、RO2）的实际测量结果，P(O3)chem的计算通常使用HO2、RO2 的模拟值代替实测值，可能使结果产生不小的偏差。结合广东本地实际的气象和污染浓度情况，搭建适用于广东地区的OBM臭氧收支平衡模型，并对模型参数进行本地化调优，对模拟值进行反复的验算和调整，避免可能存在的数值计算误差和尽可能减少对模式的干扰，使P(O3)chem的计算结果更加准确，模型更加可靠。

3）实现OBM臭氧收支平衡模型自动化功能、臭氧收支平衡模型结果可视化、OBM模型自定义分析功能。即将上述OBM臭氧收支平衡模型进行功能化处理，使其实现自动化，该功能可实时的根据VOCs组分监测数据情况，模拟分析该站点在过去一段时间内各小时的臭氧本地生成和外地传输情况。选择任意站点任意时段的臭氧收支平衡模型分析结果（臭氧实测小时变化率、臭氧本地生成和外地传输情况）以数据表格和柱状图结合的形式进行可视化展现，为方便用户批量整理和处理相关数据，图形、数据表均支持导出到本地（支持png、jpeg、xls、csv等多种格式）。

（3）基于观测的模型与基于数值模型的臭氧分析对比

1）EKMA曲线对比验证：对比基于OBM与基于数值模型方法得到的EKMA曲线，分析两者的差异及差异产生的原因，最后结出两种方法结果的适用性，并给出合理使用EKMA曲线的指导性建议。

2）臭氧生成敏感性对比验证：对比OBM与基于数值模型方法得到的臭氧生成敏感性结论，即臭氧对NOx敏感还是对VOCs敏感，以及臭氧对不同前体物的敏感程度。分析两种方法的差异及差异产生的原因，最后结出两种方法结果的适用性，并给出合理臭氧前体物控制方案建议。

（4）臭氧前体物控制对臭氧的影响分析

要求基于建立的O3响应模型，对广东省各地市臭氧高发季节NOX和VOCs的O3浓度贡献进行研究，可视化分析O3与不同区域、不同行业排放的VOCs和NOX之间的响应关系。定量研究在典型/基准年气象条件下，增加或减少各地市及省内周边区域不同行业排放的VOCs、NOX对各受体城市O3浓度的影响。

（5） 给定空气质量目标的减排策略寻优

要求基于建立的O3响应模型，实时模拟不同城市及不同行业VOCs、NOX排放变化对空气质量浓度影响，综合利用初步建立的不同城市、不同行业VOCs、NOX排放控制成本曲线，以及空气质量监测和模拟数据融合技术、机器学习寻优加速等技术构建给定区域O3控制浓度目标下的减排策略寻优体系。实现区域不同O3控制浓度目标下的广东省各地市不同行业VOCs、NOX排放控制成本最优的动态减排比例快速计算，并推荐最优减排策略排序（不同城市不同行业减排比例组合推荐）。

（6）项目实施及后续测试和系统维护期间，提供1台高性能便携式计算系统设备，供采购人测试相关系统（不作为采购人固定资产）。

#### 2.9.3 主要验收指标

（1）分析论证AQHI和SAQHI使用的合理性，编制AQHI的分级标准，提出适用于珠三角地区的AQHI模型。

（2）提供珠三角地区空气质量健康指数（AQHI）研究报告，内容包括但不仅限于AQHI和SAQHI研究方法、基础数据及特征分析、AQHI分级频数分析、与其他地区AQHI评价体系的比较，以及存在不足与建议等。

（3）完成AQHI自动计算及预报模块软件开发，试运行期间软件自动化运行故障率低于3%（停电或网络故障等因素不纳入统计）。

（4）试运行期间，在实测数据完备的情况下，系统必须在每天10点前出具当年截止到当前的达标压力分析图表与基于实测数据的臭氧EKMA曲线。

（5）系统端平台支持CB-05、RADM等不同化学机制下VOCs分类的物种自动化编译计算，至少支持57种常见VOCs的输入。

（6）系统需要定量给出臭氧本地生成与外来输送的比例关系。

（7）试运行期间，出具一份基于OBM与基于数值模型的EKMA曲线对比报告。

（8）根据相关结果，每个季度向监测中心提供一份臭氧分析报告并给出最优减排策略，并根据监测中心的需要在污染较严重时段增加相关分析报告。

（9）提供系统使用说明文档及案例应用示例文档。

（10）在试运行期，基于观测的大气环境达标管理与臭氧分析相关模块自动化运行故障率低于3%（停电或网络故障等因素不纳入统计）。

### 2.10 子包2实施要求

#### 2.10.1 供应商资质要求

供应商应具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，且该证书体系适合“计算机应用软件的设计开发”。

供应商应具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书。

供应商应具有信息系统集成及服务资质证书。

供应商应具有企业信用等级证书。

供应商于2015年1月至今，期间承担过同类型的空气质量监测或预报系统的开发和运维服务。

#### 2.10.2 项目团队要求

供应商应投入具有环境科学或生命科学或医学或自动化或计算机或电子信息或大气科学等相关专业本科（含）以上学历的团队人员。为保障项目的实施质量，要求中标人在服务期内，本项目须配置服务人员不少于6人，至少包含项目经理1人。

#### 2.10.3 工期要求

合同签订之日起1年内完成整体项目竣工验收，须于合同签订之日1年内完成所有功能需求的设计、开发、安装、接入、试运行和项目验收并交付用户使用。其中试运行时间不少于3个月。签订合同后一个月内提交项目进度计划表，合同签订之日至验收期间，至少每个月提交一次AQHI指数研究和大气环境达标管理与臭氧分析功能开发阶段性成果。

#### 2.10.4 质量控制要求

1、投标人必须承诺提供生产厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，并按招标文件要求附带相关的合法生产厂商证明文件。

2、投标人必须承诺所提供产品符合国家或行业标准，以及采购人提出的有关应用需求，且不存在第三方侵权行为。

#### 2.10.5 培训要求

1、中标供应商应为采购人现场免费培训广东省环境监测中心和21个地级城市监测站共计约30-40名操作人员。

2、应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括AQHI指数构建方法、分级标准和空气质量健康指南、大气环境达标管理与臭氧分析功能的操作等。培训所需全部费用均由中标供应商支付。

#### 2.10.6 验收要求

1、验收时间：

产品安装、调试完毕，产品试用后，由中标方提出验收申请，采购人应于卖方提出验收申请后组织验收。采购人验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。

2、验收标准：

（1）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证。

（2）产品质量：应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准。

（3）产品所有技术性能规格及参数：应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

（4）产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患。

#### 2.10.7 项目交付物要求

中标方需对用户方提交以下交付物：

1、《项目实施方案》

2、《系统需求规格说明书》

3、《系统设计方案》

4、《系统测试报告》

5、《系统管理员手册》

6、《系统用户手册》

7、系统安装程序及说明文件、源代码光盘

8、《验收报告》

9、《第三方测评报告》

10、《安装配置文档》等相关的技术文档和操作手册

11、《项目总结报告》

12、《项目试运行报告》

13、《项目验收申请》

14、《项目资产移交清单》

其中《系统需求规格说明书》等需通过用户方组织的专家评审后，才可开展后续工作。评审所产生的费用由中标人承担。

#### 2.10.8 软件版本要求

系统软件、通用软件必须具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，所开发的应用软件的版权属采购人所有，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。投标人必须保障区域空气质量预报预测平台正常运行，对于平台今后的升级改造提供无偿的技术支持。

#### 2.10.9 项目保密要求

对于本平台的技术方案、验收文档、监测数据、系统中相关的运营信息等必须严格对第三方保密，也必须保证该系统运行不会破坏现有信息系统的数据资源安全性，否则将保留进一步追究相关责任的权利。

项目成果有双方共享，成果第一单位为采购人，中标方需协助采购人提炼研究成果。项目所有研究成果均需保密，未经采购人同意，不得用于专利申请、论文发表和奖项申报等内容。

项目所有成果需要向采购人提供完整的数据库。

#### 2.10.10 项目售后服务要求

1、具有良好的售后服务体制。

2、质保期：产品验收合格后，在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，所有费用由卖方承担；产品质量保证（修）期为2年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算。

★ 3、运维期：在产品质量保证（修）期间（2年），中标人需免费对产品进行运行维护。

4、产品故障报修的响应时间：1小时。若电话中无法解决，2小时内到达现场进行维护。除特殊情况外，故障排除时间不超过8小时。

5、若产品故障在检修工作8小时后仍无法排除，中标人应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

6、提供操作流程、注意事项的培训，并提供相应的书面材料。

### 2.11 子包2评分办法

- 评标方法

1、本次评标采用综合评分法。每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算术平均值。

2、本项目评分标准为：

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 10分 |
| 商务部分 | 35分 |
| 技术部分 | 55分 |
| 合计 | 100分 |

- 评分因素（分值具体分配）

评分细则见下表。

1、投标报价评分表（10分）

| 评标指标及分值 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 投标报价（10分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品/服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |

2、商务评分表（35分）

| 序号 | 评标指标及分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业相关项目业绩 （10分） | （1）为证明投标人具备空气质量预测预报能力，投标人具有省级或以上空气质量预报预警系统开发建设项目业绩，每有1个得1分，最高得4分。 （2）为证明投标人具备搭建OBM模型并进行应用的能力，投标人具有省级或以上臭氧收支平衡分析系统模块的开发建设项目业绩，得3分。 （3）为证明投标人具备空气质量数据获取与达标统计分析的能力，投标人具有省级或以上空气质量六参数标准站数据联网类系统开发建设项目业绩，每有1个得0.5分，最高得3分。 | （1）投标文件中提供上述业绩项目合同复印件加盖投标人公章。 （2）分包合同无效。相关合同业绩的甲方单位须为政府环保部门或环境监测站方才有效。 |
| 2 | 企业科研成果 （6分） | （1）投标人具有由省级或以上科技协会颁发与“空气质量监测与集成预报技术研发”相关的科技成果评价报告及结果符合评价要求，得3分。 （2）投标人曾经参与过区域空气质量空间分析模型与三维动态可视化展示相关领域的科研项目，并获得相关科技成果证书 ，得3分。 | （1）投标文件中提供上述科技成果证明材料的复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 3 | 企业资质与信誉 （9分） | （1）投标人具有有效的 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、 ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系、 ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得5分。 （2）投标人具有有效的售后服务认证体系五星级证书的，得2分。 （3）投标人具有评为AAA的企业信用等级证书，得2分。 | （1）投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 （2）上述证书应在本项目招标公布之日前获得并在有效期内，否则不得分。 |
| 4 | 企业技术实力 （4分） | （1）投标人具有环境空气质量监测联网相关软件产品登记证书，得2分。 （2）投标人具有预报预警相关软件产品登记证书，得2分。 | （1）投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 （2）上述证书应在本项目招标公布之日前获得并在有效期内，否则不得分。 |
| 5 | 人员投入情况 （6分） | 1、投标人投入本项目建设的项目经理同时具有项目管理专业资格认证（PMP证书）和信息系统项目管理师资格证书的，得3分。 2、投标人投入本项目建设的其它人员具有软件设计师证书、数据库系统工程师、环境科学工程师证书至少各1名的，得3分。 | （1）投标文件中需提供相关证书扫描件及该人员最近连续三个月的社保证明材料，加盖投标人公章。 （2）投标文件中须同时提供证书的网络查询地址及网页查询证明截图。 |

3、技术评分表（55分）

| 序号 | 评标指标及分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对服务内容的响应情况 （10分） | 服务内容响应完全满足或高于招标文件要求的得10分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 对项目的需求理解与分析 （6分） | 根据投标人对总体需求理解是否透彻，对项目重点难点是否分析到位，是否能满足项目整体需求进行横向评分。优得6分，良得4分，一般得2分，不提供不得分。 |
| 3 | 对广东空气质量预报预警平台的熟 悉程度 （5分） | 本项目需针对原有广东省在用的空气质量预报预警平台系统进行功能升级，根据投标人对原预报平台的业务流程、技术架构及功能的熟悉程度，对原有系统升级的安全防范措施是否考虑周全进行横向评分。优得5分，良得3分，一般得1分。 |
| 4 | 针对省内各类型站点数据获取的技术成熟度 （5分） | 本项目系统需与广东省环境监测中心现有的广东省大气超级站数据分析及应用管理平台、空气质量监测联网系统平台进行数据对接，获取珠三角地区的国控点、省控点的空气质量六参数监测数据和57种PAMs监测数据进行分析。根据投标人针对上述数据获取的技术原理是否科学，对源头数据的存放结构是否熟悉，数据接口的安全风险防范措施是否考虑得当进行横向评分。优得5分，良得3分，一般得1分，不提供不得分。 |
| 5 | 代表性城市AQHI初步构建技术 （6分） | 根据投标人提供的AQHI构建、计算分析及评价内容是否详尽、清晰、科学、合理进行横向评分。优得6分，良得4分，一般得2分，不提供不得分。 |
| 6 | 区域-省-市多维度达标管理技术 （5分） | 根据投标人提供的区域-省-市多维度达标管理内容是否详尽、清晰、科学、合理，相关功能描述与截图是否丰富进行横向评分。优得5分，良得3分，一般得1分，不提供不得分。 |
| 7 | OBM臭氧收支平衡模型搭建与自动化分析技术 （5分） | 根据投标人提供的OBM臭氧收支平衡模型搭建与自动化分析内容是否详尽、清晰、科学、合理，OBM模型分析结果功能截图是否丰富进行横向评分。优得5分，良得3分，一般得1分，不提供不得分。 |
| 8 | 基于观测与数值模型的臭氧分析对 比技术 （5分） | 针对OBM模型与数值模型针对臭氧生成敏感性分析的结果差异性，投标人需提供其差异性的对分析方案，根据方案内容是否设计得当、科学严谨进行横向评分。优得5分，良得3分，一般得1分，不提供不得分。 |
| 9 | EKMA分析技术成熟度 （3分） | 投标人的相关系统具有EKMA分析功能，能提供第三方软件测试报告证明，得3分。不提供不得分。 测试报告应在本项目招标公布之日前获得并在有效期内，否则不得分。 |
| 10 | 售后服务方案 （5分） | 根据投标人提供的售后服务方案的详细程度、运维服务管理体系的情况、环保信息化系统售后运维保障经验是否丰富进行横向评分。优得5分，良得3分，一般得1分，不提供不得分。 |

注：所有打分分值小数位按四舍五入保留1位计算。