2020年东江流域智慧生态视频监控服务

用户需求书

广东省环境监测中心

2020年3月

目    录

1.项目背景	4

2.项目目标	4

3.总体技术要求	4

4.系统架构及功能要求	5

5.服务采购清单	6

6.项目建设点位	7

6.1.新建点位信息	7

6.2.已建点位信息	8

7.设备功能要求	9

8.项目实施要求	12

8.1.施工要求	12

8.2.人员要求	12

8.3.服务要求	12

9.商务要求	13

9.1.培训要求	13

9.2.验收要求	13

9.3. 售后服务要求	13

9.4. ★视频在线率考核	14

9.5. 付款方式	14

9.5.1. 预付款	14

9.5.2. 项目验收款	15

9.5.3. 运维服务款	15

9.5.4. 保函及支付要求	15

- 1.项目背景

东江是粤港澳大湾区的生命水、政治水、经济水，也是国务院、粤港政府及民间组织高度关注的热点、重点、焦点。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出了强化水资源安全保障的要求，加强饮用水水源地和备用水源安全保障达标建设及环境风险防控工程建设，共同建设水质监测预警、联防联控和智能可视化的服务平台。

本项目在已建生态视窗一期、二期视频监控网络的基础上增加视频监控点位，重点加强对东江流域的饮用水源、新丰江库区、东深供水工程、东江水利枢纽和东江干支流（含跨界）等重点区域的视频监控点覆盖，进一步完善东江流域重点水体视频监控网络，为生态环境管理部门做好水生态安全和水资源保护提供服务支撑。

- 2.项目目标

本项目以服务采购方式完成44个视频监控点位建设（包含前端设备、塔杆建设、网络传输、数据中心、支撑平台、特色子系统、站址服务等）及3年运维服务，还包括已建的28个视频监控点位3年运维服务（包含前端设备、网络传输等）。项目仅购买视频数据资源及应用服务，不涉及设备采购，本项目所涉及的固定资产均归属中标人（已建的28个视频点位前端设备资产除外）。

- 3.总体技术要求

（1）本项目应遵行广东省生态环境监测网络建设项目总体建设规范要求，能与全省生态环境监测数据互联互通，具备功能扩展性；

（2）本项目应符合广东省生态环境监测网络数据共建、共享规范要求，全部数据需接入生态环境大数据管理平台，形成以生态环境大数据支撑平台为基准的数据统一出口与入口，形成统一的接口与数据服务，实现全省生态监测数据统一汇聚、分析、展示；

（3）本项目应符合广东省生态环境监测统一中控管理要求，支持联网的设备（支持232、485接口或网络接口等）或业务系统应接入监测中心统一中控系统，实现设备、系统分布式接入与综合管控；

（4）投标人所提供服务所采用的设备必须是未使用过的全新产品（已建点位可继续使用的设备除外），中标人需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

（5）投标人必须确保服务设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

（6）投标总报价包含全部建设费用、集成费用和运行维护费用。

（7）一旦投标人中标后，不得转包。如发现转包，采购人有权终止合同，所造成的损失由中标人负责，履约保证金不退还。

- 4.系统架构及功能要求

（1）采用两层架构，前端网络摄像机采集点位视频数据，对视频数据进行本地存储，省中心平台可调用实时视频数据及30天历史视频数据，根据需要给地市开设账号，地市可调用视频数据。

（2）具备视频智能分析功能，采用“前端+后端”相结合的方式，，前端采集视频数据，后端视频AI分析智能识别。

（3）▲系统支持在省中心平台视频汇聚、查询、展示、告警等功能，通过安全网闸统一与外部系统对接，并支持GB/T 28181等国标协议对接，增强平台的安全防范等级和可扩展性。

（4）▲提供给用户使用的客户端，包括电脑端应用和在线客户端应用。用户可通过省中心平台的权限分配，对所在区域的视频进行在线查看和视频回放，实现跨区域、跨系统联动。

（5）▲支持对视频图像的清晰度（图像模糊）、噪声干扰（雪花点、条纹、滚屏）、亮度异常（过量、过暗）、偏色、画面冻结、视频丢失、云台失控等常见摄像机故障进行检测，做出准确判断并发出报警信息。

（6）★具备采集视频在线率（7*24小时）功能、设备定期巡检打卡功能。

（7）★包含特色系统: 视频监控系统、增强现实AR子系统、高空瞭望子系统。

具体说明如下：

视频监控系统：视频监控系统采用全网络高清的架构设计，全面实现前端视频采集、传输、存储及解码显示各个环节的高清化、网络化，方便系统管理和维护，同时有利于系统扩容及应用扩展。系统可随时随地对前端视频进行调用查看，极大地方便用户管理操作。同时对需要智能视频识别的区域，比如重点区域的人员智能识别、危险品车辆识别、周界防护识别、异常事件视频识别、提升系统的智能化水平。

增强现实AR子系统：在塔杆等制高点上布设高点AR增强现实摄像机或360°全景摄像机，在实现对重要区域的可视化全覆盖，在制高点布设红外高清网络球机。通过联动视频监控系统，实现高低视频联动、可实现360度的全景监控、视频画中画，达到总观全局、关注细节、上下联动、快速布控、高低交错，远近结合、“虚拟”与“现实”相结合的全方位可视化立体效果。

高空瞭望子系统：由云台、摄像机、长焦距镜头、存储设备和控制键盘等构成，通过光纤网络传输至监控与处置中心实施远程监控，覆盖2公里以上监控范围，对重要监控对象实施高精度监控。

（8）★投标人提供的在线监控系统的标准和接口协议必须开放，可读取监控设备状态参数和视频数据。（提供承诺函，格式自定）

（9）★投标人提供的在线监控系统的标准和接口协议必须通过第三方测评单位接口开放测评，确保在线监控系统满足生态环境监测网络数据共享、设备接入、平台整合、综合管控要求；第三方接口开放测评费用由投标供应商支付。（提供承诺函，格式自定）

（10）▲遵循生态环境视频云平台建设规范要求，开放视频服务接口，支持基于统一视频云平台整合与应用服务，配合全省生态视频云平台建设与应用。

（11）按照全省政务云平台业务部署规范要求，任何部署政务云平台应用均应按照政数局政务云应用上线安全测评要求开展上线测评工作，各项目涉及政务云部署的应用，确保通过第三方上线测评单位测评工作。（提供承诺函，格式自定）

（12）▲整合现有的生态视窗一期、二期监控平台，实现所有点位（含新建点位和已建点位）视频统一部署、展示及应用。

- 5.服务采购清单

| 采购内容 | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 新建视频点位服务 | 44 | 含3年运维服务 |
| 已建视频点位运维服务 | 28 | 3年运维服务，5张物联网卡服务 |

注：▲视频存储时间不低于30天。

- 6.项目建设点位

- 6.1.新建点位信息

| 序号 | 点位名称 | 城市 | 经度 | 纬度 | 备注 | 设备参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响水水库 | 河源市 | 115.200556 | 23.648333 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 2 | 东江龙川铁路桥 | 河源市 | 115.252657 | 24.129970 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 3 | 水坑河饮用水源 | 河源市 | 115.259722 | 24.090000 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 4 | 鹤湖水水库 | 河源市 | 114.445361 | 24.406917 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 5 | 黄蜂斗水库 | 河源市 | 114.809139 | 24.489333 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 6 | 密溪河 | 河源市 | 114.445636 | 24.434147 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 7 | 东江下源 | 惠州市 | 114.495389 | 23.164417 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 8 | 东江谭屋角 | 惠州市 | 114.437417 | 23.113222 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 9 | 东江虾村 | 惠州市 | 114.446222 | 23.138528 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 10 | 风田水库 | 惠州市 | 114.524139 | 22.763833 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 11 | 沙田水库 | 惠州市 | 114.544778 | 22.857611 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 12 | 博罗水厂水源 | 惠州市 | 114.291341 | 23.161713 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 13 | 大岭水厂水源 | 惠州市 | 114.733333 | 23.015278 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 14 | 白沙河水库 | 惠州市 | 114.289987 | 23.820419 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 15 | 东江南支流水源 | 东莞市 | 113.746694 | 23.061306 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 16 | 中堂水道水源 | 东莞市 | 113.730806 | 23.061222 | 饮用水源 | 800万像素 |
| 17 | 新丰江大坝 | 河源市 | 114.649488 | 23.728932 | 新丰江库区 | 高清一体化云台摄像机 |
| 18 | 新丰江水站 | 河源市 | 114.636305 | 23.727816 | 新丰江库区 | 高清一体化云台摄像机 |
| 19 | 水月湾风景区 | 河源市 | 114.640050 | 23.834377 | 新丰江库区 | 360°全景一体式智能球机 |
| 20 | 镜花岭风景区 | 河源市 | 114.618195 | 23.822800 | 新丰江库区 | 360°全景一体式智能球机 |
| 21 | 龙凤岛风景区 | 河源市 | 114.613153 | 23.810505 | 新丰江库区 | 360°全景一体式智能球机 |
| 22 | 镜花缘风景区 | 河源市 | 114.624713 | 23.778951 | 新丰江库区 | 360°全景一体式智能球机 |
| 23 | 观音山 | 河源市 | 114.574845 | 23.774005 | 新丰江库区 | 360°全景一体式智能球机 |
| 24 | 新丰江公园 | 河源市 | 114.666765 | 23.727110 | 新丰江库区 | 800万像素 |
| 25 | 旗岭 | 东莞市 | 114.062974 | 22.944104 | 东深供水 | 800万像素 |
| 26 | 马滩 | 东莞市 | 114.111044 | 22.870551 | 东深供水 | 800万像素 |
| 27 | 塘厦 | 东莞市 | 114.098695 | 22.807066 | 东深供水 | 800万像素 |
| 28 | 竹塘 | 东莞市 | 114.137340 | 22.756282 | 东深供水 | 800万像素 |
| 29 | 沙岭 | 东莞市 | 114.163868 | 22.714934 | 东深供水 | 800万像素 |
| 30 | 上埔 | 东莞市 | 114.171259 | 22.688299 | 东深供水 | 800万像素 |
| 31 | 庙咀里 | 河源市 | 115.173820 | 24.707028 | 东江干支流（省界） | 800万像素 |
| 32 | 兴宁电站 | 河源市 | 115.560214 | 24.645908 | 东江干支流（省界） | 800万像素 |
| 33 | 龙潭水电站 | 河源市 | 115.325466 | 24.345730 | 东江水利枢纽 | 400万像素 |
| 34 | 稔坑水电站 | 河源市 | 115.210452 | 24.282847 | 东江水利枢纽 | 400万像素 |
| 35 | 罗营口水电站 | 河源市 | 115.209645 | 24.232228 | 东江水利枢纽 | 400万像素 |
| 36 | 苏雷坝水电站 | 河源市 | 115.256682 | 24.166900 | 东江水利枢纽 | 400万像素 |
| 37 | 枕头寨水电站 | 河源市 | 115.218569 | 24.090819 | 东江水利枢纽 | 400万像素 |
| 38 | 柳城水电站 | 河源市 | 115.103543 | 24.010869 | 东江水利枢纽 | 400万像素 |
| 39 | 蓝口水电站 | 河源市 | 115.046923 | 23.921599 | 东江水利枢纽 | 400万像素 |
| 40 | 黄田水电站 | 河源市 | 114.905685 | 23.866090 | 东江水利枢纽 | 400万像素 |
| 41 | 木京水电站 | 河源市 | 114.755872 | 23.792689 | 东江水利枢纽 | 400万像素 |
| 42 | 风光水利枢纽 | 河源市 | 114.673060 | 23.645439 | 东江水利枢纽 | 400万像素 |
| 43 | 沥口水电站 | 河源市 | 114.651372 | 23.436836 | 东江水利枢纽 | 400万像素 |
| 44 | 东江水利枢纽 | 惠州市 | 114.325642 | 23.152589 | 东江水利枢纽 | 400万像素 |

- 6.2.已建点位信息

| 序号 | 点位名称 | 城市 | 经度 | 纬度 | 备注 | 设备参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤凤水站 | 潮州市 | 116.524950 | 23.830210 | 生态视窗二期 | 不低于200万像素 |
| 2 | 上埔 | 潮州市 | 116.633005 | 23.636740 | 生态视窗二期 | 不低于200万像素 |
| 3 | 东莞虎门 | 东莞市 | 113.628611 | 22.796944 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 4 | 东岸 | 东莞市 | 114.120278 | 23.047500 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 5 | 东莞运河自动站 | 东莞市 | 113.816389 | 23.091667 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 6 | 增城新塘水站 | 广州市 | 113.684167 | 23.126111 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 7 | 增城石滩水站 | 广州市 | 113.222778 | 23.078333 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 8 | 临江子站 | 河源市 | 114.672080 | 23.650035 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 9 | 寻乌水 | 河源市 | 115.553578 | 24.646541 | 生态视窗一期 | 800万像素 |
| 10 | 西湖村水质自动站 | 惠州市 | 114.669167 | 23.003889 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 11 | 西枝江水厂 | 惠州市 | 114.451944 | 23.090278 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 12 | 崖门水站 | 江门市 | 113.075867 | 22.219917 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 13 | 琴江大桥上 | 梅州市 | 115.774087 | 23.914890 | 生态视窗二期 | 不低于200万像素 |
| 14 | 长沙水站 | 梅州市 | 116.116111 | 24.207780 | 生态视窗二期 | 不低于200万像素 |
| 15 | 西阳电站 | 梅州市 | 116.180307 | 24.281770 | 生态视窗二期 | 不低于200万像素 |
| 16 | 青溪水站 | 梅州市 | 116.596472 | 24.645610 | 生态视窗二期 | 不低于200万像素 |
| 17 | 圆丰电站 | 梅州市 | 116.078767 | 24.857150 | 生态视窗二期 | 不低于200万像素 |
| 18 | 塘背电站（梅潭河） | 梅州市 | 116.919553 | 24.262730 | 生态视窗二期 | 不低于200万像素 |
| 19 | 三河坝 | 梅州市 | 116.572800 | 24.399650 | 生态视窗二期 | 不低于200万像素 |
| 20 | 莲阳桥闸 | 汕头市 | 116.771343 | 23.491310 | 生态视窗二期 | 不低于200万像素 |
| 21 | 大衙 | 汕头市 | 116.705100 | 23.462130 | 生态视窗二期 | 不低于200万像素 |
| 22 | 杨梅坑生态中心站 | 深圳市 | 114.587778 | 22.542222 | 生态视窗一期 | 800万像素 |
| 23 | 深圳吓陂水站 | 深圳市 | 114.344700 | 22.770900 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 24 | 深圳上洋水站 | 深圳市 | 114.421100 | 22.714500 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 25 | 深圳企坪水站 | 深圳市 | 114.059200 | 22.738200 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 26 | 横栏六沙水质自动站 | 中山市 | 113.214242 | 22.512969 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 27 | 横门水站 | 中山市 | 113.866700 | 22.963100 | 生态视窗一期 | 不低于200万像素 |
| 28 | 广昌 | 珠海市 | 113.494722 | 22.229444 | 生态视窗一期 | 800万像素 |

- 7.设备功能要求

（1）400万像素星光级360°全景一体式网络高清红外智能球机

- 支持基于行业平台实现云图立体防控；

- 支持在摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能；

- 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；

- 支持检测直径300米范围内运动目标，可同时检测60个目标；

- 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心；

- 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。可在跟踪过程中手动切换跟踪目标；

- 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪；

- 支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒；

- 支持标准的API开发接口，支持ONVIF和GB/T28181协议接入；

- 内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出；

- 光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计。

（2）800万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机

- 支持4K高清输出，最高分辨率及帧率可达3840×2160@30fps；

- 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间；

- 星光级超低照度，0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；

- 支持37倍光学变倍，16倍数字变倍；

- 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达200m；

- 采用光学透雾技术，极大提升透雾效果；

- 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；

- 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；

- 支持数字宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR

- 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°；

- 支持300个预置位，8条巡航扫描；

- 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

- 支持定时抓图与事件抓图功能；

- 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；

- 支持雨刷功能；

- 内置光模块，支持FC光纤接口与以太网电口输出(选配,详见订货型号)；

- 支持1路音频输入和1路音频输出；

- 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能；

- 支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储；

- 支持ONVIF、GB/T28181和E家协议接入；

- AC24V±25%宽幅电压输入，并支持DC24V供电 (-A型号)；

- 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。

（3）400万星光级1/2.7”CMOS 智能筒型网络摄像机

- 支持智能侦测

- 支持联动白光报警和联动声音报警

- 最高分辨率可达2560 x 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像

- 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

- 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码

- 支持GBK字库,支持更多汉子及生僻字叠加

- 支持SVC自适应编码技术

- 支持OSD颜色自选

- 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态

- 高效红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达50米

- 支持Smart IR, 支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度

- ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

- 支持日夜两套参数独立配置

- 支持双码流,支持手机监控

- 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI, GB28181,Ehome协议

- 支持PoE供电(-DWD型号不支持)

- 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高

- 功能齐全:心跳,镜像等

- 内置麦克风和扬声器

- 支持10M/100M自适应网口

- 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G/256G)本地存储

- 支持两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电(仅DS-2CD2T46FWDA3-IS支持)

- 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤

- 支持HTTPS等安全认证,支持创建证书

- 初始设备开机修改密码,保障密码安全

- 支持用户登录锁定机制

（4）高清网络一体化云台摄像机

- 支持2路同时浏览

- 支持流媒体实时播放

- 支持视频覆盖2公里的监控范围，供足够的长焦距镜头，能够将监控范围覆盖到5公里范围，且保持足够的清晰度

- 支持自动精确对焦，调整视频图像清晰度

- 支持快速锁定目标

- 支持恶劣环境下的设备可靠性

- 具备避雷装功能、防雷功能；安装自动雨刷，增加防腐蚀、防水、防尘性能

- 支持RS232/RS485数字接口，后端能够对云台进行操作，内容包括：云台转动、调焦等

- 支持后端操作界面，能够实现PTZ的控制、实时视频的浏览和历史视频查看、摄像头的控制

- 8.项目实施要求

- 8.1.施工要求

（1）施工地点：共72个点位，分别是44个新建点位和28个已建点位。72个点位分布在广东省内11个城市，分别是：潮州市2个、汕头市2个、梅州市2个、河源市29个、惠州市11个、东莞市11个、广州市2个、江门市1个、深圳市4个、中山市2个、珠海市1个。

（2）★工期要求：本项目要求在合同签订之日起120个日历日完成，包括前期设计、现场施工、安装调试、试运行（30天）及项目验收，中标人应严格按合同工期要求完成项目施工，不得无故延误工期，因无故延误工期造成的一切损失由中标人承担。

遇下列情况，经采购人方和监理方同意后，工期可做调整。

1）经采购人、监理方认可的设计变更；

2）不可抗力；

3）协议约定的其他情况。

若出现上述情况，中标人应在7个日历日内将工期延误申请书面报告给采购人和监理方，采购人和监理方在收到书面报告后7个日历日内予以答复。

（3）★塔杆高度要求：新建视频点位塔杆平均高度不低于20米。

（4）★其他要求：已建28个视频点位的前端设备（包括：摄像头、摄像机、高速球机）的固定资产属采购人，中标人在施工过程或运维服务期更换前端设备时，需把更换下的前端设备及时送至采购人指定地点做固定资产报废，中标人未按要求处理造成前端设备丢失的，按原价赔偿给采购人（赔偿费用在运维费中扣除）。

- 8.2.人员要求

为保障施工进度及项目服务质量，要求中标人在本项目服务期内，配置服务人员不少于4人,包含指定项目经理1人，技术人员3人。

项目施工人员不低于20人，人员信息需在投标文件中列明，包括：姓名、年龄、学历、专业、职称、拟任职务等内容。

- 8.3.服务要求

（1）中标人应提供满足服务要求的厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

（2）★中标人在签订合同及服务期内，不得提不合理要求及其他附加条件，如追加合同金额、无故延长施工时间，变相降低服务质量等，否则中标人资格将被取消，由此产生的一切损失由中标人承担。

（3）▲中标人所提供服务的设备性能应达到（或超过）招标文件中所列技术指标或功能指标。

（4）中标人在项目实施过程中应按《广东省环境监测中心生态环境监测网络建设项目管理细则（暂行）》的要求接受管理及考核。

- 9.商务要求

- 9.1.培训要求

投标人在投标文件中需提供技术培训的详细计划，中标人应提供全套的培训材料，培训费用由中标人负责。

培训时间：2-3天，在项目验收后由中标人同采购人协商后确定具体时间。

培训地点：由中标人同采购人协商后确定。

培训人员：省中心或地市人员。

培训内容：包括系统使用操作流程、系统中相关功能应用、软件安装说明、用户使用手册及现场操作等。

- 9.2.验收要求

（1）验收时间：试运行后，由中标人提出验收申请，采购人应于中标人提出验收申请后组织验收，验收合格后采购人应当出具验收报告。

（2）验收标准：在规定工期内，44个新建点位均完成建设并联网运行，28个已建点位完成运维主体变更并联网运行，所有视频数据均已接入广东省环境监测中心生态环境大数据管理平台。

- 9.3. 售后服务要求

（1）具有良好的售后服务架构。中标人在广东河源、惠州、东莞三地设有分支机构或售后服务机构，并具备相应数量的技术人员。

（2）★运维期： 运维期3年，时间从项目验收之日起开始计算。

（3）▲在项目建设、试运行和运维期内，满足7×24小时的响应要求。中标人对设备及网络故障做到2小时内响应，6小时内解决故障问题。对6小时内不能解决的及时向采购人书面说明情况并提供解决方案。

（4）运维期间每季度巡检打卡和日常维护，中标人每年向采购人提供巡检打卡及日常维护报告。

（5）运维期间如设备或配件因厂家原因造成断货需采用替代产品的，替代产品参数性能不能低于招标书中的要求。

- 9.4. ★视频在线率考核

运维费同视频在线率挂钩，采用运维年度所有监控点位年平均在线率指标，由中标人在系统中提取所有点位每月在线率数据计算年平均值，并由采购人、监理方、中标人共同确认当年平均在线率。具体考核要求如下：

第一年：在线率达到90%（含），支付合同总额的10%；在线率达到80%（含）-90%（不含），支付合同总额的5%；在线率低于80%，不支付运维费。

第二年：在线率达到90%（含），支付合同总额的10%；在线率达到80%（含）-90%（不含），支付合同总额的5%；在线率低于80%，不支付运维费。

第三年：在线率达到90%（含），支付合同总额的10%；在线率达到80%（含）-90%（不含），支付合同总额的5%；在线率低于80%，不支付运维费。

- 9.5. 付款方式

- 9.5.1. 预付款

签订合同后，支付合同总价的60%，即人民币    元（￥    元）。中标人须于签订合同后50天内提供合同总价的40%，即人民币    元（￥    元）作为预付款保函，中标人凭以下有效的文件向采购人提出支付货款的申请：

（1）项目合同；

（2）中标人开具的正式发票（发票税号：12440000455857094E）；

（3）本项目中标通知书。

- 9.5.2. 项目验收款

中标人完成全部项目建设，并通过采购人内部评审/验收或专家评审/验收会后10个工作日内，采购人启动支付流程，支付合同总额的10% ，即人民币   元（￥   元）。中标人凭以下有效的文件向采购人提出支付货款的申请：

（1）项目合同；

（2）中标人开具的相应金额的正式发票（发票税号：12440000455857094E）；

（3）项目评审/验收意见。

- 9.5.3. 运维服务款

运维服务时间从项目验收之日起算，运维期3年。每年运维服务款为合同总额的10%，即人民币   元（￥   元）。实际支付运维服务款根据视频在线率确定。中标人凭以下有效的文件向采购人提出支付货款的申请：

（1）项目合同；

（2）中标人开具的相应金额的正式发票（发票税号：12440000455857094E）；

（3）视频在线率确认表。

- 9.5.4. 保函及支付要求

（1）项目通过验收后，中标人提供合同总额10%的履约保函，采购人退回预付款保函。 履约保函一直保持有效至运维期满。

（2）合同执行期间，如遇采购人因财政政策影响关帐，合同验收款/运维服务款可由中标人先提供银行开具的等额保函，采购人收到付款申请和保函后15个工作日内向中标人支付合同验收款/运维服务款。

（3）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

附表一：

技术评分表（总分40分）

| 序号 | 评审指标 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 10 | 对用户需求书中标记“▲”号的重要技术参数及功能要求条款每满足一项得2分，最多得10分。 |
| 2 | 系统集成方案 | 10 | 根据方案科学性、可行性进行评分： 1、系统集成方案十分科学、可行性强，得10分； 2、系统集成方案科学、可行性一般，得5分； 3、系统集成方案不科学、可行性不强，得1分； |
| 3 | 施工方案 | 10 | 根据方案合理性、设备高空建设进行评分： - 施工方案十分合理、设备高空建设可行性强，得10分； - 施工方案合理、设备高空建设可行性一般，得5分； - 施工方案不合理、设备高空建设可行性不强，得1分； |
| 4 | 运维服务 | 5 | 根据运维服务方案、本地化服务进行评分： - 运维服务方案切实可行、维护内容及应对措施具体，得3分； - 运维服务方案可行、维护内容及应对措施一般，得2分； - 运维服务方案不可行、维护内容及应对措施不具体，得1分。 本地化服务2分。在河源、东莞、惠州均已设有分支机构或服务机构得2分，否则得0分。（需提供相关证明材料：如企业法人营业执照、企业驻当地机构登记证、租房合同等） |
| 5 | 培训方案 | 5 | 根据培训计划合理性、内容实用性进行评分： - 培训计划十分合理、培训内容实用性强，得5分； - 培训计划合理、培训内容实用性一般，得3分； - 培训计划不合理、培训内容实用性不强，得1分； |
| 合计 |  | 40 |  |

附表二：

商务评分表（总分30分）

| 序号 | 评审指标 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 4 | 提供以下证件，每提供一项得2分，最多得4分： - 基础电信业务经营许可证，得2分； - 信息系统集成及服务资质证书，得2分。 （以上需提供相关资质证书复印件，需加盖单位公章） |
| 2 | 产品认证 | 8 | 根据投标人所投视频系统产品的制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、商品售后服务评价体系认证的，每通过一项得2分，最多得8分。 （以上需提供相关证书复印件） |
| 3 | 项目经理 | 6 | 根据项目经理综合素质，以下每符合一项得2分，最多得6分： - 项目经理具有硕士或以上学位，得2分； - 项目经理具有高级工程师职称或者高级信息系统项目 管理师证书，得2分； - 项目经理具有3年以上通信设计相关工作经验，得2分。 （以上需提供相关证书复印件、项目经理最近半年社保证明复印件，需加盖单位公章） |
| 4 | 项目实施人员 | 6 | 根据项目实施人员（不含项目经理）资质和数量，以下每符合一项得3分，最多得6分： - 项目实施人员具有中级工程师及以上职称证书，得3分； - 项目实施人员数量不少于20人，得2分；每增加5人得0.5分，最多得3分。 （以上需提供相关证书复印件、实施人员信息及最近半年社保证明复印件，需加盖单位公章） |
| 5 | 同类业绩 | 6 | 投标人（含分支机构）2018年以来的同类项目合同（含安防监控、河道/水源地监控或高空信息化项目）： 1、合同总站址数量达到100个（含）以上，得6分； 2、合同总站址数量达到30 个（含）- 100个（不含），得4分； 3、合同总站址数量低于30 个（不含），得2分。 （以上需提供合同复印件，附：加盖公章的汇总清单） |
| 合计 |  | 30 |  |

附表三：

价格评分（总分30分）