广东省环境保护局

粤环函〔2008〕916号

关于征求《广东省机动车环保标志管理办法

（征求意见稿）》意见的函

省公安厅、交通厅、质监局，各地级以上市环保局：

为加强机动车污染防治，保护和改善大气环境质量，保障人体健康，按照省政府办公厅《印发广东省机动车排气污染控制实施方案的通知》（粤府办〔2008〕16号）的要求，我局组织起草了《广东省机动车环保标志管理办法（征求意见稿）》，现在征求你们意见，请于8月31日前将书面意见反馈省环保局。

附件：1．广东省机动车环保标志管理办法（征求意见稿）

2．《广东省机动车环保标志管理办法》编制说明（征求意见稿）

广东省环境保护局

二○○八年八月十三日

（联系人：张瑞凤  电话：020-87532080   传真：020-87531752）

主题词：环保  机动车  标志  管理  函

广东省机动车环保标志管理办法

附件一

（征求意见稿）

第一条（目的）

为加强机动车排气污染的监督管理，保护和改善大气环境质量，保障人体健康，促进社会、环境、经济的协调发展，根据《广东省机动车排气污染防治条例》及有关法律法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条（适用范围）

本办法适用于在本省注册登记或外地长期驻留本省并持有效牌证的机动车，不包括低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机和摩托车。

第三条（定义）

本办法所称机动车环保标志，是机动车符合国家机动车污染物阶段性排放标准的凭证，以不同颜色标志在车身明显位置予以标识。核发环保标志是为了区分不同排放标准的机动车，并对高排放污染物车辆进入中心城区和环境保护重点区域采取限制行驶的交通管制措施。

环保标志设绿色标志和黄色标志两大类，绿色标志暂设国Ⅰ标志、国Ⅱ标志和国Ⅲ标志三种，黄色标志暂设一种。

国Ⅰ标志、国Ⅱ标志和国Ⅲ标志分别适用于符合第一、第二和第三阶段国家机动车污染物排放标准（简称“国Ⅰ标准、国Ⅱ标准和国Ⅲ标准”）的汽车。

黄色标志适用于符合国Ⅰ标准以下（不含国Ⅰ标准）的汽车。

第四条（政府职责）

地级以上市人民政府可以根据本地区环境空气质量管理要求，限制持有某类环保标志的车辆的行驶时间和行驶区域。

第五条（部门职责）

省环境保护主管部门对环保标志实行统一监督管理，确定全省统一的机动车环保标志的式样。

县级以上环境保护主管部门负责本行政辖区内在用机动车环保标志的统一监督管理。

县级以上公安机、交通、质监等管理部门根据各自职责，协助环境保护主管部门对机动车环保标志实施监督管理。

第六条（新车、外地转籍、变更登记车辆发放）

注册登记、变更登记或转籍登记的车辆，凭有效检测报告（或免检证书）、机动车所有人有效证件及机动车行驶证等资料，由办理车辆登记的公安机关交通管理部门按照登记车辆达到的国家机动车污染物排放标准发放相应的环保标志。

第七条（在用车发放）

在用机动车所有者应当按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（国务院令第405号）规定的车辆安全技术检验期限，到省环境保护主管部门委托的机动车安全技术检验机构进行检验，经排气检验合格后，领取环保标志。具体程序按照如下规定进行：

（一）外观检验：机动车安全技术检验机构按照国家环境保护部发布的《环保达标车型公告》核对车辆的型号、发动机型号、车辆注册日期等内容，并检查是否符合国家机动车污染物排放阶段性标准。

（二）排放测试：机动车安全技术检验机构对机动车排污状况进行测试，测试方法应当严格执行《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB18285-2005）和《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》（GB3847-2005）中规定的检测方法。实施简易工况法的地区，检测限值执行地方排放标准。

（三）核发环保标志：经外观检验和排放检测合格的车辆，凭有效检测报告及机动车所有人有效证件、机动车行驶证、机动车登记证书等资料到当地环境保护主管部门核发点领取环保标志。地级以上市环境保护主管部门对核发环保标志的车辆信息进行登记备案，定期上报省环境保护主管部门。

（四）不合格车辆处理：经排气测试超标的车辆，应在七个工作日内维修达标，经三次维修、检测后仍超标的，由公安机关强制报废并办理注销登记；排气检测不合格的，安全技术检验机构不能出具检验合格报告，环境保护主管部门不得核发环保标志，车辆不得上路行使。

第八条 （换发、补发）

环保标志换发和补发按照如下规定进行：

（一）环保标志的有效期原则上与机动车安全技术检验周期一致。机动车安全技术检验周期未作规定的，黄色标志有效期为6个月，国Ⅰ标志和国Ⅱ标志有效期为1年，国Ⅲ标志有效期为2年。

（二）环保标志有效期满的，应在有效期满前30天内换发。换发环保标志的车辆，应按照规定进行检验，检验合格的，凭机动车所有人有效证件、机动车行驶证、机动车登记证书和有效检测报告到核发点申请换发环保标志。

（三）环保标志损坏或遗失的，机动车所有人需提交已损坏的标志或补发申请书，凭机动车所有人有效证件、机动车行驶证和机动车登记证书到核发点申请补发。

第九条 （费用）

有关行政主管部门核发、换发和补发环保标志均不收取费用；安全技术检验机构对机动车排气进行检验的收费，按照省、市价格主管部门有关文件执行。

第十条 （使用）

环保标志应当贴于机动车前挡风玻璃的右内侧，以便车外检验。

第十一条 （处罚）

使用伪造、变造的机动车环保标志或者冒用其他车辆的环保标志的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚。

第十二条 （监督管理）

公安机关交通管理部门应当会同环境保护主管部门加强对在城市道路行驶的机动车排气污染情况和环保标志使用情况进行抽检。

有条件的城市应当利用遥感测试、车辆牌照识别系统等先进技术手段对上路车辆进行监督和检查。

第十三条 （技术鉴别）

对于核发环保标志类别有异议的车辆，可以到省环境主管部门指定的鉴别机构申请技术鉴别，并按照本省执行机动车污染物排放标准规定进行检验。

技术鉴别程序、技术鉴别机构及地址等由省环境保护主管部门公布，相关信息可以登录广东省环境保护公众网http://www.gdepb.gov.cn查询。

第十四条 （非本地籍）

在本省行政辖区内长期驻留超过一个月的外省号牌机动车环保标志的发放参照本办法执行。

第十五条 （解释权）

本办法由省环境保护主管部门负责解释。

第十六条 （执行时间）

本办法自二〇〇九年一月一日起施行。

《广东省机动车环保标志管理办法》编制说明

附件二

随着机动车保有量持续快速增长，截止到2007年底，我省机动车保有量已超过1614万辆，其中汽车565万辆，机动车排放污染已成为我省大气污染的主要来源之一。国外研究表明，占机动车总数20%的高污染车型的污染物排放量占机动车总排放量的60-80%，所以控制管理高污染车型又成为治理机动车污染工作的重中之重。由于我国经济发展水平决定，在未来5年内老旧机动车的淘汰问题仍然会有很大的社会阻力，考虑到社会和谐发展等因素，未来我省老旧机动车污染的治理和淘汰仍然是个难题。可以预测，未来随着产业转移和劳动力转移，我省大部分地区传统的工业污染、煤烟污染等因素将逐步减少，而随着机动车保有量的增加，机动车排放污染将成为未来我省大气污染的首要来源。

为加强对机动车污染物排放管理，方便有效的区分车辆的不同排放状况，促进低排放、低污染车辆的使用，有效控制高排放机动车污染，上个世纪末以来，国内外有不少地区和城市开展机动车环保标志管理，如墨西哥城，东京都，都灵，加尔福尼亚州，以及国内各大城市如北京、上海、广州、深圳、青岛、南京等地都开展机动车环保标志管理，取得了卓有成效的环境效益。考虑到机动车污染的流动性，为了加强机动车跨市行驶的环保统一监管，按照省政府办公厅《印发广东省机动车污染控制实施方案的通知》（粤府办〔2008〕16号）和国家环保部《关于第29届奥运会间进京机动车环保标志管理的通知》（环办〔2008〕7号）的要求，结合广州市和深圳市机动车实施环保标志的基础上，我局组织制定全省统一的机动车环保标志管理办法。

环保标志作为车辆排放不同等级检验合格的标志，根据车辆的污染物排放水平设置不同颜色加以区分。环保标志的划分方案按照车辆注册登记日期和污染物排放控制技术措施相结合的方法划分。本《办法》环保标志设绿色标志和黄色标志两大类，绿色标志暂设国Ⅰ标志、国Ⅱ标志和国Ⅲ标志三种，黄色标志只设一种。国Ⅰ标志、国Ⅱ标志和国Ⅲ标志分别适用于符合第一、第二和第三阶段国家机动车污染物排放标准（简称“国Ⅰ标准、国Ⅱ标准和国Ⅲ标准”）的汽车。黄色标志适用于符合国Ⅰ标准以下（不含国Ⅰ标准）的汽车。在管理上，有关部门可以利用遥感测试、车辆牌照识别系统等先进技术手段对上路车辆进行监督和检查。建立环保标志数据库与定期检测年检数据比较，对管理措施的实施效果进行评估。此外，可以通过对高排放车辆采取部分道路限制行驶等措施，促进了高排放车辆的更新淘汰，有效控制了机动车排放污染。